附件4：

中南大学采购需求表单(货物类)

技术要求-技术参数部分

一、技术要求

标的物1：

1.1 GPU服务器

1.1.1 外形：机架式服务器，数量1台

1.2 配备≥8块 GPU加速卡接口，单块GPU加速卡显存≥80GB，FP64算力值≥9TFLOPS，FP32算力值≥19TFLOPS，显存带宽≥1930GB/s

1.3 配置2颗多核处理器，单颗CPU要求：核心数≥50个,CPU基础频率≥2.1GHz，CPU最大睿频频率≥3.7GHz，缓存≥100MB

1.4 配置≥16根×32GB DDR5-4800 RDIMM内存，总内存≥512GB；整机支持≥32个DDR5 DIMM内存插槽

1.5 配备≥1块SATA SSD硬盘,单盘容量≥8000 GB；

配置≥1块3.84TB PCIe4.0 NVMe U.2接口硬盘；

其中U.2硬盘插槽不低于4个；

整机支持不低于2个SATA/PCIe4.0 NVMe M.2硬盘位

1.6 配置≥1块双口万兆以太网卡（≥10GbE，含模块）；配置≥1块4口1GbE RJ45网口网卡

1.7 配置≥1块Raid卡，Raid卡缓存≥2G，支持 Raid 0/1/5等，带闪存保护功能，掉电 cache 数据不丢失

1.8 提供≥2700W的热插拔冗余电源，数量≥4个

1.9 PCIe插槽：整机配置≥9个PCIe5.0 x16 插槽，不低于1 个 PCIe5.0 x8 slot插槽，整机需支持≥8张双宽标准GPU显卡

1.10 配置：显示器（≥27寸≥2K ≥100HZ），数量1台，线缆（万兆多模LC-LC，具体数量投标人自行勘察现场），键鼠(有线光电），数量1套，导轨（不锈钢三段式），数量2根。

1.11 配套管理平台：

1.11.1 平台应支持多租户管理功能，支持多层级用户权限管理架构，包括“平台管理员 > 组织管理员 > 普通用户”层组织结构。平台管理员可以创建组织管理员和普通用户；组织管理员可以管理组内用户成员及业务；普通用户在其权限范围内进行资源使用与数据访问操作；

1.11.2 平台应支持多维度的指标监控功能，支持集群、节点、Pod等不同的维度对计算资源和网络资源进行监控，监控指标包含CPU使用率、GPU使用率、显存使用量、内存使用量、磁盘读写速率、网络带宽等。

1.11.3 支持管理员为用户或用户组分配GPU、CPU、内存等资源配额，支持为组织管理员指定计算资源的使用时间，超过时间后自动释放，最大程度上降低平台管理员的工作量，并对计算节点的状态、任务及资源使用情况进行实时监控，确保资源合理分配与系统高效运行；

1.11.4 需提供平台稳定性测试报告，须由具备CMA或CNAS资质的机构出具；要求平台适应AI大模型训练推理、HPC、云计算、大数据、深度学习等专业领域计算特点；平台预留升级拓展接口。

标的物2：存储服务器

2.1 存储服务器基本规格：4U机架式服务器，配置安装导轨。

2.2 处理器：每台配置1颗通用x86架构处理器，单颗处理器要求：基础主频≥2.2GHz、核心≥12、线程≥24。

2.3 硬盘：每台配置不少于1块500g企业级 SSD系统硬盘、6块16TB 7.2K SATA数据硬盘。

2.4 RAID：每台配置1块不少于2GB缓存RAID 卡，支持 RAID0/1/5/10。

2.5 网络：每台配置1块不少于双端口的万兆以太网光接口网卡(含万兆多模光模块)。

2.6 电源：每台配置1+1冗余交流电源模块和电源线。

2.7 安全性：所投产品型号符合GB/T39680-2020《信息安全技术服务器安全技术要求和测评准则》(增强级)的检测要求；

2.8 可靠性：所投产品型号的MTBF≥20万小时。

2.9 操作系统：出厂预装通过软件供应链安全能力等级不低于2级认证的正版操作系统。

标的物3：UPS不间断电源

3.1 UPS不间断电源

3.2 款式要求，主机和电池分离

3.3 续航需要满足机房设备持续8小时以上

3.4 能够适应110v-280v电压

3.5 最大可带35KW

3.6 电池容量不低于20Kwh

3.7 具备直流启动功能，无市电情况下，UPS可正常开机启动来电自动恢复电池组，无需人工干预可支持电池温度补偿。