第二节 技术要求

| 序号 | 分项项目名称（标的名称） | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 台式电脑1 | 1、CPU：64位处理器，核心数≥14；核心线程数≥20线程，支持同步多线程技术（如超线程）；基础频率≥2.5 GHz；最大频率≥4.70 GHz；制程≤10纳米，≥24MB三级缓存；支持DDR5内存；集成显卡； 2、主板：PCIe通道≥24条，兼容PCIe 4.0协议；集成千兆/2.5G网卡，集成Wi-Fi 6E 无线扩展标准；支持DDR5双通道内存，内存插槽满配时提供的最大容量≥128GB， USBType-C端口提供≥40Gbps的带宽性能； 3、内存：≥8GB DDR5 3200MHz及以上； 4、硬盘：≥512G M.2 NVME SSD硬盘； 5、显卡：集成显卡； 6、网卡：集成10/100/1000自适应网卡； 7、声卡：集成5.1声道(提供前2后3共5个音频接口，其中前置包含1个2合1接口； 8、键鼠：标准键盘、USB光电鼠； 9、电源：≥180W，≥90%电源转化效率 ； 10、接口：≥10个USB（含2个USB3.2 Gen2）接口、VGA+HDMI接口、2个PS2接口，1个串口； 11、机箱：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，机箱不大于15L，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用，机箱外壳防护等级满足IP5X要求，需提供经 CNAS 或者CMA认可的机构出具的检验检测报告并加盖投标人公章； 12、显示器：≥23.8英寸 IPS屏；亮度≥250nit；响应时间≤4毫秒；99%sRGB色域；刷新率≥100Hz；对比度≥1300:1；颜色≥16.7M；可视角度≥178°；分辨率：≥1920×1080；与主机同品牌； 13、主机内置WiFi6+蓝牙功能； 14、安全特性：BIOS底层支持USB智能屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（投标时提供功能性截屏并加盖投标人公章）； 15、投标产品应具备高可靠性，所投产品平均无故障时长MTBF≥100万小时；（提供国家认可的检验检测机构（CNAS或CMA）颁发的证书及检测报告复印件并加盖投标人公章佐证）； 16、含强弱电施工及相关线材、管材、桥架等辅材。 |
| 2 | 台式电脑2 | 1、CPU： 最大睿频≥5.4G，核心数≥20核，线程数≥28线程，三级缓存≥33MB；制程≤10纳米；接口类型：LGA 1700；支持DDR5内存； 2、主板：≥B760芯片组； 3、内存：≥16GB DDR5； 4、硬盘：≥1T M.2 NVME SSD硬盘； 5、显卡：集成显卡； 6、网卡：集成10/100/1000自适应网卡； 7、声卡：集成5.1声道声卡 提供5个音频接口； 8、键鼠：标准键盘、USB光电鼠 9、电源：≥260W 90%电源转化效率； 10、接口：≥9个USB（含2个USB3.2 Gen2）接口、VGA+HDMI接口； 11、机箱：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，机箱不大于15L，顶置提手、顶置电源开关键； 12、主机内置WiFi6+蓝牙功能； 13、显示器：≥23.8寸显示器 IPS屏；亮度≥250nit；响应时间≤4毫秒；99%sRGB色域；刷新率≥100Hz；对比度≥1300:1；颜色≥16.7M；可视角度≥178°；分辨率：≥1920×1080；与主机同品牌； |
| 3 | 云桌面软件 | 1.管理平台采用B/S架构，无需安装客户端，管理员可以在任意地点使用PC、手机、平板电脑等设备访问WEB页面即可进行终端和桌面的管理，支持账号密码和微信扫码多种登录方式； 2.支持系统环境的批量部署，可根据不同专业的教学、考试要求，快速创建多套教学环境，使用时开放，不使用时随时回收； 3.支持端对端数据智能传输，可将已有镜像的终端作为发送端，给同教室内其他终端下发镜像，提升系统下发效率（提供第三方检测机构出具的具备CNAS或CMA标识的产品功能测试报告复印件并加盖投标人公章） ； 4.制作系统模板时支持样机制作方式，可在教室任意选择一台样机，系统和软件安装完成后将样机模板上传到服务器端；同时支持web平台制作方式，无需到教室寻找样机，直接在管理平台上通过虚拟机制作模板然后下发，提高样机制作便捷度； 5.系统下发支持分盘下发，可同时下发系统盘和数据盘数据，也可独立分发系统盘数据，满足系统盘更新同时保留数据盘数据的需求，提升系统下发的灵活性； 6.针对教室桌面，能够设定独立的场景数据盘，并自动挂载到终端操作系统，针对场景数据盘能够设定清空策略，支持不清空/每周清空/每月清空等方式，满足单个专业环境下的数据存储要求； 7.当有多套操作系统时，每个操作系统所需的教学资源数据可存储在该系统的场景数据盘中，在进行系统升级同传时，支持只同传该系统的场景数据盘，无需全盘同传，以提升系统同传效率，降低存储空间占用； 8.支持硬件虚拟化功能，开启后针对硬件识别码的软件可实现软件统一注册，大幅度降低激活软件带来的工作量； 9.支持模板克隆，可基于模板克隆一个无需设置硬件配置的新模板，支持克隆为VOI教学模板和个人模板，完整克隆模式不依赖原有模板数据创建完整副本模板并进行完整数据下发，链接克隆模式依赖原有模板数据创建增量模板并进行增量数据下发（提供具备CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件并加盖投标人公章）； 10.支持模板更新点管理，模板更新时自动记录模板状态并生成更新点，可回退到上个更新点以恢复模板健康，可删除多余更新点，可合并类似更新点； 11.单个终端可部署多个操作系统，支持在管理平台上设置终端数据盘，可任意选定可使用共享盘的操作系统数量，可设置终端数据盘的空间大小，并能设定清除策略，包含不清除/每周清除/每月清除； 12.支持消息发布功能，可设定不同教室的开机消息通知，通过Web管理平台给终端发送消息，终端无需进入操作系统，在场景（系统）选择页面可接收消息，在屏幕上方显示消息（提供具备CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件并加盖投标人公章） ； 13.支持教学网盘功能，支持本地存储及远端存储，支持Windows客户端和B/S网页端两种模式访问，创建桌面账户时，同步生成网盘账号，启用网盘后，在教学桌面中通过账号登录网盘，在个人桌面中无需登录可直接访问网盘；可扩容不同账号的网盘空间容量，网盘支持文件夹上传，教师在本地同步目录下的文件可以自动同步至云端，多个用户可创建群组共享文件，可设置群组管理权限及对文件的读写权限，通过文件的共享链接可查看并下载文件（提供具备CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）； 14.支持usb急救恢复，可导出系统镜像文件至U盘，将终端置于底层界面，通过快捷键导入U盘里的镜像文件从而恢复终端原有操作系统，恢复后的系统仍可被管理平台识别和管理（提供的具备CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）； 15.支持与学院现有云桌面平台无缝对接实现统一管理，用户提供原平台相关协议接口，投标人需提供对接承诺函并加盖公章。 |
| 4 | 教学管理软件 | 1．支持屏幕广播功能，能够实现两种接收模式，包括学生全屏/窗口模式接收教师机广播的画面，全屏状态锁定学生鼠标和键盘，支持弹幕，教师机开启弹幕后，教师机和学生机可发送弹幕信息，便于及时交流、增强教学互动性； 2．屏幕广播支持笔记截屏，教师机开启笔记截屏后，全屏广播时学生机可一键截取屏幕，保存上课重点信息； 3．教师机可以连续监看所选学生机屏幕，每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔（提供具备CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件并加盖公章）； 4．教师机可控制学生机是否可开启麦克风进行对话，开启语音连麦后，教师和学生可通过麦克风对话，语音交流可被班级其它所有学生听到，便于课堂语音互动； 5．支持保存电子点名信息为班级座位信息，老师可导入班级座位信息，将机房上机机位与学生信息进行绑定，便于学生来机房后使用固定位置上机； 6．支持远程命令（包括一键关闭应用程序，一键关闭学生打开的Windows类窗口）、远程开机，远程关机等功能； 7．支持屏幕录制与回放，教师机可以将本机的操作过程、讲解录制为一个文件，内容可回放，并可通过屏幕广播给学生； 8．支持电子白板功能，可用电子白版进行绘制演示，并可共享到学生机，支持教师和学生协作共同通过电子白版进行知识总结、画面制作等； 9．支持黑屏肃静，教师可对学生执行黑屏肃静操作，能够自定义黑屏肃静的提示信息，支持手动解锁、按时解锁、按时长解锁； 10．教师机对学生执行黑屏肃静后，支持追加学生执行黑屏肃静，也支持对单个学生机取消黑屏肃静，上课管理更灵活； 11．支持班级学生使用固定位置上机，开机后学生机显示该座位绑定的学生信息，学生可根据自己的姓名找到上一次上机的位置进行上机，并可直接上机签到； 12．提供行为管控模块，支持程序黑白名单限制，支持禁用外网，禁用USB设备，教师端主界面可展示USB设备、程序、网络禁用状态； 13．支持对学生的网络搜索进行关键字屏蔽，教师机设置限制搜索的关键词后，学生机通过浏览器搜索禁用的关键词，会自动弹出提示信息，或直接关闭学生机浏览器； 14．支持与桌面云软件融合打通，通过教学软件实现操作系统一键切换，可关闭云桌面服务器和学生机。（提供具备CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件并加盖投标人公章） |
| 5 | 桌面运维管理软件 | 1．平台采用B/S架构，支持通过浏览器访问服务平台，对机房实验室的桌面进行统一管理，包括上机管理，运维管理，资产管理，安全管理等； 2．支持展示实验室资源数据使用，包括实验室在线/总数、终端在线/总数、桌面在线/总数；展示实验室资产状态，包括终端的风险预警次数、待处理变更数、待处理报修数;展示服务器资源实时使用情况，包括 CPU 使用、内存使用信息、存储使用信息;展示桌面今日并发趋势。 3．支持设置实验室电脑终端的上机登录方式，可设置登录和免登录方式；选择登录时，则必须使用账号密码或扫码登录，登录成功后，进入桌面；选择“免登录”，则无须登录，直接进入桌面；登录模式可以选择上机对象，包括全校全体师生、指定院系师生；（提供功能截图） 4．可将上机违规学生手动方式拉入黑名单，拉入黑名单的学生不能进行登录上机；黑名单可以设置天数自动移除以及手动移除（提供具备CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）； 5．可以统计每个学生上机过程中的上网记录，包括网址、访问时间，并可将记录以电子表格形式进行导出；可以统计师生上下机记录，包括总体使用时长、上机时间、下机时间，并可将记录以电子表格形式进行导出；可以统计终端的运行记录，包括终端开始运行时间、结束运行时间、终端使用时长，并可将记录以电子表格形式进行导出； 6．支持智能监测捕获风险项，包括CPU高负载预警、内存高负载预警、磁盘IO高负载预警、系统盘空间不足预警、CPU高温预警、独立显卡高温预警、异常断电预警 、终端网卡链接低速预警（提供具备CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）； 7．支持桌面管理，包括重启、关机、远程命令、多屏监看和流量监测，支持远程锁屏和断网锁屏；支持查看桌面运行信息，包括但不限于运行状态、桌面IP地址、桌面MAC地址、操作系统类型，行为安全策略等； 8．支持给终端电脑发送图文消息，可编辑图文消息的字体、文字颜色、背景色以及插入链接；（提供功能截图） 9．支持定时消息，可对全部桌面或指定桌面或指定终端推送消息，包括上机推送和定时推送；上机推送可设定执行日期范围，定时推送可设定执行日期范围和执行时间；消息内容可编辑，消息显示时长默认显示3秒后自动关闭，可用于实验室安全文化宣传、校园文化宣传、考场规则阅读、新闻热点发布等场景； 10．支持在客户端登录页，WEB端登录页开启并设置编辑公告信息，用于提醒师生使用哪一套账号密码登录、文件存储规范等； 11．可对指定的机房桌面发送文件，可以查询到历史的文件发送记录，支持按文件名进行搜索； 12．可设置程序限制策略，支持黑名单、白名单两种模式，支持从样机、文件的方式导入黑白名单； 13．可设置流量限制策略，能够设定上行流量、下行流量，并可快速设置教师机例外； 14．针对网络限制策略，能够设定禁用外网、禁用全部网络及黑名单，黑名单可基于域名、IP和端口进行设置，可设定禁用外网或全部网络时的白名单规则表； 15．为保障考试可追溯，支持考试录屏功能，可设置考试录屏策略，包括桌面录屏存放位置，执行日期范围，执行时间（支持多个时间段），可选择需要录屏的实验室终端桌面；录屏可设置教师机例外； 16．平台支持安全教育考试，管理员可在平台上编辑考试信息（如通过条件），可根据模板导入考试题目，指定需要参加考试的学生在登录上机时会自动弹出试题进行考试，通过之后才可正常使用电脑终端；可根据实际情况设置临时跳过考试答题的次数； 17．可统计终端维修完成时间，管理人员可以统计报修提交到报修完成，整个过程历经多长时间，从而有效评估报修效率； 18．可统计每台终端电脑的使用时长、利用率、能耗、桌面使用次数、报修次数、硬件变更次数、风险预警次数（提供具备CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）； 19．可统计不同实验室软件使用时长前50名信息、教学网站访问前50名信息以及软件使用类型，并可统计每个软件具体使用时长、每个教学网站访问次数，每种软件类型的使用次数； 20．支持设置上网关键词；针对上网自主搜索信息可统计关键词搜索次数；并支持查看关键词的搜索记录； 21．支持以数据大屏形式呈现实验室实时状态，包括正在使用中的实验室数量、终端在线数、登录上机人数、桌面在线数、桌面今日并发趋势，师生上机记录(实验室、终端IP、姓名、上机时间)，近 30 天终端 CPU、内存、显卡等风险感知情况、安全上机策略应用情况等内容。 22．管理员可以根据学校的要求调整实验室占用率、终端利用率的计算公式数值，有保障数据的有效性。 23．支持与学院现有噢易云云桌面平台无缝对接实现统一管理，用户单位提供原平台相关通用接口，投标人需提供对接承诺函并加盖投标人公章 |
| 6 | 投影仪 | 1、液晶板≥0.62英寸含微透镜，亮度5000流明及以上（ISO21118标准）； 2、分辨率：1920x1080；对比度≥2500000：1 3、镜头：手动聚焦，≥1.35倍数字变焦；焦距：F=1.60/f=3.7mm；投射比：0.26（广角）-0.36（长焦）； 4、 ≥+/-3度水平/垂直梯形校正，具有Quick Corner功能快速调整投影图像； 5、≤81cm内的距离投射出130英寸16:9大画面（镜头到墙面的距离）；并且支持16:6画面投射；（提供官网截图和链接） 6、纯激光光源：激光二极管,使用寿命≥20000小时(标准模式)； 7、5秒快速启动模式，即时冷却； 8、≥3个HDMI 接口（提供实物接口照片）；带HDBaseT接口 x 1；带麦克风接口； 9、 自带边缘融合功能可实现用2台投影机拼接超宽屏画面， 使两个画面无缝连接；（提供官网功能截图和链接）； 10、支持无线投影，通过配置的软件，可在电脑或移动设备上实现无线连接； |
| 7 | 推拉黑板 | 定制120～150寸画框幕布+书写黑板，投影画框幕尺寸：120～150寸（16:9），共4块黑板，中间2块黑板可向旁边推移露出完整画框幕。 |
| 8 | 麦克风（吊麦） | 1、传感器类型：电容式； 2、指向性：心型； 3、频响：≥50Hz~16kHz； 4、灵敏度：-47dB±3dB(0dB=1V/Pa@1kHz)； 5、输出阻抗：≥2.2kΩ（@ 1kHz）； 6、最大声压级：≥135dB； 7、信噪比：≥75dB。 |
| 9 | 48口交换机 | 1、固化10M或100M或1000M自适应以太网端口≥48个，固化10G SFP+光接口≥4个； 2、交换容量≥430Gbps，包转发率≥140Mpps； 3、支持防私接,支持SNMPv1、v2c、v3、CLI、Web网管、SSHv2.0等多样化的管理； 4、支持云端配置、监控、巡检运维； 5、设备MAC地址≥16K； 6、含配套万兆光纤模块； 7、静音运行。 |
| 10 | 学生桌椅 | 一：学生桌 学生桌：单人位长宽高≥800*600*750 mm，根据现场摆位情况定制1-3人位。 1、台面：厚度25mm，基材采用E1级中密度纤维板，双面贴防火面板制作，具有耐磨、抗划花及防火功能，边角圆弧处理；木板需符合国标检测，大肠杆菌AS 1.90抗菌率≧99.00%，金黄色葡萄球菌 AS 1.89抗菌率≧99.00%；（需提供具有CNAS或CMA标志的检测报告复印件）。 2、钢架：主承重钢架采用优质冷轧钢50*50方管，前档板为25*25方管及0.8mm厚冷轧钢板制作，书网架为12mm的冷轧钢圆管制作，经打磨、抛光表面平整光滑，经酸洗、磷化、除油锈、静电粉末喷涂，经高温烘烤漆面吸附力强，不易刮花、脱落，美观无味，无污染；所投产品通过针对冷轧钢架抗病毒活性试验的测试，检测依据和方法为ISO 21702：2019，针对实验病毒：人冠状病毒，宿主MRC-5细胞的抗病毒检验，分析检测结果，抗病毒活性值，≥0.6，抗病毒活性率≥76.4%；；（需提供具有CNAS或CMA标志的检测报告复印件）。 3、电脑主机柜：每座位带一个电脑主机柜，带锁防盗，通风散热良好。 4、所投产品通过产品防霉认证（需提供认证证书复印件）。 二：学生椅 1、 原材料采用全新PP塑料+15%波纤全新料一体成型外框，厚度不低于6MM，椅背下部设计圆弧型的透气孔，设计约40MM宽把手，方便移动；椅背上部设计独立一体成型的挂钩，挂钩采用PP注塑而成，考虑安全性四周圆弧设计，可提供挂包用途，挂钩尺寸：约44*15MM（长宽）；椅背尺寸：约412*375（宽高）MM，座垫尺寸：约450*432MM（宽深）；颜色可根据教室环境订制 2、椅架：采用Φ12mm实心钢筋，经模具弯曲处理成型，风格简约，表面喷涂处理，椅脚配有防滑脚垫。 3、尺寸（深*宽*高）：≥50*50*82CM 4、所投椅子的塑料材料通过GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》的检测，检测内容包含但不限于黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等，检测结果均无检出，要求达到O级；提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章。 |