技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数与功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能融合信息终端 | 1、机柜式终端，1U机架式设计，内置LINUX操作系统。 2、集成千兆交换机功能，具备≥4个RJ45网口。 3、具备4路RS232通信端口，具备≥1路RS485通信端口，具备≥1路干接点接口，具备≥1路12V/2A输出接口，具备≥2路GPIO接口。 4、板载集成HDMI4*4全交叉无缝矩阵,具备≥4路HDMI输入接口，具备≥6路HDMI输出接口。输入和输出接口均支持4K高清分辨率。（需提供国家市场监督管理总局认证CMA或CNAS的检测报告并加盖公章，该检测报告编号可以在国家市场监督管理总局网站查询，并提供链接地址与官网截图证明）； 5、集成2*80W(4Ω)数字功放，具备≥2路3.5mm音频线性输入接口，≥1路3.5mm无线麦克风音频输入接口，具备≥3路3.5mm音频线性输出。具备≥1路48V 幻象供电有线麦克风输入接口，支持配置幻象供电开启或关闭。使用状态下整机底噪≤1mVrms，失真度（THD）<0.1%，信噪比（SNR）>110dB，频率响应±1db（20~20kHz），（需提供国家市场监督管理总局认证CMA或CNAS的检测报告并加盖公章，该检测报告编号可以在国家市场监督管理总局网站查询，并提供链接地址与官网截图证明）； 6、有线麦克风通道具备DSP处理能力，支持远距离拾音、AFC自动反馈控制、AGC音量增益自动控制、6段EQ调制、 0~24db增益调制。（需提供国家市场监督管理总局认证CMA或CNAS的检测报告并加盖公章。 7、具备≥1路USB通信接口, 具备一进四出USB KVM切换能力。 8、具备网络中控功能，支持电教设备的本地或远程控制。集成物联网关功能，支持能耗数据上报。支持 MQTT协议，支持扩展最大30路2.4G无线物联模块，配合系统平台及小程序可远程对终端设备及物联模块进行手动、定时、集控管理。 9、集成语音广播音视频硬解码模块，支持HTTP、RTSP、UDP、RTMP等主流流媒体协议进行视频推送，无需另加其他设备，在不开启智能融合信息终端情况下接收服务器预设的高清流媒体内容或在线电视节目进行自动播放，可以对教室实现实时语音广播、定时广播以及手动广播接收与播放功能，语音广播支持0-99级广播级别和强制接受选择。（提供演示视频）； 10、支持智能终端在待机状态下接收服务器预设的高清流媒体内容或在线电视节目进行自动播放，自动开启和关闭显示设备，实现智能自动播放的功能； 11、支持通过控制面板或远程控制暂停音视频广播输出和调节广播音量，强制广播模式（例如消防应急广播）下禁止控制面板操作广播暂停和调节音量（需提供国家市场监督管理总局认证CMA或CNAS的检测报告并加盖公章，该检测报告编号可以在国家市场监督管理总局网站查询，并提供链接地址与官网截图证明）； 12、支持web配置界面，支持本地系统参数、网络参数、串口参数、面板参数、音视频矩阵参数、IO接口参数、显示设备参数等配置。支持开关机场景及自定义场景配置； 13、通过配套触控面板可完成一键开关机设备、音量调节。支持IC卡刷卡或插卡、扫码等功能，支持离线状态下启用面板开机功能,支持同品牌无线麦克风接入及扩声。支持设备故障报修功能，待机状态下可显示设备联机网络信息、终端ID信息、运维电话等。 14、支持≥6路大屏/投影机同屏显示或≥4路大屏/投影机异屏显示及控制，支持输出画面冻结功能。 15、电源模块分体式设计实现强弱电分离，支持80~260V宽电压输入，≥6路独立电源输出接口，单路额定电流≥8A，总额定电流≥15A；支持≥5路独立电源加1路幕布/窗帘控制；具备≥1个RJ45百兆网口及≥1个RS485接口，≥2个GPIO接口、≥1个电源指示灯及≥1个复位按键。 16、支持通过标准Modbus协议与同品牌智能终端或其他第三方终端相连并对其所连接的电源设备进行管理和控制；支持IO输入状态查询、能耗统计及上报。 |
| 2 | 智能触摸面板 | 1、一体化设计，工业ABS工程塑料注塑成型。具备≥7英寸高分辨率工业触摸屏，支持触摸屏控制界面定制。支持画面切换，声音调整，设备控制。 2、具备二维码扫码摄像头，支持通过云平台系统实现二维码反扫及扫码开机。集成IC卡读卡器，支持刷卡开机，支持安装底座实现插卡开机。3、待机状态下可显示设备联机网络信息、终端ID信息、运维电话、二维码扫码开机信息等。支持设备故障报修功能，如中控故障、投影故障、电脑故障。（需提供演示视频）。 3、设备具有IP 对讲功能，可以和管理员进行实时通话。（需提供中国计量认证CMA或中国合格评定国家认可委员会CNAS认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章）； 4、可以对当前教室的音视频任务进行播放、暂停、调节音量等操作，操作仅对当前教室有效。 5、面板具备物联网关功能，不需要额外配置物联网关，可接入同品牌无线麦克风，可接入≥30路同品牌2.4G无线物联模块，可≥2路同品牌无线电子时钟，通过配套主机及系统平台实现对接入的物联模块进行策略管理。 |
| 3 | 86吋交互智能平板 | 1、整机采用≥86英寸UHD超高清LED液晶A规屏，分辨率达3840*2160。 2、显示比例16:9，具备防眩光效果。钢化玻璃表面硬度≥9H。 3、整机具备至少6个前置物理按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。 4、整机内置摄像头，摄像头数目不低于2个。 4、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，；。 6、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。Wi-Fi和AP均支持双频2.4G & 5G频段 ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax标准，支持版本Wi-Fi6，工作距离≥12m 6、主板采用不低于intel 12代 i5以上CPU；内存：8GB DDR4内存或以上；硬盘：256GB SSD或以上固态硬盘。 7、整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。（需提供具有CNAS及CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 8、整体通过无频闪认证及低蓝光认证（提供认证报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖公章）。 |
| 4 | 推拉黑板 | 外型尺寸：≥长4750mm*高1650mm，具体尺寸根据配套多媒体显示屏尺寸适当调整或根据教室情况定制。 1、黑板由固定黑板与活动黑板、上下滑轨、立柱等部件组成，活动黑板可沿滑轨左右或者上下移动，活动黑板后面放置显示设备，可选择中置或侧置。 2、黑板结构为全新设计的开放式双滑轮双导轨，中间的活动黑板在处于关闭状态时，自动归位到固定黑板同一个平面；黑板立边采用二次折弯无边框工艺设计，黑板在关闭状态时整体如同一块平面黑板，增强教师书写的流畅性及连贯性，增强了学生的感观舒适度； 3、活动黑板上下采用四组滑轮和变轨导向部件组成，引导活动黑板滑行至与固定黑板平行的轨道内，运行无噪音； 4、下滑轨采用向下安装的结构设计，防止粉尘和其它杂物堵塞滑轨； 5、黑板下方采用通长的开放式粉笔槽，方便放置粉笔板擦等； |
| 5 | 短焦激光投影仪 | - 投影技术：DLP投影系统。 2、亮度：≥5200流明（中心亮度）。 3、标准分辨率：≥3840×2160，芯片尺寸：≥0.65" DMD，提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖公章。 4、光源类型：激光，光源寿命：≥20,000 小时（标准模式），≥30,000小时（节能模式）。 5、对比度：≥6,000,000:1，投射比≤0.495:1，画面偏轴（Offset）≤109%，手动/聚焦。 6、输入端口：HDMI2.0≥2（支持HDCP），HDBaseT≥1，VGA≥1，Audio≥1；输出端口：Audio≥1，USB-A≥1；控制端口：RS232≥1，RJ45≥1，Mini USB≥1。 7、重量：≤5.5kg。 8、具备“护眼”图像模式，支持12种不同背景颜色校正。 9、IoT智联运维：投影机内置Wi-Fi及LTE网络接入，可接入运营商网络或本地网络，实现广域网远程操作调试、远程报修及服务管理跟进等，（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件加盖公章）。 10、光感增强：根据不同应用场景自动调整投影机输出的亮度和色彩表现，内置光线传感器结合AI图像处理算法技术，可根据环境光照强度的变化自动调整投射画面的画质色彩，（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件加盖公章）。 11、支持红/绿/蓝/青/黄/洋红/白（R/G/B/C/Y/M/W）7种颜色的色彩调整控制，同时可匹配不同图像伽马参数。 12、含配套画框幕，画框幕尺寸根据现场实际情况调整。 |
| 6 | 交互式触控投影屏幕 | 1、显示功能：具备投影幕（影像承载）显示功能，用电磁笔在带电磁感应的投影幕上直接触控，通过软件实现电子书写。影像承载面：高清漫反射投影幕布，反射增益≥1.0，可视角≥150°，防水，防刮，无光斑。（提供具有CMA标识的产品检测报告扫描件，并加盖公章） 2、结构技术：采用电磁感应原理柔性双层技术，采用幕布加柔性可卷电磁感应层，双层独立拉簧安装工艺制作。定位技术：电磁感应技术；采样点数≥290点/秒，识别精度≤3mm，响应时间：≤3ms，具有异物检测功能，不受强光、粉尘、红外线及WIFI、蓝牙等无线信号干扰造成任何误操作。（提供具有CMA标识的产品检测报告扫描件，并加盖公章） 3、处理器：内置电磁感应核心算法处理器、信号隔离保护及抗干扰模块、PPT翻页模块，USB 供电及数据传输，可拆卸式信号处理器方便安装维护。（提供具有CMA标识的产品检测报告扫描件，并加盖公章） 4、书写尺寸：书写尺寸≥150英寸（长度≥3320mm*宽度≥1860mm）,屏幕比例16:9。 外观尺寸：长度≥3450mm*宽度≥1990mm。 5、坐标校准：6点、9点、12点，三种多点校准方式。 6、操作系统： Windows7/ Windows 10/ Windows 11/麒麟/统信等国产系统。 7、传输方式：USB2.0+2.4G RF 。传输距离：有效传输距离≥20米 。 8、供电方式： 电脑USB供电。 额定功率：≤1W。 9、边框设计：铝合金材质+表面静电植绒。 10、书写配件：多功能电磁书写笔、弯头电磁教鞭（带智能锁、无线充电、电磁书写、PPT翻页功能、激光指示）。智能锁充电座 （带智能锁，带无线充电功能）。（提供具有CMA标识的产品检测报告扫描件，并加盖公章） 软件参数： 1．画笔工具：提供不少于8种笔工具，满足不同学科的教学需求，如铅笔、排笔、软笔、纹理笔、荧光笔、智能笔、对象笔、双笔、可将手绘图形转化为标准图形。 2．擦除功能：提供不少于4种清除工具，需包含对象擦、位图擦、图片擦、清除页面。 3．多媒体工具：软件支持插入视频、音频、文字、图片、图窗、Flash、表格、网络链接、3D模型、Word、Excel等各种教学资料，方便教师进行讲解与展示。 4．辅助工具：软件提供探照灯、遮幕、放大镜、页面照相、屏幕照相、 直尺、量角器、圆规、直角尺、手写识别、一键锁屏、自定义田字格笔顺等各种教学工具，帮助教师方便快捷的进行教学。 5．PPT讲课：支持PPT文件导入到软件中，并且保持PPT文件中对象的独立性，并可以对对象进行批注讲解、编辑和保存，方便教师进行备授课。 6．中文注解：软件中的图标都配有中文标题，以方便用户迅速、直观地理解按钮或图标的含义，增强软件易用性。 7．屏幕漫游：软件支持无边际书写，移动整个屏幕画面，可使当前页无限延伸、放大、缩小，并且可通过导航图快速找回相应的板书内容。 8．对象处理：软件提供强大的对象处理功能如无限克隆、复制、粘贴、删除、锁定、旋转、翻转、镜像、组合等，并可自由回放书写功能，无需提前录制。 9、扫描分享功能：在软件板书界面书写的所有内容，点击菜单键选择扫码分享，显示二维码，在同一个区域网的移动端扫描二维码，可以实现板书内容分享。 |
| 7 | 扩声系统智能音频主机 | 1.采用嵌入式构架，满足吊麦、无线麦、鹅颈麦、一体机、课件等本地扩音，满足智能教学扩声及录播巡课应用。 2.音频处理部分和数字功放部分必须集成到一个机箱内，高度≤1U， 功放额定输出≥2*200W。 3.支持平台管理，支满足网络接口以及 RS485 接口配置，支持软硬件一键恢复出厂设置。 4.具备啸叫抑制功能、智能混音功能、降噪控制功能、自动增益控制功能、抗混响功能。 5.集成动态自适应噪音抑制技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）。 6.≥12 路输入，支持48V 幻象供电，可通过上位机开启关闭；输出接口：≥4 路音频输出； 7.支持 AGC 功能，防止声音破音等问题，内置混音功能，可配置每路输入输出的静音开启和关闭；支持优先级功能设置，可开启关闭； 8.增益调节范围：无线麦：-6~24dB；课件：-12~24dB；话筒： 10~35dB；输出：-12~24dB； 10.学生听课区平均等效声压级：确保学生听课区域的声压级在60-65 dB(A) 之间，避免过大或过小影响听觉舒适度； 11.信噪比提升量：≥9dB；声场不均匀度：≤6dB，保证各个听课位置的声压级相差较小； 12.音频主机包含声学软件，软件可检测教室的混响时间、声压级、STIPA 等声学参数。（提供软件功能演示视频） 13.音频主机包含声学软件，软件可测试啸叫点的对应频点，可对教室声音进行相位、幅度的检测；（提供软件功能演示视频） |
| 8 | 无线手持麦克风 | 1、采用心形指向音头 2、可8米远距离宽范围拾音并清晰扩声 3、有能抵抗话筒的杂音的优质音质 4、用48伏幻象电源进行操作与运转 5、卡龙输出接口 6、植绒防风海绵设计降低风声和呼吸噪音 7、抗手机、电磁、高频干扰 8、根据建筑层高配套铝合金伸缩吊杆 |
| 9 | 音箱 | 1.灵敏度(1W/1m)：≥94dB；频响范围：60Hz~19KHz； 2.阻抗：8Ω；功率：≥50W； 3.喇叭单元：≥1×5"低音，≥1×1"高音； 4.最大声压级：104dB；朝向设计：朝下斜角设计，角度可调整。 |
| 10 | 讲台 | 1、讲台尺寸根据最终效果定制，含中控全钢板制作，防盗，防火，防静电。1.0mm厚优良冷轧钢板，表面经酸洗，磷化后防静电喷塑处理，光洁度好，塑面均匀，经久耐用，美观大方。边角圆弧过渡，无尖锐，防止碰伤人 2、尺寸:≥1200W*730D*1000H |
| 11 | 高清筒形摄像机 | 1、采用≥1/3"400万图像传感器，分辨率≥2560×1440，帧率≥30fps，镜头焦距：4mm、6mm可选。 2、最低照度≤0.003ux。 3、红外补光距离≥50米，暖光补光≥10米。 4、内置拾音器，拾音距离≥15米。 5、支持3D降噪，支持强光抑制，支持自动白平衡，支持自适应透雾。 6、支持≥8行OSD，可滚动显示，可设置字体大小、颜色、描边、背景、空心等样式，可叠加图片格式的OSD。 7、支持≥4个隐私遮盖和≥8个感兴趣区域（ROI），并支持自动切换算法透雾和光学透雾、数字降噪和强光抑制。 8、支持H.264、H.265、MJPEG等视频编码格式；静态场景相同图像质量下，开启智能编码后，码率可节省码流≥92%。 9、支持移动侦测功能，在设定的侦测区内具有目标移动时，可在客户端发出报警提示。 10、支持友好密码，同一网段的地址可使用出场密码登录和访问，跨网段的地址智能使用复杂度高的密码登录和访问。 11、支持DC12V±35%和PoE供电。 12、防护等级：≥IP67。 13、含≥6寸筒机壁装支架 |
| 12 | 人脸识别智能摄像机 | 1、 具有不小于400万像素CMOS图像传感器； 2、 内置CPU／GPU／NPU一体化芯片、≥2个麦克风和≥1个扬声器，内置≥5颗补光灯，可同时发出红外光或同时发出暖光，具有≥1个RJ45接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口、≥1个RS485接口、≥1个TF卡槽、≥1个RESET复位按钮； 3、 焦距2.7~13.5mm，电动变焦。 4、最低照度：彩色：≤0.0002lx，黑白：≤0.0001lx； 5、支持AI－ISP图像质量提升算法，当环境照度低于设定阈值时，摄像机自动开启AI－ISP图像质量提升算法，使视频图像更清晰； 6、支持H.265、H.264视频编码，支持三码流，视频分辨率不低于2688*1520； 7、 摄像机应具有双向语音对讲和单向语音广播功能； 8、 支持机动车、非机动车、行人、人脸检测抓拍及布防，支持机动车车牌号码、车牌颜色、车牌类型属性识别； 9、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，在同一场景可同时对8张人脸进行检测并进行图片抓拍，支持人脸优选； 10、 支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵，可对机动车、非机动车、行人目标分类检测布防，支持声音告警，内置告警语音，可设置告警时间和次数，支持自主导入告警语音； 11、摄像机启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码密钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据；缺少解码密钥的用户无法正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据 12、外壳防护等级不低于IP67； 13、采用DC12V或POE供电，支持电源返送。 14、含≥6寸筒机壁装支架 |
| 13 | 蝶形电梯半球 | 1、传感器类型：1/1.3.0"ProgressiveScanCMOS，最高分辨率2680*1520@30fps 2、焦距：2.0/2.8mm可选 3、最低照度：0.003lux(F1.6，AGCON），0LuxwithIR 4、强光抑制：支持 5、补光距离：30m红外补光,10m暖光补光 6、内置Mic：≥1个 7、内置扬声器：≥1个 8、入梯检测：支持，内置4条语音报警信息，报警信息支持自定义导入 9、设备应可对监控区域内出现的电瓶车进行检测、识别、抓拍，并联动声光告警，可过滤自行车、婴儿车、轮椅、小拖车等非电动车 10、TOF遮挡检测：支持Tof遮挡检测，有效检测故意遮挡行为并做出告警 11、联动梯控：可联动梯控，自带常开常闭两种报警开关信号 12、电梯楼层显示：可在画面OSD中实时显示电梯所在楼层。可以联动电瓶车检测功能在不同楼层开启或关闭 13、内置温湿度传感器，可在画面OSD中实时显示电梯内温度和湿度信息。 14、设备可对监控区域内出现的煤气罐进行检测、识别、抓拍，并联动声光告警 15、可在画面OSD中实时显示电梯所在楼层。可以联动电瓶车检测功能在不同楼层开启或关闭 16、内置≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个报警输入接口、1个报警输出接口、≥1个RJ4510M/100M自适应以太网电口、≥1个MicroSD插槽（最大支持512G） 17、电源：DC12V±25%;POE(IEEE802.3af);防反接; 18、防水防尘：IP67 19、含DC12V/2A多功能安防电源适配器 (圆头) |
| 14 | 半球网络摄像机 | 1、传感器类型：1/1.3.0"ProgressiveScanCMOS，最高分辨率2680*1520@30fps 2、焦距：2.8/4.0/6.0mm可选 3、最低照度：彩色≤0.0005lux（AGCON），0LuxwithIR 4、照度适应范围检验：照度适应范围不小于135dB; 5、开启走廊模式后，监控画面可≥90°旋转并自动调整宽高比； 6、夜视距离：可识别距离摄像机不小于30m处人体轮廓（1.7m×0.5m）轮廓； 7、在IE浏览器下，摄像机具有宽动态自动设置选项。在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换； 8、摄像机启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码密钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据；缺少解码密钥的用户无法正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据 9、内置≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口、≥1个RJ4510M/100M自适应以太网电口、≥1个MicroSD插槽（最大支持512G） 10、电源：DC12V±25%;POE(IEEE802.3af);防反接; 11、防水防尘≥IP67； 12、防暴等级≥IK10。 |
| 15 | 智能型对讲海螺半球网络摄像机 | 1、传感器类型：1/1.3.0"ProgressiveScanCMOS，最高分辨率2680*1520@30fps； 2、焦距：2.8/4.0/6.0mm可选； 3、最低照度：彩色≤0.0005lux（AGCON），0LuxwithIR； 4、照度适应范围检验：照度适应范围不小于135dB; 5、开启走廊模式后，监控画面可≥90°旋转并自动调整宽高比； 6、夜视距离：可识别距离摄像机不小于30m处人体轮廓（1.7m×0.5m）轮廓； 7、设备可对距离设备15m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放； 8、在IE浏览器下，摄像机具有宽动态自动设置选项。在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换； 9、具有双向语音对讲和单向语音广播功能； 10、具有人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图； 11、内置≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口、≥1个RJ4510M/100M自适应以太网电口、≥1个MicroSD插槽（最大支持512G）； 12、电源：DC12V±25%;POE(IEEE802.3af);防反接; 13、防水防尘≥IP67。 14、含壁装支架。 |
| 16 | 双400万全彩警戒4寸双摄球型网络摄像机 | 1、摄像机内置≥2个GPU芯片（全景相机和特写相机）、8GBeMMC芯片，具有1个RJ45接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口、≥1个RS485接口、≥1个TF卡槽； 2、最低照度：彩色：≤0.0005lx，黑白：≤0.0001lx； 3、视频编码格式支持H264、H265、MJPEG，全景相机、特写相机的视频分辨率不低于2688x1520； 4、全景相机焦距：≥4.0mm，特写相机焦距：4.8mm~120.0mm，25倍光学变倍； 5、全景相机：内置白光补光灯开启时，可识别距摄像机30m处的人体轮廓，特写相机：内置红外补光灯开启时，可识别距摄像机150m处的人体轮廓； 6、支持背光补偿、透雾、低拖影曝光、强光抑制、数字降噪功能； 7、支持对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框并进行抓拍，全景相机：可同时对出现在图片中的不低于40个人脸目标进行检测，特写相机：可同时对出现在图片中的至少8个人脸目标进行检测；全景相机：可同时捕获人脸和人体，并对人脸和人体进行关联显示； 8、支持通过IE浏览器或客户端软件显示目标行人性别，包括男、女，显示目标行人年龄段，可识别年龄，包括儿童、成年、老年，显示目标行人是否戴口罩，显示目标行人是否戴眼镜； 9、支持越界入侵检测、进入区域、离开区域、入侵检测； 10、支持全景相机和特写相机自动或手动标定方式，可进行全景相机画面与特写相机画面中所有坐标数据的关联； 11、在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启U-Code高级模式与普通模式相比，码率节约90%； 12、支持声光警戒联动功能，可通过内置扬声器播放语音，支持智能行为分析出发后联动声音报警和白光灯闪烁报警； 13、支持双向语音对讲和单向语音广播功能； 14、支持字符叠加OSD功能，字体颜色、描边、背景、空心可设置，叠加的OSD可以在屏幕中滚动显示，可以叠加图片格式的OSD，可以通过RS485接口叠加OSD； 15、支持密码复杂度提示、非法登录抑制、网关ARP绑定、认证模式具有（无、Basic和Digest）三种； 16、电源电压在DC12V±35%范围内变化时，应能正常工作，支持poe供电； 17、应符合GB/T4208-2017中IP67的要求； 18、含球机壁装支架 |
| 17 | 智能红外防爆网络摄像机 | 1、采用500万像素，≥1/2.7″COMS传感器，分辨率≥2880*1620，帧率≥30fps，镜头焦距：4mm、6mm、8mm可选； 2、采用304不锈钢材质，满足ExdbⅡCT6Gb/ExtbⅢCT80℃Db（需提供由国家防爆电气设备产品质量检验检测中心出具的防爆合格证复印件并加盖投标人公章为证）； 3、内置35114加密芯片，CPU／GPU／NPU一体化芯片；像元尺寸：2.0μm（H）×2.0μm（V）；最大光圈F1.6； 4、支持最低照度：彩色≤0.0011x，黑白≤0.00031x； 5、支持自动、手动开启、手动关闭补光灯；支持对补光灯功率进行调节，调节级别1～1000；自动模式下，补光灯可在低照度下自动开启，并可根据被摄物的距离自动调节补光光功率密度。监控画面中，被摄物体清晰可辨认，无明显过曝和暗角现象； 6、具有8行字符显示，字体可设置为32×32像素、48×48像素、64×64像素、72×72像素、96×96、128×128像素等模式；字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置；叠加的OSD可以在屏幕中滚动显示；可以叠加图片格式的OSD； 7、支持自动、关闭、开启透雾功能，透雾等级1～9可调；当检查到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动调节透雾强度；在环境亮度变化时，可以自动进行关闭／开启切换； 8、摄像机可支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码秘钥进行加密； 9、可对出现在监控场景内的两眼瞳距≥18像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框；当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片并分析裁剪出人脸图片发送至平台 ▲10、当摄像机同时采用DC12V与POE供电，任何一路供电停止后，摄像机均可连续工作（提供具有CMA或CNAS标识的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）； 11、适用-40～70℃温度环境工作，支持IP68防护等级，支持IK10防暴。 12、含壁装支架及防爆挠性软管(M25-M20,1m) 13、含防爆控制箱 |
| 18 | SFP千兆单模光模块 | 1、波长:≥1310nm 2、传输速率:≥1.25Gb/s 3、传输距离:≥10km 4、接口类型:LC，单模/双纤 |
| 19 | 视频存储设备 | 1、设备采用 64位多核处理器，单控制器内存≥8GB； 2、具备≥3个千兆以太网接口，可选配4端口2.5Gbps以太网接口、2端口万兆以太网接口、4端口万兆以太网接口； 3、磁盘通道数≥48个，支持JBOD、RAID 0、1、5、6； 4、具备≥2个USB3.0接口，≥1个RS232接口、≥2个PCIE4.0插槽、≥1个VGA接口和≥1个防腐蚀检测预警模块； 5、支持国产化操作系统； 6、存储主机可接入SATA硬盘（1TB／2TB／3TB／4TB／5TB ／6TB ／8TB ／10TB ／12TB ／14TB／16TB／18TB／20TB）、SAS硬盘和SSD硬盘；支持不同品牌（希捷、西数、东芝）不同类型磁盘混插； 7、存储主机具有电源、风扇、电池、接口卡模块，支持磁盘、电源、风扇、电池的在线热插拔； 8、无需流媒体服务器／图片服务器参与，可将视频／图片直接写入存储设备； 9、摄像机与存储主机之间可通过GB／T28181和onvif协议视频采用流存储方式存储至存储主机； 10、自动识别磁盘的剩余空间容量；可根据用户的数据存储需求，划分多个容量不同的逻辑卷，并支持在线空间扩展，存储业务正常；可划分1024个逻辑资源卷，单个逻辑资源卷容量为64TB，并可扩容； 11、支持对IPC视频通道录像的断网补录功能； 12、在磁盘发生故障导致RAID阵列处于降级／重建状态下，同时写入1000路2Mbps视频流时，数据写入无任何影响； 可根据不同的场景设定重构优先级和重构策略； 同时重构系统根据当前负载情况自动调整数据恢复速度，期间业务不中断硬盘利用率最高为99％高利用率。 |
| 20 | 16TB企业级硬盘 | 1.容量:≥16TB 2.接口类型:SATA 3.尺寸:3.5英寸 4.硬盘类型:企业级 5.转速:≥7200RPM 6.缓存:≥512MB |
| 21 | 大模型智能分析设备 | 1、支持国标添加（主流厂商如科达、大华、宇视、海康等）普通IPC相机，通过后端视频流行为分析（或智能周界等后端智能功能），可以针对分析结果进行万物搜（语义搜）功能（提供功能演示视频）； 2、支持人脸比对、深度周界、行为分析算法； 3、支持2个HDMI、2个VGA，支持异源同时输出，HDMI支持4K显示输出；支持2个千兆网卡，支持多网络IP设定； 4、设备接入带宽≥192Mbps，转发带宽≥192Mbps； 5、设备支持32路摄像机接入，满足32路图片流人脸比对或16路视频流人脸比对； 6、设备支持16个人脸库,10万张人脸； 7、支持16路视频流行为分析，支持攀高检测;睡岗检测;跌倒检测;吸烟检测;烟火检测;打电话检测;未戴安全帽检测;未戴厨师帽检测;未穿工作服检测;老鼠检测;逗留检测;打架检测;离岗检测;未戴口罩检测;人数统计（人流量统计、人员密度统计）;未穿反光衣检测;人员聚集;人员发散;玩手机检测;快速移动;逃生通道阻塞;机动车违停;入梯检测等行为分析算法； 8、设备支持2个硬盘，单盘位支持20T 硬盘； 9、具备3个USB接口，1路RS485接口，1路RS232接口，支持16路报警输入接口，4路报警输出接口。 |
| 22 | 智慧物联综合管理一体机（含平台软件） | 1. 一体机采用1个国产化CPU，满足四核心，≥2.4GHz；设备内存≥16GB，配备≥64GB EMMC（提供具有CMA或CNAS标识的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）； 2. 具有≥16个SATA盘位，具有≥1个1个eSATA存储扩展接口、≥2个千兆网口、≥16个告警输入接口、≥10个告警输出接口、≥1个12V电源输出接口、≥2个HDMI视频输出接口、≥2个VGA输出接口、≥2个交流电源模块接口、≥1个RS485串口（凤凰端子）、≥1个RS232串口（RJ45）、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥2个USB3.0接口，≥2个USB2.0接口（前面板）； 3. 支持双电源冗余（双电源工作时支持互为供电保护），支持交流电源模块热插拔； 4. 支持双系统模式，系统启动过程中，当主程序无发启动时，可以选择从备份系统启动； 5. 接入带宽≥500Mbps，转发带宽≥500Mbps，存储带宽≥500Mbps； 6. 支持接入≥1100路网络摄像机/网络录像机； 7. 支持接入≥200路门禁设备； 8. 支持接入3套第三方对接协议； 9. 一体机自带综合管理平台，采用可扩展的B/S一体化架构，支持实况、回放、轮巡、电视墙、电子地图、语音对讲、语音广播、报警联动等基础功能；支持扩展门禁管理、访客管理、车辆管理等业务（提供功能演示视频为证）； 10. 支持查看智能相机和智能NVR下的人数统计，车辆识别，混行检测等功能的智能实况；支持在智能实况中叠加显示结构化属性；支持启动单路实况；支持查看智能相机、智能NVR下的视频通道以及门禁的实况； 11. 支持通道语音对讲；支持通道语音广播；同一个通道同时只能进行一个对讲或广播；支持AAC格式的语音对讲； 12. 支持新增、修改、删除、查询电视墙资源；支持1/3/4/6/7/8/9/10/13/16分屏；支持窗口开、关、漫游、叠加、放大、缩小、置顶、置底、分屏、全屏配置；支持配置场景；支持虚拟LED；支持视频通道/解码拼控设备输入通道上墙和停止；支持单窗口轮切业务上电视墙；支持回放上墙下级平台的录像；支持解码拼控设备的通道创建的电视墙，多解码器电视墙；支持一键绑定/解绑通道； 13. 支持查看门禁实时画面，并展示实时过人信息；支持抓拍图片、远程开/关门等操作（提供功能演示视频为证）； 14. 支持查询用户对业务的操作日志；支持诊断信息导出； |
| 23 | 46寸3.5mm拼缝标亮LCD拼接显示单元 | 1、面板尺寸46寸，拼缝≥3.5； 2、亮度:≥450cd/㎡； 对比度:≥4000:1 3、屏幕刷新率≥60Hz，响应时间≤8ms； 4、可视角度:垂直视角≥178°，水平视角≥178°； 5、使用寿命:≥200000h； 6、屏保功能:液晶拼接显示单元支持定时屏保开启和关闭； 7、拼接控制:液晶拼接显示单元具备唯一ID设置，内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设可实现自动拼接功能，系统最高可支持220块屏拼接显示； 8 、防极化检测:液晶拼接显示单元具备防止长时间运行造成的极化现象； 9、无边框显示:液晶拼接显示单元支持边框消隐功能，可上、下、左、右四向独立智能调节显示边框数据，有效避免屏与屏之间的边框带来的图像不连贯视觉问题，提升拼接墙屏与屏之间的图像连贯性； 10、 视频接口:LCD显示单元支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI、DP(4K)、 S-video 等接口的环通，BNC、 DVI、 VGA、 HDMI、 SDI、 DP(4K) 、 S-video 等信号 11、视频输入与输出:支持1080P LVDS输出和v-by-one4K输出，信号自动检测功能，当检测到有信号输入时，会自动切换到该信号源； 12、视频输入与输出:液晶拼接显示单元支持VGA、DVI、HDMI和DP四种信号中的任意一种信号输入，均能通过HDMI或者DP环出，且信号环通级别达到35级，最后一级显示无噪点，分辨率最高支持3840x2160@60HZ ，支持环出20路无信号延时和衰减； 13、蓝光护眼检测:液晶拼接显示单元具备去蓝光护眼功能，开启护眼模式后，蓝光量可下降40%，减弱蓝光，对观看人员的眼睛进行有效保护； 14、拼缝自动调节:液晶显示单元支持通过延控器自动调节水平、重直方向光学拼缝，且调节区间不低于30级； 15、告警提示灯:为有效提升设备的可靠性和维护便利性，液晶拼接显示单元支持电源故障警告提示灯和程序运行故障警告提示灯功能。 16、含配套线缆、平推钣金支架单元(带包边)及安装 |
| 24 | 高清视频解码器 | 1、采用嵌入式Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行，不易受到黑客、病毒的入侵和攻击； 2、设备要求具备≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个RS485接口、≥1个RS232接口、≥1个USB接口、≥3路凤凰端子报警输出接口、≥6路凤凰端子报警输入接口、≥2个HDMI输入接口、≥6个HDMI输出接口； 3、设备可同时解码输出6×800W@30fps或24×1080P@30fps或54×720P@30fps或96xD1的视频图像； 4、为满足多种封装格式的视频解码需求，设备支持PS、TS、RTP、RTSP等封装格式； 5、为满足不同组网下的解码需求，设备应支持组播功能； 6、设备输出分辨率支持：3840*2160@60/3840*2160@30/1920*1200@60/1920*1080@60及更低； 7、设备输入分辨率支持：3840*2160@60/3840*2160@30/1920*1080@60/1920*1080@50/1600*1200@60/1440*900@60及更低； 8、为保证客户可快速响应紧急状况，当有报警发生时，会弹出红框进行提示，并可联动到指定的电视墙窗口进行显示； 9、为方便客户快速定位设备问题，设备在解码能力不足时，可在显示设备上显示“资源不足”的提示； 10、为保证客户可快速响应紧急需求，当有报警发生时，会弹出红框进行提示，并可联动到指定的电视墙窗口； 11、多解码器拼接功能，为方便客户对多台解码器操作时的统一管理，设备应支持多个解码器的拼接，可拼成统一电视墙。 12、为快速响应客户画面调用需求，设备从视频画面输入至画面输出并显示的时延应≤80ms； 13、支持单路视频输出的分屏处理，支持1、2、3、4、6、7、9、16多种分屏模式； 14、支持定时向服务器同步时钟的功能； 15、支持WEB方式访问、配置，支持本地升级和远程升级。 |
| 25 | 7寸智能门禁一体机 | 1.具备≥7寸触摸屏，可在人机界面进行操作，屏幕分辨率≥600*1024；具有不少于以下接口：网口×1、韦根输入×1、韦根输出×1、RS485×1、告警输入×2、告警输出×1、门锁接口×1、门磁接口×1、开门按钮×1； 2.支持双目摄像头，一路可见光摄像头，一路红外摄像头，可见光摄像头分辨率≥1080×1920；最大库容≥1.5W，卡号最大库容≥1.5W，本机记录容量≥10万条事件记录； 3.支持嵌入式防拆报警按钮设计，受到外力异常拆卸可产生报警，支持韦根协议输入及输出； 4.具备人脸识别、人证比对识别、IC卡识别、数字密码、二维码等多种核验方式； 5.支持可视对讲功能，可呼叫室内机进行可视对讲，并通过室内机远程开门； 6.设备具备防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、3D模型中的人脸不能进行人脸识别开门； 7.支持H.265编码格式的视频输出，支持录像机抓拍图片导出； 8.应支持在0.001lux低照度环境下正常实现人脸识别，500次平均响应时间应≤120ms，识别通过率≥99.8%，误识率≤0.2%（提供具有CMA或CNAS标识的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）； 9.通过WEB端应支持以下参数设置:1.启停智能分析;2.支持人脸检测参数配置:最小瞳距、最大瞳距、活体检测、活体检测等级、人脸检测质量阈值、人证比对阈值； 10.白平衡参数应支持自动、室外、微调、夜间微调、钠灯、锁定白平衡和自动2共计7种模式配置;在微调和夜间微调模式下支持Red偏移值和Blue偏移值参数设置； 11.支持外接安全模块开门，防止通过短接一体机输出线缆后导致异常开门； 12.支持视频或图片的广告播放，支持自定义识别结果文字提示，支持通过https协议进行数据传输，支持语音播报姓名，温度等，支持自定义语音提示； 13.支持人脸测光，在强背光场景可以根据人脸亮度自动调整曝光参数； 14.防护等级：≥IP65。 15.含DC12V/24W电源适配器(裸线,国内版) 16.含单门五线磁力锁及支架 |
| 26 | 桌面式人证核验终端 | 1.屏幕尺寸:≥7英寸（竖屏） 2.屏幕分辨率:≥600*1024 3.按键:触摸屏虚拟按键 4.面板:玻璃 5.身份证读卡器:底部内置身份证读卡器，支持读取二代身份证 6.触摸屏:支持 7.屏幕比例:9:16 8.内置扬声器:支持 9.内置读卡器:内置IC卡读卡器 10.默认核验模式:人证录入模式 11.身份证读卡器工作频率:13.56MHZ±7KHZ（fc） 12.身份证读卡器标准规范:支持14443TypeB，GA467标准 13.身份证读卡器阅读距离:0-30mm 14.身份证读卡器读卡时间:小于1S 15.网络:100Mbps单网口 16.接口形式:插口 17.卡号最大库容:5W 18.多人员库管理:支持最多16个人员库 19.本机记录容量:不带图：10万条；带小图：2万 20.最大库容:5W 21.1：N核验最大库容:5W 22.电源输入:DC12V(正负25%宽压范围) 23.外壳:塑胶+金属 24.尺寸(宽*厚*高):≥110.0*161.7*223.9 (mm) 25.重量:≥0.936kg(裸机) 1.38kg（一次包装） 26.工作温度:-20℃~60℃ 27.使用环境:室内 28.安装方式:桌面式安装 29.Reboot按键:支持 30.内存:8G及以上； 31.含门禁电源12V3A |
| 27 | UPS不间断电源 | 6KVA及以上，该UPS采用塔式设计，6KVA/5.4KW，DC192V 220V进220V出，塔式长机 |
| 28 | 铅酸免维护蓄电池 | 12V65AH(12V 100AH 免维护铅酸蓄电池) |
| 29 | 防雷接地系统 | 防雷布置，包括室内汇流排，绝缘端子，接地引下线，静电散流等。 |
| 30 | 12U墙柜 | 1、≥600宽*590深*639高 12U 2、描述:前门钢化玻璃，后门钣金门固定 3、配置:≥10套螺钉 |
| 31 | 42U机柜 | 1、定制设备机柜，参考尺寸：≥600mm×600mm×1200mm； 2、板材厚度≥0.6mm。 |
| 32 | 24口POE交换机 | 1、性能:交换容量≥52Gbps,转发性能≥38.69Mpps 2、端口类型:≥24个千兆电口+≥2个千兆SFP口 3、形态:机架式金属铁壳 4、无风扇,自然散热设计 5、MAC地址容量:≥8K 6、工作模式:支持标准模式.端口隔离.汇聚上联.流控关闭四种工作模式 7、业务口防雷:≥6KV 8、整机POE输出功率:370W |
| 33 | 48口交换机 | 1、性能:交换容量≥758Gbps/7.58Tbps,转发性能≥148Mpps/222Mpps 2、端口类型:≥48个千兆电口+≥4个千兆光口 3、形态:机架式金属铁壳 4、散热方式:风冷散热,智能调速 5、MAC地址容量:≥16K |
| 34 | 汇聚交换机 | 1、性能:交换容量≥2.56Tbps/25.6Tbps,转发性能≥960/1476Mpps 2、端口类型:≥24个千兆电口+≥16个万兆光口+≥8个25GE SFP28+≥2个40/100GE QSFP28 3、形态:机架式金属铁壳 4、散热方式:风冷散热,智能调速 5、MAC地址容量:≥64K 6、支持iStack堆叠,最大堆叠:≥9台,支持M-LAG链路聚合,满足多场景应用 7、支持可插拔双电源模块,实现1+1冗余备份 8、扩展插槽:≥1 9、MAC地址表:遵循IEEE 802.1d标准,支持MAC地址自动学习和老化,静态.动态黑洞MAC表项,支持源MAC地址过滤,支持源MAC地址过滤 10、环网保护:支持STP（IEEE 802.1d）,RSTP（IEEE 802.1w）和MSTP（IEEE 802.1s）,支持ERPS 以太环保护协议（G.8032）,支持BPDU保护、Root保护、环路保护 11、VLAN特性:支持基于MAC的动态VLAN分配.支持Access、Trunk、Hybrid方式,支持default VLAN最大支持4K个VLAN,支持基本QinQ和增强型灵活QinQ 12、IP路由:支持静态路由,RIP.RIPng.OSPF.OSPFv3.IS-IS.IS-ISv6.BGP.BGP4+.VRRP.VRRP6.ECMP,支持策略路由 13、系统管理:支持Console、Telnet、SSH等终端服务,支持802.3az能效以太网EEE,支持SNMPv1/v2c/v3网管系统,支持云管理、Web管理、命令行管理,支持用户操作日志、支持系统日志,分级警告.支持OPS开放可编程,支持流遥感（Telemetry）技术 14、安全与管理：支持防范DoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击,命令行分级保护，未授权用户无法侵入,支持RADIUS 和HWTACACS用户登录认证,CPU硬件队列实现控制面协议报文分级调度和保护。 |
| 35 | 企业级路由器 | 1、固定WAN:≥1个GE+LAN/WAN可切端口+固定LAN:≥4个GE端口； 2、待机量:≥200台； 3、出口带宽:≥1Gbps； 4、交换容量:≥8Gbps，包转发率:上传≥300Kpps，下载≥420Kpps； 5、支持AC功能:最大支持管理AP数量≥32； 6、支持一码开全局，自动发现组网中其他设备，设备扩容自动发现免配置； 7、端口VLAN:支持≥16个VLAN、Access/Trunk/hybrid接入方式、基于端口划分VLAN； 8、MAC地址表:支持MAC地址自动学习和老化、静态MAC表项、支持MAC过滤； 9、业务口防雷:≥6KV； 10、多WAN口负载分担:主备模式/负载均衡模式； 11、设备维护:支持Ping、Tracert路由、一键诊断； 12、设备管理:支持WEB网管、支持华为坤灵APP、管理支持SSH |
| 36 | 电脑云终端（含虚拟化软件） | 1、为保证云桌面软件系统的兼容效果和稳定运行，所有终端均需采用x86架构，内置桌面虚拟化授权软件。 2、配置CPU性能不低于Intel第十二代i5八核十二线程处理器，性能核心数量≥4个；内存容量≥16GB；本地存储≥512 GB SSD。 3、USB接口数量≥8个（其中USB 3.0接口≥4个），千兆网口≥1个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个，音频输入输出接口≥1个，COM口≥1个。 4、单个终端可部署多个操作系统，支持在管理平台上设置终端数据盘，可任意选定可使用共享盘的操作系统数量，可设置终端数据盘的空间大小，并能设定清除策略，包含不清除/每周清除/每月清除。 5、支持端对端数据智能传输，可将已有镜像的终端作为发送端，给同教室内其他终端下发镜像，提升系统下发效率 6、当有多套操作系统时，每个操作系统所需的教学资源数据可存储在该系统的场景数据盘中，在进行系统升级同传时，支持只同传该系统的场景数据盘，无需全盘同传，以提升系统同传效率，降低存储空间占用。 7、支持融合模板功能，可基于单个融合模板创建和更新对应的VDI/VOI/IDV桌面，节省多个模板对空间的占用，实现多种不同桌面架构下的教学镜像统一管理。 8、含≥23.8寸显示屏、键鼠。 9、为确保设备电磁兼容性，减少干扰风险，要求产品有线网络端口不对称模式传导发射，依据GB/T 9254.2-2021检测标准，测试达到合格要求（提供具有CMA或CNAS标识的检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章） 10、可在客户端设置桌面更新模式，包括立即更新、定时更新，可以设置自动更新，可设置静默更新，可设置桌面下发方式，包括BT下发、广播下发、跨VLAN广播下发、端对端同传。（提供具有CMA或CNAS标识的检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章） |
| 37 | 云终端管理机 | 1、单台云终端控制器可以同时支持≥200点云终端的连接、管理和配置，以满足学校后期的扩容需求； 2、配置性能不低于Intel第十二代i5的处理器，处理器主频≥2.5GHz； 3、内存：内存容量≥64GB，存储：配置SSD容量≥1TB； 4、显卡：配置显卡性能不低于Intel UHD 730； 5、网口：千兆网口≥1个； 6、单个平台可交付多种类型桌面，至少包括VDI桌面、VOI桌面、IDV桌面，满足教学、实验、办公等场景需求；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS或CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） 7、支持系统环境的批量部署，可根据不同专业的教学、考试要求，快速创建多套教学环境，使用时开放，不使用时随时回收； 8、支持端对端数据智能传输，可将已有镜像的终端作为发送端，给同教室内其他终端下发镜像，提升系统下发效率； 9、支持桌面还原属性修改，桌面创建完成后，可随时在管理平台根据教学需求修改教学桌面还原属性，可单独分别为系统盘和数据盘设置每次还原，每天还原，每周还原、每月还原或不还原，满足教学桌面还原和考试环境数据保存等需求； 10、支持在管理平台上对教学桌面发起远程协助，便于随时解决学生桌面使用问题； 11、模板更新时自动记录模板状态并生成更新点，可回退到上个更新点以恢复模板健康，可删除多余更新点，可合并类似更新点（提供第三方检测机构出具的具备CNAS或CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） ； 12、支持模板分享链接，管理员可以将编辑模板的链接分享给需要编辑模板的用户，在浏览器中直接输入链接地址即可对模板进行编辑，支持分享日期、分享链接的失效期设置。（提供第三方检测机构出具的具备CNAS或CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） |
| 38 | 教学管理软件 | 1、支持屏幕广播功能，能够实现两种接收模式，包括学生全屏/窗口模式接收教师机广播的画面，全屏状态锁定学生鼠标和键盘； 2、教师机可以连续监看所选学生机屏幕，每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔； 3、支持屏幕录制与回放，教师机可以将本机的操作过程、讲解录制为一个文件，内容可回放，并可通过屏幕广播给学生； 4、提供行为管控模块，支持程序黑白名单限制，支持禁用外网，禁用USB设备，教师端主界面可展示USB设备、程序、网络禁用状态； 5、支持对学生的网络搜索进行关键字屏蔽，教师机设置限制搜索的关键词后，学生机通过浏览器搜索禁用的关键词，会自动弹出提示信息，或直接关闭学生机浏览器； 6、支持与云桌面软件融合打通，通过教学软件实现操作系统一键切换，可关闭云桌面服务器和学生机（提供国家认可的检测机构出具具有CNAS或CMA标志的检测报告扫描件并加盖投标人公章）。 |
| 39 | 安全设施一批 | 安全探测器*150，声光报警器*29，手动报警按钮*29，安全栓报警按钮*45，报警扬声器*34，通讯电话*1，楼层显示盘*6，短路隔离器*23，模块箱*23，安全报警控制器*1，联动控制器*1，广播主机*1，报警系统线缆*50M，报警系统线缆*1000M，报警系统线缆*20M,报警系统线缆*800M，，集中电源应急灯*59，集中电源疏散指示灯*43，集中电源安全出口标志灯*29，集中电源双切箱*1,36V直流电源线*1000M，无极性通讯二总线*1000M，集中电源双切箱进线电缆*100M。 |
| 40 | 配套施工及辅材 | - 配套HDMI线、网线、音频线、电源线等 2、教室设备安装调试施工，包括设备上架、上电、单机配置测试、设备接入控制平台、教室设备联调及测试、机房强弱电点位施工等 |