开合式管式炉技术参数

一、设备用途

核心用途是为项目研究提供稳定、精准、高效的高温热处理实验平台，具体用途分为以下3类：

1.  核心实验开展：用于项目中金属材料的真空退火、去应力处理，陶瓷及粉末冶金材料的真空/惰性气氛烧结，新材料（如纳米粉体、新型催化剂）的高温合成与焙烧，以及试样灰化、除杂等关键实验，确保实验过程符合工艺要求。

2.  工艺优化与参数验证：依托设备的多段程序控温、真空/气氛可调功能，开展不同温度、气氛条件下的工艺试验，优化热处理参数，验证工艺方案的可行性，为项目后续规模化应用提供技术支撑。

3.  样品制备与性能提升：通过设备的无氧化加热环境，制备高纯度、高性能的实验样品，避免样品在高温处理过程中氧化、变质，保障样品性能达标，为后续样品表征、性能测试提供合格的试验载体。

二、设备组成

- 炉体主机及控制柜1台;

- 温度控制器1台;

- 真空石英工作管套件1套;

- 真空泵套件：涡轮分子泵、二级旋片泵各1台

三、技术参数：

- 1.最高温度≥1200℃

- 2.工作管最大外径≥125mm

- 3.加热长度≥400mm

- 4.最大功率≤2000W

- 5.±5℃均温区尺寸≥240mm

- 6.在气氛中使用工作管有效长度≥1000mm

在真空条件中使用工作管有效长度≥750mm

- 7.温度控制器:

  - 7.1.彩色电容式触摸屏≥7.0 英寸。

  - 7.2.至少可保存50个程序，可实现每个程序至少99段控温,支持通过USB/PC接口导入/导出最多50个程序。

  - 7.3.可通过PC或手机浏览器远程访问，查看控制器状态。通过DHCP自动获取IP地址或手动设置连接选项。

  - 7.4.用户级别控制，操作员只可启动或停止程序。

- 8.控温热电偶类型N型。

- 9.控制柜与炉体之间不低于2米电缆，含插头和插座。

- 10.高品质的加热元件和保温材料采用一体成型，升至最高温度所需时间不超过140min。

- 11.真空度优于5x10E-5mbar；