## 2026年多媒体教室教学设备更新项目（补充采购部分）技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数与功能 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 台式微型计算机 | - 1.CPU:≥Intel I5-14500或性能同等及以上处理器； - 2.主板:采用 Intel 平台时，芯片组不低于 Intel B760；采用其他平台时，主板硬件规格及性能要求不低于Intel B760规格； - 3.扩展槽:≥1个PCI-e x 16，≥2个PCI-e x 1，≥3个M.2接口； - 4.内存:≥单条16GB DDR5 5600MHz ，≥4个内存插槽，最高支持128GB内存； - 5.显卡: 集成显卡； - 6.硬盘：≥1T M.2 NVME PCIE4.0 SSD； - 7.声卡:配置不低于5.1声道(前置音频接口≥2个、后置音频接口≥3个)； - 8.网卡：集成10/100/1000Mbps自适应网卡； - 9.接口：≥10个的原生USB接口,≥1个VGA、≥1个HDMI、≥1个DP、≥1个RJ45千兆以太网； - 10.键盘鼠标:配备防水USB抗菌键盘、USB抗菌光电鼠标； - 11.电源:≥180W节能电源； - 12.机箱：≥15L标准塔式机箱； - 13.所投计算机出具国家电子计算机质量监督检验中心的检验合格证书，计算机平均无故障运行时间 MTBF （M1值）:≥100万小时（提供证书复印件）； - 14.为保证台式计算机使用稳定、寿命长，所投台式计算机主板使用全固态电容（提供官网截图或主板图片）； - 15.为便于运维，采用易于使用的图形化中文UEFI BIOS，支持鼠标直接操控（提供官网或实际界面截图）； - 16.BIOS需具备通电自启、网络唤醒功能，选项原生可配置，无需修改硬件跳线、无需刷定制固件； - 17.支持 UEFI-PXE网络启动，可适配教学纳管云桌面平台实现终端纳管。 |