技术要求

包1：

（一）功能指标

（1）软件支持Linux和信创操作系统。

（2）支持北斗（包括北斗2号和3号）、GPS、GLONASS、GALILEO四大GNSS系统，可单独选任一系统或多系统组合进行高精度定位。

（3）支持200个以上测站的整网处理。

（4）支持整网处理、精密单点定位、基于非差模式的基线解算等数据处理模式。

（5）支持动态定位计算，可以逐历元解算动态数据，如车载数据等。

（6）支持北斗最新的姿态偏航模型。

（7）支持1000公里基线高精度解算功能。

（8）支持多路径格网改正模型。

（9）具有统计基线重复性的功能。

（10）结果应输出为标准的SINEX格式。

（11）支持网平差功能。

（12）支持坐标时序分析功能。

（13）支持数据处理二次开发功能。

- 精度指标

（1）精密单点定位精度：天解精度，平面优于±5mm；高程优于±10mm。

（2）网解定位精度：天解精度，平面优于±3~4mm，高程优于±6~8mm。基线处理长度1-1000km。

（3）动态定位精度：优于 ±10cm