- 阵列式大地电磁系统招标技术要求

- 1、主机功能方法：BMT\AMT\MT\LMT；

- 2、主机频率采集范围：10000Hz~DC；

- 3、主机通道数：磁道数≥3，电道数≥2。具有专用磁、电道接口；

- 4、多站组网阵列式观测大地电磁数据、可单站采集单点大地电磁数据；

- 5、主机外壳：铸造铝外壳材质、内部防冲击结构设计抗震框架，具有较好散热性、密封性较好；

- 6、参数设置和控制：内存卡自动设置采集参数，或通过计算机USB口控制仪器和参数设置；

7、采样方式：可实现低频连续采集，高中频交替采集，具备24kHz交替采集、2.4kHz连续采集或进行150Hz连续采集；

8、滤波器：具备低通滤波、高通滤波、以及50Hz电力干扰频率梳状滤波，VLF滤波等；

- 9、采用卫星+晶振时钟同步，晶振时钟保障无卫星信号时仪器正常开展工作，时基精度：优于±100ns；

- 10、标定：具有自行标定系统和外部磁传感器功能；

- 11、增益：每通道可独立设定增益，可根据野外施工关闭不需要的通道，降低功耗；

- 12、支持传感器类型：感应式传感器、磁通门长周期传感器；

- 13、模数转换：≥24位；

14、输入阻抗：≥1MΩ；

15、动态范围：≥130dB；

16、噪声水平：＜3nv/sqrt(Hz)；

- 17、数据输出：原始数据可输出；

- 18、兼容：兼容我校原有V8电法工作站大地电磁法数据格式，可在同一采集排列工作。

- 19、功耗：<10w；

- 20、防护等级：IP66等级及以上防尘、防水；

21、工作状态指示：发光二极管显示工作状态；

- 22、工作环境：-20℃~45℃；

- 23、磁传感器频率范围：≥（400~0.00002）Hz；

- 24、磁传感器长度：＜145cm；

- 25、磁传感器直径：≤6cm；

- 26、磁传感器输入范围（1Hz）：1nT~20nT；

- 27、预处理软件要求：具备MT、AMT、BMT数据处理：可提取全时间序列，功率谱编辑，包括时间序列处理、编辑、打印、传输、标定等，具备数据格式转换，阻抗张量分析；

- 28、适用性：为保证数据质量，采集数据符合《深地国家科技重大专项—大地电磁三维探测网实施标准》要求

- 系统配置要求包含：采集主机4台、低频磁传感器12根、传感器连接线缆12根、预处理软4套、不极化电极36个、不极化电极屏蔽接收线800米