全自动生长曲线分析仪技术要求

一、采购内容—全自动生长曲线分析仪

（一）设备信息

1.设备名称：全自动生长曲线分析仪

2.数量：1套

（二）用途、功能和参数要求

1.用途要求

全自动生长曲线分析仪可以为微生物或细胞生长提供最为稳定的生长条件，可以进行4*96孔板内生长监测。为了更好的配合检测，产品设计坚固，可以完成持续的震荡操作，并具有优异的温度均一性，同时满足了细菌、酵母及细胞等模式生长对检测产品的性能要求。同时通过专用程序控制，可以同时完成数据的获取及数据分析。利用仪器的高通量功能，可将生长曲线分析作为强大表型筛选平台，将其与荧光报告基因、蛋白质印迹或转录组分析等技术相结合，建立连接基因型与表型的桥梁。

2.功能要求

全自动生长曲线分析、细胞计数、细胞凋亡、细胞周期、荧光原位杂交、H&E染色、细胞融合、免疫荧光、表型分析、3D细胞分析、细胞趋化分析等。

（二）技术参数要求

3.技术参数

1.主机

1. 具备功能：全自动生长曲线分析、细胞计数、细胞凋亡、细胞周期、荧光原位杂交、H&E染色、细胞融合、免疫荧光、表型分析、3D细胞分析、细胞趋化分析等。（提供官网或彩页证明）

2. 适配耗材：6/12/24/48/96/384孔板，玻片，T25细胞培养瓶，φ35、60 mm细胞培养皿。（提供软件设置截图或照片证明）

3. 检测模式：荧光、彩色明场、高对比度明场。

3.1 荧光检测：可对细胞或其他标记样品进行≥4种不同荧光激发检测，并可根据需求选配其他荧光激发通道进行检测，实现多场叠加成像；（提供官网截图或照片证明）

3.2 彩色明场：明场彩色成像，可用于 H&E及免疫组化染色样品的成像；具备图像拼接技术，能获取整张组织切片的图像；

3.3 高对比度明场：具备非标记条件下完成细胞计数，进行全自动生长曲线分析。（提供软件设置或官网截图证明）

4. 检测方法：单色、多色、蒙太奇、延时、Z轴层切、Z轴层切蒙太奇、连拍模式。

5. 图像处理：Z轴叠加、数码相差、拼接、反卷积。

6. 相机：灰度≥16 bit CMOS，≥125万像素。

7. 数据输出

7.1 原始格式：16 bit TIFF；

7.2 保存格式：TIF，JPG，BMP，PNG，EMF，GIF；

7.3 视频格式：MP4，WMV。

8. 机载物镜位：≥6个。（提供软件设置或官网截图证明）

9. 物镜

9.1空气镜：配置4x（平场半复消色差物镜一个，NA值≥0.13），10x（平场半复消色差物镜一个，NA值≥0.3），20x（平场半复消色差物镜一个，NA值≥0.45）；可选配1.25x, 2.5x, 4x, 10x, 20x, 40x, 60x，可借调两周；

9.2 油镜：可选配60x, 100x，可借调两周。

10. 荧光光源：LED

11. 荧光成像通道：≥4位，配置DAPI、GFP、RFP三色荧光成像通道；成像通道由LED和滤光片组成，具备≥18种成像通道可选配，可定制成像通道；在国内有成像通道库，≥18种成像通道可借调两周。（通道数提供官网截图或照片证明，借调提供邮件或物流证明）

12. Z-stack：根据样品厚度，选择不同聚焦平面进行多层聚焦拍摄，并进行图像整合，聚焦层数2-50层（依样品厚度而定）。

13. 图像捕获速度：单色采集最高帧率≥10帧/秒；单色2x2 Binning采集最高帧率≥20帧/秒。

14. 自动模式：自动聚焦，自动曝光以及自动LED强度。

15. 全电动和手动两种模式：物镜选择、荧光通道选择、聚焦、曝光均可通过成像软件直接进行转换和选择，也可通过手动调节。（提供官网或彩页证明）

16. 软件功能：具备图像捕获与高级图像分析功能，可完成全自动生长曲线分析，细胞计数，多参数组合分析，细胞参数测量分析，自动融合度计算，视频录制与合成，支持统计学分析及多种曲线拟合分析等。

2.台式电脑

计算机控制系统（不低于i7-14700、32G内存/512GB固态+2T硬盘、23.8寸显示器、刻录光驱）。