技术要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 液晶电视 | 16 | 台 | - 屏幕尺寸：65英寸； - 屏占比：≥97%； - 操作系统：Android； - 能效等级：一级能效； - CPU架构：四核A35及以上； - 运行内存/RAM：2GB； - 存储内存：64GB； - 屏幕比例：16:9； - 屏幕分辨率：超高清4K； - 屏幕刷新率：144Hz； - 电源规格：电压220V，功率200W； - 亮度：400～600尼特； - WIFI频段：2.4G； - 发声单元：2个，音响功率：20W； - 接口数量：HDMI 2.0接口2个，USB 2.0接口2个； - 配件：遥控器、底座、挂架、电源线、信号线等。 |
|  | 智能留样秤 | 1 | 台 | - 尺寸规格（W×D×H）：390×345×590mm（±10%）； - 存储：RAM≥2G，EMMC≥32G； - 屏幕尺寸：≥15.6英寸电容式触摸屏； - 打印机：热敏标签打印机； - 喇叭：≥2个； - 量程（可调节）：≥6kg/15kg； - 分度值（可调节）：≤2g/5g； - 操作系统：Android； - 摄像头：≥30万像素； - 接口：以太网、RS232、USB、WiFi、蓝牙、音频输出； - 主要功能：AI智能识别、标签打印、称重一体、电容触摸。 |
|  | 保温售饭柜 | 1 | 台 | - 外形尺寸：1800*800*800+1000mm（±10%）； - 2、台面板采用304不锈钢板，厚度δ≥1.5mm，表面4号贴塑拉丝； 3、后板、底板、侧板采用304不锈钢板，≥1.0mm 表面4号贴塑拉丝； 4、水槽采用304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm，表面4号贴塑拉丝，汤池低于台面深200毫米； 5、台脚采用不锈钢可调节重力脚； 6、保温台放蒸孔板，保温台用触摸屏控制温度； 7、给水采用304不锈钢波纹管； 8、功率：≥3kW，电压：220V； 9、不锈钢材料为国标304(食品级)。 |
|  | 茶杯柜 | 1 | 台 | - 外形尺寸：1800*800*800+1000mm（±10%）； - 2、面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、侧板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 4、底板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、层板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 6、封板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 7、门板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 8、背板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 9、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 10、配掩门，门为双层板制； 11、设备折边采用防划伤工艺处理； 12、带不锈钢6寸可调式重力脚，垫板不小于4mm不锈钢。重力脚接触地处用耐磨聚丙烯材料； 13、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 除湿机 | 6 | 台 | - 外形尺寸：450×352×900mm（±10%）； - 2、电源：220v； 3、日除湿量：≥138L； 4、噪音：≤55dB； 5、额定功率：≥1500W； 6、日除湿量：≥91-160L； 7、适用面积：≥120-180㎡。 |
|  | 打蛋机 | 3 | 台 | - 外形尺寸：410×360×750mm（±10%）； - 料桶容积(L)：≥25； 3、额定电压(V)：380V 3~； 4、额定频率(Hz)：50； 5、电机功率 (kW)：≥1.0； 6、最大和面量(kg):≥8； - 7、机身材质：铝合金，坚固耐用； 8、杯身材质：不锈钢； 9、刀片：不锈钢。 |
|  | 带星盆拖把池 | 1 | 台 | - 外形尺寸：850*600*800+100mm（±10%）； - 2、面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、挡水及台面R6mm圆角位； 4、星盆：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、加强筋：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 6、脚：304 ф38 厚度δ≥1.5mm 拉丝不锈钢圆管； 7、横枝：304 38*25 厚度δ≥1.2mm 拉丝不锈钢矩管 ； 8、脚杯：不锈钢包铸钢调节脚； 9、设备折边采用防划伤工艺处理； 10、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 单温龙头 | 1 | 台 | - 台式单柄单控出水、主体黄铜铸造，加厚黄铜陶瓷阀芯，紧固的圆柱形锌合金手柄，不易松动； 2、黄铜水嘴，304#钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞可便捷更换； - 3、不锈钢鹅颈出水管，管径24，厚1.0(±0.1mm）, 可360度全方位取水； - 4、水管顶部距台面高328(±5%）出水嘴距台面225mm(±5%）。开孔尺寸28mm(±5%）,进水接口为G1/2外螺纹。 |
|  | 单通工作台柜1 | 2 | 台 | - 外形尺寸：1160*760*800+100mm（±10%）； - 2、面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、侧板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 4、底板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、层板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 6、门板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 7、门封板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 8、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 9、不锈钢轴承、不锈钢吊轨道； 10、吊顶式双趟双层门； 11、设备采用防划伤工艺处理； 12、带不锈钢6寸可调式重力脚，垫板不小于4mm不锈钢。重力脚接触地处用耐磨聚丙烯材料； 13、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 单通工作台柜2 | 1 | 台 | - 外形尺寸：1600*800*800+100mm（±10%）； - 2、面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、侧板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 4、底板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、层板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 6、门板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 7、门封板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 8、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 9、不锈钢轴承、不锈钢吊轨道； 10、吊顶式双趟双层门； 11、设备采用防划伤工艺处理； 12、带不锈钢6寸可调式重力脚，垫板不小于4mm不锈钢。重力脚接触地处用耐磨聚丙烯材料； 13、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 单通工作台柜3 | 1 | 台 | - 外形尺寸：1800*800*800+100mm（±10%）； - 2、面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、侧板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 4、底板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、层板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 6、门板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 7、门封板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 8、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 9、不锈钢轴承、不锈钢吊轨道； 10、吊顶式双趟双层门； 11、设备采用防划伤工艺处理； 12、带不锈钢6寸可调式重力脚，垫板不小于4mm不锈钢。重力脚接触地处用耐磨聚丙烯材料； 13、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 单星茶水柜 | 1 | 台 | - 外形尺寸：1700*800*800+1000mm（±10%）； - 2、面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、星盆：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 4、侧板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、底板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 6、层板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 7、封板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 8、门板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 9、背板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 10、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 11、配掩门，门为双层板制； 12、设备折边采用防划伤工艺处理； 13、带不锈钢6寸可调式重力脚，垫板不小于4mm不锈钢。重力脚接触地处用耐磨聚丙烯材料； 14、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 单星大斗水池1 | 3 | 台 | - 外形尺寸：1000*800*800+100mm（±10%）； - 2、面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、挡水及台面R6mm圆角位； 4、星盆：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、加强筋：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 6、脚：304 ф38 厚度δ≥1.5mm 拉丝不锈钢圆管； 7、横枝：304 38*25 厚度δ≥1.2mm 拉丝不锈钢矩管 ； 8、脚杯：不锈钢包铸钢调节脚； 9、设备折边采用防划伤工艺处理； 10、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 单星大斗水池2 | 6 | 台 | - 外形尺寸：1200*800*800+100mm（±10%），水斗深度500mm（±10%）； - 2、面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、挡水及台面R6mm圆角位； 4、星盆：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、加强筋：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 6、脚：304 ф38 厚度δ≥1.5mm 拉丝不锈钢圆管； 7、横枝：304 38*25 厚度δ≥1.2mm 拉丝不锈钢矩管 ； 8、脚杯：不锈钢包铸钢调节脚； 9、设备折边采用防划伤工艺处理； 10、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 单星盆台1 | 2 | 台 | - 外形尺寸：1000*750*800+100mm（±10%）； - 2、面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、挡水及台面R6mm圆角位； 4、星盆：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、加强筋：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 6、脚：304 ф38 厚度δ≥1.5mm 拉丝不锈钢圆管； 7、横枝：304 38*25 厚度δ≥1.2mm 拉丝不锈钢矩管 ； 8、脚杯：不锈钢包铸钢调节脚； 9、设备折边采用防划伤工艺处理； 10、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 单星盆台2 | 2 | 台 | - 外形尺寸：1200*750*800+100mm（±10%）； - 2、面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、挡水及台面R6mm圆角位； 4、星盆：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、加强筋：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 6、脚：304 ф38 厚度δ≥1.5mm 拉丝不锈钢圆管； 7、横枝：304 38*25 厚度δ≥1.2mm 拉丝不锈钢矩管 ； 8、脚杯：不锈钢包铸钢调节脚； 9、设备折边采用防划伤工艺处理； 10、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 单星盆台3 | 1 | 台 | - 外形尺寸：1500*750*800+100mm（±10%）； - 2、面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、挡水及台面R6mm圆角位； 4、星盆：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、加强筋：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 6、脚：304 ф38 厚度δ≥1.5mm 拉丝不锈钢圆管； 7、横枝：304 38*25 厚度δ≥1.2mm 拉丝不锈钢矩管 ； 8、脚杯：不锈钢包铸钢调节脚； 9、设备折边采用防划伤工艺处理； 10、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 单星盆台4 | 1 | 台 | - 外形尺寸：650*750*800+100mm（±10%）； - 2、面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、挡水及台面R6mm圆角位； 4、星盆：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、加强筋：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 6、脚：304 ф38 厚度δ≥1.5mm 拉丝不锈钢圆管； 7、横枝：304 38*25 厚度δ≥1.2mm 拉丝不锈钢矩管 ； 8、脚杯：不锈钢包铸钢调节脚； 9、设备折边采用防划伤工艺处理； 10、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 单星盆台5 | 6 | 台 | - 外形尺寸：800*750*800+100mm（±10%）； - 2、面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、挡水及台面R6mm圆角位； 4、星盆：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、加强筋：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 6、脚：304 ф38 厚度δ≥1.5mm 拉丝不锈钢圆管； 7、横枝：304 38*25 厚度δ≥1.2mm 拉丝不锈钢矩管 ； 8、脚杯：不锈钢包铸钢调节脚； 9、设备折边采用防划伤工艺处理； 10、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 单星盆台柜1 | 1 | 台 | - 外形尺寸：1000*760*800+100mm（±10%）； - 2、面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、星盆：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 4、侧板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、底板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 6、层板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 7、封板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 8、门板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 9、背板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 10、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 11、配掩门，门为双层板制； 12、设备折边采用防划伤工艺处理； 13、带不锈钢6寸可调式重力脚，垫板不小于4mm不锈钢。重力脚接触地处用耐磨聚丙烯材料； 14、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 单星盆台柜2 | 2 | 台 | - 外形尺寸：1060*700*800+100mm（±10%）； - 2、面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、星盆：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 4、侧板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、底板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 6、层板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 7、封板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 8、门板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 9、背板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 10、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 11、配掩门，门为双层板制； 12、设备折边采用防划伤工艺处理； 13、带不锈钢6寸可调式重力脚，垫板不小于4mm不锈钢。重力脚接触地处用耐磨聚丙烯材料； 14、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 单星盆台柜3 | 3 | 台 | - 外形尺寸：650*760*800+100mm（±10%）； - 2、面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、星盆：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 4、侧板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、底板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 6、层板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 7、封板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 8、门板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 9、背板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 10、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 11、配掩门，门为双层板制； 12、设备折边采用防划伤工艺处理； 13、带不锈钢6寸可调式重力脚，垫板不小于4mm不锈钢。重力脚接触地处用耐磨聚丙烯材料； 14、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 单星盆台柜4 | 1 | 台 | - 外形尺寸：700*700*800+100mm（±10%）； - 2、面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、星盆：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 4、侧板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、底板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 6、层板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 7、封板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 8、门板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 9、背板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 10、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 11、配掩门，门为双层板制； 12、设备折边采用防划伤工艺处理； 13、带不锈钢6寸可调式重力脚，垫板不小于4mm不锈钢。重力脚接触地处用耐磨聚丙烯材料； 14、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 单星盆台柜5 | 1 | 台 | - 外形尺寸：700*760*800+100mm（±10%）； - 2、面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、星盆：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 4、侧板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、底板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 6、层板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 7、封板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 8、门板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 9、背板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 10、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 11、配掩门，门为双层板制； 12、设备折边采用防划伤工艺处理； 13、带不锈钢6寸可调式重力脚，垫板不小于4mm不锈钢。重力脚接触地处用耐磨聚丙烯材料； 14、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 单星杀鱼台 | 1 | 台 | - 外形尺寸：1500*750*800+100mm（±10%）； - 2、面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、挡水及台面R6mm圆角位； 4、星盆：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、加强筋：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 6、脚：304 ф38 厚度δ≥1.5mm 拉丝不锈钢圆管； 7、横枝：304 38*25 厚度δ≥1.2mm 拉丝不锈钢矩管 ； 8、脚杯：不锈钢包铸钢调节脚； 9、设备折边采用防划伤工艺处理； 10、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 刀具砧板消毒柜 | 2 | 台 | - 尺⼨（宽*深*⾼）mm：950*585*1650（±10%）； - 2、容量(L)：≥550； 3、操作⽅式：触控； 4、额定功率（W）：≥500； 5、电源：220V、50Hz、≥10A。 |
|  | 电饼铛 | 3 | 台 | 1、外形尺寸：700×640×770mm（±10%）； 2、材料：不锈钢材料为国标304(食品级)； 3、底锅直径：≥545mm； 4、功率：≥4.5kW,电压：380V。 |
|  | 电磁半坑扒炉 | 1 | 台 | - 外形尺寸：800*900*800+100mm（±10%）； - 设备采用 304不锈钢食品级一体拉伸面板，要求无缝拼接工艺，板材要求≥1.5mm厚。 - 7寸液晶屏多元化菜单可用，温度/时间可同时独立设置，温度设置偏差值为正负2度具有不同菜单快捷设置记忆功能。PID曲线加热，变频，锁频，节能一体系统。 - 设备具备独立智能显示故障报警系统提示。 - 设备采用变频散热技术，检测温度，变频转速，风速自动调节高温预知报警。 - 所有电子元件为灌胶封装处理工艺，发热盘涂层绝缘处理。 - 双温温度检测，温度安全电源切断保障，防起火。 - 设备可适应不同高温，低温环境温度下，温度缺失智能温度补偿系统。 - 电压380V，功率≥6KW。 |
|  | 电磁单头矮汤炉 | 1 | 台 | - 外形尺寸：1400*850*550+650mm（±10%）； - 设备采用优质304不锈钢一体拉伸面板，厚度≥1.5mm。 - 微晶板采用加厚6mm具有耐高温绝缘1200度隔热绝缘防漏保护处理。 - 8档360℃无极旋钮火力调档。 - 一体封装中文智能显示动态及报警系统。 - 设备具有自动变频，锁频，节能系统。 - 设备系统配有自动识别干烧保护系统，防水垢超标检测可调功能。 - 电压380V，功率≥12KW。 |
|  | 电磁单头单尾小炒灶 | 1 | 台 | - 外形尺寸：1000*1000*800+400mm（±10%）， 设备采用优质304不锈钢一体拉伸面板，面板厚度≥1.5mm.侧板，底板厚度δ≥1.0mm。 - 微晶锅采用6mm厚外置特殊隔热涂层防破裂安全保护，微晶锅底有1200度防火防潮隔热进口无纤维玻璃绵。 - 8档式霍尔磁无极90度旋转火力开关 - 设备具有自动变频-锁频-温控系统，32相位高频处理器，反应快，锅具快速变频，锁频； 5、一体封灌智能中文动态显示 - 风机具有检速，调速，高温预警提示 - 线盘具有绝缘涂层处理，绝缘，防潮，安全。线盘托架须耐高温防阻燃PBT材料，三项接线端采用绝缘防阻燃材料 - 电压380V，功率：≥12KW。 |
|  | 电磁双头煲仔炉 | 1 | 台 | - 外形尺寸：400*900*800+100mm（±10%） - 设备采用304不锈钢一体拉伸面板，304不锈钢厚度≥1.5mm厚 - 8档360度无正反转一体式霍尔磁控火力开关，智能数字显示功率大小 - 一体式封装灌胶机芯，双探温检测及热感保护，PBT耐高温阻燃材料壳体 - 6mm厚微晶板，350度耐高温防腐蚀封胶 - 电压380V，功率≥4KW。 |
|  | 电力单门蒸饭柜 | 1 | 台 | - 外形尺寸：700*800*1850mm（±10%） - 采用304不锈钢板材质制造，厚度0.8-1.0mm外形流畅美观，人性化设计，便于清洁卫生，节能又安全。大加厚柜门发泡层，保温效果极佳，配备总电源开关及指示灯显示工作状态 - 大浮球自动补水设有超高溢水，使用更安全,采用304不锈钢材质电热管，纯铜材质蒸汽帽食品级嵌入式硅胶密封门胶条，密封更牢靠六螺栓大合页，更牢固耐用。大柜体两侧均有加粗加宽支承筋条，经久耐用，不脱落，不变形。不带盘 - 电压380V，功率≥12kW。 |
|  | 电力双头七星蒸炉 | 1 | 台 | - 外形尺寸：1500*1000*800+400mm（±10%） - 优质304食品级不锈钢板1.3mm（实卡）侧板,底板采用国标厚度δ≥1.0mm不锈钢 - ≥7寸液晶一体灌胶封装中文智能显示及报警系统 - 水箱采用独立防干烧，水垢超标提示控制系统。水箱外部做有1200度防火防潮隔热保温涂层，实现加热速度快，保温时间久 - 8档位霍尔磁旋钮火力开关 - 线盘具有绝缘涂层处理，绝缘，防潮，安全，线盘托架须耐高温防阻燃PBT材料 - 设备散热系统为变频控制，检速，调速，超温预知警告提示 - 电压380V,功率≥2*15kW。 |
|  | 电热双头煮制炉 | 4 | 台 | 1. 外形尺寸：1500×700×800/450mm（±10%）； 2.材料：不锈钢框架采用304不锈钢板，厚度δ≥1.5mm；台面304不锈钢板，厚度δ≥1.8mm；控制面板304不锈钢板，厚度δ≥1.5mm；侧板304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm；背板304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm； 3.全不锈钢机身结构； 4.可调不锈钢脚，放置平稳； 5.缺水保护，防止发热管干烧； 6.不锈钢格固定沸腾水泡自动爆散面团并可防止沸水溅溢； 7.采用3/4"出水阀接驳，设置溢水阀； 8.功率：≥2*9kW,电压：380V； 9.不锈钢材料为国标304(食品级)。 |
|  | 电热水器 | 4 | 台 | - 外形尺寸：825*465*505mm（±10%） - 电压/频率：220V/50Hz； 3、加热功率：≥2KW； 4、加热方式：单管加热； 5、防水等级：≥IPX4； 6、能效等级：一级能效； 7、容量：≥80L。 |
|  | 高身储物柜 | 3 | 台 | - 外形尺寸：1200*500*1800mm（±10%） - 顶板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 3、侧板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 4、层板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、底板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 6、背板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 7、门板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 8、门封板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 9、底封板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 10、加强筋：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 11、吊顶式双移门，不锈钢导轨、吊轮； 12、带不锈钢6寸可调式重力脚，垫板不小于4mm不锈钢。重力脚接触地处用耐磨聚丙烯材料； 13、设备折边采用防划伤工艺处理； 14所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 高温平台雪柜1 | 2 | 台 | 1.外形尺寸：1200*760*800mm（±10%），全自动90度内回归门，风循环制冷方式，智能风循环模块，制冷速度更快、更均匀，整体机舱内温度差不能超过2度，智能模块可以杀死大肠杆菌等细菌，杀菌率99.9%。 2.全门框防凝露设计，长期开关门使用时，整个门体门封条不会冻结在箱体门框上。 3.全电脑温控显示，实时显示箱体内实际温度，冷藏温控上必须有独立的电源开关，冷藏温度为零下1度到零上10度。 4.全不锈钢机身，全铜制冷管，国内一线品牌压缩机，全不锈钢机身，全铜制冷管。 5.采用环保雪种，柜体≥50mm环保绝缘材料； 6.浸塑层架数量（标配）：≥2层； 7.外箱材料：304不锈钢，厚度δ≥0.6mm； 8.门材料：304不锈钢，厚度δ≥0.6mm； 9.内箱材料：304不锈钢，厚度δ≥0.6mm； 10.可承受最高43℃环境温度； 11.可调子弹脚≥120mm； 12.温控类型：电子温控； 13.功率:≥0.3kW,电压：220V。 |
|  | 高温平台雪柜2 | 1 | 台 | 1.外形尺寸：1500*760*800/100mm（±10%），全自动90度内回归门，风循环制冷方式，智能风循环模块，制冷速度更快、更均匀，整体机舱内温度差不能超过2度，智能模块可以杀死大肠杆菌等细菌，杀菌率99.9%。 2.全门框防凝露设计，长期开关门使用时，整个门体门封条不会冻结在箱体门框上。 3.全电脑温控显示，实时显示箱体内实际温度，冷藏温控上必须有独立的电源开关，冷藏温度为零下1度到零上10度。 4.全不锈钢机身，全铜制冷管，国内一线品牌压缩机，全不锈钢机身，全铜制冷管。 5.采用环保雪种，柜体≥50mm环保绝缘材料； 6.浸塑层架数量（标配）：≥2层； 7.外箱材料：304不锈钢，厚度δ≥0.6mm； 8.门材料：304不锈钢，厚度δ≥0.6mm； 9.内箱材料：304不锈钢，厚度δ≥0.6mm； 10.可承受最高43℃环境温度； 11.可调子弹脚≥120mm； 12.温控类型：电子温控； 13.功率:≥0.3kW,电压：220V。 |
|  | 高温平台雪柜3 | 2 | 台 | 1.外形尺寸：1500×760×800mm（±10%），全自动90度内回归门，风循环制冷方式，智能风循环模块，制冷速度更快、更均匀，整体机舱内温度差不能超过2度，智能模块可以杀死大肠杆菌等细菌，杀菌率99.9%。 2.全门框防凝露设计，长期开关门使用时，整个门体门封条不会冻结在箱体门框上。 3.全电脑温控显示，实时显示箱体内实际温度，冷藏温控上必须有独立的电源开关，冷藏温度为零下1度到零上10度。 4.全不锈钢机身，全铜制冷管，国内一线品牌压缩机，全不锈钢机身，全铜制冷管。 5.采用环保雪种，柜体≥50mm环保绝缘材料； 6.浸塑层架数量（标配）：≥2层； 7.外箱材料：304不锈钢，厚度δ≥0.6mm； 8.门材料：304不锈钢，厚度δ≥0.6mm； 9.内箱材料：304不锈钢，厚度δ≥0.6mm； 10.可承受最高43℃环境温度； 11.可调子弹脚≥120mm； 12.温控类型：电子温控； 13.功率:≥0.3kW,电压：220V。 |
|  | 高温平台雪柜4 | 4 | 台 | 1.外形尺寸：1800*760*800mm（±10%），全自动90度内回归门，风循环制冷方式，智能风循环模块，制冷速度更快、更均匀，整体机舱内温度差不能超过2度，智能模块可以杀死大肠杆菌等细菌，杀菌率99.9%。 2.全门框防凝露设计，长期开关门使用时，整个门体门封条不会冻结在箱体门框上。 3.全电脑温控显示，实时显示箱体内实际温度，冷藏温控上必须有独立的电源开关，冷藏温度为零下1度到零上10度。 4.全不锈钢机身，全铜制冷管，国内一线品牌压缩机，全不锈钢机身，全铜制冷管。 5.采用环保雪种，柜体≥50mm环保绝缘材料； 6.浸塑层架数量（标配）：≥2层； 7.外箱材料：304不锈钢，厚度δ≥0.6mm； 8.门材料：304不锈钢，厚度δ≥0.6mm； 9.内箱材料：304不锈钢，厚度δ≥0.6mm； 10.可承受最高43℃环境温度； 11.可调子弹脚≥120mm； 12.温控类型：电子温控； 13.功率:≥0.3kW,电压：220V。 |
|  | 高温平台雪柜5 | 6 | 台 | 1.外形尺寸：1800*760*800/100mm（±10%），全自动90度内回归门，风循环制冷方式，智能风循环模块，制冷速度更快、更均匀，整体机舱内温度差不能超过2度，智能模块可以杀死大肠杆菌等细菌，杀菌率99.9%。 2.全门框防凝露设计，长期开关门使用时，整个门体门封条不会冻结在箱体门框上。 3.全电脑温控显示，实时显示箱体内实际温度，冷藏温控上必须有独立的电源开关，冷藏温度为零下1度到零上10度。 4.全不锈钢机身，全铜制冷管，国内一线品牌压缩机，全不锈钢机身，全铜制冷管。 5.采用环保雪种，柜体≥50mm环保绝缘材料； 6.浸塑层架数量（标配）：≥2层； 7.外箱材料：304不锈钢，厚度δ≥0.6mm； 8.门材料：304不锈钢，厚度δ≥0.6mm； 9.内箱材料：304不锈钢，厚度δ≥0.6mm； 10.可承受最高43℃环境温度； 11.可调子弹脚≥120mm； 12.温控类型：电子温控； 13.功率:≥0.3kW,电压：220V。 |
|  | 高压花洒连附加龙头 | 4 | 台 | 1、黄铜铸造主体，锌合金手柄，表面铜镍铬处理。 2、钢丝编织软管具有304#弯形弹簧保护。 3、单孔双柄冷热冲洗，附带摇摆龙头取水功能，固定墙杆长度280mm,产品距离台面990mm (±5%）。 4、旋转螺杆阀芯具有实用新型专利，坚固耐磨有效防止污垢堵塞。 5、黄铜主体喷头，多孔出水冲洗力更强，ABS塑料把手，按压回弹阀芯控制开启止水。 6、可承受2mpa爆破测试，0.1mpa流量1分钟混水5.1L 。 7、台面开孔35mm需固定墙体防摆动安装，附带两条长度500mm内螺纹G1/2软管。 |
|  | 挂墙单层栅格架 | 1 | 台 | - 外形尺寸：1200*350mm（±10%） - 层板：304 1.2mm厚 4号贴塑拉丝板； 3、长度确保能放置两个及以上的杯框，用膨胀螺丝固定在墙上； 4、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 挂墙吊柜1 | 1 | 台 | - 外形尺寸：1000*400*600mm（±10%） - 顶板，304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板 3、侧板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板 4、层板、304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板 5、底板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板 6、背板、304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板 7、门板、304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板 8、门封板、304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板 9、底封板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板 10、设备折边采用防划伤工艺处理， 11、活动中层板，在柜中上下是可升降的。 12、门为防夹手式设计 13、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 挂墙吊柜2 | 1 | 台 | - 外形尺寸：1200*400*600mm（±10%） - 顶板，304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板 3、侧板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板 4、层板、304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板 5、底板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板 6、背板、304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板 7、门板、304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板 8、门封板、304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板 9、底封板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板 10、设备折边采用防划伤工艺处理， 11、活动中层板，在柜中上下是可升降的。 12、门为防夹手式设计 13、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 挂墙吊柜3 | 1 | 台 | - 外形尺寸：1500*400*600mm（±10%） - 顶板，304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板 3、侧板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板 4、层板、304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板 5、底板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板 6、背板、304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板 7、门板、304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板 8、门封板、304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板 9、底封板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板 10、设备折边采用防划伤工艺处理， 11、活动中层板，在柜中上下是可升降的。 12、门为防夹手式设计 13、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 挂墙吊柜4 | 1 | 台 | - 外形尺寸：1600*400*600mm（±10%） - 顶板，304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板 3、侧板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板 4、层板、304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板 5、底板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板 6、背板、304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板 7、门板、304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板 8、门封板、304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板 9、底封板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板 10、设备折边采用防划伤工艺处理， 11、活动中层板，在柜中上下是可升降的。 12、门为防夹手式设计 13、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 挂墙吊柜5 | 1 | 台 | - 外形尺寸：1800*400*600mm（±10%） - 顶板，304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板 3、侧板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板 4、层板、304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板 5、底板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板 6、背板、304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板 7、门板、304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板 8、门封板、304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板 9、底封板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板 10、设备折边采用防划伤工艺处理， 11、活动中层板，在柜中上下是可升降的。 12、门为防夹手式设计 13、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 挂墙吊柜6 | 1 | 台 | - 外形尺寸：1920*400*600mm（±10%） - 顶板，304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板 3、侧板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板 4、层板、304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板 5、底板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板 6、背板、304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板 7、门板、304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板 8、门封板、304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板 9、底封板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板 10、设备折边采用防划伤工艺处理， 11、活动中层板，在柜中上下是可升降的。 12、门为防夹手式设计 13、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 挂墙吊柜7 | 1 | 台 | - 外形尺寸：1980*400*600mm（±10%） - 顶板，304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板 3、侧板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板 4、层板、304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板 5、底板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板 6、背板、304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板 7、门板、304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板 8、门封板、304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板 9、底封板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板 10、设备折边采用防划伤工艺处理， 11、活动中层板，在柜中上下是可升降的。 12、门为防夹手式设计 13、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 挂墙吊柜8 | 1 | 台 | - 外形尺寸：2130*400*600mm（±10%） - 顶板，304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板 3、侧板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板 4、层板、304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板 5、底板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板 6、背板、304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板 7、门板、304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板 8、门封板、304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板 9、底封板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板 10、设备折边采用防划伤工艺处理， 11、活动中层板，在柜中上下是可升降的。 12、门为防夹手式设计 13、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 挂墙茜架1 | 2 | 台 | - 外形尺寸：1550*500*300mm（±10%） - 层板：304 厚度δ≥1.2mm厚 4号贴塑拉丝板； 3、长度确保能放置两个及以上的杯框，用膨胀螺丝固定在墙上 4、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 挂墙茜架2 | 1 | 台 | - 外形尺寸：2250*500*300mm（±10%） - 层板：304 厚度δ≥1.2mm厚 4号贴塑拉丝板； 3、长度确保能放置两个及以上的杯框，用膨胀螺丝固定在墙上 4、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 挂墙茜架3 | 1 | 台 | - 外形尺寸：2260*500*300mm（±10%） - 层板：304 厚度δ≥1.2mm厚 4号贴塑拉丝板； 3、长度确保能放置两个及以上的杯框，用膨胀螺丝固定在墙上 4、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 挂墙燃气热水器 | 4 | 台 | - 外形尺寸：590*415*323mm（±10%） - 额定电压：220V-50HZ； 3、额定功率：≥20kw； 4、控制方式：触控式； 5、采暖最高水压：0.3MPa； 6、生活热水水压：0.03~0.8MPa； 7、一级节能冷凝变频。 |
|  | 活动工作台 | 1 | 台 | - 外形尺寸：1200*800*800mm（±10%） - 面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、围板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 4、层板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 6、脚：304∅38*厚度δ≥1.5mm厚 拉丝不锈钢圆管； 7、4个5寸平底轮;其中2个带刹车制万向轮;两个定向轮； 8、设备采用防划伤工艺处理； 9、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 绞切肉机 | 1 | 台 | - 不锈钢外壳，不锈钢刀俎，符合食品接触要求 - 额定电压：220V； 3、额定频率：50Hz； 4、电机功率：≥1.5kW； 5、切肉生产能力：≥400kg/h； 6、绞肉能力：≥180kg/h。 |
|  | 洁碟台(带杯框架） | 2 | 台 | 1、外形尺寸：1800*800*850+300mm（±10%）；面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板 2、挡水及台面R6mm圆角位 3、滑槽：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板，焊接前去除毛刺 4、加强筋：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板 5、腿：304 ф38 厚度δ≥1.5mm 拉丝不锈钢圆管 6、横枝：304 38*25 厚度δ≥1.2mm 拉丝不锈钢矩管 7、脚杯：304 Φ50×100×厚度δ≥1.0mm 8、带不锈钢可调子弹脚 9、设备折边采用防划伤工艺处理， 10、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 开水器带底座 | 1 | 台 | 1.外形尺寸：548×400×981mm（±10%）； 2.容量：≥80L,产开水量：≥120L/H； 3.功率：≥9kw，电压：380V； 4.外壳整体采用≥0.6mm厚304不锈钢雪花板；内胆采用≥0.6mm厚食品级3042B不锈钢板； 5.保温：整机用高密度无腐蚀保温棉保温、外观圆弧钝角防撞设计； 6.水咀：2个开水龙头； 7.采用智能磁控分层步进加热工作原理；低压12V进水控制阀； 8.智能数显温度，进、补水、缺水、水位加热饮用LED显示系统，自动故障检测功能系统； 9.电器安全配置：具有加热管防干烧保护、超高温保护、缺水断电安全保护功能。 |
|  | 过滤器（开水器用） | 1 | 台 | 1.外形尺寸：155×120×500mm（±10%）； 2.净水产量（L/h)：≥360； 3.额定总净水量（L）:≥7000； 4.进水压力(MPa)：0.1～0.4； 5.进水温度（℃）：5～38； 6.进、出水接口尺寸：G1/2A外牙； 7.聚丙烯棉载银活性炭纤维滤芯：滤精度≤0.5微米（有效吸附水中余氯、异色、改善水质口感）； 8.滤芯旋钮式快插接口。 |
|  | 双门醒发柜 | 1 | 台 | - 外形尺寸：1160×915×2075mm（±10%）； - 规格：左右双门≥36盘，含盘； - 采用喷雾式结构； - 全部为双层不锈钢制作，PU保温层，完全符合卫生标准； - 采用微电脑数字控制系统，使温度、湿度精准，有时间控制、报警模式； - 热风循环结构，使醒发的面包均匀一致； - 大玻璃门可随时观察醒发情况； - 功率：≥2.9kW，电压：220V。 |
|  | 烤鸭炉（燃气） | 1 | 台 | 1.外形尺寸：900×900×1580mm （±10%） ； 2.热负荷:≥16kW； 3.规格: 炉头:≥11"强力炉头； 点火:脉冲电子点火； 熄火保护:热电偶熄火保护； 石仔座配耐火石； 4.材料：围身 304 不锈钢板，厚度≥1.2mm，表面 4 号贴塑拉丝板； 5.全 304 不锈钢双层机身结构，性能优良； 6.外壳采用上、中、下三部分组成，运输拆装方便； 7.炉身各部分结合紧密，有效防止热气散失； 8.不锈钢活动石仔座，经久耐用； 9.设置与安全制联动的自动脉冲电子打火； 10.炉底设置储水槽和满油水口； 11.热电偶熄火保护装置。 |
|  | 冷藏展示柜（玻璃门) | 18 | 台 | 1、外形尺寸：1200×760×1945mm（±10%），多层精控送风，风冷系统，制冷效率高，温度更均匀，箱内不结冰； 2、升级制冷系统，1级能耗，降低用户经营成本； 3、一线品牌压缩机、风机，质量可靠，安全无忧； 4、R290环保制冷剂，不损害臭氧层，无温室效应，绿色环保； 5、箱内和灯箱都采用LED照明，节能省电寿命长； 6、化霜水自然蒸发，增加二级接水盒，无溢水烦恼； 7、双层中空钢化玻璃门；横排展示面宽，饮品展示效果好； 8、中梁防凝露设计，无中梁凝露问题； 9、锁鼻设计，方便用户配锁使用 10、四个万向脚轮+两个止动底脚，移动方便； |
|  | 冷热水龙头 | 56 | 台 | 1.流量均匀性≥0.8L/min； 2.台式双柄双开控制出水 锌合金双手柄，不易松动； 3.铜螺杆阀芯，坚固耐磨，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位； 4.不锈钢7字形水管，管径≥18mm，厚0.8(±0.1mm）, 360度全方位取水；水管长度10"254mm(±5%）出水嘴距台面135(±5%）总高205mm(±5%)水管与主体连接固定防漏工艺； 5.开孔≥25mm，两孔中心4"102mm(±5%)，进水接口为G1/2外螺纹； 6.加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏； 7.可承受≥2MPa压力爆破，≥0.1MPa测试1分钟混水流量≥7.5L。 |
|  | 炉拼台1 | 1 | 台 | - 外形尺寸：230*900*800+100mm（±10%） - 2、面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、侧板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 4、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、带不锈钢子弹脚； 6、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 炉拼台2 | 2 | 台 | - 外形尺寸：250*900*800+100mm（±10%） - 面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、侧板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 4、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、带不锈钢子弹脚； 6、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 炉拼台3 | 15 | 台 | - 外形尺寸：300*1000*800+400mm（±10%） - 面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、侧板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 4、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、带不锈钢子弹脚； 6、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 炉拼台4 | 1 | 台 | - 外形尺寸：300*1220*800+400mm（±10%） - 面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、侧板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 4、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、带不锈钢子弹脚； 6、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 炉拼台5 | 1 | 台 | - 外形尺寸：300*750*800+400mm（±10%） - 面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、侧板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 4、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、带不锈钢子弹脚； 6、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 炉拼台6 | 2 | 台 | - 外形尺寸：300*900*800+100mm（±10%） - 面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、侧板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 4、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、带不锈钢子弹脚； 6、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 炉拼台7 | 3 | 台 | - 外形尺寸：400*1100*800+400mm（±10%） - 面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、侧板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 4、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、带不锈钢子弹脚； 6、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 面粉车 | 2 | 台 | - 外形尺寸：600*500*600mm（±10%） - 箱体：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、盖子：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 4、盖子分为两块，中间用排胶连接； 5、加强筋：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 6、4个4寸平底轮,其中2个带刹车万向轮、2个定向轮； 7、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 木案面高温平台雪柜 | 1 | 台 | 1.外形尺寸：1500×760×800+100mm（±10%），全自动90度内回归门，风循环制冷方式，智能风循环模块，制冷速度更快、更均匀，整体机舱内温度差不能超过2度，智能模块可以杀死大肠杆菌等细菌，杀菌率99.9%。 2.全门框防凝露设计，长期开关门使用时，整个门体门封条不会冻结在箱体门框上。 3.全电脑温控显示，实时显示箱体内实际温度，冷藏冷冻温控上必须有独立的电源开关，双系统操作，便于独立控制。冷藏温度为零下1度到零上10度，冷冻最低温度为零下18度可调。 4.全不锈钢机身，全铜制冷管，国内一线品牌压缩机，全不锈钢机身，全铜制冷管。 5.采用环保雪种，柜体≥50mm环保绝缘材料； 6.浸塑层架数量（标配）：≥2层； 7.外箱材料：304不锈钢，厚度δ≥0.6mm； 8.门材料：304不锈钢，厚度δ≥0.6mm； 9.内箱材料：304不锈钢，厚度δ≥0.6mm； 10.可承受最高43℃环境温度； 11.可调子弹脚≥120mm； 12.温控类型：电子温控； 13.功率:≥0.3kW,电压：220V； |
|  | 燃气单炒单温灶 | 5 | 台 | 1、外形尺寸：1000*1000*800+400mm（±10%），热负荷: ≥40kW； 2、风机电压: 220V～/50Hz； 3、风机: 静音风机； 4、炉头: 环保静音炉头； 5、点火: 脉冲电子点火； 6、熄火保护:离子检测熄火保护； 7、材料：台面拉伸冲压炮台304不锈钢板，厚度δ≥1.5mm；前板304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm；侧板304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm；背板304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm；前后横码304不锈钢板，厚度δ≥2.0mm；左右框架侧，厚度δ≥1.5mm；双层台面，隔热棉隔热；配件有锅枕、冻水盆、罩离架、味板； 8、全304不锈钢机身结构，台面冲压拉伸炮台，双层台面，设置隔热棉隔热；整体炉砖，防止漏火损坏炉膛； 9、不锈钢环保炉头，环保预混燃烧，噪音小于65dB，燃烧充分，燃气和空气混合燃烧充分，火力猛劲； 10、每个炉头独立配置静音风机，配备防水按钮开关，使用行链风制实现风气联动开关，可调节供风大小； 11、用燃气控制器分步控制电磁阀，火种未点燃时，主气阀不会打开，风机供风不正常，供气不正常，意外熄火等故障，1秒钟关闭燃气； 12、产品符合并通过GB35848-2024标准； 13、外壳防护等级 IP24； ★本产品必须具有3C认证，提供证书复印件并加盖投标人公章或按招标文件格式提供承诺函； 不锈钢材料为国标304(食品级)。 |
|  | 燃气单门蒸饭柜 | 6 | 台 | 1、热负荷:≥35kW； 2、电源：220～/50Hz； 3、炉头: 环保炉头，点火:脉冲电子点火； 4、熄火保护:离子检测熄火保护； 5、材料：台面304不锈钢板，厚度δ≥1.2mm；前板304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm；侧板304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm；背板304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm；水胆304不锈钢板，厚度δ≥1.2mm；水胆用隔热棉隔热； 6、全304不锈钢机身结构； 7、水胆采用≥1.2mm耐热不锈钢加工，S型火管结构，受热面积大，热效率≥90%，表面隔热处理； 8、炉开启后由冷水到出蒸气只需8分钟左右； 9、脉冲电子点火，离子检测熄火保护； 10、设置长明火种，超温缺水保护，防止干烧，提供使用寿命； 11、设置补水箱，φ1/2全不锈钢浮球自动补水； ★本产品必须具有3C认证，提供证书复印件并加盖投标人公章或按招标文件格式提供承诺函； 产品符合并通过GB35848-2024标准 |
|  | 燃气单头矮汤炉 | 4 | 台 | 1、热负荷:≥35kW； 2、熄火保护:热电偶熄火保护； 3、材料： 台面304不锈钢板，厚度δ≥1.5mm； 前板304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm； 侧板304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm； 背板304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm； 4、全304不锈钢机身机构； 5、铁铸炉花； 6、独立长明火种设置，气体开关系统控制； 7、采用φ≥8"、φ≥14"强力炉头，火力强劲，低噪音； 8、可调脚不锈钢脚； 9、热电偶熄火保护； 10、产品符合并通过GB35848-2024标准； ★本产品必须具有3C认证，提供证书复印件并加盖投标人公章或按招标文件格式提供承诺函； 不锈钢材料为国标304(食品级)。 |
|  | 燃气双炒单温灶1 | 1 | 台 | 1、外形尺寸：1800*1000*800+400mm（±10%），热负荷: ≥2*40kW； 2、风机电压: 220V～/50Hz； 3、风机: 静音风机×2； 4、炉头: 环保静音炉头； 5、点火: 脉冲电子点火； 6、熄火保护:离子检测熄火保护； 7、材料：台面拉伸冲压炮台304不锈钢板，厚度δ≥1.5mm；前板304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm；侧板304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm；背板304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm；前后横码304不锈钢板，厚度δ≥2.0mm；左右框架侧，厚度δ≥1.5mm；双层台面，隔热棉隔热；配件有锅枕、冻水盆、罩离架、味板； 8、全304不锈钢机身结构，台面冲压拉伸炮台，双层台面，设置隔热棉隔热；整体炉砖，防止漏火损坏炉膛； 9、不锈钢环保炉头，环保预混燃烧，噪音小于65dB，燃烧充分，燃气和空气混合燃烧充分，火力猛劲； 10、每个炉头独立配置静音风机，配备防水按钮开关，使用行链风制实现风气联动开关，可调节供风大小； 11、用燃气控制器分步控制电磁阀，火种未点燃时，主气阀不会打开，风机供风不正常，供气不正常，意外熄火等故障，1秒钟关闭燃气； 12、产品符合并通过GB35848-2024标准； 13、外壳防护等级 IP24； ★本产品必须具有3C认证，提供证书复印件并加盖投标人公章或按招标文件格式提供承诺函； 不锈钢材料为国标304(食品级)。 |
|  | 燃气双炒单温灶2 | 4 | 台 | 1、外形尺寸：1800*1100*800+400mm（±10%），热负荷: ≥2*40kW； 2、风机电压: 220V～/50Hz； 3、风机: 静音风机×2； 4、炉头: 环保静音炉头； 5、点火: 脉冲电子点火； 6、熄火保护:离子检测熄火保护； 7、材料：台面拉伸冲压炮台304不锈钢板，厚度δ≥1.5mm；前板304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm；侧板304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm；背板304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm；前后横码304不锈钢板，厚度δ≥2.0mm；左右框架侧，厚度δ≥1.5mm；双层台面，隔热棉隔热；配件有锅枕、冻水盆、罩离架、味板； 8、全304不锈钢机身结构，台面冲压拉伸炮台，双层台面，设置隔热棉隔热；整体炉砖，防止漏火损坏炉膛； 9、不锈钢环保炉头，环保预混燃烧，噪音小于65dB，燃烧充分，燃气和空气混合燃烧充分，火力猛劲； 10、每个炉头独立配置静音风机，配备防水按钮开关，使用行链风制实现风气联动开关，可调节供风大小； 11、用燃气控制器分步控制电磁阀，火种未点燃时，主气阀不会打开，风机供风不正常，供气不正常，意外熄火等故障，1秒钟关闭燃气； 12、产品符合并通过GB35848-2024标准； 13、外壳防护等级 IP24； ★本产品必须具有3C认证，提供证书复印件并加盖投标人公章或按招标文件格式提供承诺函； 不锈钢材料为国标304(食品级)。 |
|  | 燃气双头矮汤炉1 | 1 | 台 | 1、外形尺寸：1400*850*550+650mm（±10%），热负荷:≥2*35kW； 2、熄火保护:热电偶熄火保护； 3、材料： 台面304不锈钢板，厚度δ≥1.5mm； 前板304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm； 侧板304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm； 背板304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm； 4、全304不锈钢机身机构； 5、铁铸炉花； 6、独立长明火种设置，气体开关系统控制； 7、采用φ≥8"、φ≥14"强力炉头，火力强劲，低噪音； 8、可调脚不锈钢脚； 9、热电偶熄火保护； 10、产品符合并通过GB35848-2024标准； ★本产品必须具有3C认证，提供证书复印件并加盖投标人公章或按招标文件格式提供承诺函； 不锈钢材料为国标304(食品级)。 |
|  | 燃气双头矮汤炉2 | 3 | 台 | 1、外形尺寸：1400*850*550+650mm（±10%），热负荷:≥2*35kW； 2、熄火保护:热电偶熄火保护； 3、材料： 台面304不锈钢板，厚度δ≥1.5mm； 前板304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm； 侧板304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm； 背板304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm； 4、全304不锈钢机身机构； 5、铁铸炉花； 6、独立长明火种设置，气体开关系统控制； 7、采用φ≥8"、φ≥14"强力炉头，火力强劲，低噪音； 8、可调脚不锈钢脚； 9、热电偶熄火保护； 10、产品符合并通过GB35848-2024标准； ★本产品必须具有3C认证，提供证书复印件并加盖投标人公章或按招标文件格式提供承诺函； 不锈钢材料为国标304(食品级)。 |
|  | 三门高身冷藏饮料展示柜 | 2 | 台 | 1、外形尺寸：1800*760*1980mm（±10%），多层精控送风，风冷系统，制冷效率高，温度更均匀，箱内不结冰； 2、升级制冷系统，降低用户经营成本； 3、一线品牌压缩机、风机，质量可靠，安全无忧； 4、R290环保制冷剂，不损害臭氧层，无温室效应，绿色环保； 5、箱内和灯箱都采用LED照明，节能省电寿命长； 6、化霜水自然蒸发，增加二级接水盒，无溢水烦恼； 7、双层中空钢化玻璃门；横排展示面宽；饮品展示效果好； 8、中梁防凝露设计，无中梁凝露问题； 9、锁鼻设计，方便用户配锁使用； 10、四个万向脚轮+两个止动底脚，移动方便。 |
|  | 三星盆台 | 1 | 台 | - 外形尺寸：1800*700*800+100mm（±10%） - 面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、挡水及台面R6mm圆角位； 4、星盆：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、加强筋：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 6、脚：304 ф38 厚度δ≥1.5mm 拉丝不锈钢圆管； 7、横枝：304 38*25 厚度δ≥1.2mm 拉丝不锈钢矩管 ； 8、脚杯：不锈钢包铸钢调节脚； 9、设备折边采用防划伤工艺处理； 10、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 双层工作台1 | 1 | 台 | - 外形尺寸：1000*800*800+100mm（±10%） - 面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、台面与背板间有R6mm圆角位； 4、围板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 6、脚：304 ∅38*≥1.5mm厚 拉丝不锈钢圆管； 7、横管：304 38*25 厚度δ≥1.2mm厚 拉丝不锈钢矩管； 8、不锈钢包铸钢调节脚； 9、设备采用防划伤工艺处理； 10、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 双层工作台2 | 1 | 台 | - 外形尺寸：1060*750*800+100mm（±10%） - 面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、台面与背板间有R6mm圆角位； 4、围板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 6、脚：304 ∅38*≥1.5mm厚 拉丝不锈钢圆管； 7、横管：304 38*25 厚度δ≥1.2mm厚 拉丝不锈钢矩管； 8、不锈钢包铸钢调节脚； 9、设备采用防划伤工艺处理； 10、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 双层工作台3 | 1 | 台 | - 外形尺寸：1160*700*800+100mm（±10%） - 面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、台面与背板间有R6mm圆角位； 4、围板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 6、脚：304 ∅38*≥1.5mm厚 拉丝不锈钢圆管； 7、横管：304 38*25 厚度δ≥1.2mm厚 拉丝不锈钢矩管； 8、不锈钢包铸钢调节脚； 9、设备采用防划伤工艺处理； 10、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 双层工作台4 | 2 | 台 | - 外形尺寸：1200*750*800+100mm（±10%） - 面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、台面与背板间有R6mm圆角位； 4、围板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 6、脚：304 ∅38*≥1.5mm厚 拉丝不锈钢圆管； 7、横管：304 38*25 厚度δ≥1.2mm厚 拉丝不锈钢矩管； 8、不锈钢包铸钢调节脚； 9、设备采用防划伤工艺处理； 10、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 双层工作台5 | 1 | 台 | - 外形尺寸：1360*750*800+100mm（±10%） - 面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、台面与背板间有R6mm圆角位； 4、围板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 6、脚：304 ∅38*≥1.5mm厚 拉丝不锈钢圆管； 7、横管：304 38*25 厚度δ≥1.2mm厚 拉丝不锈钢矩管； 8、不锈钢包铸钢调节脚； 9、设备采用防划伤工艺处理； 10、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 双层工作台6 | 1 | 台 | - 外形尺寸：1410*750*800+100mm（±10%） - 面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、台面与背板间有R6mm圆角位； 4、围板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 6、脚：304 ∅38*≥1.5mm厚 拉丝不锈钢圆管； 7、横管：304 38*25 厚度δ≥1.2mm厚 拉丝不锈钢矩管； 8、不锈钢包铸钢调节脚； 9、设备采用防划伤工艺处理； 10、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 双层工作台7 | 1 | 台 | - 外形尺寸：1500*750*800+100mm（±10%） - 面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、台面与背板间有R6mm圆角位； 4、围板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 6、脚：304 ∅38*≥1.5mm厚 拉丝不锈钢圆管； 7、横管：304 38*25 厚度δ≥1.2mm厚 拉丝不锈钢矩管； 8、不锈钢包铸钢调节脚； 9、设备采用防划伤工艺处理； 10、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 双层工作台8 | 1 | 台 | - 外形尺寸：1500*800*800+100mm（±10%） - 面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、台面与背板间有R6mm圆角位； 4、围板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 6、脚：304 ∅38*≥1.5mm厚 拉丝不锈钢圆管； 7、横管：304 38*25 厚度δ≥1.2mm厚 拉丝不锈钢矩管； 8、不锈钢包铸钢调节脚； 9、设备采用防划伤工艺处理； 10、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 双层工作台9 | 1 | 台 | - 外形尺寸：1600*750*800+100mm（±10%） - 、面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、台面与背板间有R6mm圆角位； 4、围板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 6、脚：304 ∅38*≥1.5mm厚 拉丝不锈钢圆管； 7、横管：304 38*25 厚度δ≥1.2mm厚 拉丝不锈钢矩管； 8、不锈钢包铸钢调节脚； 9、设备采用防划伤工艺处理； 10、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 双层工作台10 | 3 | 台 | - 外形尺寸：1800*750*800+100mm（±10%） - 面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、台面与背板间有R6mm圆角位； 4、围板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 6、脚：304 ∅38*≥1.5mm厚 拉丝不锈钢圆管； 7、横管：304 38*25 厚度δ≥1.2mm厚 拉丝不锈钢矩管； 8、不锈钢包铸钢调节脚； 9、设备采用防划伤工艺处理； 10、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 双层工作台11 | 1 | 台 | - 外形尺寸：1800*800*800+100mm（±10%） - 面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、台面与背板间有R6mm圆角位； 4、围板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 6、脚：304 ∅38*≥1.5mm厚 拉丝不锈钢圆管； 7、横管：304 38*25 厚度δ≥1.2mm厚 拉丝不锈钢矩管； 8、不锈钢包铸钢调节脚； 9、设备采用防划伤工艺处理； 10、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 双动和面机 | 3 | 台 | - 外形尺寸：480×780×1050mm（±10%） - 额定电压(V)：220； 3、额定频率(Hz)：50； 4、电机功率(kW)：≥2.2； 5、整机重量(kg)：≥136； 6、料桶容积(L)：≥50； 7、搅拌转速(r/min)：≥185； 8、最大和面量(kg)：≥20。 |
|  | 双孔收残柜1 | 2 | 台 | - 外形尺寸：1550*800*800mm（±10%） - 面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、侧板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 4、底板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、层板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 6、门板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 7、门封板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 8、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 9、不锈钢轴承、不锈钢吊轨道； 10、吊顶式双趟双层门； 11、设备采用防划伤工艺处理； 12、带不锈钢6寸可调式重力脚，垫板不小于4mm不锈钢。重力脚接触地处用耐磨聚丙烯材料； 13、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 双孔收残柜2 | 1 | 台 | - 外形尺寸：1400*800*800mm（±10%） - 面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、侧板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 4、底板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、层板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 6、门板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 7、门封板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 8、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 9、不锈钢轴承、不锈钢吊轨道； 10、吊顶式双趟双层门； 11、设备采用防划伤工艺处理； 12、带不锈钢6寸可调式重力脚，垫板不小于4mm不锈钢。重力脚接触地处用耐磨聚丙烯材料； 13、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 双门蒸饭柜(燃气) | 2 | 台 | 1、热负荷:≥2*35kW； 2、电源：220～/50Hz； 3、炉头: 环保炉头，点火:脉冲电子点火； 4、熄火保护:离子检测熄火保护； 5、材料：台面304不锈钢板，厚度δ≥1.2mm；前板304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm；侧板304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm；背板304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm；水胆304不锈钢板，厚度δ≥1.2mm；水胆用隔热棉隔热； 6、全304不锈钢机身结构； 7、水胆采用≥1.2mm耐热不锈钢加工，S型火管结构，受热面积大，热效率≥90%，表面隔热处理； 8、炉开启后由冷水到出蒸气只需8分钟左右； 9、脉冲电子点火，离子检测熄火保护； 10、设置长明火种，超温缺水保护，防止干烧，提供使用寿命； 11、设置补水箱，φ1/2全不锈钢浮球自动补水； ★本产品必须具有3C认证，提供证书复印件并加盖投标人公章或按招标文件格式提供承诺函； 产品符合并通过GB35848-2024标准 |
|  | 双通工作台柜1 | 2 | 台 | - 外形尺寸：1200*700*800mm（±10%） - 面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、侧板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 4、底板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、层板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 6、门板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 7、门封板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 8、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 9、不锈钢轴承、不锈钢吊轨道； 10、吊顶式双趟双层门； 11、设备采用防划伤工艺处理； 12、带不锈钢6寸可调式重力脚，垫板不小于4mm不锈钢。重力脚接触地处用耐磨聚丙烯材料； 13、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 双通工作台柜2 | 2 | 台 | - 外形尺寸：1800*1050*800mm（±10%） - 面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、侧板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 4、底板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、层板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 6、门板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 7、门封板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 8、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 9、不锈钢轴承、不锈钢吊轨道； 10、吊顶式双趟双层门； 11、设备采用防划伤工艺处理； 12、带不锈钢6寸可调式重力脚，垫板不小于4mm不锈钢。重力脚接触地处用耐磨聚丙烯材料； 13、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 双通工作台柜3 | 2 | 台 | - 外形尺寸：1800*760*800mm（±10%） - 面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、侧板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 4、底板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、层板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 6、门板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 7、门封板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 8、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 9、不锈钢轴承、不锈钢吊轨道； 10、吊顶式双趟双层门； 11、设备采用防划伤工艺处理； 12、带不锈钢6寸可调式重力脚，垫板不小于4mm不锈钢。重力脚接触地处用耐磨聚丙烯材料； 13、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 双通工作台柜4 | 1 | 台 | - 外形尺寸：2200*1050*800mm（±10%） - 面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、侧板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 4、底板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、层板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 6、门板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 7、门封板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 8、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 9、不锈钢轴承、不锈钢吊轨道； 10、吊顶式双趟双层门； 11、设备采用防划伤工艺处理； 12、带不锈钢6寸可调式重力脚，垫板不小于4mm不锈钢。重力脚接触地处用耐磨聚丙烯材料； 13、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 双星盆台 | 6 | 台 | - 外形尺寸：1500*750*800+100mm（±10%） - 面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、挡水及台面R6mm圆角位； 4、星盆：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、加强筋：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 6、横枝：304 38*25 厚度δ≥1.2mm 拉丝不锈钢矩管； 7、脚：304 φ38 厚度δ≥1.5mm 拉丝不锈钢圆管； 8、不锈钢包铸钢调节脚； 9、设备折边采用防划伤工艺处理； 10、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 双星盆台(背靠式) | 1 | 台 | - 外形尺寸：1400*1200*800mm（±10%） - 面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、挡水及台面R6mm圆角位； 4、星盆：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、加强筋：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 6、横枝：304 38*25 厚度δ≥1.2mm 拉丝不锈钢矩管； 7、脚：304 φ38 厚度δ≥1.5mm 拉丝不锈钢圆管； 8、不锈钢包铸钢调节脚； 9、设备折边采用防划伤工艺处理； 10、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 双星盆台柜 | 1 | 台 | - 外形尺寸：1400*700*800+100mm（±10%） - 面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、挡水及台面R6mm圆角位； 4、星盆：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、侧板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 6、底板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 7、门面：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 8、门胆：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 9、后板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 10、配掩门，门为双层板制； 11、设备折边采用防划伤工艺处理； 12、带不锈钢6寸可调式重力脚，垫板不小于4mm不锈钢。重力脚接触地处用耐磨聚丙烯材料； 13、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 双星污碟台1 | 1 | 台 | - 外形尺寸：（2400*800+2260*800）*850+300mm（±10%） - 面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、星盆：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 4、加强筋：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 5、脚：304 ф38 厚度δ≥1.5mm 拉丝不锈钢圆管； 6、横枝：304 38*25 厚度δ≥1.2mm拉丝不锈钢矩管； 7、脚杯：304 ≥Φ50×100×1.0mm； 8、配不锈钢可调节子弹脚； 9、设备折边采用防划伤工艺处理； 10、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 双星污碟台2 | 1 | 台 | - 外形尺寸：（2400+2200）*800*850+300mm（±10%） - 面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、星盆：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 4、加强筋：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 5、脚：304 ф38 厚度δ≥1.5mm 拉丝不锈钢圆管； 6、横枝：304 38*25 厚度δ≥1.2mm拉丝不锈钢矩管； 7、脚杯：304 ≥Φ50×100×1.0mm； 8、配不锈钢可调节子弹脚； 9、设备折边采用防划伤工艺处理； 10、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 四斗保温售饭柜 | 8 | 台 | - 外形尺寸：1500*700*800mm（±10%） - 台面板采用304不锈钢板，厚度δ≥1.5mm，表面4号贴塑拉丝； 3、后板、底板、侧板采用304不锈钢板，≥1.0mm 表面4号贴塑拉丝； 4、水槽采用304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm，表面4号贴塑拉丝，汤池低于台面深200毫米； 5、台脚采用不锈钢可调节重力脚； 6、保温台配蒸孔板，保温台用触摸屏控制温度； 7、给水采用304不锈钢波纹管； 8、功率：≥3kW，电压：220V； 9、不锈钢材料为国标304(食品级)。 |
|  | 台式绞肉机 | 1 | 台 | 1、外形尺寸：300×320×370mm（±10%）； 2、主体材质：304不锈钢，台面304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm； 3、用途：适合将各种肉类绞切成颗粒状； 4、由机架、送料棒、绞龙、调节装置、电器控制系统及安全防护栏等组成； 5、特点：配置安全防护栏及送料棒； 6、技术参数：产量：≥200kg/h； 7、额定电压(V)：220，电机功率(kW)：≥0.75。 |
|  | 推车式消毒柜 | 7 | 台 | - 外形尺寸：1500*600*1800mm（±10%） - 容量(L)：≥1200L； 3、消毒温度：≥125℃； 4、消毒时间：≥15min； 5、不锈钢外壳,经久耐用； 6、远红外线高温消毒(≥30min)6个层架供摆放使用； 7、温度控制准确可靠,并备有超温保护，功率≥4kW。 |
|  | 拖把柜 | 1 | 台 | - 外形尺寸：1500*600*1800mm（±10%） - 顶板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 3、侧板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 4、层板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、底板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 6、背板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 7、门板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 8、门封板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 9、底封板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 10、加强筋：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 11、带不锈钢6寸可调式重力脚，垫板不小于4mm不锈钢。重力脚接触地处用耐磨聚丙烯材料； 12、设备折边采用防划伤工艺处理； 13、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 五斗保温售饭柜 | 15 | 台 | - 外形尺寸：1800*700*800mm（±10%） - 台面板采用304不锈钢板，厚度δ≥1.5mm，表面4号贴塑拉丝； 3、后板、底板、侧板采用304不锈钢板，≥1.0mm 表面4号贴塑拉丝； 4、水槽采用304不锈钢板，厚度δ≥1.0mm，表面4号贴塑拉丝，汤池低于台面深200毫米； 5、台脚采用不锈钢可调节重力脚； 6、保温台配蒸孔板，保温台用触摸屏控制温度； 7、给水采用304不锈钢波纹管； 8、功率：≥3kW，电压：220V； 9、不锈钢材料为国标304(食品级)。 |
|  | 洗地龙头 | 13 | 台 | - 耐压性能符合关闭阀芯打开进水口2.5MPa(±0.05）的压力值，保压(60±5）s,阀芯上游部件没任何变形； 2.上游阀芯密封性能关闭阀芯打开进水口（1.6MPa±0.05），（0.1MPa±0.02）的压力值，保压(60±5）s,阀芯上游过水通道没有渗漏； 3.外接密封管螺纹符合GB/T7306.1或GB/T7306.2的规定，产品外接非密封件螺纹应符合GB/T 7307的规定。螺纹表面光洁不应有凹痕，断牙等明显缺陷 ； 4.外壳为圆形灰色喷涂敞开款。固定支架钢板厚5mm(±5%），胶管拉伸有止回定位功能； 5.带10(±5%）米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温85度(±5%）极限耐压18MPa，0.1MPa测试水枪每分钟≥4.9L水流量，射程3～4米； 6.黄铜铸造枪式喷头，前扳机ABS把手，把手及外壳有防撞击防热的ABS保护壳；水嘴旋转可调喷淋花洒或水柱形状冲洗，配置有挂钩水枪可挂置墙体； 7.304防腐蚀进水主体，进水接口正对产品左边，304不锈钢G1/2外螺纹，附带左右70度角度摆动支架； 8.水管长度≥10m。 |
|  | 洗手星盆 | 9 | 台 | - 外形尺寸：400*400*200+100mm（±10%） - 面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板； 3、挡水及台面R6mm圆角位； 4、星盆：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、围板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 6、设备折边采用防划伤工艺处理； 7、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 感应龙头 | 9 | 台 | - 抗干扰性能符合检测标准，具有断电3s断水环保节水功能 - 强度测试符合水压0.9mpa无变形，无渗漏。流量均匀性0.8L/min,水嘴水效等级II级4.6L/min - 黄铜铸造主体，表面抛光铜镍铬处理 - 可使用AC/DC控制模块，电池必须采用1.5V*4的全新AA碱性 - 感应仓的红外线感应范围13cm(±5%），可调至30cm范围内感应工作 - 混水需附加双温止回调节阀，使用热水调节好合适的温度。 |
|  | 压皮机 | 2 | 台 | - 外形尺寸：600×600×1120mm（±10%）； - 外壳不锈钢、304轧辊 3、压面宽度：≥450mm 4、压面厚度：1-20mm 5、配用电机：≥1.5kw |
|  | 掩门工作柜1 | 1 | 台 | 1、外形尺寸：1000*700*800mm（±10%）；面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板 ； 2、侧板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 3、背板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 4、底板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、门板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 6、门封板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 7、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 8、带不锈钢6寸可调式重力脚，垫板不小于4mm不锈钢。重力脚接触地处用耐磨聚丙烯材料； 9、设备折边采用防划伤工艺处理； 10、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 掩门工作柜2 | 3 | 台 | 1、外形尺寸：1150*700*800mm（±10%）；面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板 ； 2、侧板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 3、背板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 4、底板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、门板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 6、门封板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 7、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 8、带不锈钢6寸可调式重力脚，垫板不小于4mm不锈钢。重力脚接触地处用耐磨聚丙烯材料； 9、设备折边采用防划伤工艺处理； 10、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 掩门工作柜3 | 1 | 台 | 1、外形尺寸：1250*700*800mm（±10%）；面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板 ； 2、侧板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 3、背板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 4、底板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、门板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 6、门封板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 7、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 8、带不锈钢6寸可调式重力脚，垫板不小于4mm不锈钢。重力脚接触地处用耐磨聚丙烯材料； 9、设备折边采用防划伤工艺处理； 10、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 掩门工作柜4 | 7 | 台 | 1、外形尺寸：1500*700*800mm（±10%）；面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板 ； 2、侧板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 3、背板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 4、底板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、门板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 6、门封板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 7、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 8、带不锈钢6寸可调式重力脚，垫板不小于4mm不锈钢。重力脚接触地处用耐磨聚丙烯材料； 9、设备折边采用防划伤工艺处理； 10、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 掩门工作柜5 | 1 | 台 | 1、外形尺寸：1600*800*800+100mm（±10%）；面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板 ； 2、侧板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 3、背板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 4、底板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、门板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 6、门封板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 7、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 8、带不锈钢6寸可调式重力脚，垫板不小于4mm不锈钢。重力脚接触地处用耐磨聚丙烯材料； 9、设备折边采用防划伤工艺处理； 10、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 掩门工作柜6 | 1 | 台 | 1、外形尺寸：1860*700*800mm（±10%）；面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板 ； 2、侧板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 3、背板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 4、底板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、门板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 6、门封板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 7、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 8、带不锈钢6寸可调式重力脚，垫板不小于4mm不锈钢。重力脚接触地处用耐磨聚丙烯材料； 9、设备折边采用防划伤工艺处理； 10、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 掩门工作柜7 | 1 | 台 | 1、外形尺寸：500*700*800mm（±10%）；面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板 ； 2、侧板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 3、背板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 4、底板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、门板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 6、门封板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 7、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 8、带不锈钢6寸可调式重力脚，垫板不小于4mm不锈钢。重力脚接触地处用耐磨聚丙烯材料； 9、设备折边采用防划伤工艺处理； 10、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 掩门工作柜8 | 1 | 台 | 1、外形尺寸：520*700*800+100mm（±10%）；面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板 ； 2、侧板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 3、背板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 4、底板：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 5、门板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 6、门封板：304 厚度δ≥1.0mm 4号贴塑拉丝板； 7、加强筋：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 8、带不锈钢6寸可调式重力脚，垫板不小于4mm不锈钢。重力脚接触地处用耐磨聚丙烯材料； 9、设备折边采用防划伤工艺处理； 10、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 移动浸泡池 | 2 | 台 | 1、外形尺寸：1000*800*700mm（±10%）；面板：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板 2、水斗：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板 3、加强筋：304 厚度δ≥1.5mm 4号贴塑拉丝板 4、腿：304 38*38 厚度δ≥1.5mm 拉丝不锈钢矩管 5、横枝：304 38*38方管 厚度δ≥1.5mm 拉丝不锈钢矩管 6、设备折边采用防划伤工艺处理。 7、4个5寸平底轮,其中2个带刹车万向轮，2个定向轮， 8、排水1.2寸黄铜球阀 9、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 云石面案工作台1 | 1 | 台 | 1、外形尺寸：1800*800*800（±10%）；整体框架：≥60*30*2.0mm(201) 2、底部框架：≥75*45*2.0mm(201) 3、柜内不锈钢板制作：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板 4、不锈钢面贴木纹纸，木纹纸颜色与装修匹配 5、台面：云岗石≥18mm，面板和侧板整包，接缝处平整合缝，浑然一体 6、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |
|  | 云石面案工作台2 | 1 | 台 | 1、外形尺寸：2130*800*800（±10%）；整体框架：≥60*30*2.0mm(201) 2、底部框架：≥75*45*2.0mm(201) 3、柜内不锈钢板制作：304 厚度δ≥1.2mm 4号贴塑拉丝板 4、不锈钢面贴木纹纸，木纹纸颜色与装修匹配 5、台面：云岗石≥18mm，面板和侧板整包，接缝处平整合缝，浑然一体 6、所有不锈钢板材为国标（厚度误差不大于0.05mm）。 |