技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 固定翼无人机平台 | 1、构型：垂直起降固定翼； 2、动力系统：无刷电机动力系统； 3、任务载荷：≥2.5kg； 4、航时：不低于210min； 5、地面站：手持智能地面站； 6、固定翼模式抗风能力：≥6级风； 7、最大起飞重量：≥13kg； 8、使用环境：-10℃~45℃； 9、飞控支持类型：开源飞控，支持二次开发； 10、搭配机载计算机性能：CPU≥6核1.6GHz、AI算力≥67 INT8 TOPS； 11、制造商具备民用无人驾驶航空器运营合格证； 12、制造商具备通用航空企业经营许可证。 |
| 2 | 无人机 | 1、哈苏相机：4/3 CMOS，有效像素1亿； 2、中长焦相机：1/1.3英寸CMOS，有效像素4800万； 3、长焦相机：1/1.5英寸CMOS，有效像素5000万； 4、配备前视激光雷达； 5、配备512GB内存； 6、配备DJI增强图传模块*2。 |
| 3 | 四足机器人 | 1、负载能力≥4Kg； 2、攀爬落差高度≥15cm; 3、爬坡角度≥30°; 4、机动速度≥3m/s（铺装路面）； 5、运行时间≥1.5h（额定负载）。 |
| 4 | 发动机 | 1、排量: ≥468cc； 2、性能: ≥46HP； 3、压缩比: ≥8.48:1； 4、怠速: ≥2000rpm； 5、拉力:72KG/海拔100m； 6、发电输出:24V/28V,400W/600W。 |
| 5 | 定位天线 | 1、高频段：1.525 to 1.615 GHz 2、低频段：1.165 to 1.278 GHz 3、频点： GPS L1/L2/L5 GLONASS L1/L2/L3 BEIDOU B1/B2/B3 Glileo E1/E5a/E5b/E6 SBAS L1/L5 ZSS L1/L2/L3/E6 IRNSS L5 L-band 4、阻抗：50欧姆 5、极化方式：右旋圆极化 6、天线轴比：≤3dB 7、水平面覆盖角度：360° 8、工作电压:+3.3~+18VDC 9、工作电流：≤45mA 10、差分传输延迟：≤5ns 11、天线尺寸：Φ150x53mm |
| 6 | 电台 | 1、工作频率：220-240/410-480/840-845/902-928 2、调制方式：GMSK,2GFSK,4GFSK,QPSK 3、错误检测：32 bits of CRC,ARQ 4、加密：Optional(see-AES option) 5、通讯范围：100 公里以上，开阔无遮挡 6、串行接口:3.3VCMOS,RS232/485(Selectable) 7、串口波特率:300bps to 230.4kbps |
| 7 | 机载电池 | 1、容量：≥20000mAh； 2、电压：23.7V |
| 8 | 伞舵舵机 | 1、额定电压:DC12.0V 2、电压范围:DC9.0V-13.0V 3、空载速度:0.14sec/60°@12V 4、额定速度:0.23sec/60°@12V 5、工作频率：1520us/333Hz 6、壳体材料：铝合金 7、马达类型：无刷直流马达 |
| 9 | IMU | 1、陀螺仪带宽：400 Hz； 2、加速度计量程：±6 ~±18 g； 3、磁力计分辨率：120uGauss； 4、磁力计带宽：200Hz； 5、气压计分辨率：0.1mbar； 6、气压计压力范围：450~1100mbar； 7、电压：3.3V； 8、功耗：1.5W。 |
| 10 | 导航板卡 | 1、全系统多频高精度定向板卡； 2、支持BDS B1/B2 + GPS L1/L2 + GLONASS L1/L2 + GALILEO E1/E5b + QZSS L1/L2 ； 3、支持定位定向同时输出，20Hz 以上的数据输出率； 4、支持网络功能。 |
| 11 | 地面控制站 | 1、4U机架式服务器，非OEM产品； 2、处理器：≥2颗第四代可扩展处理器X86架构，共≥64核心≥128线程；单颗≥32核心，≥2.1G主频，≥60M缓存； 3、显卡：配置≥4块L20 48G显存； 4、内存：配置≥512G DDR5； 5、存储：配置≥12个3.5英寸硬盘盘位；配置SAS/SSD硬盘；≥SSD 960G企业级*2块，≥SAS 2.4T企业级*6块； 6、电源：配置≥4个2600W电源，支持N+1冗余，支持热插拔； 7、标准接口：前置≥2个USB接口；后置≥1个USB接口，≥1个VGA接口，≥1个管理口； 8、PCIE扩展插槽支持：最大可支持≥12个PCIE扩展；支持≥1个OCP 3.0扩展；支持≥2个M.2扩展； 9、配置服务器导航系统，方便使用有利于快速部署系统； 10、配管理软件：支持用户管理、角色管理、权限管理；支持服务器的配置、操作、查询、状态可视化管理；支持交换机的配置、操作、查询、状态可视化管理；支持数据管理、日志管理。 |