附件4：

中南大学采购需求表单(货物类)

技术要求-技术参数部分

一、采购需求符合的标准

（采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，在需求调查能保证充分竞争的前提下，也可以根据项目目标提出更高的技术要求。）

二、技术要求

包1：

标的1：阵列式超声发射/RF数据并行采集系统

1、进行阵列式超声传感器的多通道并行激励和数据接收。

2、256超声发射和超声接收通道；

3、可驱动阵列式超声探头进行并行超声信号发射和采集；

4、最短超声脉宽5~10us;：

5、最高超声脉冲发射重复频率不低于10kHz；

6、发射电压	3.6Vpp~100Vpp；

7、A/D采样：不低于12bit精度，以及40MHz采样率；

8、可自行编写硬件控制逻辑和图像重建\后处理算法；

9、采样点数：512~8192p/frame；

10、通讯接口：PCI-E 3.0；

11、等效输入噪声：≤1.74nV/rtHz；

12、可导出原始RF数据；

13、速率：≥2GB/s;

14、增益达到80dB;

15、最大超声发射和接收频率：≥20MHz;

16、同步接口数量：≥3个（至少2出1进）;

17、模拟时间增益控制（ATGC）：支持；

18、满带宽下连续数据存储能力：可不间断连续存储超过2TByte原始数据；

19、集成式高算力运算平台 算力≥35.6TFLOPS（单精度浮点）

20、多波长激光器控制能力：支持、预留接口

21、光声超声双模态扫描序列编辑功能：支持

22、自研算法接口：支持C++和MATLAB两种程序接口

23、需要提供图形化的GUI界面，支持快速设置和浏览整体实验计划；

24、能通过参数输入、绘制图形或自定义导入波形；

25、支持通过绘制或自定义导入TGC（时间增益补偿）；

26、提供聚焦和平面波快速计算逐通道时延功能；

27、支持自定义导入时延数据、支持导入和导出整体时延计划、自动校验异常参数功能。