## 技术要求

1、配置需求（单台）：

| 序号 | 分项项目名称 | 单位/数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干燥主机下箱体 | 1/件 |  |
| 2 | 上箱盖 | 1/件 |  |
| 3 | 外封 | 1/件 |  |
| 4 | 夹套加热 | 1/件 |  |
| 5 | 外封 | 1/件 |  |
| 6 | 保温层 | 1/件 |  |
| 7 | 两端侧板 | 2/件 |  |
| 8 | 主轴带轴套 | 2/件 |  |
| 9 | 叶片 | 2/套 |  |
| 10 | 主轴密封 | 4/套 |  |
| 11 | 轴承座 | 4/套 |  |
| 12 | 轴承 | 4/件 |  |
| 13 | 齿轮 | 3/套 |  |
| 14 | 齿轮减速机 | 1/台 |  |
| 15 | 电机 | 1/台 |  |
| 16 | 旋转接头 | 2套 |  |
| 17 | 底出料 | 1/件 |  |
| 18 | 机架 | 1/件 |  |

- 技术规范及要求：

##### （一）设计和施工依据

| 《机械安全防止意外启动》 | GB/T19670-2023 |
| --- | --- |
| 《机械工业工程设计基本术语标准》 | GB/T42354-2023 |
| 《金属粉末 振实密度的测定》 | GB/T 5162-2021 |
| 《固体物料流量测量仪表 技术要求》 | GB/T 34034-2017 |
| 《电气控制设备》 | GB/T 3797-2016 |
| 《振动筛 技术条件》 | GB/T 13274-2011 |

##### （二）设备技术参数和要求

##### 1 项目整体要求

  - 1.1本技术附件提出了标的物的功能设计、结构、性能、资料交付、售后服务等方面的技术要求。

  - 1.2投标方提供的设备应保证功能完整、技术满足要求，并能满足人身安全、劳动保护、环保和节能要求。

  - 1.3所有零部件均须正确设计和制造，在正常工况下均能安全、持续运行。没有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等问题。

  - 1.4投标方提供的所有技术文件内容和产品图样，除非在签订的技术协议中另作规定外，均应使用中国的相应国家标准、各行业标准、国际标准化组织标准和/或其它先进国际标准。计量单位采用中国法定计量单位。

  - 1.5投标方所有的材料及零部件(或元器件)均符合有关规范的要求，且是新的和优质的，并能满足当地环境条件的要求。标的设备交付时应提供生产许可证、产品检验合格证及使用维护说明书等相关资料，不得采用国家公布的淘汰产品。

  - 1.6所使用的零件或组件，特别是易损件应具备可维护、更换性，优先采用国标标准。

  - 1.7易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件提供备用品清单，并能比较方便地拆卸、更换和修理。

  - 1.8外露的转动部件均设置防护罩，且便于拆卸。各转动零、部件须转动灵活，无卡阻现象。

  - 1.9本技术附件仅提供有限的、最低限度的技术要求，并未对所有技术细节做出规定，也未完全陈述与之有关规范和标准的详细条文，投标方应根据自己的经验和有关国家、行业最新技术规范和标准以及招标方提供的技术资料要求提供本技术附件中所列的、满足有关工业化标准要求的优良设备。并且投标方的产品应保证符合国家、行业最新技术规范和标准以及招标方提供的技术资料的要求；如果提供的技术资料、制造标准低于国家、行业最新技术规范和标准时，按照较高标准执行，必须满足招标方实际使用需求。

  - 1.10如果投标方没有以书面形式对本技术附件的条款提出异议，那么默认为完全认同本技术附件的要求；在签订合同后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体由双方共同商定。

  - 1.11投标方对设备的完整性、安全性、可靠性负责，严格按照双方确认的技术资料进行制造；制造过程中如有变更或修改，必须经双方共同签字确认后方可变更。

  - 1.12招标方保留对投标方生产进度、产品质量进行检查、监制的权力，有权进入投标方货物制造场所确认检查及试验的有效性。因生产工艺及其它不符合有关协议、技术文件、合同要求的情况，招标方有保留中止其生产或拒收货物的权力。

  - 1.13投标方应保证所供设备的合法性，如因此产生了侵权行为，由投标方承担，并不得影响招标方权益。

  - 1.14投标方应保证所承制的设备部件不得分割外包，配套件、标准件除外。

  - 1.15设备供货（包括设计、制造、检验、试验等）应严格遵循适用的国际、国家、行业以及相关的工程技术文件中相应条款的要求。

2 详细技术参数及要求

2.1 技术参数

  - 2.2.1蒸汽参数

  - （1）压力：减压前：3.2MPa，减压后0.8Mpa；

  - （2）温度：255℃；

  - （3）流量：6t/h；

  - 2.2.2 物料参数：

  - （1）物料：锻后石油焦

  - （2）流量：2×35t/h

  - （3）加热温度：-30→120℃

  - （4）堆密度：～800kg/m3

  - （5）比热容：～0.9kJ/kg

  - （6）导热系数：3～6W/m.K

  - （7）粒径分布：1～12mm

  - （8）蒸汽减压到0.8Mpa,物料加热升温到120℃

2.2 技术要求

- 安装位置：生阳极车间高楼部一楼

- 设备放置空间：长15m*宽3m*高1.9m

- 材质：Q235B

- 组成：传动装置、主机机架、主机下筒体及上顶盖、主机筒体加热半管、主轴、空心桨叶、桨叶传动装置、清理口、检修门、进料关风器、出料关风器等组成。

- 圆盘桨叶加热主机机架为整体结构，主机壳内筒体壁厚  Q235/14㎜，夹套Q235B，外包/δ2mm，保温层厚60mm保温棉，两端侧板Q235B/304厚50mm。

- 主机下筒体采用外部加热半管结构，加热半管壁厚≥14mm，材质为碳钢。半管内可以通入饱和蒸汽加热，可以提高筒内的混合温度，提高热效率，降低能耗。

- 主机空心桨叶和空心轴均为空心结构，可以通入饱和蒸汽加热，同时也能够起到输送、混合、搅拌和破碎的功能。

- 主机下筒体加热半管、主机空心桨叶和空心轴的加热介质均为饱和蒸汽，蒸汽的温度和压力由设备自行调节，以确保设备的正常运行和加热，同时确保设备的安全。

- 主机出料的温度要求符合2.2.2 物料特性参数。

- 桨叶传动装置采用硬齿面减速机传动，电机选用变频电机，均为国内一线品牌。传动装置的电机配超载保护，当电机过载时加料器会自动调节加料量。

- 电机采用变频防爆电机，防爆等级ExtA21T2Gb，防护等级IP65：

- 主机空心桨叶叶片壁厚≥10mm，主轴材质为碳钢Q345R无缝钢管。

- 主轴带轴套，以防止磨损主轴。主轴密封形式采用填料密封，加热系统密封形式采用填料密封，轴承座Q235B，齿轮M20,45#

- 主机需配套清理口、检修门、视镜、照明孔等。

- 为确保清洗无死角，适当布置清理口，供应商可自行设计，确保清洗无死角

- 出料口采用直接进入吨包形式，减少设备环节。

- 电气控制系统：投标方提供技术支持，整个电气系统能实现系统连锁、自动反馈、自动调节，出现非正常情况时能够及时报警，配报警灯。

- 设备、附件和连接管线的结构设计无死角、易清洁，所有密封垫圈应该易于拆卸和装回。

- 整体设备要有安全考虑、有防护措施。

- 设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。

- 危险部位应设有醒目的警示标志。带电部位设有警示标志。

- 平台及其安全防护符合GB4053工业防护栏杆及钢平台的要求

- 设备装设防超压的保护装置，避免设备因超压（油、气、水）造成事故

- 设计使用寿命大于10年。

- 设备自带保温，保证外表面温度不高于50℃。

- 整机出厂前做耐压试验，以设计压力的1.25倍进行耐压试验，30min内压力应无下降，然后缓慢降至设计压力，30min无异样后缓慢降压至零

2.3 质量保证及资料交付

2.3.1中标方应提供有关质量保证的各项文件，这些文件至少包括：

- 产品检验合格证书;

- 材料合格证及按照订货合同规定提供的材料检验报告；

- 技术协议中对零件有热处理要求时，则应提供热处理报告。关键热处理件的加热温度、保温时间或加热制度应保留质量记录，以备检查；

- 技术协议中对材料检验有特殊规定，或要求进行无损探伤检验时，则还应提供相应的检验报告；

- 技术协议中对壳体、密封性有要求时，则应提供试验报告，试验报告应载明试验执行的标准、试验条件、试验结果等；

- 图样上规定的重要配合尺寸与其加工后的实测尺寸，要对照列入检查报告；

- 外购的所有配套件的合格证、说明书及检验报告，其原件或复印件应附在产品的相应随机文件内；

2.3.2技术协议签订后的3天内，中标方提供以下资料书面资料：

  - （1）包含供货范围内全部内容的设备总装图，图纸应能清除表达合同设备的外形、接口等信息；

  - （2）设备基础图；

  - （3）能源介质需求资料；

  - （4）电气原理图、接线图。

  - 2.3.3中标方在发货时向招标方提供以下资料：

  - （1）设备安装图。

  - （2）装箱单、设备安装、运行使用、安全维护说明书；

  - （3）出厂检验报告、整机合格证、外购件合格证；

  - （4）质量检验报告包括：产品质量文件，如材质、材质检验、精度检验、外形尺寸和力学性能检验、超声波探伤和表面磁粉探伤报告等的证明；

  - （5）易损件清单、备件清单（需标明：厂家、型号等重要信息）