技术要求

一、采购内容01—动态泡沫分析系统

（一）设备信息

1.设备名称：动态泡沫分析系统

2.数量：1套

（二）用途、功能和参数要求

1.用途要求

具有动态泡沫分析仪、泡沫结构分析模块和液体含量分析模块，可以实时监控高温环境下消防泡沫高度、泡沫密度、液体含量和泡沫结构形貌变化情况。

2.功能要求：具备泡沫高度检测、泡沫结构形貌检测、泡沫液体含量检测等多重功能，配置软件可分析获取泡沫半衰期和发泡倍数等参数。

3.详细技术要求

3.1 动态泡沫分析仪

（1）扫描传感检测器分辨率：≥1728×1 px、精度≤1 px；

（2）扫描传感检测器扫描高度：≥216 nm、精度≤0.125 mm；

（3）扫描传感检测器扫描速度：≥20 fps；

（4）允许测试温度：≥90 °C；

（5）搅拌型发泡底座：搅拌速度≥8000 rpm；

（6）气体发泡底座：气体流量≥1.0 L/min，外接气源时流量≥1.0 L/min，至少可外接三种气体（包括空气、氮气和二氧化碳）；

（7）泡沫结构分析模块：最小可测定泡沫直径≤50 μm；

（8）泡沫结构采集相机：分辨率≥1280×1024 px，帧数≥2 fps；

（9）泡沫结构采集相机测试高度可调，至少可定位三种视野范围（包括85 mm、140 mm和285 mm）；

（10）泡沫液体含量分析模块电极不少于1对，可测点位数量≥7个；

（11）泡沫液体含量可测电阻范围：至少包括10 Ω~2 MΩ，最高可测点位高度≥185 mm。

（12）清洗装置：至少包括夹持器和吸滤瓶部件；

（13）其他配件：常温泡型模块样品管（带棱镜，内径40 mm）≥2只；高温泡型模块样品管（带棱镜，内径40 mm）≥1只、可耐受温度≥60 °C；常规泡沫样品管（内径40 mm）≥2只；滤纸固定夹具≥1套，滤纸（孔径≤20 μm）≥1000片；加液针的长度≥100 mm；注射器≥10只。

3.2 高低温循环水浴锅

（1）最高温度：≥60 °C；

（2）升降温速率可调、最低升温速率≤1 °C /min；

（3）槽体容积：≥5 L。

3.3 工作电脑

（1）硬盘：≥1T；

（2）内存：≥16 G；

（3）Windows 11操作系统；

（3）显示器≥24英寸；

（4）配置泡沫结构可视化及分析软件。