1. 检测通道≥6个，可实现≥5重PCR，可同时检测≥5个靶基因；

2. 要求试剂完全开放，兼容多数厂家试剂；

3. 仪器终身无需对位校正；无需ROX等参比荧光染料校正

4. 要求适用于多种荧光方法，如Taqman水解探针，分子信标，SYBR Green，Evagreen染料等；

5. 要求耗材开放，可使用0.2 mL单管、8联管、96孔板等类型

6. 顶部逐孔扫描检测，逐一激发和检测各反应孔的荧光信号。检测时光学模块紧贴样品管或多孔板顶部直接进行激发和检测，快速扫描时间≤3秒；（需提供厂家官网截图证明）

7．要求设备自带触摸屏，并且屏幕角度可调，范围12—55度

8．系统软件可同时支持和控制≥4台仪器；

9. 仪器要求有运输锁功能；

10．反应体系：1-50 µL；

11. 激发光≥5个独立带滤光片的单色LED光源（非6通道共用1个光源）；

12. 检测器≥5个带有不同滤光片的光敏二极管（非CCD、CMOS及SCMOS等检测器）；（需提供厂家官网截图证明）

13. 最大升降温速度：≥5℃/秒；

14. 温控范围：4--95℃，要求反应结束后可以在4℃条件下保存；

15. 温度准确性：≤±0.2℃

16. 温度均一性：≤±0.3℃（达到90℃后10s内）；

17. 动态温度梯度功能：同时运行不同的温度梯度数量≥8个；逻辑算法设置区间温度，同一列，A至H孔温度非线性变化；梯度温度孵育时间：相同；

18. 梯度温控范围：30--99℃；梯度温差范围：1--24℃；

19. 动态范围：≥10个数量级。

20. 数据分析模式：标准曲线定量、熔解曲线、CT 或ΔΔCT 基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、具有等位基因、熔解曲线分析功能。

21. 要求软件具有统计学分析功能，可进行t检验、方差分析等统计学分析（需提供软件截图证明）；

22. 具有内参基因稳定性分析功能，可自动计算内参稳定系数（M值）进行判定，并自动筛选合适的参照基因，可实现多内参基因自动筛选；（需提供软件截图证明）。

23. 自动合并分析≥20块96孔板的数据文件（需提供软件截图证明）；

24. 自动计算目标基因的校正表达量，并以图表直观显示结果；

25. 数据分析选项具有聚类图、散点图、火山图和热点图 ；对双探针的SNPS研究提供散点图在内的完整的SNPS位点分析报告；

26. 配有原厂数据分析软件，具有统计分析功能，从原始荧光值自动分析得到CQ值、相对表达量值，及基于T检验、方差分析的显著性水平P值

27. 具有高分辨率熔解曲线（HRM）分析功能，可用于基因组水平的未知突变扫描、SNP分型、插入/删除及其它突变筛查、DNA甲基化水平检测等；

28. 自定义创建可直接用于出版发表的结果图片，软件可按照需求以柱形图、点状图、箱线图等形式显示数据。可对特定的数据修改颜色、字体、标题和图例说明，并用P值、文字和箭头标注图片；

29. 仪器可脱离台式计算机独立运行；

30. 配备电脑4套，不低于以下配置：处理器Intel Core i5-13400，内存8GB，固态硬盘256GB，机械硬盘1T，显示屏27英寸。