技术参数：

1. 飞秒激光器

飞秒激光器需具备的参数如下：

1.1  平均功率：≥ 60 W；

1.2  激光器中心波长：1035 ± 5 nm；

1.3  脉冲宽度：290 fs–8 ps；

1.4  单脉冲能量：≥ 200 μJ；

1.5  重复频率：最大300 KHz；

1.6  脉冲选择：单脉冲，按需脉冲，任意基础频率整除；

1.7  功率稳定性：≤1 % rms 100小时以上；

1.8  光束质量：M2≤1.2；

1.9  光斑圆度：≥ 90%；

1.10 光斑直径：2.5±0.5 mm；

1.11 发散角：≤1 mrad, θ；

1.12 激光器水冷机：温控精度±0.1℃

2. 运动控制系统

2.1  位移台运动模组：XY十字平台，Z轴模组；

2.2  位移台运动行程：X轴方向≥100 mm，Y轴方向≥100 mm，Z轴方向≥80 mm；

2.3  最大位移速度：不低于100 mm/s；

2.4  重复定位精度：X轴方向≤±2 um，Y轴方向≤±2 um，Z轴方向≤±3 um；

2.5  光学平台和相关机构：尺寸大小≥1200 mm×1500 mm；

2.6  防尘设计；

3. 光学模组

3.1  振镜加工模组1套：扫描速率1-8000 mm/s，振镜重复定位精度±2 urad，场镜幅面≥50 mm×50 mm，场镜透过率≥96%，场镜焦距F≥100mm；

3.2  变倍扩束镜1套及其相关光学支架元件；

3.3  反射镜片≥5片及其相关光学支架元件：反射率≥99.5%@1035nm，镜片材质为熔融石英；

3.4  功率计1套：涵盖飞秒激光器参数范围；

3.5  防尘设计：配烟雾净化器；

4. 计算机控制系统

4.1  工控系统：高效CPU，≥16G内存，≥1T硬盘，≥24寸液晶显示器，键盘鼠标套装；

4.2  综合控制：运动平台控制、激光开/关光控制、工艺运动参数编辑储存，配平台运动控制卡，振镜运动控制卡，加工软件等；

4.3  计算机实时显示加工进程，界面友好，易于操作；

4.4  软件可以根据需求具备二次开发功能；