技术要求

1.中南大学电池极片自动制备机采购项目

1.1 采购标的1: 电池极片自动制备机

(1)设备信息

1.设备名称：电池极片自动制备机

2.数量：1台

(2)用途、功能和参数要求

1.适配极片最大尺寸：≥400*80mm

2.涂布方式：连续式刮涂

3.涂布宽度：≥400mm，可通过挡板调节

4.涂布厚度范围：0.01mm~2mm

5.涂布速率：≥4.5m/min 正反转无级变速

6.控温范围：RT+~200℃

7.导辊幅宽：≥400mm

8.收放卷直径：≥Max.Ф450mm

9.最低上胶厚度：≥0.01mm

10.辊压尺寸：≥Φ350mm×400mm，有效辊压宽度≥380mm

11.碾压最大线速度：≥10m/min

12.最大工作压力：30T-200T

13.厚度： 0.5-3mm

14裁剪机械速度：0.2-50m/min

15.分切条数：≥标配4条，可扩展至6-8条

16.基材幅宽：≥Max.400mm

17.分切宽度：30~270mm

18.称量范围：0-60g

19.精度：≤0.01mg

20.电动防风罩，可自动开关门，带防静电涂层

21.涂布机可自动进行涂布，喷上相应二维码视觉检测极片状态，若极片表面状态异常，可进行报警提醒；软件可实现涂布、辊压、分条等一体化监测，实时查看极片状态；