技术参数

| 设备或配置名称 | 用于ARPES实验的干式超低振动超高真空低温系统 |
| --- | --- |
| 参数名称1 | 完全不消耗液氦(分体式设计，由超高真空兼容低温插件和氦循环低温系统两部分组成） |
| 参数名称2 | 标称温度范围：4.2K-370 K(采用氦循环低温系统降温，有完整冷屏且无外加热负载)； |
| 参数名称3 | 温度稳定性: ≤±0.1K |
| 参数名称4 | 标称振动水平：≤15 nm |
| 参数名称5 | 安装法兰：DN100CF |
| 参数名称6 | 内置校准型低温温度计和加热器 |
| 参数名称7 | 控温仪，四个独立的温度计输入通道 |
| 参数名称8 | 集集成马达驱动的俯仰角旋转结构，旋转范围：≥±45°，传感器标称精度：≤0.1° |
| 参数名称9 | 集成压电陶瓷旋转台，旋转范围：≥±180°，传感器标称分辨率：≤0.01° |
| 参数名称10 | 提供一个压电陶瓷旋转台控制器用于匹配旋转台使用 |
| 参数名称11 | 提供一个校准型温度计用于安装到样品台附近 |
| 参数名称12 | 提供2个9针UHV电学密封接头 |
| 参数名称13 | 冷头制冷量：≥1.8W@4.2K |
| 参数名称14 | 集成冷头悬浮减震机构 |
| 参数名称15 | 定制型盘管及多级热交换器 |
| 参数名称16 | 集成高效传输管线，用于匹配超高真空兼容插件使用 |
| 参数名称17 | 集成无油干泵和自恒压装置的循环气路 |
| 参数名称18 | 集成式机柜，用于集成循环气路并支撑氦循环低温主机 |