技术要求

| 序号 | 分项项目名称（标的名称） | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 云桌面服务器 | 每台技术参数如下。 硬件部分： 1.机架式专用云服务器 2.配备双路CPU，单颗CPU≥48核心，主频≥2.6GHz。 3.内存≥640GB DDR4及以上； 4.存储≥2*960GB M.2,≥1*8TB/7200 RPM； 5.配备≥1张编码卡，满足外网用户访问桌面的低带宽需求。； 6.网卡≥2个千兆以太网电口、≥2个万兆光口； 7.≥600W高效节能服务器专用电源。 软件部分： 1.平台能够自动感知外部突然断电，并与不间断电源协同工作，进行电源检测提供服务器安全下线,以避免异常关机带来的数据丢失和对服务器造成不必要的损坏。 2.虚拟化平台需支持定时关机功能，为节省闲置时间段服务器持续运行所造成的资源浪费，可设置定时关闭服务器减少资源的浪费。 3.需支持多台服务器可组成HA集群环境保障平台的高可用性，并且可以在共享存储或者无存储架构下使用，以支撑持续的用户服务（在无存储结构下，要求不同的服务器之间，模板数据可同步备份，并且可迁移）。 4.虚拟化平台必须提供共享资源平台，不需要使用第三方平台软件即可实现，每个用户成员都可以访问或上传文件到共享资源平台。 5.可将云教室主机纳入云管理平台，集中运维，统一管理，可支持远程告警、微信联动、大数据分析。 6.支持各节点效率统计，以分析效率低的原因。支持查看工作、查阅、娱乐等各种活动的比例，以及应用程序使用时间和网页浏览时间的排名。(投标时提供产品功能界面截图并加盖公章) 7.支持资源预约功能，可对云服务器资源进行动态预约，实现定时分配。 8.平台支持报表统计相关功能，可对特定维度的预约等数据进行统计与呈现，满足数据统计及查看需求，助力用户开展数据相关的管理与分析工作。 9.可支持服务器显卡的穿透、切分使用，可将原切分的显卡转化为穿透使用，满足AI模型的应用。 10、支持与学院现有云桌面平台无缝对接实现统一管理，用户提供原平台相关协议接口，投标人需提供对接承诺函并加盖公章。 |
| 2 | 智能云终端（含桌面虚拟化软件） | 每套技术参数如下。 硬件部分： 1.软硬件一体化设备，支持内置虚拟桌面客户端程序可免身份验证,直接登录虚拟桌面。 2.CPU≥ARM 四核 1.8GHz，RAM≥2GB DOM≥16GB Flash。USB2.0口≥5个USB3.0口≥1个，网卡：≥1个RJ45以太网口,支持网络唤醒； 3.显示接口及个数：≥1个HDMI接口,≥1个VGA接口； 4.音频接口：音频输入/输出, 5.为了便于管理员对智能云终端的维护，需支持终端恢复，智能云终端TF卡接口≥1个，当智能云终端系统故障时可通过Micro-SD卡快速恢复系统。(需提供此功能演示视频)； 6.支持设置智能云终端是否自动进入虚拟桌面，也支持通过接入U盘，完成智能云终端的用户名，密码，网络，认证服务器地址等选项的自动配置。 7.智能云终端可以设置编号，与物理位置对应，无需借第三方软件，可实现该编号自动同步显示在云桌面的桌面背景上；替换云桌面模板后，编号不改变。 8.智能云终端需要有≥5个状态指示灯，指示灯的闪烁和亮灭状态分别用以显示用户与虚拟桌面的连通情况，设备通电情况，网络情况和用户体验反馈。智能云终端不保留任何数据，所有计算及存储都在服务器进行。(需提供此功能演示视频) 9.开机logo，为便于资产管理，要求设置智能云终端开机logo显示专项采购专用字样“xxx实训设备”。 10.为了加强云桌面的安全性，需支持用户与云终端进行一对一绑定，用户只能在所绑定的终端进行登录。 11.为了防止用户忘记密码，需支持默认微信扫码登录，用户绑定微信后，直接使用微信扫码即可进入自己的桌面。 12.≥23.8英寸，亮度：250cd/㎡，面板：IPS技术，对比度：1300:1，分辨率：2560*1440，响应时间：2ms-4ms，屏幕刷新率：100Hz；13、USB防水键鼠套装。 桌面虚拟化软件要求： 1.支持模板属性配置，至少可配置模板名称、信息描述、网络、CPU和内存以及显存资源。 2.连接服务器支持Linux环境下安装，支持虚拟机批量操作，例如批量创建、批量关联、批量修改。 3.支持桌面池创建时可以指定起始IP，为虚拟机批量修改IP地址。 4.支持资源空闲回收功能，当个人桌面断开连接一定时间后（该时间可在管理平台设置）可实现自然关机或挂起，释放占用资源； 5.控制台不需要安装任何客户端程序，直接通过浏览器以WEB形式访问，如在手机，IPAD上均能实现对虚拟化平台的管理。 6.可通过终端管理软件对终端客户端软件进行单台或批量更新操作，软件更新后，无需再次重复配置云终端、云桌面参数（服务器连接地址、编号等）； 7.支持视频重定向，以提升播放流畅度及性能，本项目要求播放1080P高清视频，播放器CPU利用率必须低于15%，降低服务器资源消耗，提升虚拟机部署密度。 8.为给使用人员带来更加便捷的使用方式，云桌面可支持与微信绑定，直接扫码登录个人使用的云桌面虚拟机系统。 9.要求云桌面管理员可以使用浏览器登录管理界面，对云终端发送信息，信息滚动显示在终端显示屏上，且终端在没有登录到云桌面虚拟机的情况下也可以显示。 10.云桌面管理平台支持个性化设置，可以上传自定义logo和标题进行定制。 11.支持用户终端直接将自身物理机VDI/VOI镜像，C盘数据转换成镜像模板。(投标时要求提供此功能演示视频)。 12.支持远程协助功能，管理员在云桌面控制台可以 直接向需要协助的用户发起远程协助，用户桌面无需安装任何辅助软件。 13.数据可视化，提供可视化图形的布局设计、以仪表盘的图形形式直观展现出内存状态、存储盘状态、系统盘状态、接入用户状态。 14.提供联动关机设置策略，可实现虚拟桌面正常关机时，终端设备自动关机；终端设备按电源键时虚拟桌面自动关机，终端异常断电时可根据策略实现虚拟机自动关机或挂起； 15.支持编辑学校课程表，如学期起止时间、课节数及课节时间段、课程等，并支持根据单周、双周、所有周次对课程表进行编辑根据设定时间可自动切换，并且支持自习课允许学生根据需求选择课程； 16.大小屏互动：云桌面必须支持同一用户、同一时间在云终端和移动终端上面登陆使用，在云终端和移动终端上面的操作实时同步。 17.web管理平台支持上传终端升级包，终端开启后检测到新版本进行自动升级。 18.支持虚拟化平台加入云服务中心，加入云服务中心后，可实现对多个虚拟化平台的集中管理、运行状态监控及使用情况大数据分析。 19.支持云桌面助手，可对云桌面进行管理包含但不限于镜像模板管理、终端管理等。 20.为简化管理员部署工作量，管理平台支持进行终端配置包含终端编号、用户信息、微信登录、网络配置、终端分辨率、广播配置等。 21.支持将服务器端显卡资源以显卡共享的形式分配给多台3D虚拟机，虚拟机即可流畅使用UG/NX，3Ds MAX，MAYA等主流3D软件。 22.虚拟桌面能够识别不少于18类的USB设备，针对不同类型的USB设备能够精确的识别并控制使用权限，管理员可以自定义USB设备类型并控制使用权限。 23.为提供更加良好的桌面使用环境，需提供广告弹窗拦截功能，可在管理平台中设定开或关，在开启后系统自动拦截用户终端桌面弹窗广告，净化桌面环境。 24.提供环境监测功能，针对用户正在使用的桌面系统环境进行巡查可批量进行，监测内容以列表形式呈现，如出现USB键鼠未连接、未知盘符，均会进行告警。 25.支持多终端访问，包括网页端、PC客户端，方便用户在单位、家中、出差途中随时随地，通过任意终端访问云存储。 26.为保证师生个人数据安全，支持对个人资料库设置密码保护。 27.支持在web界面直接看到显卡名称及显卡类型，并能直观查看正在使用显卡资源的虚拟机名称。 28.平台同时支持3D或非3D桌面的运行，可将GPU资源按需自定义分配给3D或非3D桌面。 29.为保证虚拟机应用的效果，需支持对GPU容量进行管理，可单独或统一对虚拟机显存进行调整，调整容量应具备1G、2G、3G、4G等选项。 30.云桌面管理平台需提供多样化的场景使用权限，根据不同的使用场景进行不同的配置选择，可根据自身需求选择教学与办公模式。 31.云桌面集成云空间，为方便云空间群组内部成员的交流和讨论，支持用户通过浏览器在群组内发起话题讨论，并且讨论时用户可上传相关的文件进行有针对性的说明。 |
| 3 | 高清编码卡 | 每块技术参数如下。 - 单块编码卡并发30路1080P@30fps编码 - 满足外网用户访问桌面的低带宽需求，实现在2M低带宽下进行互联网远程高清视频的桌面流畅播放，不卡顿。 |
| 4 | 教师控制端（含教学管理软件） | 每套技术参数如下。 硬件部分： 1.CPU： 最高睿频≥5.4G，核心数≥20核，线程数≥28线程，三级缓存≥33MB；制程≤10纳米；接口类型：LGA 1700；支持DDR5内存； 2.主板：≥INTEL B760芯片组； 3.内存：32GB DDR5及以上； 4.存储：≥1TB M.2 NVME SSD ；支持扩展1块3.5寸硬盘、1块2.5硬盘； - 显卡：≥RTX4070 图形卡； 6.扩展槽：2个以上PCIE槽位，其中至少包含1个1* PCIe x16 Gen5； 7.接口：11个USB接口（其中至少9个USB 3.2 G1接口，后置主板原生USB接口不少于6个)、1个1个HDMI+1个DP接口； 8.机箱：塔式标准机箱≥15L； 9.电源：≥450W内部电源适配器，效率高达≥90%，主动式PFC； 10.鼠标键盘：USB有线键盘和鼠标； 11.显示器：≥23.8寸IPS高清LED显示屏； 12.安全特性：BIOS底层支持USB智能屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露； 多媒体管理软件参数要求： 1.屏幕广播：电子教室软件需具备屏幕广播功能，开启屏幕广播时默认同时开启教师机本机声音广播，在屏幕广播时也可取消本机声音广播；屏幕广播时学生机屏幕及键鼠被锁定，无法进行其他操作。 2.屏幕广播速度增强：屏幕广播时支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。 3.共享白板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，提供学生也可以单独完成。 4.分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度。 5.分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。 6.文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。 7.文件提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 8.试卷编辑：教师能够在家中编辑试题，试题类型支持单选、多选、判断、简答，可插入图片，设置试卷名称、教师名称、班级、考试时间和总分。 9.开始考试：教师将试卷分发给学生即可开始考试，考试过程中可以教师如有问题补充，可暂停考试，在特殊情况下，可以暂挂考试，下次启动系统后可继续考试；考试过程中如有断电、关机等意外情况学生机可断线重连，考试结束后学生可提交或时间到自动提交。 10.阅卷评分：收取的试卷系统可自动评分，教师添加批注，查看柱状图显示的考试统计结果，并能够将评分结果以网页形式发送给相应的学生。 11.答题卡考试：教师导入Word、PPT、Excel、PDF等文档类型的考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题和论述题。 12.随堂小考：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。 13.抢答竞赛：教师可以出任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可。 14.签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。 15.网页限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。 |