| 中南大学学生宿舍家具采购项目市场调查表-技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量/单位 | 规格 （W×D×H） | 规格型号、技术参数 | 图示 | 单价/元 | 小计/元 |
| 1 | 单人位公寓床架 | 3302/组 | 2000mm×1000mm×2150mm（±100mm） | 一、单人位公寓床架（含床架、床板），规格（长×宽×高）：2000mm×1000mm×2150mmm（整体规格允许正负偏差100mm），根据房间实际空间制作） 二、床架为钢结构，采用卡槽、插接式和螺丝固定组装而成，拆装方便；组装完成后床架应不会摇动，安全且稳定牢靠。 公寓组合床床架： 1、床立柱： （1）采用优质冷轧钢板一体压制，高频焊接成闭口型材管，≥8面组成的“L”形截面。成型后立面尺寸为80mm（±2mm）×80mm（±2mm），厚度≥1.2mm，为防止学生磕碰，立柱外侧成圆弧型，并加装塑料立柱防尘盖，为了使立柱具有更好的抗扭效果、耐用效果，立柱左右外边缘往内侧折弯后突出位置长5mm（±1mm）、宽5mm（±1mm）立柱两侧各设不少于3条内凹加强筋，立柱与横梁采用内挂式连接，从床正面看不到床挂；立柱底部端口安装PP塑料耐磨内塞脚垫,脚套与立柱应结合紧密，牢固耐用。 （2）提供经国家认可的第三方检测机构出具的“CNAS”或“CMA”标识合格的“L形床立柱钢管”检验报告。检测报告符合QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验第1部分：试验方法》、GB/T 246-2017《金属管压扁试验方法》、GB/T 228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素合量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》等标准；金属喷漆（塑）耐腐蚀，在溶液中样板上划道两侧3mm以外，300h内无鼓泡产生；金属喷漆（塑）耐腐蚀，检查划道两侧3mm 外，300h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象；外观，管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；喷涂件涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；化学成分（C、Si、Mn、P、S、Ni、Cr、N）检测合格，规定塑性延伸强度≥450MPa；抗拉强度≥680MPa，断后伸长率≥55%；压扁试验后，试样上不应出现裂缝或裂口；洛氏硬度≥85。 - 床上横梁（含长横梁和短横梁）： （1）采用优质冷轧钢板一体压制的中空闭合异形管材，成型后为“r”梯型截面封闭管,不可以拼接，焊接，打磨，手工敲打，必须是一次性成型。成型后立面尺寸为90mm（±2mm）×45mm（±2mm），厚度≥1.2mm，为了使立柱具有更好的抗扭效果、耐用效果,横梁外侧具有两根内凹圆弧型加强筋，为防止学生磕碰，横梁底部圆弧型设计，床板支撑处折弯成三角形，与上方垂直，宽15mm，高18mm,并形成“L”型。 （2）横梁晾衣配件：横梁配置三个可活动铝合金晾衣配件。 （3）提供经国家认可的第三方检测机构出具的“CNAS”或“CMA”标识合格的“r形床上横梁”检验报告。检测报告符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T10125-2021、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、QB/T3832-1999检验标准，检测项目包含但不限于：乙酸盐雾试验≥300h试验后，保护评级、外观评级）≥10级，中性盐雾试验≥300h后，保护评级、外观评级）≥10级。 - 床下短横梁及后下拉杆： - 采用中空闭口管材，不可以拼接，焊接，打磨，手工敲打，必须是一次性成型。立面的成型尺寸为55mm（±2mm）×25mm（±2mm）“D”型截面管，管材厚度≥1.2mm，为防止磕碰，为增强管材抗扭抗折弯能力，横梁正面有两条内凹加强筋，横梁下端为半圆弧形设计。 - 提供经国家认可的第三方检测机构出具的“CNAS”或“CMA”标识合格的“D形床下短横梁”检验报告。检测报告符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T10125-2021、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、QB/T3832-1999检验标准，检测项目包含但不限于：乙酸盐雾试验≥300h试验后，保护评级、外观评级）≥10级，中性盐雾试验≥300h后，保护评级、外观评级）≥10级。 - 床前护栏： （1）整体采用PP塑料一体注塑成型工艺，成型后规格1800mm×400mm×30mm（外观尺寸偏差范围允许±2mm，材料厚度不允许负偏离）。表面耐磨、抗污、抗压抗冲击。底板经注塑一体成型，颜色为灰色，上端四个直径25mm圆形镂空。两边预留两个深度15mm的N形凹陷，带转角卡扣，镶嵌白色N形注塑一体成型装饰板，规格：700mm（±2mm）*310mm（±2mm）*25mm（±2mm），上端两个角做斜切。装饰板从底板底部插入，不允许胶粘，嵌入后，外突出厚度为10mm。右侧白色装饰板带有宿舍床序号标识（1~4，根据宿舍床数量标识）。底板中部预留圆形凹陷，并有不少于4个卡扣，嵌入圆形校徽。 （2）提供经国家认可的第三方检测机构出具的“CNAS”或“CMA”标识合格的“床前护栏”检验报告。检测报告符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准，多环芳烃【苯并{a}芘、16种多环芳烃（PAH）总量】均未检出；【邻苯二甲酸酯（DBP）、邻苯二甲酸酯（BBP）、邻苯二甲酸酯（DEHP）、邻苯二甲酸酯（DINP）、邻苯二甲酸酯（DNOP）、邻苯二甲酸酯（DNDP）】均未检出；重金属含量【可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞】均未检出。 5、床头护栏： 上拉杆采用25mm×25mm“D”型截面管，厚度≥1.2 mm，竖管采用≥20mm×20mm方管，厚度≥1.2 mm，内嵌多层实木板，整个护栏的高度≥350mm。 6、床板支撑梁：采用20mm×30mm方管，厚度≥1.2 mm，每个铺位不少于5根。 7、横梁与立柱连接卡扣件： 横梁与立柱连接卡扣件：采用卡扣式连接（无需螺栓），卡式连接挂件经拉伸成型并带3个挂齿，上部两个挂齿，下部一个挂齿，成型后规格为203mm×26mm×26mm，厚≥2mm,挂齿由导向段和锁紧段组成，床横梁与卡式连接挂件焊接为一个整体，为保证强度，正前方为满焊不能留缺口及缝隙。立柱上经数控冲床加工三个连接孔，通过与卡式连接挂无缝式下压连接，实现使用后越用越紧的状态。 （2）提供经国家认可的第三方检测机构出具的“CNAS”或“CMA”标识合格的“横梁与立柱连接卡扣件”检验报告。检测符合GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999检验标准，检测项目包含但不限于：乙酸盐雾试验≥300h试验后，保护评级、外观评级≥10级。 8、立柱下脚套：采用PP塑料一次性注塑成型（不允许3D打印），规格75mm×75mm×30mm（±2mm），脚套外包立柱20mm，内插件30mm，脚套耐磨，形状与立柱完全吻合。 9、床板：床板长款根据床架实际内空制作，采用双面刨光杉木床板，含水率≤12%，经干燥、防虫处理，厚度≥15mm，每根木条的距离≤2mm，每块床板需要有≥3根（≥30mm×20mm）实木方料做横档。 10、钢材喷塑要求：采用环保静电喷涂粉末静电喷塑。喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。 11、成品要求：提供经国家认可的第三方检测机构出具的“CNAS”或“CMA”标识合格的“公寓组合床”检验报告。检测报告符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 1951.2-2013《金属家具 质量检验及质量评定》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 4156-2010《办公家具 电脑桌》等标准；主要尺寸（床类）、产品外形尺寸偏差、形状和位置公差（检测项≥5项）、金属件外观（焊接件、冲压件、喷涂层）、木制件外观（封边处理、表面装饰层）、结构安全均符合标准要求；金属喷塑涂层理化性能，硬度≥5H；冲击强度，无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀，在溶液中样板上划道两侧3mm以外，300h内无鼓泡产生；300h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象；附着力达到0级；桌类力学性能（桌面垂直静载荷）、柜类力学性能（拉门垂直加载、拉门水平加载、拉门猛关、拉门耐久性）、床类力学性能（铺面均布静载荷、铺面集中静载荷、铺面冲击）、扶梯（挠度和强度）、安全栏力学性能（静载荷）均符合标准要求；甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC）未检出；乙酸盐雾（≥100h）达到10级，表面涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）符合标准要求；人造板封边条表面胶合强度≥0.55MPa，人造板含水率6.0-16.0%；金属件表面涂层理化性能-耐湿热，无锈蚀、鼓泡、剥落现象。 |  |  |  |
| 2 | 加长单人位公寓床架 | 3302/组 | 2200mm×1000mm×2150mm（±100m） | 一、单人位公寓床架（含床架、床板），规格（长×宽×高）：2200mm×1000mm×2150mmm（整体规格允许正负偏差100mm），根据房间实际空间制作） 二、床架为钢结构，采用卡槽、插接式和螺丝固定组装而成，拆装方便；组装完成后床架应不会摇动，安全且稳定牢靠。 公寓组合床床架： 1、公寓组合床立柱： （1）采用优质冷轧钢板一体压制，高频焊接成闭口型材管，≥8面组成的“L”形截面。成型后立面尺寸为80mm（±2mm）×80mm（±2mm），厚度≥1.2mm，为防止学生磕碰，立柱外侧成圆弧型，并加装塑料立柱防尘盖，为了使立柱具有更好的抗扭效果、耐用效果，立柱左右外边缘往内侧折弯后突出位置长5mm（±1mm）、宽5mm（±1mm）立柱两侧各设不少于3条内凹加强筋，立柱与横梁采用内挂式连接，从床正面看不到床挂；立柱底部端口安装PP塑料耐磨内塞脚垫,脚套与立柱应结合紧密，牢固耐用。 （2）提供经国家认可的第三方检测机构出具的“CNAS”或“CMA”标识合格的“L形床立柱钢管”检验报告。检测报告符合QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验第1部分：试验方法》、GB/T 246-2017《金属管压扁试验方法》、GB/T 228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素合量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》等标准；金属喷漆（塑）耐腐蚀，在溶液中样板上划道两侧3mm以外，300h内无鼓泡产生；金属喷漆（塑）耐腐蚀，检查划道两侧3mm 外，300h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象；外观，管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；喷涂件涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；化学成分（C、Si、Mn、P、S、Ni、Cr、N）检测合格，规定塑性延伸强度≥450MPa；抗拉强度≥680MPa，断后伸长率≥55%；压扁试验后，试样上不应出现裂缝或裂口；洛氏硬度≥85。 2、床上横梁（含长横梁和短横梁）： （1）采用优质冷轧钢板一体压制的中空闭合异形管材，成型后为“r”梯型截面封闭管,不可以拼接，焊接，打磨，手工敲打，必须是一次性成型。成型后立面尺寸为90mm（±2mm）×45mm（±2mm），厚度≥1.2mm，为了使立柱具有更好的抗扭效果、耐用效果,横梁外侧具有两根内凹圆弧型加强筋，为防止学生磕碰，横梁底部圆弧型设计，床板支撑处折弯成三角形，与上方垂直，宽15mm，高18mm,并形成“L”型。 （2）横梁晾衣配件：横梁配置三个可活动铝合金晾衣配件。 （3）提供经国家认可的第三方检测机构出具的“CNAS”或“CMA”标识合格的“r形床上横梁”检验报告。检测报告符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T10125-2021、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、QB/T3832-1999检验标准，检测项目包含但不限于：乙酸盐雾试验≥300h试验后，保护评级、外观评级）≥10级，中性盐雾试验≥300h后，保护评级、外观评级）≥10级。 3、床下短横梁及后下拉杆： （1）采用中空闭口管材，不可以拼接，焊接，打磨，手工敲打，必须是一次性成型。立面的成型尺寸为55mm（±2mm）×25mm（±2mm）“D”型截面管，管材厚度≥1.2mm，为防止磕碰，为增强管材抗扭抗折弯能力，横梁正面有两条内凹加强筋，横梁下端为半圆弧形设计。 （2）提供经国家认可的第三方检测机构出具的“CNAS”或“CMA”标识合格的“D形床下短横梁”检验报告。检测报告符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T10125-2021、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、QB/T3832-1999检验标准，检测项目包含但不限于：乙酸盐雾试验≥300h试验后，保护评级、外观评级）≥10级，中性盐雾试验≥300h后，保护评级、外观评级）≥10级。 4、床前护栏：整体采用PP塑料一体注塑成型工艺，成型后规格1800mm×400mm×30mm（外观尺寸偏差范围允许±2mm，材料厚度不允许负偏离）。表面耐磨、抗污、抗压抗冲击。底板经注塑一体成型，颜色灰色，上端四个直径25mm圆形镂空。两边预留两个深度15mm的N形凹陷，带转角卡扣，镶嵌白色N形注塑一体成型装饰板，规格：700mm（±2mm）*310mm（±2mm）*25mm（±2mm），上端两个角做斜切。装饰板从底板底部插入，不允许胶粘，嵌入后，外突出厚度为10mm。右侧白色装饰板带有宿舍床序号标识（1~4，根据宿舍床数量标识）。底板中部预留圆形凹陷，并有不少于4个卡扣，嵌入圆形校徽。 5、床头护栏：上拉杆采用25mm×25mm“D”型管，厚度≥1.2 mm，竖管采用≥20mm×20mm方管，厚度≥1.2 mm，内嵌多层实木板，整个护栏的高度≥350mm。 6、床板支撑梁：采用20mm×30mm方管，厚度≥1.2 mm，每个铺位不少于5根。 7、横梁与立柱连接卡扣件：采用卡扣式连接（无需螺栓），卡式连接挂件经拉伸成型并带3个挂齿，上部两个挂齿，下部一个挂齿，成型后规格为203mm×26mm×26mm，厚≥2mm,挂齿由导向段和锁紧段组成，床横梁与卡式连接挂件焊接为一个整体，为保证强度，正前方为满焊不能留缺口及缝隙。立柱上经数控冲床加工三个连接孔，通过与卡式连接挂无缝式下压连接，实现使用后越用越紧的状态。 8、立柱下脚套：采用PP塑料一次性注塑成型（不允许3D打印），规格75mm×75mm×30mm（±2mm），脚套外包立柱20mm，内插件30mm，脚套耐磨，形状与立柱完全吻合。 9、床板：（1）床板长款根据床架实际内空制作，采用双面刨光杉木床板，含水率≤12%，经干燥、防虫处理，厚度≥15mm，每根木条的距离≤2mm，每块床板需要有≥3根（≥30mm×20mm）实木方料做横档。 （2）提供经国家认可的第三方检测机构出具的“床板”检测报告，符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T 1951.1-2010《木家具质量检验及质量评定》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》等标准，含水率6.0-16.0%；甲醛释放量≤0.025mg/m³；挥发性有机化合物72h【苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）】均未检出。 10、钢材喷塑要求： （1）采用环氧树脂静电粉末静电喷塑，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。 （2）提供经国家认可的第三方检测机构出具的“环氧树脂静电粉末”检测报告，符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》等标准，Ⅰ型1类热固性粉末涂料的要求，涂膜外观正常，干附着力≤1级，铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥5H，耐冲击性（正向冲击50cm）合格，弯曲试验≤4mm，光泽≥60°，360h耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]、耐碱性【5%（质量分数）氢氧化钠溶液]、240h耐沸水性检测均无异常；耐盐雾性-360h中性盐雾和360h酸性盐雾，划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤1.5mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；360h耐湿性-室内用，无异常；360h耐人工气候老化性，变色≤2级，失光≤2级，无粉化、气泡、开裂、剥落等异常现象；耐湿热-12h试验后，无生锈、起泡、变色、开裂等现象。 |  |  |  |
| 3 | 床帘轨道 | 3302/组 | 2000mm×1000mm×20mm（±100m） | 床帘轨道规格：2000mm×1000mm×20mm（±100m） 1、吸顶式床帘悬挂轨道：采用高强度铝合金双侧弯轨组合，四周圆角设计。符合GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、QB/T3832-1999、 QB/T3827-1999标准，乙酸盐雾实验≥300h，耐腐蚀≥10级。 2、滑轮走珠：采用高品质双轮滑轮走珠，内嵌精钢轴承，滚动顺滑无顿挫，一滑到底不卡顿，静音耐磨。 3、连接件：采用高强度铝合金精铸连接件，确保双侧弯轨接驳处稳固、平顺、无台阶。法兰盘采用优质冷轧钢，经环保电泳处理，与轨道同色同质，结构坚固。 4、表面处理：采用环保电泳氧化工艺，表面光滑抗污易清理，耐腐蚀防锈，持久如新，使用寿命长。 |  |  |  |
| 4 | 加长床帘轨道 | 3302/组 | 2200mm×1000mm×20mm（±100m） | 床帘轨道规格：2200mm×1000mm×20mm（±100m） 1、吸顶式床帘悬挂轨道：采用高强度铝合金双侧弯轨组合，四周圆角设计。符合GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、QB/T3832-1999、 QB/T3827-1999标准，乙酸盐雾实验≥300h，耐腐蚀≥10级。 2、滑轮走珠：采用高品质双轮滑轮走珠，内嵌精钢轴承，滚动顺滑无顿挫，一滑到底不卡顿，静音耐磨。 3、连接件：采用高强度铝合金精铸连接件，确保双侧弯轨接驳处稳固、平顺、无台阶。法兰盘采用优质冷轧钢，经环保电泳处理，与轨道同色同质，结构坚固。 4、表面处理：采用环保电泳氧化工艺，表面光滑抗污易清理，耐腐蚀防锈，持久如新，使用寿命长。 |  |  |  |
| 5 | 公寓组合柜 | 3302/组 | 1920mm×820mm×1680mm（±100m） | 公寓组合柜整体规格：长1910mm×宽915mm×高1680mm（在中标金额不变的基础上，具体规格以钢架床实际内空定制）。 一、衣柜： 1、衣柜 （1）尺寸≥600mm×915mm×1680mmmm，（具体规格以实际内空定制）层板、侧立板采用≥16mm厚实木多层板，面贴优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，板材四周经PVC封边条封边，与板材同色，粘贴牢固，无脱落；背板≥5mm，柜体分为上下两层，上层为柜门设计，上层内部做层板，外部配置一根≥φ19mm不锈钢挂衣杆，下层为无门鞋柜。 （2）提供经国家认可的第三方检测机构出具的“三聚氰胺浸渍胶膜纸”检测报告，符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准，理化性能，甲醛释放量≤0.2mg/L；挥发物含量5~9%，预固化度20~50%。 2、衣柜侧板挂衣杆：衣柜靠书桌侧板配置一根≥φ19mm不锈钢挂衣杆。 3、柜门上内嵌五金拉手： （1）铝合金型材厚度≥2mm，柜门带有密码锁，130mm（±2mm）×85mm（±2mm）×22mm（±1mm）拉手上锁孔大小≥16mm×18mm，拉手表面静电喷涂工艺。 （2）提供经国家认可的第三方检测机构出具的“CNAS”或“CMA”标识合格的“五金拉手”检验报告。检测报告符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》等标准，金属件外观，电镀层：①表面无剥落、返锈、毛刺，②表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕；中性盐雾试验（≥300h）、乙酸盐雾试验（≥300h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：①300h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生，②300h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 3、柜门板： （1）配置不少于2个不锈钢缓冲铰链，支撑主龙骨杆整体≥长80mm*宽20*高18mm，连杆底座调节孔具有上下、左右调节功能及可调节45°角度功能，具有缓冲回位功能及液压伸缩功能，连杆材质为304不锈钢，耐酸碱、耐腐蚀、防生锈性好。安装牢固无松动；柜体底部采用≥20mm脚垫，起防潮作用。 （2）提供经国家认可的第三方检测机构出具的“304不锈钢缓冲铰链”检测报告符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 11170-2008《不锈钢元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T 228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》、GB/T 20124-2006《钢铁氮含量的测定惰性气体熔融热导法（常规方法）》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》等标准，理化性能要求，金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，附着力达到0级；金属喷漆（塑）耐腐蚀，在溶液中样板上划道两侧3mm以外，100h内无鼓泡产生；金属喷漆（塑）耐腐蚀，检查划道两侧 3mm 外，100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象；抗拉强度≥720MPa，规定塑性延伸强度≥330MPa；断后伸长率≥50%，化学成分N≤0.06%、C≤0.06%、Si≤0.50%、Mn≤1.10%、P≤0.04%、S≤0.03%、Ni在8.0%-9.0%区间内、Cr在16.0%-19.0%区间内；抗菌性能：检测不低于10种菌种（包括但不限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、宋内志贺氏菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌、白色葡萄球菌、粘质沙雷伯氏菌等），抑菌率≥99%；具有较好的抗菌效果；防霉性能：检测不低于10种菌种（包括但不限于：黄曲霉、腊（蜡）叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢、土曲霉、赭绿青霉、短柄帚霉、绿粘帚霉等），耐霉菌性等级达到0级。 二、书桌L型： （1）桌面尺寸≥1310×600/915×750mm，台面采用≥25mm厚实木多层板，侧板及柜门板厚度≥16mm，板材面贴优质三聚氰胺浸渍胶膜纸；板材四周经PVC封边条封边。背板厚度≥5mm,与板材同色，粘贴牢固，无脱落；台面下带一个抽屉，一个柜门设计，采用优质阻尼导轨滑动顺畅；抽屉挂面配置内置五金拉手。 （2）书桌上侧洞洞板：采用冷轧钢板冲孔一体成型，厚度≥1.2mm。表面采用环氧树脂静电粉末静电喷塑，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。 （3）书架：层板采用多层实木板，厚度≥25mm，底部横杆支撑采用≥20mm×20mm方管，厚度≥1.2 mm，双侧铝合金三角撑；背板采用冷轧钢板，厚度≥1.2mm，表面采用全自动切割机定制异形镂空造型，边角圆润梳理，表面采用环氧树脂静电粉末静电喷塑，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。 （2）提供经国家认可的第三方检测机构出具的“阻尼导轨”检测报告，符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》等标准，中性盐雾试验（≥300h）、乙酸盐雾试验（≥300h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；功能试验：抽屉导轨组件底部变形（加载15kg）：变形量不应超过内部尺寸最窄部分的1/75；抽屉导轨组件结构强度(加载载荷200N)、耐久性(20万次）：【a)、所有组件和连接件无断裂损坏；b)、通过手触压证实，用于紧固的组件无松动；c)、所有零部件没有有影响正常运行的变形和磨损；d)、五金连接件无松动；e)、所有组件的功能无损害；f)、抽屉导轨及其组件无分离】；金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。 |  |  |  |
| 6 | 加长公寓组合柜 | 3302/组 | 2110mm×915mm×1680mm（±100m） | 公寓组合柜整体规格：长2110mm×宽915mm×高1680mm（在中标金额不变的基础上，具体规格以钢架床实际内空定制）。 一、衣柜： 1、衣柜 （1）尺寸≥600mm×915mm×1680mmmm，（具体规格以实际内空定制）层板、侧立板采用≥16mm厚实木多层板，面贴优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，板材四周经PVC封边条封边，与板材同色，粘贴牢固，无脱落；背板≥5mm，柜体分为上下两层，上层为柜门设计，上层内部做层板，外部配置一根≥φ19mm不锈钢挂衣杆，下层为无门鞋柜。 （2）提供经国家认可的第三方检测机构出具的“三聚氰胺浸渍胶膜纸”检测报告，符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准，理化性能，甲醛释放量≤0.2mg/L；挥发物含量5~9%，预固化度20~50%。 2、衣柜侧板挂衣杆：衣柜靠书桌侧板配置一根≥φ19mm不锈钢挂衣杆。 3、柜门上内嵌五金拉手： （1）铝合金型材厚度≥2mm，柜门带有密码锁，130mm（±2mm）×85mm（±2mm）×22mm（±1mm）拉手上锁孔大小≥16mm×18mm，拉手表面静电喷涂工艺。 （2）提供经国家认可的第三方检测机构出具的“CNAS”或“CMA”标识合格的“五金拉手”检验报告。检测报告符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》等标准，金属件外观，电镀层：①表面无剥落、返锈、毛刺，②表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕；中性盐雾试验（≥300h）、乙酸盐雾试验（≥300h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：①300h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生，②300h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 3、柜门板： （1）配置不少于2个不锈钢缓冲铰链，支撑主龙骨杆整体≥长80mm*宽20*高18mm，连杆底座调节孔具有上下、左右调节功能及可调节45°角度功能，具有缓冲回位功能及液压伸缩功能，连杆材质为304不锈钢，耐酸碱、耐腐蚀、防生锈性好。安装牢固无松动；柜体底部采用≥20mm脚垫，起防潮作用。 （2）提供经国家认可的第三方检测机构出具的“304不锈钢缓冲铰链”检测报告符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 11170-2008《不锈钢元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T 228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》、GB/T 20124-2006《钢铁氮含量的测定惰性气体熔融热导法（常规方法）》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》等标准，理化性能要求，金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，附着力达到0级；金属喷漆（塑）耐腐蚀，在溶液中样板上划道两侧3mm以外，100h内无鼓泡产生；金属喷漆（塑）耐腐蚀，检查划道两侧 3mm 外，100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象；抗拉强度≥720MPa，规定塑性延伸强度≥330MPa；断后伸长率≥50%，化学成分N≤0.06%、C≤0.06%、Si≤0.50%、Mn≤1.10%、P≤0.04%、S≤0.03%、Ni在8.0%-9.0%区间内、Cr在16.0%-19.0%区间内；抗菌性能：检测不低于10种菌种（包括但不限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、宋内志贺氏菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌、白色葡萄球菌、粘质沙雷伯氏菌等），抑菌率≥99%；具有较好的抗菌效果；防霉性能：检测不低于10种菌种（包括但不限于：黄曲霉、腊（蜡）叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢、土曲霉、赭绿青霉、短柄帚霉、绿粘帚霉等），耐霉菌性等级达到0级。 二、书桌L型： （1）桌面尺寸≥1510×600/915×750mm，台面采用≥25mm厚实木多层板，侧板及柜门板厚度≥16mm，板材面贴优质三聚氰胺浸渍胶膜纸；板材四周经PVC封边条封边。背板厚度≥5mm,与板材同色，粘贴牢固，无脱落；台面下带一个抽屉，一个柜门设计，采用优质阻尼导轨滑动顺畅；抽屉挂面配置内置五金拉手。 （2）书桌上侧洞洞板：采用冷轧钢板冲孔一体成型，厚度≥1.2mm。表面采用环氧树脂静电粉末静电喷塑，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。 （3）书架：层板采用多层实木板，厚度≥25mm，底部横杆支撑采用≥20mm×20mm方管，厚度≥1.2 mm，双侧铝合金三角撑；背板采用冷轧钢板，厚度≥1.2mm，表面采用全自动切割机定制异形镂空造型，边角圆润梳理，表面采用环氧树脂静电粉末静电喷塑，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。 （4）提供经国家认可的第三方检测机构出具的“阻尼导轨”检测报告，符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》等标准，中性盐雾试验（≥300h）、乙酸盐雾试验（≥300h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；功能试验：抽屉导轨组件底部变形（加载15kg）：变形量不应超过内部尺寸最窄部分的1/75；抽屉导轨组件结构强度(加载载荷200N)、耐久性(20万次）：【a)、所有组件和连接件无断裂损坏；b)、通过手触压证实，用于紧固的组件无松动；c)、所有零部件没有有影响正常运行的变形和磨损；d)、五金连接件无松动；e)、所有组件的功能无损害；f)、抽屉导轨及其组件无分离】；金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。 |  |  |  |
| 7 | 步梯柜 | 3302/组 | 500mm×980mm×1370mm（±100m） | 中梯规格：长500mm×宽980mm×高1370mm（±100m）（根据房间实际空间定制）。 （1）中梯柜体：采用钢木结构，中梯下边合理设计四层储物柜，主体受力结构为钢制喷涂框架，管材规格≥20mm×20mm×1.2mm；门板及层板采用≥16mm厚实木多层板制作，背板厚度5mm，板露边处选用同色PVC加热熔胶封边，做到平整，不炝边、受热受冻不会脱胶开裂，所有板材具备防水、防火、永不褪色等特点。柜门带铰链，便于学生放置物品，使用侧开式开门。 （2）提供经国家认可的第三方检测机构出具的“实木多层板”检测报告，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》等标准，挥发性有机化合物72h【苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）】均未检出；含水率范围5-14%，试件合格率≥99%；胶合强度范围≥0.70MPa，试件合格率≥99%；浸渍剥离长度累计不超过25mm，试件合格率≥99%;静曲强度（横纹、顺纹）范围≥30MPa,试件合格率（横纹、顺纹）≥99%；甲醛释放量≤0.025mg/m³；单体燃烧性能试验（B1B级）-燃烧增长速率指数≤85W/s，火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘，600s的总放热量≤7.5MJ；可燃性（B1B级）-60s内焰尖高度≤75mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；产烟特性（S1级）-烟气生成速率指数≤30m²/s²，试验600s总烟气生成量≤50m²；燃烧滴落物/微粒（d0级），600s内无燃烧滴落物/微粒；抗菌性能：检测不低于10种菌种（包括但不限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、痤疮丙酸杆菌、嗜麦芽窄食单胞菌、枯草芽孢杆菌、粪链球菌、产气肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌等），抑菌率≥99%；具有较好的抗菌效果；防霉性能：检测不低于10种菌种（包括但不限于：黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、绿色木霉、大毛霉、长枝木霉、变幻青霉、光孢短柄帚霉等），耐霉菌性等级达到0级。 （3）防滑夜光条：步梯表面四条夜光条，提升夜间起居安全性，钢架采用螺丝固定。 |  |  |  |
| 8 | 被褥柜A款 | 1651/个 | 700mm×1000mm×3400mm（±100m） | 被褥柜A款规格：长700mm*宽1000mm*高3400mm（整体规格允许正负偏差100mm，根据房间实际空间定制）。 一、下柜： （1）尺寸700*1000*2300mm，采用实木多层板制作，层板厚度≥25mm，柜门板、侧立板、顶板厚度≥16mm厚，板材面贴优质三聚氰胺浸渍胶膜纸；板材四周经PVC封边条封边，与板材同色，粘贴牢固，无脱落，背板厚度≥5mm；柜体分为上下两层，均为柜门设计，上下柜均配一个层板；柜门板配置不锈钢缓冲铰链。支撑杆底座支撑主龙骨杆整体≥长80mm*宽20*高18mm，连杆底座调节孔具有上下、左右调节功能及可调节45°角度功能，具有缓冲回位功能及液压伸缩功能，材质为304不锈钢。安装牢固无松动；柜体底部采用≥20mm脚垫，起防潮作用。 （2）提供经国家认可的第三方检测机构出具的“缓冲铰链”检测报告，符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》等标准；中性盐雾试验（≥300h）、乙酸盐雾试验（≥300h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；功能试验-耐久性(20万次）：a)、所有组件和结合处无断裂损坏；b)、通过手触压证实，用于紧固的组件无松动；c)、所有组件无有影响正常运行的变形和磨损；d)、固定组件无松动；e)、所有组件的功能不无损害；f)、杯状暗铰链及其组件无分离；金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。 二、上柜： （1）尺寸700*1000*1100mm，采用实木多层板制作，层板厚度≥25mm，柜门板、侧立板、顶板厚度≥16mm厚，板材面贴优质三聚氰胺浸渍胶膜纸；板材四周经PVC封边条封边，与板材同色，粘贴牢固，无脱落，背板厚度≥5mm；柜内配一个层板；柜门板配置不锈钢缓冲铰链。支撑杆底座支撑主龙骨杆整体≥长80mm*宽20*高18mm，连杆底座调节孔具有上下、左右调节功能及可调节45°角度功能，具有缓冲回位功能及液压伸缩功能，材质为304不锈钢。安装牢固无松动；柜体底部采用≥20mm脚垫，起防潮作用。 三、柜体连接件： （1）柜体连接件：上下柜采用铝合金一体成型U形内置连接件固定，上柜内四个角度均需固定，连接件规格：长72mm（±2mm）*宽29mm（±2mm）*高20mm(±1mm),连接件设置双向螺杆孔，可双向加重固定。连接件短边的一端为圆弧形，安装后朝外侧无尖锐角，整体呈U形。 （3）提供经国家认可的第三方检测机构出具的“CNAS”或“CMA”标识合格的“铝合金一体成型U形连接件”检验报告。检测报告，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》等标准，中性盐雾试验（≥300h）、乙酸盐雾试验（≥300h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：300h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，300h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 |  |  |  |
| 9 | 被褥柜B款 | 1651/个 | 700mm×600mm×3400mm（±100m） | 被褥柜A款规格：长700mm*宽600mm*高3400mm（整体规格允许正负偏差100mm，根据房间实际空间定制）。 一、下柜： （1）尺寸700*600*2300mm，采用实木多层板制作，层板厚度≥25mm，柜门板、侧立板、顶板厚度≥16mm厚，板材面贴优质三聚氰胺浸渍胶膜纸；板材四周经PVC封边条封边，与板材同色，粘贴牢固，无脱落，背板厚度≥5mm；柜体分为上下两层，均为柜门设计，上下柜均配一个层板；柜门板配置不锈钢缓冲铰链。支撑杆底座支撑主龙骨杆整体≥长80mm*宽20*高18mm，连杆底座调节孔具有上下、左右调节功能及可调节45°角度功能，具有缓冲回位功能及液压伸缩功能，材质为304不锈钢。安装牢固无松动；柜体底部采用≥20mm脚垫，起防潮作用。 （2）提供经国家认可的第三方检测机构出具的“缓冲铰链”检测报告，符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》等标准；中性盐雾试验（≥300h）、乙酸盐雾试验（≥300h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；功能试验-耐久性(20万次）：a)、所有组件和结合处无断裂损坏；b)、通过手触压证实，用于紧固的组件无松动；c)、所有组件无有影响正常运行的变形和磨损；d)、固定组件无松动；e)、所有组件的功能不无损害；f)、杯状暗铰链及其组件无分离；金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。 二、上柜： （1）尺寸700*600*1100mm，采用实木多层板制作，层板厚度≥25mm，柜门板、侧立板、顶板厚度≥16mm厚，板材面贴优质三聚氰胺浸渍胶膜纸；板材四周经PVC封边条封边，与板材同色，粘贴牢固，无脱落，背板厚度≥5mm；柜内配一个层板；柜门板配置不锈钢缓冲铰链。支撑杆底座支撑主龙骨杆整体≥长80mm*宽20*高18mm，连杆底座调节孔具有上下、左右调节功能及可调节45°角度功能，具有缓冲回位功能及液压伸缩功能，材质为304不锈钢。安装牢固无松动；柜体底部采用≥20mm脚垫，起防潮作用。 三、柜体连接件： （1）柜体连接件：上下柜采用铝合金一体成型U形内置连接件固定，上柜内四个角度均需固定，连接件规格：长72mm（±2mm）*宽29mm（±2mm）*高20mm(±1mm),连接件设置双向螺杆孔，可双向加重固定。连接件短边的一端为圆弧形，安装后朝外侧无尖锐角，整体呈U形。 （3）提供经国家认可的第三方检测机构出具的“CNAS”或“CMA”标识合格的“铝合金一体成型U形连接件”检验报告。检测报告，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》等标准，中性盐雾试验（≥300h）、乙酸盐雾试验（≥300h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：300h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，300h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 |  |  |  |
| 10 | 学习椅 | 6604/张 | 580mm×610mm×810mm（±5mm） | 学习椅规格：580mm×610mm×810mm（±5mm） 1、椅背扶手框架：采用PP塑料材质，结构受力稳定，通过椅背耐久测试，符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准，多环芳烃【苯并{a}芘、16种多环芳烃（PAH）总量】均未检出；【邻苯二甲酸酯（DBP）、邻苯二甲酸酯（BBP）、邻苯二甲酸酯（DEHP）、邻苯二甲酸酯（DINP）、邻苯二甲酸酯（DNOP）、邻苯二甲酸酯（DNDP）】均未检出；重金属含量【可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞】均未检出。 2、椅座：采用优质棉绒弹力面料，包覆高回弹阻燃海绵。符合GB/T 10802-2023、标准，25%压陷硬度≥200，65%/25%压陷比≥3.7，回弹率≥35%，拉伸强度≥110kpa，撕裂强度≥2.6N/CM，干热老化后拉伸强度≥145kpa，湿热老化拉伸强度≥133kpa，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量≤0.050mg/㎡h，通过香烟抗引燃特性试验。 4、脚轮：Φ50mmPU尼龙静音轮。 5、功能：可折叠。 |  |  |  |
| 11 | 单人床箱 | 664/组 | 1200mm×2000mm×300mm（±10mm） | 单人床箱规格：1200mm×2000mm×300mm（±10mm） 一、箱体 （1）箱体框架采用 ≥16mm 厚实木多层板，板材面贴优质三聚氰胺浸渍胶膜纸；板材四周经PVC封边条封边,与板材同色，粘贴牢固，无脱落； （2）符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》等标准，挥发性有机化合物72h【苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）】均未检出；含水率范围5-14%，试件合格率≥99%；胶合强度范围≥0.70MPa，试件合格率≥99%；浸渍剥离长度累计不超过25mm，试件合格率≥99%;静曲强度（横纹、顺纹）范围≥30MPa,试件合格率（横纹、顺纹）≥99%；甲醛释放量≤0.025mg/m³；单体燃烧性能试验（B1B级）-燃烧增长速率指数≤85W/s，火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘，600s的总放热量≤7.5MJ；可燃性（B1B级）-60s内焰尖高度≤75mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；产烟特性（S1级）-烟气生成速率指数≤30m²/s²，试验600s总烟气生成量≤50m²；燃烧滴落物/微粒（d0级），600s内无燃烧滴落物/微粒；抗菌性能：检测不低于10种菌种（包括但不限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、痤疮丙酸杆菌、嗜麦芽窄食单胞菌、枯草芽孢杆菌、粪链球菌、产气肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌等），抑菌率≥99%；具有较好的抗菌效果；防霉性能：检测不低于10种菌种（包括但不限于：黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、绿色木霉、大毛霉、长枝木霉、变幻青霉、光孢短柄帚霉等），耐霉菌性等级达到0级。 二、床板：床板长款根据床框架架实际内空制作，采用双面刨光杉木床板，含水率≤12%，经干燥、防虫处理，厚度≥15mm，每根木条的距离≤2mm，每块床板需要有≥3根（≥30mm×20mm）实木方料做横档。 三、抽屉 （1）采用 ≥16mm 厚实木多层板，板材面贴优质三聚氰胺浸渍胶膜纸；板材四周经PVC封边条封边，粘贴牢固，无脱落； （2）抽屉采用优质阻尼导轨滑动顺畅；抽屉挂面配置内置五金拉手。 |  |  |  |
| 12 | 单人床头软包 | 664/组 | 1200mm×50mm×900mm（±10mm） | 单人床头软包规格：1200mm×50mm×900mm（±10mm） 一、床头框架 框架采用 ≥16mm 厚实木多层板，板材面贴优质三聚氰胺浸渍胶膜纸；板材四周经PVC封边条封边,与板材同色，粘贴牢固，无脱落；符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》等标准 二、软包 （1）饰面：采用环保西皮，耐磨、抗撕裂，无异味，符合HJ 507-2009 ，GB/T 16799-2018标准，摩擦色牢度：干擦≥4级，湿擦≥3级，碱性汗液≥3级；耐光性≥3/4级；气味≤3级，有害物质限量：禁用偶氮染料：≤30mg/kg，游离甲醛：≤75mg/kg，挥发性有机物（VOC）：≤100mg/kg，可萃取的重金属、含氯苯酚符合标准要求，可分解出致癌芳香胺的染料未检出。 （2）海绵：采用高回弹阻燃海绵。符合GB/T 10802-2023、标准，25%压陷硬度≥200，65%/25%压陷比≥3.7，回弹率≥35%，拉伸强度≥110kpa，撕裂强度≥2.6N/CM，干热老化后拉伸强度≥145kpa，湿热老化拉伸强度≥133kpa，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量≤0.050mg/㎡h，通过香烟抗引燃特性试验。 |  |  |  |
| 13 | 床垫 | 664/组 | 1200mm×2000mm×200mm（±10mm） | 规格：1200mm×2000mm×200mm（±10mm） 1、面层：采用强力棉质针织布，符合GB18401-2010标准，甲醛含量符合标准，无异味。 2、床网弹簧：采用链接式圆簧，弹簧内心精密连锁式提拉床网，使用高密度回弹海绵。 3、床网打底：采用450克环保纯白色硬质面，面料海绵粘接部分采用品牌环保胶，无甲醛，无异味； 4、舒适层：采用高密度回弹海绵，单面加棕，软硬适中，不易变形；回弹性能≥35%，75%压缩永久变形≤8%；符合GB/T 10802-2006标准。 |  |  |  |
| 14 | 书桌 | 664/张 | 1500mm×600mm×750mm（±10mm） | 书桌规格:1500mm×600mm×750mm（±10mm） 1、基材：采用实木多层板，台面厚度≥40mm，板材面贴优质三聚氰胺浸渍胶膜纸；侧板、柜门板厚度≥16m，背板厚度≥5mm。台面预留走线孔，台面四周倒圆角。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》等标准 2、封边：板材四周经PVC封边条封边。与板材同色，粘贴牢固，无脱落，符合QB/T 4463-2013标准要求； 3、粘胶：采用环保E1级高温热熔胶，粘合强度大，粘合时间长，苯含量≤0.2g/kg，符合GB 18583-2008要求； 4、五金件：配置静音伸缩导轨，拉手，连接采用三合一连接件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》等标准。 |  |  |  |
| 15 | 学习椅 | 664/张 | 580mm×610mm×810mm（±5mm） | 学习椅规格：580mm×610mm×810mm（±5mm） 1、椅背扶手框架：采用PP塑料材质，结构受力稳定，通过椅背耐久测试，符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准，多环芳烃【苯并{a}芘、16种多环芳烃（PAH）总量】均未检出；【邻苯二甲酸酯（DBP）、邻苯二甲酸酯（BBP）、邻苯二甲酸酯（DEHP）、邻苯二甲酸酯（DINP）、邻苯二甲酸酯（DNOP）、邻苯二甲酸酯（DNDP）】均未检出；重金属含量【可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞】均未检出。 2、椅座：采用优质棉绒弹力面料，包覆高回弹阻燃海绵。符合GB/T 10802-2023、标准，25%压陷硬度≥200，65%/25%压陷比≥3.7，回弹率≥35%，拉伸强度≥110kpa，撕裂强度≥2.6N/CM，干热老化后拉伸强度≥145kpa，湿热老化拉伸强度≥133kpa，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量≤0.050mg/㎡h，通过香烟抗引燃特性试验。 4、脚轮：Φ50mmPU尼龙静音轮。 5、功能：可折叠。 |  |  |  |
| 16 | 换鞋凳 | 332/组 | 800mm×600mm×750mm（±10mm） | 换鞋凳规格：800mm×600mm×750mm（±10mm） 一、坐凳 层板、底板、侧板采用 ≥16mm 厚实木多层板，板材面贴优质三聚氰胺浸渍胶膜纸；板材四周经PVC封边条封边,与板材同色，粘贴牢固，无脱落；背板厚度≥5mm，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》等标准 二、软包 （1）饰面：采用环保西皮，耐磨、抗撕裂，无异味，符合HJ 507-2009 ，GB/T 16799-2018标准，摩擦色牢度：干擦≥4级，湿擦≥3级，碱性汗液≥3级；耐光性≥3/4级；气味≤3级，有害物质限量：禁用偶氮染料：≤30mg/kg，游离甲醛：≤75mg/kg，挥发性有机物（VOC）：≤100mg/kg，可萃取的重金属、含氯苯酚符合标准要求，可分解出致癌芳香胺的染料未检出。 （2）海绵：采用高回弹阻燃海绵。符合GB/T 10802-2023、标准，25%压陷硬度≥200，65%/25%压陷比≥3.7，回弹率≥35%，拉伸强度≥110kpa，撕裂强度≥2.6N/CM，干热老化后拉伸强度≥145kpa，湿热老化拉伸强度≥133kpa，表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量≤0.050mg/㎡h，通过香烟抗引燃特性试验。 |  |  |  |
| 总价/元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额大写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |