技术参数

| 序号 | 货物名称 | 功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运动捕捉单元 | (1)摄像头数量：配备8个红外摄像头，支持多角度捕捉。 (2)采样频率：1000 Hz，高频率确保运动数据的精确性。 (3)捕捉范围：覆盖面积不小于5m x 5m，适合多种运动分析场 景。 (4)标记点：使用被动反光标记点，精确追踪关节和身体部位的 运动轨迹。 |
| 2 | 测力平台 | (1)配置2个测力平台，可扩展。 (2)采样频率：1000 Hz，确保动力学数据的准确性。 (3)可测量地面反作用力（GRF）、压力中心（COP）等参数。 (4)力测量精度：±0.1%至±0.5%。 |
| 3 | 表面肌电（EMG）测量单元 | (1)通道数：8通道，可扩展。 (2)采样频率：2000 Hz，高频率确保肌肉活动数据的精确性。 (3)使用表面电极，非侵入式测量肌肉活动。 (4)可与运动捕捉和测力平台数据同步采集。 |
| 4 | 步态分析仪配套软件 | (1)三维重建：实时生成三维运动模型。 (2)数据分析：提供步态周期、关节角度、力矩、功率等参数的 计算和分析。 (3)自动生成详细的步态分析报告，支持数据导出和可视化。 (4)用户界面直观易用，支持自定义分析流程。 (5)运动捕捉、测力平台和肌电系统数据可同步采集和分析。 (6)支持快速校准，确保数据准确性。 (7)可与第三方设备或软件集成。 |