技术要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动洗碗机 | 1 | 套 | 1、餐具无需初洗或浸泡，具有自动除渣、残渣自动输出、二道纳米超声清洗除油除菌，高压喷淋冲洗、漂洗、除水，三道干燥模块或长烘道远红外烘干消毒等功能。（提供功能说明、产品彩页复印件加盖鲜章予以佐证） 2、结构紧凑型优化设计，机器长度尺寸：9500*1200*1980mm±2%（须根据现场设计，提供设备平面布置图，并标注各功能及各段尺寸）。 3、加宽传送网带，有效传送宽度不少于750 mm（提供实际使用图片），配合先进清洗方式，清洗效率更高效。 4、使用普通家用洗洁精，不使用专用洗涤剂，清洗水温、漂洗水温均不超过50度，餐具干净度需达99.9%以上、干燥度符合要求，制造商/供应商均须作出承诺在此条件下使用、验收达标。提供第三方检测机构出具的超声清洗效果检测报告，要求检测内容包含除菌率（大肠杆菌8099、金黄色葡萄球菌ATCC6538）均≥99.9%。 5、洗涤不锈钢、密胺餐具；清洗能力≥6000-8000件/小时。 6、节约能源。电汽二用，用电总功率不大于90KW，耗水量每小时不大于500升，家用洗洁精：约1-3元/餐。 7、采用连续式无级调速，平铺加R齿复合式传送带，需说明传送带的优势特点，并附实际使用图片。 8、机器材料为食品级塑料、304不锈钢，提供依据GB 31604.1-2023, GB 31604.49-2023, GB 5009.156-2016感官要求和理化指标结果符合要求，具有CMA、CNAS标识的检测报告扫描件并提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图加盖制造商公章。 9、外观平整、无任何焊疤。除渣机、冲水机均具有双面检测窗口，出入口、上下侧板均可拆卸，便于维护检修（提供实际使用图片）。 10、超声清洗主机模块具有自查自纠功能，须提供不带数字显示的不用人工手工调节的超声主机实际使用图片。 11、设备内部布线不用铝线，内部布线的绝缘符合GB5023.1所规定的基本绝缘或电气强度测试。（提供CMA或CNAS标识的材质检测报告复印件并加盖生产厂家公章及投标人公章，扫描报告二维码可在认监委网络上查询，提供查询截图加盖制造商公章） 12、喷淋管组采用四上四下复合材料，直径不小于38mm,为方便每天清洗，喷淋管需采用插接连接，不得采用螺纹连接（提供实际使用图片）。 13、机器板材：优质SUS304，提供304不锈钢板材依据 YB/T4396-2014、GB/T223.11-2008、GB/T20123-2006标准进行多元素含量测定的国家不锈钢检测中心的检验报告。检验报告上须体现“CMA”、“CNAS”标识。 14、采用远红外高温消毒，烘干长度≥4.5米；具有独立控制面板，实时显示内部烘干温度，提供机器工作实际使用图片。 15、商用洗碗机经过有毒有害物质限量检测，符合：GB/T 39560.301-2020、 GB/T39560.4-2021、GB/T39560.5-2021、GB/T39560.6-2020、GB/T39560.701-2020、GB/T 39560.702-2021、 GB/T 26572-2011 ，GB/T 39560.2-2024并具有《有毒有害物质限量认证》认证证书，在认监委网站可查询。提供报告、证书及网络截图。 16、连接线具有防鼠措施，响应文件中附图片或视频截图。 17、烘干部分抽拉式结构，便于清洁检修、且降低能耗，响应文件中提供以上结构照片或视频截图。 18、提供餐具清洗设备食品接触产品安全认证证书（提供证书复印件，并提供在认监委网络上查询截图加盖制造商公章）。 |
| 2 | 筷勺清洗机 | 1 | 台 | 1、整机为一体式，长度不大于1300mm，整个清洗干燥过程必须全部一次完成，中途无需停机取出框篮。 2、可清洗任何材质的筷子、勺子，清洗能力≥3000双/小时。 3、总功率不大于15KW，耗水量每小时不大于200升。 4、所提供设备具有超声清洗除菌、喷淋冲洗、干燥等功能。（提供功能证明材料复印件加盖公章） 5、设备清洗过程中，严禁使用任何洗洁剂、干燥剂（提供承诺函，在此条件下使用验收合格）。 6、无需任何形式的初洗或浸泡，无需专人操作。 7、整机为一体式。篮框具有自动升降功能。清洗流程：人工将装有筷子（或勺子）的篮框平滑推入到清洗工位，拉下机罩后机器自动完成所有清洗动作（包含超声波清洗除菌、喷淋冲洗漂洗、干燥等），提升机罩，平滑拉出篮框即可。 - 8、经机器清洗后的筷子、勺子，不得检出大肠杆菌、金黄色葡萄球菌或消灭率大于等于标准值99.9%(提供疾病预防控制中心出具的除菌效果检测报告复印件加盖公章）。 9、电热管采用防爆型，具有质量监督机关出具的防爆合格证。（提供防爆合格证复印件加盖公章）。 - 10、电器元件须采用施耐德或同档次及以上的其他优质品牌。所有连接线均为国标铜芯线。 11、超声清洗主机由电脑芯片控制，具有自查自纠功能，需提供无需数字显示的超声波发生器实际使用图片 - 12、整机外观平整，无任何焊疤，材料为优质食品级304不锈钢板材，金属材料依据GB 4806.1-2016, GB 4806.9-2023, GB 31604.1-2023, GB 31604.49-2023, GB 5009.156-2016感官要求和理化指标结果符合要求。提供具有CMA、CNAS标识的检测报告扫描件并提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图，加盖生产商公章，原件备查。 |
| 3 | 小全净自动洗碗机 | 1 | 台 | - 尺寸规格（W×D×H）：2830×915× 2130mm（±10%）； - 整机材料采用优质不锈钢，材料厚度： 箱体厚度≥1.5mm、导轨厚度≥2.0mm、外 罩板厚度≥1.0mm； - 网带宽度：≤350mm； - 最大洗涤高度：≥440mm； - 最大洗涤量：≥2000 碟/小时； - 耗水量：≤300L/h； - 洗涤漂洗温度：碗碟无需初洗或浸泡， 清洗与漂洗水温均不高于 50℃，供应商须 提供承诺函：在上述条件下使用、验收合 格卫生达标，确保清洗碗碟品质安全放 心； - 进水压力：0.15～0.4Mpa； - 电源要求：380V； - 加热方式：电加热型； - 电加热型额定功率：≥29kW； - 机械控制面板、数码温度显示； - 传送带为连续式无级调速，采用耐高温食品级塑料不锈钢复合 R 齿网带，确保餐盘、碟等各类餐具不重叠，清洗干净，保证就餐人员的健康安全； - 配置出口限位，电机过载保护等多重安 全保护设置； - 配置：无需预洗或浸泡，具有“自动超 声波清洗”、“自动喷淋冲洗和漂洗”、 “均热节能型远红外干燥”等功能，除菌 率≥99.9%，除病毒率≥99.99%； - 敞开式设计，设有前后仓门、活动式侧 板均可直接打开并移除，便于清理维护； - 主要配件要求：喷淋管采用复合不锈 钢，直径≥38mm，上下至少 4 根，为方便 每天清洗，喷淋管需采用插接连接，不得 采用螺纹连接； - 干燥温度 80℃～150℃可调，无需专用 洗涤剂、催干剂，漂洗可采用常温水，干 燥度达到餐具正反面干燥无积水； - 超声清洗主机使用电脑芯片自动控制， 无需人工调节、无需数字显示频率追踪， 具有自查自纠功能。 |