技术参数：

1、地下震动信号阵列采集单元为一体化结构，内置三分量速度传感器、高精度的GNSS、电子罗盘、倾斜传感器以及可充电锂电池，可外接电源，可通过蓝牙无线传输模块连接手机实时查看工作状态；

2、频带范围5s～150Hz灵敏度不低于200V/m/s，上述灵敏度值需提供由第三方检验检测机构出具的加盖（或带有）CMA标志的振动台检测报告。

注:对应参数(检验检测项)需在检验检测报告中标注。

3、地下震动信号阵列采集单元工作状态灯闪质量监控功能：包括：①当前桩号位置、经纬度指标及与部署偏离程度；②剩余电量或剩余工作天数；③剩余存储空间；④导航卫星系统、数量与信号状态；⑤传感器阻抗与环境噪声级别；⑥节点倾斜角度；⑦数据记录状态；提供测试过程证明文件；

4、恶劣环境适应：工作温度范围-40℃～70℃，工作高程范围0~3500m。

5、抗干扰：内置传感器使用电磁屏蔽罩，可衰减不小于10dB工频干扰，需提供技术白皮书；

6、高可靠性：1.5m自由跌落≥30次；1.5米外径滚筒撞击≥50转；不小于10水深泡水≥24小时； 5%浓度盐雾≥24小时；5、10、20、30Hz各个频率段颠车30分钟；需提供实物测试前后对比照片，测试过程环境设备实物照片及测试后可正常工作证明材料；

7、气密可靠性：53Kpa≤充气气压≤150Kpa，需提供实物测试前后对比照片，测试过程环境结合设备实物照片及泄漏值≤0.2Kpa证明材料；

8、增益精度：<1%，需提供由第三方检验检测机构出具的加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告。

注:对应参数(检验检测项)需在检验检测报告中标注。

- 通用参数：

- AD转换精度：32bit；

- 采样间隔：0.25，0.5，1，2，4，10，20ms可设置；

- 内置传感器主频公差：5Hz±7.5%；

- 存储要求：内部存储容量不低于64GB；

- 数据记录：支持miniSEED格式存储操作与控制；

- 供电能力：内置电池必须支持超过1个月的高采样连续观测，设备必须支持外接电源扩展续航时间；

- 共模抑制：>100dB，需提供Verif-i或中国计量科学研究院认证报告；

- 提供满足至少16套地下震动信号阵列采集单元同时充电或下载的组合式下载充电器；

- 采集单元所需要的尾椎及平衡调节螺丝等配件必须配备不少于45套的备用件。

- 提供的用于数据下载或参数设置软件且该软件必须长期有效，不允许设定使用期限。