技术参数

- 设备名称：多级电解分离装置

- 数量： 5套

- 用途、功能及参数要求

1、用途要求

1.1同位素分离新工艺的系统性验证与机理研究

利用本项目的50级装置平台，系统研究逆向洗脱循环工艺中丰度梯度的建立与演化规律。重点考察循环运行次数、级间逆向洗脱效率、电解运行参数（如电流密度、操作电压）以及物料配比等关键变量对整体分离效能的影响。通过长周期运行实验，明确该工艺路线在当前技术条件下的极限分离能力，并验证从初始原料出发构建稳定多级丰度梯度的工程可行性。

1.2多级电解过程优化与放大规律研究

借助五套十级电解装置的灵活组合模式（支持串联、并联及独立运行切换），深入探索不同级联配置方案下的最优操作窗口。研究内容涵盖级间物料流量的精确匹配、液相返混现象的抑制策略、以及逆向洗脱效率提升等核心工程问题。相关实验数据将为后续设计百级规模工业验证装置提供关键的工艺设计依据与操作参数边界。

1.3相关领域技术储备与专业人才培养

该装置将作为战略性同位素分离技术的重要实验研究平台，服务于国家相关科研项目的深度开展与核心技术储备积累。同时，依托该平台可有效培养研究生及工程技术人员在同位素分离理论、电化学特种工艺过程及化工系统集成放大等交叉领域的创新实践能力。

2、技术参数

2.1单级有效体积 约100ml

2.2电解电源

2.2.1电压 0-12V

2.2.2电流 0-30A

2.3搅拌形式

2.3.1磁力搅拌2000r/min，

2.3.2转速可调

2.4设备材质

2.4.1槽体PTFFE聚四氟乙烯

2.4.2盖板透明PVC

2.4.3管道PFA四氟管

2.4.4储罐PTFE

2.4.5盖子透明PVC

2.5阳极和阴极 配置固定和专用接线装置

2.6储罐有效体积150ml

2.7管道尺寸内径4mm，外径6mm

2.8输入电压单相220V/50Hz

2.9进料泵 蠕动泵

2.10 装置

2.10.1每套装置包含10级

2.10.2设备支架为304不锈钢

2.10.3电控系统