附件2 项目采购设备技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数与功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高清录播主机 | - 1.采用嵌入式硬件架构设计，配置≥8核ARM处理器，不少于4个主频2.4GHz核心，且不少于4个主频1.8GHz核心；采用Linux操作系统；系统内存≥8GB；主机存储≥2TB固态硬盘； - 2.具有≥2路HDMI IN接口，均支持4K信号输入；视频输出：≥5路HDMI OUT接口，其中HDMI OUT 1/2/3支持4K输出，HDMI OUT4支持1080P输出，HDMI LOOP OUT支持环通输出。音频输入：≥6路，≥2路绿色端子，支持平衡输入；≥1个3.5mm line in接口；≥1个3.5mm mic in接口； - 3.网络接口：≥10个，其中2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，支持配置2个不同网段IP地址，两个网口内部联通，使用其中一个网口可获取另一个网口连接设备的视频数据；8个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，支持POE供电； - 4.串行接口：≥2路，其中1路RS-232调试接口、1路全双工RS-485控制接口； - 5.支持通过网络方式接入网络摄像机，编码格式为H.264或H.265；支持接入的网络视频解码后通过HDMI输出显示，4个HDMI输出可显示不同画面，可显示网络摄像机画面、导播画面、教学大屏画面、本地HDMI输入画面；支持通过网络方式接入拾音器/麦克风实现教室音频采集；支持通过网络方式接入音箱实现课件/教师声音扩声；支持通过网络方式接入物联网关设备；支持通过网络方式接入信息发布屏作为后排辅助屏作为前排课件补充显示；（需提供封面带有CNAS或CMA标识的检测报告且检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询，提供检测报告扫描件及查询截图并加盖投标人公章） - 6.支持导播功能，具有自动、半自动、手动三种导播模式；支持导播策略设置（是否学生全景过渡、是否师生双画面等）；支持课件检测； - 7.支持录播系统的开、关、暂停；支持录播画面的多种视图布局切换；支持查看正在录制的时长；支持配置延时开始录制，当用户手动开启录制后，设备会在延时时间结束后正式开始录制；支持录制时长控制，避免用户忘记结束录制导致设备持续不断录像；支持配置默认录制通道，用户手动点击录制按钮后，系统会自动录制勾选上的通道；支持查看录播文件、U盘录像下载；支持录播视频的本地显示； - 8.支持RTMP、RTSP、FTP协议。支持对每个接入通道配置≥3个RTMP推流地址,支持往固定存储位置定时推送录播文件； - 9.支持通过网络传输方式，将老师屏幕画面、IPC画面、导播画面、HDMI输入画面发送至信发屏（辅助显示屏）进行显示；（需提供具有CMA标识的检测报告复印件，检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台可查并提供平台查询截图，并加盖投标人公章。） - 10.可以设置UVC启用、停用；可选择UVC输出视频源通道；可选择UVC输出口。 - 11.支持对显示系统进行自动运维；控制大屏播放指定检测画面，通过网络摄像机画面进行大屏状态自动检测；可对拾音扩音系统进行自动运维；自动检测阵列麦克风和音箱的音频系统是否存在故障。（需提供具有CMA标识的检测报告复印件，检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台可查并提供平台查询截图，并加盖投标人公章。）投标人须承诺所投设备提供完整SDK开发文档。 |
| 2 | 教师智能高清摄像机 | - 具备不小于1／1.8" CMOS图像传感器，可输出教师特写画面、板书特写画面、全景画面；为保证画面清晰度，相机可支持不小于3840*2160的分辨率输出，同时支持向下兼容3072*1728、2560*1440、1920*1080、1280*720等分辨率的输出，且视频可最高支持16Mbps； - 板书特写功能，当教师背向镜头时，摄像机可使监控画面自动切换为板书特写画面； - 为保证相机被其他设备取流的兼容性，设备需支持不低于5路码流的输出； - 支持摄像机检测到视频画面被遮盖时进行报警配置，支持邮件联动或上传中心两种配置模式，邮件联动支持配置发件人地址、SMTP服务器等，上传中心支持配置中心IP或域名、协议类型等； - 支持在预览画面中标定教室内的讲台区域、板书区域、学生和老师区域划分线和教师特写上边缘线； - 支持电动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能。 |
| 3 | 学生高清摄像机 | - 具备不小于1／1.8" CMOS图像传感器，最高分辨率可达800万像素；具备学生全景画面和学生特写画面，支持学生智能检测；为保证画面清晰度，相机可支持不小于3840*2160的分辨率输出，同时支持向下兼容3072*1728、2560*1440、1920*1080、1280*720等分辨率的输出，且视频可最高支持16Mbps； - 支持学生人数统计功能，可自动定时统计或手动统计监控区域内的学生人数，支持分析学生抬头行为，可具备实时统计学生的出勤率、前排就坐率、抬头率等功能（需提供封面带有CNAS或CMA标识的检测报告且检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询，提供检测报告扫描件及查询截图并加盖投标人公章）； - 支持教室总人数、出勤率、前排就坐率、抬头率、空座率数据实时叠加在视频画面上动态显示（需提供功能截图）； - 可检测学生起立行为，检测到学生起立后，画面自动切换为以学生人体为中心的特写画面，切换时间 ≤1s；检测准确率≥99%； - 为保证相机被其他设备取流的兼容性，设备需支持不低于5路码流的输出； - 支持输出学生特写画面、学生全景画面，且每个画面分辩率均可达1080p； - 为调节相机拍摄场景方便，支持电动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能。 |
| 4 | 拾音器 | - 拾音器应采用麦克风阵列结构设计，内置≥16个麦克风单元（需提供封面带有CNAS或CMA标识的检测报告且检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询，提供检测报告扫描件及查询截图并加盖投标人公章）； - 内置数字电路，通过DSP处理单元和AGC增益技术，实现高清晰和高保真； - 支持Line in接入参考信号，通过AEC回声消除算法，有效实现回声抑制； - 支持接入外部音源进行扩音;支持无感扩音和外部音源同时混音扩音； - 支持智能降噪，有效解决环境噪音干扰； - 自带状态指示灯； - 支持通过网络对设备进行参数配置升级维护等。支持网络音频流对接摄像机、后端产品； - 支持32 kHz高采样率，声音效果更保真； - 支持POE供电，便于安装 - 拾音器应具有≥1个电源输入接口、≥1路音频输出接口、≥1路网络接口、≥1个USB接口和1个 RS232接口。 |
| 5 | 98寸液晶智慧黑板 | - 1.整体采用ABA样式，左、右液晶无尘板（A）+中间触控一体机（B）的安装方式，4800mm×1400mm≥整体尺寸≥4500mm×1350mm； - 2.整机屏幕采用≥98英寸 UHD超高清LED 屏，显示分辨率≥3840x2160，显示比例16:9。屏幕采用≥3、2mm防眩钢化玻璃保护，具备防眩光效果，钢化玻璃表面硬度≥9H； - 3.整机具备至少6个前置物理按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作；可通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制，可录制复杂环境声音；支持关机状态下长按电源键可进入到一键还原状态； - 4.整机内置多通道声道音响，中高音扬声器≥2个，低音扬声器≥2个，额定总功率≥60W，谐振频率＜300Hz； - 5.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m，整机内置≥4核音频CPU处理器，最多支持8路麦克风数据处理，采样率支持192KHZ，音频处理任务不占用整机系统的 CPU 运算能力； - 6.整机内置双Wi-Fi无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。Wi-Fi和AP均支持双频2、4G&5G频段，Wi-Fi制式支持IEEE802、11a/b/g/n/ac/ax标准，支持版本Wi-Fi6，工作距离≥15m； - 7.整机内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥2个；可拍摄不低于1600万像素的照片，视场角≥141°且水平视场角≥139°，支持画面畸变矫正功能；支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸；（需提供封面带有CNAS或CMA标识的检测报告且检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询，提供检测报告扫描件及查询截图并加盖投标人公章） - 8.整机为双系统设计，嵌入式安卓操作系统版本为≥Android14，CPU核数≥8核，GPU核数≥4核；安卓系统ram≥4G；ROM≥32G（需提供封面带有CNAS或CMA标识的检测报告且检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询，提供检测报告扫描件及查询截图并加盖投标人公章）。嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，具有白板书写、WPS软件使用和网页浏览功能； - 9.OPS要求：搭载12代i7或以上的CPU；内存：≥8GBDDR4；硬盘：≥256GBSSD； - 10.采用最新万兆高速传输接口，传输速率≥10Gbps； - 11.整机支持提笔书写，在白板界面，使用书写笔触碰屏幕，将自动切换至画笔工具； - 12.整机支持无线传屏，需满足用户将手机、笔记本电脑等设备内容传输到整机上显示的需求； - 13.整机前置USB3、0接口≥3个，Type-C接口≥1个；外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可将整机网络共享给外接电脑，并支持反向触控控制功能；侧置或前置HDMI IN≥2个；侧置输入接口RS232≥1路、USB接口≥2路；侧置输出接口具备音频输入输出≥1路、触控USB输出≥1路，HDMI OUT≥1路；（需提供封面带有CNAS或CMA标识的检测报告且检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询，提供检测报告扫描件及查询截图并加盖投标人公章） - 14.支持使用RS232串口连接中控设备，通过中控串口控制，可控制设备正常开机、关机、切换信号通道等； - 15.兼容大屏智能笔一支：笔身配置不少于五个按键，具备上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换。支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开已安装的应用，可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料，可进行语音转写输入，支持语音控制屏幕黑屏、亮屏，音量大小调整，返回桌面，截屏，关机等操作。 液晶无尘板： - 黑板采用铝合金机身，甲醛释放限量符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》； - 黑板表面可吸附磁贴、磁扣等教学工具，丰富课堂应用； - 日常维护使用家用洗涤剂或消毒剂温水，擦拭书写板的书写面后，书写面应不变色，无表皮脱落； - 黑板表面采用液晶书写膜，板书时依靠压力改变内部液晶分子状态，使用任何硬度适中的物体均可书写，无需专用耗材。 |
| 6 | 86寸液晶智慧黑板 | - 1.整体采用ABA样式，左、右液晶无尘板（A）+中间触控一体机（B））的安装方式，5000mm×1200mm≥整体尺寸≥4200mm×1200mm； - 2.一体机采用≥86英寸 UHD超高清LED 屏，显示分辨率≥3840x2160，显示比例16:9。屏幕采用≥3、2mm防眩钢化玻璃保护，具备防眩光效果，钢化玻璃表面硬度≥9H； - 3.一体机具备至少6个前置物理按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作；可通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制，可录制复杂环境声音；支持关机状态下长按电源键可进入到一键还原状态； - 4.一体机内置多通道声道音响，中高音扬声器≥2个，低音扬声器≥2个，额定总功率≥60W，谐振频率＜300Hz；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告佐证） - 5.一体机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m，内置≥4核音频CPU处理器，最多支持8路麦克风数据处理，采样率支持192KHZ，音频处理任务不占用单屏系统的 CPU 运算能力； - 6.一体机内置双Wi-Fi无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。Wi-Fi和AP均支持双频2、4G&5G频段，Wi-Fi制式支持IEEE802、11a/b/g/n/ac/ax标准，支持版本Wi-Fi6，工作距离≥15m； - 7.一体机内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥2个；可拍摄不低于1600万像素的照片，视场角≥141°且水平视场角≥139°，支持画面畸变矫正功能；支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸； - 8.一体机为双系统设计，嵌入式安卓操作系统版本为≥Android14，CPU核数≥8核，GPU核数≥4核；安卓系统ram≥4G；ROM≥32G（需提供封面带有CNAS或CMA标识的检测报告且检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询，提供检测报告扫描件及查询截图并加盖投标人公章）。嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，具有白板书写、WPS软件使用和网页浏览功能； - 9.一体机OPS要求：搭载12代i5或以上的CPU；内存：≥8GBDDR4；硬盘：≥256GBSSD； - 10.一体机采用最新万兆高速传输接口，传输速率≥10Gbps； - 11.一体机支持提笔书写，在白板界面，使用书写笔触碰屏幕，将自动切换至画笔工具； - 12.一体机支持无线传屏，需满足用户将手机、笔记本电脑等设备内容传输到整机上显示的需求； - 13.一体机前置USB3、0接口≥3个，Type-C接口≥1个；外接电脑设备经双头Type-C线连接至单屏，可将单屏网络共享给外接电脑，并支持反向触控控制功能；侧置或前置HDMI IN≥2路；侧置输入接口具备RS232≥1路、USB接口≥2路；侧置输出接口具备音频输入输出≥1路、触控USB输出≥1路，HDMI OUT≥1路。（需提供具有CMA标识或CNAS标识的检测报告复印件附加实物图片或功能截图，并加盖投标人公章。） - 14.一体机支持使用RS232串口连接中控设备，通过中控串口控制，可控制设备正常开机、关机、切换信号通道等功能； 兼容大屏智能笔一支：笔身配置不少于五个按键，具备上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换。支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开已安装的应用，可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料，可进行语音转写输入，支持语音控制屏幕黑屏、亮屏，音量大小调整，返回桌面，截屏，关机等操作。 液晶无尘板: - 黑板采用铝合金机身，甲醛释放限量符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》； - 黑板表面可吸附磁贴、磁扣等教学工具，丰富课堂应用； - 日常维护使用家用洗涤剂或消毒剂温水，擦拭书写板的书写面后，书写面应不变色，无表皮脱落； - 黑板表面采用液晶书写膜，板书时依靠压力改变内部液晶分子状态，使用任何硬度适中的物体均可书写，无需专用耗材； 配套软件要求： - 左、右光能黑板可与交互一体机进行互动，教师在光能黑板上的书写内容可同步显示在交互一体机上。 - 为便于老师记忆和操作，板书界面与电脑桌面/PPT课件之间，采用同一个按键来回切换，方便快捷。 - 光能黑板具有两种书写记录模式，支持单板书写记录内容为一个单页面，也支持多板同时书写时记录在一个页面上。 - 当不需要板书传输到软件显示界面时，可以使用分屏功能，断开黑板与大屏的传输，使其成为互不影响的多块黑板。 - 可设置不同的软件端笔迹颜色，实现老师对教学重点的标识及批注。 - 黑板的板书即时保存到软件当中，通过翻页可找回并显示，保存时不清除黑板的板书内容。 - 可对保存的板书进行翻页查找，能直接预览所有存储的板书。 - 板书可生成电子文档存储在本地PC端，也可通过二维码方式进行分享。 - 可以对课堂的板书和讲解进行录制，生成视频文档，利于学生课后复习回放。 |
| 7 | 超短焦激光投影机 | - 1.采用DLP显示技术，投影机分辨率≥3840*2160（4K），亮度值≥5500流明(ISO21118标准)，对比度≥3000000:1；(需提供制造商的产品技术彩页或技术白皮书等证明材料) - 2.产品属于1类激光产品，蓝色激光固态光源，寿命≥25000小时；（需提供封面带有CNAS或CMA标识的检测报告且检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询，提供检测报告扫描件及查询截图并加盖投标人公章） - 3.超短焦反射式镜头，投射比≤0.25，投射150英寸画面时镜头距离幕面不超过80cm； - 4.设备防尘级别IP5X，光源防尘级别IP6X；（需提供封面带有CNAS或CMA标识的检测报告且检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询，提供检测报告扫描件及查询截图并加盖投标人公章） - 5.色域值≥77%(NTSC)，根据教学场景需求，设备至少支持≥6种色彩校正，画面色温可线性微调，微调值≥3200K-9800K。（提供产品设置功能菜单截图佐证） - 6.光源模式调节≥6种，支持高动态、低动态显示模式；（需提供产品内置功能菜单截图佐证） - 7.镜头电动聚焦，画面支持多种调整模式，手动几何校正，手机拍照自动校正；（需提供产品内置功能菜单截图佐证） - 8.为优化教学动态画面及视频播放的连贯性，投影机支持MEMC运动画质补偿技术及HDR解码功能； - 9.HDMI接口≥2路(其中1路支持ARC音频回传)、USB接口≥2路、RS232接口≥1路、RJ45接口≥1路、VGA接口≥1路、Audio out接口≥1路。（需提供实物接口照片佐证，内容应可见所投产品的规格型号） - 10.内置运行内存≥3GB，内置存储空间≥32G，双频Wi-Fi，支持蓝牙功能，蓝牙版本5.0；（需提供产品内部信息菜单截图佐证） - 11.提供设备专属二维码，用户可快速通过微信扫码接入投影机管理小程序，实时查看运行状态、温度信息、光源寿命及信号源情况，并支持远程开关机、模式切换等操作；（提供以上功能截图佐证） - 12.为降低设备维护成本，投影机具有3分钟自动除尘自清洁功能；（提供产品设置功能菜单截图佐证） - 13.投影机可设置来信号直接显示功能，无需手动切换信号源； - 14.内置安卓智能系统，支持至少三种无线传屏方式（传屏宝，NFC，无线投屏等），可自定义开机画面、关机动画，具备开机记忆上次关机状态功能。 配套框幕要求： - 幕布由四面镶嵌式铝合金边框组成，幕面四周采用平面定位处理，确保幕布受力均匀，有效消除四周区“水波纹”及“V 形纹”，铝合金外框≤4.5CM ；幕布尺寸≥120英寸（实际大小根据现场定制），软幕，画面显示16:9；幕布增益≥1.2倍，视角≥160°； - PVC白软幕，纯聚乙烯幕布材料，抗UV、防静电，不沾灰； - 幕布产品符合国家环保标准。 配套黑板要求： - 与幕布一体化设计，升降黑板位于讲台左侧，单块黑板尺寸≥2200*760mm（实际大小根据现场定制）； - 面板需采用优质抗酸碱、专用烤漆，墨绿色，易写易擦，不反光、不变形，整板无拼接，厚度为≥0.3mm，表面漆膜硬度：≥6H，光泽度＜12%，没有明显眩光。背板需镀锌钢板，厚度≥0.2mm，板面平整，光滑而均匀，整板无拼接。夹层需厚度≥14㎜高强度消音板做夹层，面层平整，无折痕，不变形，吸音强且环保； - 升降黑板采用上下推拉交叉升降形式，投影画框幕居于单组升降黑板一侧。外框与轨道一体化流线型设计，采用高档喷砂氧化银白色铝材，滑动组件不可视。升降立柱规格：94mm≥厚度≥93mm，74mm≥宽度72mm，1.5mm≥壁厚度≥1.4mm。黑板下方配置升降拉手及粉笔槽，粉笔槽规格：80mm≥宽度≥78mm，24mm≥高度≥22mm，1.3mm≥壁厚度≥1.2mm。包角材料采用抗疲劳ABS工程塑料，模压成型，无锐角，边框与书写面板的固定，没有外露的金属紧固件； - 提供具有CMA或CNAS认证的国家级检测机构出具的教学书写板检测报告，须符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》标准相关要求； |
| 8 | 数字音频处理器 | - 采用4核ARM+DSP架构，CPU主频≥1G，运行嵌入式Linux操作系统，标准机架式设备，内含DSP音频处理算法软件，高度≤1U； - 可支持全向麦、无线麦、有线麦和课件的扩声，扩声清晰宏亮不啸叫；具备抗混响功能，避免多路语音互相干扰，突出重要语音信号，抗混响等级可调；支持配置控制面板，通过面板调节输出音量、降噪（ANC）等级和啸叫抑制（AFC）等级； - 外部调试接口：同时满足网络接口以及RS485接口配置；支持软硬件一键恢复出厂设置；集成动态自适应噪音抑制技术（去除包含空调、排气扇等2种噪音干扰）； - 频率响应不窄于20Hz～16kHz，具备反馈抑制（AFC）：声音增益提升幅度≥15dB，处理啸叫抑制延迟能力：128ms，256ms，环境噪声消除：≤30dB，无线输入降噪：≤30dB，总谐波失真（THD+N）：≤0.3%，信噪比（S/N）：80dBA±2dBA；信号处理延时：≤5ms； - 音频输入输出接口：≥12路音频输入，≥6路音频输出； - 支持软件远程升级，支持远程监听和对讲，支持软件远程实时监测运行状态，实现音频系统的可视化运维管理，平台支持音频系统接入量≥3000台； - 采用动态降噪算法，支持多级降噪，可强力消除或减弱特定的声音； - 可视化管理界面，用户可通过客户端操作界面一览所有设备的在线及工作状态； - 设备自动巡检：系统对前端音频设备采用自动巡检报障设计方式，实时对系统设备运行情况进行轮巡检测，提高维护效率，降低设备维护成本； - 软件可检测教室的混响时间、声压级、STIPA等3种声学参数，可对教室进行实时频谱分析并进行峰值保持，可对教室声音进行相位、幅度的检测。 |
| 9 | 无线麦克风 | - 含无线话筒、充电底座、接收器；无线话筒拾音距离5-20cm可调，支持手持、头戴、领夹和挂脖； - 无线话筒面板上具有显示屏，可显示音量、电池电量； - 支持无线话筒在充电底座上感应式充电（无金属接口裸露，有效避免氧化、灰尘造成接触不良而无法正常充电），并可更换电池； - 匹配中控实现自动闭锁解锁； - 数字抗干扰编码设计，有效避免串频、有效避免遮挡导致声音断续； - 平台具备无线麦在线状态显示功能；在线显示所有无线麦的电量，低电量告警等信息； - 无线麦被带出对应教室，平台自动弹窗告警，并记录； - 信噪比未达到设定的阈值，平台自动告警，并记录；平台在线显示教室内无线麦的信号强度，低于阈值告警，风险提示； - 与数字音频处理器适配，支持对接学校原有无线麦管理平台。 |
| 10 | 吸顶扬声器功放 | - 额定输出：≥2*200W； - 支持70v/100v定压，4-16Ω定阻输出； - 支持开机延时，自动检测过热/过压/过流/中点偏移/输出短路保护； - 有源线路输出功能，方便多台功放并接； - 具有自带强插紧急输入接口； - 信噪比：≥100db。 - 前面板支持输入输出音量旋钮调节； - 可在线显示每路输入输出的能量大小； - 与数字音频处理器适配，可通过软件进行混音选择以及输出音量控制模式。 |
| 11 | 鹅颈麦 | - 拾音距离：≥1m；灵敏度：-46dB±2dB； - 频率响应：40HZ-16KHZ；指向特性：超心型指向性； - 信噪比：≥60dB；输出阻抗：680Ω±30% - 麦克风：背极式驻极体电容音头；信号处理电路：放大电路，静音电路； - 保护电路：8KV Air contact ESD、电源极性反接保护；连接方式：3芯卡农头； - 电源电压：48V幻象供电；电源电流：10mA； - 工作环境温度：0℃ ～ 50℃；外壳材质：合金。 |
| 12 | 24口POE ONU | - 提供不低于1个支持对称10G PON上行，至少提供一个上行接口的光模块； - 接口配置：上行提供≥1个10G PON接口、下行支持≥24口GE带POE/POE+； - 单端口最大POE输出≥30W，整机POE输出≥360W； - 工作温度：-10°C～50°C； - 支持Type B保护，支持网管系统统一管理； - 支持流氓ONT检测和隔离，环网检测； - 上行兼容原有教学OLT设备。 |
| 13 | 可升降式讲台 | - 1.讲桌的桌板尺寸长×宽1600mm×750mm，高度根据教室地台高度定制，需按照学校指定的材质及施工工艺安装可拆卸式扩充地台；桌面颜色白色，桌面前方需具备前围挡设计，讲台前侧可印制中南大学校名及LOGO；讲桌台面需设计专用于放置或安装中控、话筒等教学设备的空间；讲桌需具备水杯托设计； - 2.讲台书写屏的显示尺寸需≥23.8寸；采用防眩光钢化玻璃面板；分辨率需≥1920×1080；触摸点数需≥10点；讲桌的显示器支架需具有滑轨设计，可连同显示屏一起整体抽出滑动，并且支架底座下方需设计有键鼠收纳空间，可存放一套键盘鼠标；同时支架需支持电动翻转，并具备可控制翻转角度的物理按键。讲台书写屏背部Touch输出口需符合传统触屏类产品的规范，统一采用USB-B型母口的形式； - 3.讲桌的桌体结构需采用冷轧钢材或其他更加坚固的金属材质，并且材质表面需经过静电喷涂技术进行色彩喷涂，厚度≥1.0mm；颜色可定制。讲桌采用双层木质桌面设计，上层桌体木板厚度≥25mm，下层桌面厚度≥12mm。桌板边缘采用PVC直封边； - 4.讲桌具备可控制桌面升降的物理升降按键，支持在升降过程中实时显示当前的桌面高度，同时具有≥3组记忆高度的快捷按键（需提供封面带有CNAS或CMA标识的检测报告且检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询，提供检测报告扫描件及查询截图并加盖投标人公章）； - 5.升降立柱最大承重为≥120kg，讲桌具备垂直平面水平位置≥110N推力位移仍不超过5mm的移动； - 6.讲桌的桌面接口区具备万能5孔220V电源插座≥1个、USB接口≥2个，笔记本电脑的标准HDMI接口≥1路，RJ45≥1个； - 7.讲桌内置19英寸标准机架式机柜，机柜空间≥11U，并带有机械锁，机柜门带有磁吸式小门，无需打开柜门即可开关电脑；机柜门采用大面积散热孔设计，易于柜内设备的通风散热，避免设备损坏。前后门都可以打开，方便设备安装及维护。 |
| 14 | 设备机柜 | - 满足教室内各类设备存放机柜； - 机柜颜色灰白色，与教室讲台颜色相近； - 定制设备机柜，参考尺寸：宽长600mmx800mm，高度12U。 |
| 15 | 壁挂小机柜 | - 容量≥6U； - 板材厚度≥0.6mm。 |
| 16 | 辅材 | 包含38间网络改造用线、 声场改造音频用线 、视频用线 、机柜配套PDU 、线路改造用管。 |
| 17 | 教室设备拆除与安装 | 对上述设备对应的教学空间按要求进行原有设备的拆除，并根据用户要求进行移位； 对备用设备对应的教学空间按要求进行合理化安装。 |