桩底溶洞探测仪技术参数

1、桩底溶洞探测仪主机参数

1.1、可实时读取探头方位角、倾向、倾角参数，并实时监测探头姿态；

1.2、适用于所有桩孔的桩底溶洞、软弱夹层、裂隙等有害地质体探测；

1.3、硬件采集：四通道同步采集

1.4、直流12伏电池供电，可连续工作6小时以上；

1.5、U盘传输数据；

1.6、彩屏显示≥10英寸，分辨率≥1024×640、触摸屏控制

1.7、主机尺寸≤400×330×180mm（长宽高）

1.8、主机重量≤7Kg

2、桩底溶洞探测仪探头参数

2.1、采用大功率声纳发射技术和宽频带高灵敏接收传感器；

2.2、24位A/D采样精度；

2.3、四个宽屏水下声传感器；

2.4、探测精度≥5cm；

2.5、探测深度：≥10米；

2.6、内置高精度三维探测姿态传感器；

2.7、探头水平姿态范围：-90°～＋90°

2.8、探头传感器方向范围：0°～360°

2.9、适用于泥浆等具有腐蚀性环境

3、钻孔孔底沉渣厚度检测仪主机参数

3.1、工作电压：不大于DC 6.0V；

3.2、工作电流：不大于350mA；

3.3、内部电池供电，充满电量可连续工作时间不小于8个小时；

3.4、采用电阻率法原理检测沉渣厚度；

3.5、可实时显示并读取沉渣厚度