附件：

- 本项目（第一包：商学院基础科学中心会议室设备采购）招标文件第五章“采购需求”修改内容如下：

1、第二节“技术要求”包一第（二）项“技术参数”第16款由

| 16 | 全彩LED显示屏 （核心产品） | 1.★点间距≤1.57mm； 2.★屏体尺寸：标准16：9； 3.★整屏分辨率宽≥2080点，高≥1160点； 4.像素密度：≥418888点/平方； 5.具备高效散热机构，电源通过导热板紧贴箱体结构，通过压铸铝箱体导热，无需开孔散热； 6.水平/垂直相对偏差：≤1%； 7.模块微调功能：支持以模组为单位进行三维调节，模块间精密微调，可以对任何一个模块进行亚亳米级的精细微调； 8.峰值功耗≤550W/㎡； 9.白平衡最大亮度：≥650cd/㎡； 10.视角：≥160°； 11.平整度：≤0.1mm； 12.亮度均匀性：≥97%； 13.像素失控率：≤1*10-6，无连续失控点； 14.色温：1000K－15000K可调；调节步长；100K，并可自定义色温值； 15.色温误差：色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 16.换帧频率：50Hz＆60Hz，支持120Hz等3D显示技术； 17.最高对比度：10000：1； 18.灰度等级：≥14bit； 19.色域≥120%NTSC； 20.刷新频率：≥3840Hz； 21.外壳防护等级：≥IP5X ； 22.支持单点(逐点)色度和亮度校正；支持5套亮度级校正系数，多层校正及存储；支持出厂校正及现场校正；校正后亮度损失＜10%； 23.平均无故障时(MTBF)：≥100000小时； 24.模块表面处理采用电喷技术，黑色哑光处理，可有效防止反光和静电，无面罩设计，反光率≤1.5%；显示屏对比度高，屏幕表面采用无塑胶类结构件，屏体表面均匀，观看视角大，观看效果好，PCB及灯管热良好； 25.亮度调整：具有随环境照度的变化而自动亮度调整的功能,支持手动、自动、程控(0-100%可调)，支持无级调节； 26.数据存储：具有模块级亮度、色度校正数据的存储及回读功能； 27.低亮度高灰：支持灰阶控制技术，支持灰度8bit-22bit任意设置，亮度调节至100%时，灰度22bit;亮度调节至80%时，灰度为17bit;亮度调节至50%时，灰度为16bit;亮度调节至20%时，灰度为15bit； 28.屏体支持N+1电源冗余备份或双电力备份功能，支持双电网供电，当其中一块电源失效后，另外一块电源继续工作，实现不间断供电；箱体支持1+1开关电源冗余热备份功能，任一链路断开或任一硬件故障都不影响正常显示 以上5-28需提供首页具有CMA、CNAS和ilac-MRA标识的检测报告证明，可通过二维码扫描查询验证检测报告真伪。 | 5.76 | 平方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

修改为：

| 16 | 全彩LED显示屏 （核心产品） | 1.★点间距≤1.57mm； 2.★屏体尺寸：标准16：9； 3.★整屏分辨率宽≥2080点，高≥1160点； 4.像素密度：≥418888点/平方； 5.具备高效散热机构，电源通过导热板紧贴箱体结构，通过压铸铝箱体导热，无需开孔散热； 6.水平/垂直相对偏差：≤1%； 7.模块微调功能：支持以模组为单位进行三维调节，模块间精密微调，可以对任何一个模块进行亚亳米级的精细微调； 8.峰值功耗≤550W/㎡； 9.白平衡最大亮度：≥650cd/㎡； 10.视角：≥160°； 11.平整度：≤0.1mm； 12.亮度均匀性：≥97%； 13.像素失控率：≤1*10-6，无连续失控点； 14.色温：1000K－15000K可调；调节步长；100K，并可自定义色温值； 15.色温误差：色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 16.换帧频率：50Hz＆60Hz，支持120Hz等3D显示技术； 17.最高对比度：10000：1； 18.灰度等级：≥14bit； 19.色域≥120%NTSC； 20.刷新频率：≥3840Hz； 21.外壳防护等级：≥IP5X ； 22.支持单点(逐点)色度和亮度校正；支持5套亮度级校正系数，多层校正及存储；支持出厂校正及现场校正；校正后亮度损失＜10%； 23.平均无故障时(MTBF)：≥100000小时； 24.模块表面处理采用电喷技术，黑色哑光处理，可有效防止反光和静电，无面罩设计，反光率≤1.5%；显示屏对比度高，屏幕表面采用无塑胶类结构件，屏体表面均匀，观看视角大，观看效果好，PCB及灯管热良好； 25.亮度调整：具有随环境照度的变化而自动亮度调整的功能,支持手动、自动、程控(0-100%可调)，支持无级调节； 26.数据存储：具有模块级亮度、色度校正数据的存储及回读功能； 27.低亮度高灰：支持灰阶控制技术，支持灰度8bit-22bit任意设置，亮度调节至100%时，灰度22bit;亮度调节至80%时，灰度为17bit;亮度调节至50%时，灰度为16bit;亮度调节至20%时，灰度为15bit； 28.屏体支持N+1电源冗余备份或双电力备份功能，支持双电网供电，当其中一块电源失效后，另外一块电源继续工作，实现不间断供电；箱体支持1+1开关电源冗余热备份功能，任一链路断开或任一硬件故障都不影响正常显示 以上7、15、17、23、24项需提供首页具有CMA或CNAS或ilac-MRA标识的检测报告证明，可通过二维码扫描查询验证检测报告真伪。 | 5.76 | 平方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2、第二节“技术要求”包一第（二）项“技术参数”第18款由

| 18 | LED播控软件 | 1.软件支持集成中控功能，实现对大屏幕的开关控制，提供集中式控制系统软件著作权证书； 2.软件支持故障检测功能，支持输入信号丢失检测，使用灰色标示，提供LED显示屏故障自诊断及排查软件软件著作权证书； 3.可在控制软件观看大屏回显，直接对UI中的可视化窗口进行操作； 4.支持移动终端软件控制，不用外加中控直接实现场景调取等功能； 5.登录功能：具有单一客户端、多个客户端登录功能，支持默认布局登录； 6.显示屏设置功能：支持添加、修改、删除LED显示屏； 7.场景轮循功能：支持添加、修改、删除场景轮循功，支持场景循环分组功能； 8.视频流媒体平台数据管理功能：支持视频流媒体平台数据对接。 9.软件支持Windows操作系统和麒麟操作系统。 | 1 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

修改为：

| 18 | LED播控软件 | - 软件支持集成中控功能，实现对大屏幕的开关控制，提供集中式控制系统同类软件著作权证书； - 软件支持故障检测功能，支持输入信号丢失检测，使用相关标示，提供LED显示屏故障自诊断及排查同类软件著作权证书； - 3.可在控制软件观看大屏回显，直接对UI中的可视化窗口进行操作； 4.支持移动终端软件控制，不用外加中控直接实现场景调取等功能； 5.登录功能：具有单一客户端、多个客户端登录功能，支持默认布局登录； 6.显示屏设置功能：支持添加、修改、删除LED显示屏； 7.场景轮循功能：支持添加、修改、删除场景轮循功，支持场景循环分组功能； 8.视频流媒体平台数据管理功能：支持视频流媒体平台数据对接。 9.软件支持Windows操作系统和麒麟操作系统。 | 1 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 删除第三节“商务要求”包一第7项第3款“3）为保证知识产权，LED显示屏控制系统具有发送/接收处理主控芯片集成电路布图设计登记证书，提供证书复印件”要求。

- 4、第三节“商务要求”包一第7项第4款由“数字会议主机（智能中控主机）具有数字会议主机管理软件软件著作权证书，提供证书复印件”修改为：“数字会议主机（智能中控主机）具有数字会议主机管理同类软件著作权证书，提供证书复印件”。