## 技术要求

1.1 小型直流风洞

（1）试验段：尺寸不小于长1.2米，宽0.6米，高0.6米，风速范围0-30米/秒，湍流度低于1%；钢制框架，四面为有机玻璃面板，厚度不小于20mm，两侧面与顶面采用便于拆装的快速卡扣式固定方式；

（2）动力部分：轴流风机380V，功率≥30KW；

（3）风洞洞体：含整流段，铜质蜂窝器、不锈钢钢丝网2层；

（4）收缩段：收缩比6.25或以上；

（5）扩散段：扩散角不大于10度，长度不小于1米；

1.2 移测架

移测架：xyz三向移动范围不小于1.0m，0.4m和0.4m，定位精度不低于0.01mm；

1.3 变频器

变频器：功率≥30KW。