1.技术模式：基于非固定的荧光标记技术进行亲和力鉴定，在自然溶液中研究生物分子的相互作用，获得亲和力常数Kd。

2.测定平衡解离常数（Kd值）范围：nM-mM

3.可检测样品种类：蛋白质、抗体、多肽、核酸、多糖、脂质体、小分子、无机离子等。

4.可测定样品的分子量范围：101-107Da (需提供彩页或官网证明材料)

5.测定单个Kd值所需要时间：≤10分钟(需提供彩页或官网证明材料)；

6. 红外激光光源寿命：≥40000小时；

7.上样方式：毛细管或毛细管组；

8. 样本通道数：≥24个(需提供彩页或官网证明材料)

9.样品上样体积：≤10μL(需提供彩页或官网证明材料)

10.单浓度点测定时间≤1分钟；

11.具有主动控温功能，样品温度控制范围：20℃-40ºC,±0.5℃；

12.可在细胞裂解液或血清等复杂溶液中直接测定亲和力，不受缓冲液成分影响(提供已发表文献证明，提供文章正文首页和发表数据所在页复印件)；

13.样本仓开仓方式：至少包含触摸屏开仓模式；

14.单次可检测平衡解离常数（Kd值）数量：≥2组；

15.可测定化学计量数，即生物分子结合位点的数目；

16.样品无需固定到生物膜或芯片表面，直接在溶液中进行测定，保证分子天然构象；

17.仪器可检测蛋白与100Da以下的小分子、离子的相互作用，并提供平衡解离常数（Kd值）；

18.荧光检测器；具有红色荧光检测器，可检测常见的荧光分子（Cy5等）、红色荧光蛋白以及商用的荧光染料；

19.要求测定不依赖结合造成的热量变化，对外界环境变化不敏感；

20.具有质控功能，要求能实时监测样品质量信息并反馈优化建议；

21.缓冲液筛选功能：每次运行可以筛选缓冲液≥6种；

22.具备自动分析蛋白聚集的功能；

23.无液流系统，实验完成后不需要对仪器进行清洗维护；

24.可测定热力学参数：ΔG (自由能)、ΔH (焓)、ΔS (熵)；

25.具有毛细管样品托盘，样品托盘耐腐蚀；

26.无需定期更换配件，无易损件，要求实验后无需对仪器进行清洗维护；

27.配备电脑工作站，不低于以下配置：处理器Intel Core i5-13400，内存8GB，固态硬盘256GB，机械硬盘2T，显示屏27英寸；

28.配备仪器控制分析软件：可以实时采集数据和显示数据，可生成详细的结果报告以及高分辨率结合曲线图片；

29.无氧条件检测：具备封闭毛细管在无氧条件下检测样本的功能

30.配备毛细管：≥2000根