组合导航系统实验平台

技术参数

（一）激光陀螺惯导组合导航模块

1、激光惯导类型：90型

2、卫星信号类型：支持BDS、GPS、GLONASS、Galileo

3、组合导航数据更新频率：≥200Hz

4、导航体制：捷联式惯导系统

5、准备时间：≤8s（从上电到完成自检）

6、对准时间：≤5min

7、对准方式：自对准

8、陀螺仪零偏稳定性： ≤0.003°/h（100s 平均，全温恒温）

9、陀螺仪零偏重复性： ≤0.002°/h（100s 平均，全温恒温）

10、标度因数重复性：≤2ppm（1σ）

11、标度因数非线性：≤2ppm（1σ）

12、随机游走：≤0.0005°/√h（1σ）

13、量程：±400°/s

14、加速度计零偏稳定性：≤10ug（1σ）

15、加速度计零偏重复性：≤10ug（1σ）

16、加速度计标度因素重复性：≤15ppm（1σ）

17、加速度计标度因数温度系数：≤±10ppm/℃；量程：-30g~+30g

18、姿态精度（精度、纯惯性）：航向：≤0.012°secL（1σ，1h）；

19、俯仰/横滚：≤0.015°（1σ，1h）

20、速度精度：≤0.4m/s（1σ，1h）

21、纯惯性自主导航精度：位置误差：≤0.3 海里/小时(CEP50)

（二）导航小车

1、预装自动驾驶开源软件

2、最高速度：20km/h

3、续航：≥30km，续航≥4h，最大爬坡度≥30%

4、防护等级≥IP64

5、纯电开源线控底盘

6、激光雷达：不低于16线120m

7、超声波雷达数量：≥6颗

8、工业面阵相机：≥4颗

9、战术级INS/GNSS组合导航：具备接入GNSS、IMU、激光雷达、相机、轮速计等传感器数据

10、战术级INS/GNSS组合导航重量：≤310g

11、陀螺仪零偏稳定性：≤2°

12、加速度计零偏稳定性：≤50°

13、横滚/俯仰(1σ)：≤0.1°

14、GNSS失锁精度(车载CEP)：位置漂移(1Km，含里程计组合)≤0.2%；航向漂移(1min)≤0.15°

15、接口类型：RS422*1(数据口)；RS232*1(差分口)；CAN*2

16、控机数量：1套

17、工业遥控器：1套

18、支持RTK+SLAM / 支持PPK+SLAM

19、组合后支持双时间系统进行时钟同步

（三）定位测姿系统POS解算软件

1、定位测姿系统需独立运行；

2、定位测姿系统须100%国产化；

3、定位测姿系统可支持独立运行计算GNSS差分定位结果和GNSS/INS/WS组合输出POS结果；

4、定位测姿系统软件支持单北斗信号数据解算；

5、定位测姿系统支持GNSS选星功能，可直接使用或者关闭，也可查看每颗卫星的观测情况，直接使用或者禁用某颗卫星，以提高定位精度，优化计算结果；

6、定位测姿系统支持实时、事后提供高精度位置、航向、水平姿态、速度、角速度等信息，且能够在断网环境验证；

7、定位测姿系统支持GNSS模糊度单历元解算算法；

8、定位测姿系统支持其他厂家数据格式的直接读取，无需转换；

9、定位测姿系统支持云迹解算；

10、定位测姿系统GNSS解算支持位置、速度输出；

11、定位测姿系统软件轨迹输出支持软件界面直接自定义格式，不需要写成文件拷贝进软件安装目录；

12、定位测姿系统支持GNSS/INS组合支持正反正三向往返滤波、平滑滤波功能，以支持无需8字或者加减速校正；

13、定位测姿系统支持GNSS/INS组合支持里程计辅助计算功能，即使在GNSS失锁期间，也可连续高精度定位；

14、定位测姿系统支持GNSS/INS组合卡尔曼滤波器可以设置动态更新和量测更新时间；

15、定位测姿系统支持用户互动查询功能，可从点击POS轨迹弹出时间、位置、姿态、速度、解算质量、标准差、星空图等内容；也可通过时间或序号跳转至POS轨迹的对应位置；

16、定位测姿系统具备点击POS轨迹，查看历元星空图、原始数据、定位测姿结果等信息显示功能；

17、定位测姿系统支持常见的坐标系统，支持用户自定义坐标系统，并提供不同坐标系之间的转换；

18、定位测姿系统支持一套软件授权可供多个计算机同时或非同时使用，一套软件授权可以支持多台设备数据。

19、定位测姿系统支持可在导航小车域控部署。