技术参数

| 序号 | 类别 | 分项名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全景环幕显示系统 | LED环幕全彩显示屏模组 | 1.一体式环幕全彩显示屏，其环幕面积：≥19.2m*3.36m 2.像素间距：≤1.86mm； 3.像素点密度：≥280000点/㎡；（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章） 4.单元板分辨率：≥14792 Dots； 5.灰度等级：8-16bit任意设置； 6.亮度均匀性：≥95%； 7.刷新频率：≥3840Hz； 8.亮度：≥500cd/㎡； 9.水平视角：≥140°；垂直视角：≥140°； 10.最大对比度：≥6000:1； 11.换帧频率：60Hz； 12.亮度调节：支持亮度调节； 13.平均故障恢复时间（MTTR)：≤3分钟； 14.平均失效间隔工作时间（MTBF)：≥100000h； 15.防护性能：具有防静电、防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕等功能；（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章） 16.包含配套安装支架，电气配电箱。 | 1 | 套 |
|  |  | 电源 | 1.支持额定输入电压 200-240VAC,输入频率：50Hz(47Hz-63Hz),额定输出电流：0-40A,电压过冲:≥5%Vout； 2.过流保护：支持48-76A故障消除后自动恢复工作； 3.散热方式：支持自然对流散热； 4.短路保护：支持输出端短路时电源保护， 消除短路后自动恢复工作； 5.效率：≥86%。 | 1 | 套 |
|  |  | 接收卡 | 1.支持集成HUB75，无需再配转接板； 2.可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 3.支持14bit精度逐点校正； 4.支持所有常规芯片、PWM芯片、视芯芯片和灯饰芯片； 5.支持静态到128扫描之间 的任意扫描类型，单组数据可支持≥13312像素点以内的任意走线； 7.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 8.单卡支持≥24组并行RGB全彩数据或≥32组串行RGB数据，可扩展128组串行RGB数据组，数据组可以自由交换； 9.支持超大带载面积,单卡带载常规：≥128X1024像素点，PWM：≥256X1024像素点，视芯：≥162X1024像素点； 10.支持（DC3.8V~5.5V，0.6A）超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响。 | 1 | 套 |
|  |  | 环幕屏辅材 | 包含环幕屏安装所需的网线、排线、电源线、磁铁等。 | 1 | 项 |
|  |  | 环幕屏框架 | 包含定制钢结构，50KW配电箱，电箱到大屏穿管布线，钢结构安装。 | 1 | 项 |
|  |  | LED屏视频控制器 | 1.支持≥1路DP、≥1路HDMI2.0输入；（投标时需提供产品彩页或规格书等佐证材料，并加盖投标人公章） 2.支持最大输入分辨率≥4096×2160@60Hz,支持自定义分辨率设置； 3.支持≥10路千兆网口输出； 4.支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； 5.支持≥4画面显示，位置，大小可自由调节； 6.支持独立音频输入输出； 7.支持HDMI和DP音频解析输出； 8.支持LAN口控制、RS232串口协议控制； 9.支持亮度和色温调节； 10.设备面板具有液晶屏支持显示操作菜单及系统信息。 | 3 | 台 |
|  |  | 媒体服务器 | 1.处理器基准时钟频率≥2.5GHz，核心≥8核，线程≥16线程； 2.内存：≥64GB； 3.硬盘：≥2TB(固态硬盘)； 4.接口：USB端口≥6个，type-c接口≥1个，音频输出口≥1个，音频输入≥1个； 5.网口：≥1xRJ45网络接口； 6.电源：≥1000W； 7.声卡：支持5.1声道输出； 8.显卡：装配≥1张高性能图形处理显卡(显存容量≥20G、支持DP或HDMI输出接口，数量≥4个)； 9.采集卡：装配≥5路HDMI采集卡，接口≥5*HDMI、采集视频最高支持≥2048x2160分辨率。 | 1 | 台 |
|  | 智能控制系统 | 智能控制台 | 1.内置升降电机，采用电动升降调节模式； 2.升降调节可升高≥150mm，运作采用静音设计； 3.支持向使用者方向水平倾斜角度≥10°调节，优化使用视角，便于摆放演讲稿； 4.配备专用控制组件，可联动配套终端协同操控； 5.优化内部线路排布，精简走线，设备整洁且运行稳定可靠。 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制台显示组件 | 1.采用≥20英寸全贴合屏幕工艺，具备防眩光特性； 2.适配教学板书书写使用场景； 3.配备无源无需充电书写笔，支持触控书写； 4.屏幕亮度≥250cd/m²，对比度≥1000:1； 5.支持16:9屏幕比例规格； 6.支持≥1个HDMI输入接口； 7.书写线条流畅自然。 | 1 | 套 |
|  |  | 中控服务器 | 1.处理器基准时钟频率≥2.0GHz，核心≥8核，线程≥12线程； 2.内存：≥16GB； 3.硬盘：≥512GB(固态硬盘)； 4.接口：USB端口≥4个，type-c接口≥1个，音频输出口≥1个，1*音频输入≥1 5.网口：≥1xRJ45网络接口； 6.电源：≥12–19V DC 输入。 | 1 | 台 |
|  |  | 中控面板 | 1.屏幕尺寸：≥10英寸； 2.屏幕类型：IPS多点触摸屏； 3.分辨率：≥1920*1200； 4.亮度：≥250cd/㎡； 5.显示比例：≥16:10； 6.可视角度：≥170°； 7.支持PoE供电。 | 1 | 套 |
|  |  | 串口服务器 | 1.支持WEB控制台(HTTP)或Windows管理工具进行设备管理； 2.网络端通信协议支持TCP、UDP、Telnet、ModbusTCP； 3.嵌入式处理器，主频≥400MHz，内存≥64M，闪存≥128M； 4.10/100Mbps自适应网口≥1个，支持MDI/MDI-X自适应功能； 5.RS232/485/422通信串口≥16个，可软件切换； 6.单个串口可支持≥6个会话； 7.输入电压范围：110~264VAC/DC； 8.标准≥19英寸1U高机架式，单侧出线，适应各种机柜安装； 9.波特率至少支持110bps、300bps、600bps、1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps、230400bps、460800bps。 | 1 | 台 |
|  |  | 时序电源 | 1.支持≥8通道独立控制的时序通道，≥8通道独立常开控制； 2.支持设置时序延时≥1-999秒； 3.电源输出插座：国标≥10A安全划盖插座≥4路，国标≥16A安全划盖插座≥4路，面板两个直通为国标≥10A安全划盖插座； 4.电源输出：电源输出单相总极限负载的电流为≥40A； 5.远程控制接口：RS485、RS232、TCP/IP、USB3.0/USB2.0； 6.红外学习功能：内置红外IR学习功能； 7.电源滤波器：带电源滤波器。 | 2 | 台 |
|  |  | 机柜 | 1.容量：≥32U； 2.尺寸：≥600mm*800mm*1600mm； 3.颜色：黑色； 4.需配套托板及机柜电源； 5.材质：SPCC优质冷轧钢； 6.表面处理：表面处理：脱脂、陶化、静电喷塑； 7.可拆卸侧板：侧面面板支持拆卸，方便出线； 8.机柜钥匙：人性化设计，配弹力锁，可保证设备的安全及预防别人操作。 | 2 | 套 |
|  | 视频采集显示系统 | 环幕固定摄像机 | 1.视频分辨率：需支持输出4K60FPS的优质图像。并且支持向下兼容1080P、720P等多种分辨率；（投标时需提供产品彩页或规格书等佐证材料，并加盖投标人公章） 2.传感器：≥1/2.5英寸,CMOS,有效像素：≥800万； 3.数字变焦：≥16x； 4.焦距：≥4.4mm-52.8mm； 5.需支持背光补偿； 6.需支持3D数字降噪； 7.水平转动范围：≥±170°； 8.垂直转动范围：≥-30°~+90°； 9.需支持摄像机设置不少于250个预置位； 10.视频编码标准：需支持H.265/H.264/MJPEG； 11.支持协议：需支持TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP、Onvif、DHCP、组播； 12.控制方式：需支持RS232、RS485、网络对摄像机进行控制； 13.需支持POE+供电； 14.需配置配套安装支架。 | 1 | 套 |
|  |  | 场景机位摄像机 | 1.需支持智能分析处理，具备智能中心构图功能，可实现自动识别并精准跟踪拍摄目标； 2.需支持三种拍摄模式可供选择，全身、半身和特写； 3.图像成像器：≥1/2.5英寸CMOS，有效像素：≥800万； 4.信号系统（最大）：≥2160（4K）29.97p/1080（FHD）59.94p； 5.光学变焦倍率：≥12倍； 6.焦距：≥4.4mm-52.8mm； 7.水平视角（广角）：≥65°； 8.平移/俯仰角度：平移：≥±170°/俯仰：≥﹢90°，-20°； 9.预置位：≥256（CGI）、≥100（VISCA）； 10.IP视频需支持分辨率：3840x2160、1920x1080、1280 x720、640x360； 11.需支持压缩格式：H.264、H.265； 12.网络协议：IPv4、IPv6、TCP、UDP、ARP、ICMP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、RTSP； 13.视频输出：3G-SDI/HDMI/IP流传输； 14.内置AI分析：支持智能中心构图； 15.配套安装支架。 | 1 | 套 |
|  |  | 视频矩阵 | 1.≥4K60p 4×4 无缝高清矩阵； 2.符合HDCP 2.2规范；支持符合HDMI 2.0规范的视频分辨率（≥4K@60Hz 4:4:4）和≥18Gbps视频带宽； 3.多画面模式下可支持≥12种显示模式，视频墙模式下可支持≥9种拼接模式； 4.至少支持HDMI音频格式：LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio； 5. 通过前面板按键、IR遥控器、Web GUI和RS-232指令进行控制。 | 1 | 台 |
|  |  | 投屏器 | 1.兼容终端：iOS终端/Android终端/Windows PC/Mac PC； 2.接口：HDMI视频接口≥1个；USB接口≥2个；网络接口≥1个；内置天线≥3个；3.5mm音频≥1个; 3.开机时长：<30s； 4.显示分辨率：≥4K; 5.投屏路数≥2路； 6.天线：内置天线。 | 5 | 套 |
|  | 拾音扩音系统 | 单通道手持无线套装 | 手持式发射器技术规格 1.频率范围：≥UHF610-670MHZ； 2.最大频道数：≥6000； 3.输出功率：≥5mW /30mW； 4.副波抑制：>-70dBc； 5.频带宽度：≥60MHZ； 6.最大调制深度：≥±48kHZ； 7.频率响应：≥80-15KHZ； 8.信噪比：>100dB； 9.失真度：<0.5%。 接收机技术规格 1.频率范围:≥UHF610-670MHz； 2.可调频道数：≥3000CH； 3.频带宽度：≥30MHZ X2； 4.频率稳定度：≥0.002PPM； 5.接收灵敏度：≥-100dB； 6.音频频响：≥80Hz-15KHz（±3dB）； 7.谐波失真：＜0.5%； 8.信噪比：＞100dB； 9.动态范围：>100dB。 | 2 | 套 |
|  |  | 单通道腰包无线套装 | 腰包式发射器技术规格 1.频率范围：≥UHF610-670MHZ； 2.最大频道数：≥6000； 3.副波抑制：>-70dBc； 4.频带宽度：≥60MHZ； 5.最大调制深度：≥±48kHZ； 6.频率响应：≥80-15KHZ； 7.信噪比：>100dB； 8.失真度：<0.5%； 接收机技术规格 1.频率范围:≥UHF610-670MHz； 2.可调频道数：≥3000CH； 3.频带宽度：≥30MHZ X2； 4.频率稳定度：≥0.002PPM； 5.接收灵敏度：≥-100dB； 6.音频频响：≥80Hz-15KHz（±3dB）； 7.谐波失真：＜0.5%； 8.信噪比：＞100dB； 9.动态范围：>100dB。 | 1 | 套 |
|  |  | 无线天线套装 | 1.频率范围：≥500--900MHz； 2.供电方式：≥8-12VDC； 3.电流：≥40mA； 4.驻波比：≦2.0； 5.输入阻抗：≥50Ω； 6.放大器底噪：＜3.6dB； 7.增益：≥10/18db； 8.极化方式：垂直。 | 1 | 套 |
|  |  | 调音台 | 1.输入：≥16路； 2.输出：≥8路； 3.USB接口：≥2个USB接口； 4.显示屏：≥4.3英寸高清电容触摸显示屏； 5.ADC/DCA：≥24位Delta-sigma； 6.采样率：≥48KHz ±100PPM； 7.动态范围：≥110dB； 8.信噪比：XLR≥92db,TRS≥82db； 9.最大输出电压：≥4VAC MAX； 10.失真度：＜0.0003%（1KhzFull Power）； 11.频率响应：≥20HZ-20KHZ+/-0.5db； 12.均衡器：≥5段参量EQ； 13.高低通：≥12db/24db,(BT/BS/LRK),20-20K； 14.门阀值：≥-135db到-40db。 | 1 | 台 |
|  |  | 数字音频处理器 | 1.模拟输入通道：≥16路； 2.模拟输出通道：≥16路； 3.采样率/量化位数：≥48K/24bit； 4.幻象电源：支持≥+48V/10mAmax； 5.频率响应：≥20~20kHz； 6.通道隔离度：≥108dB； 7.支持输入通道≥8段PEQ，提供≥五种滤波器类型选择； 8.具有≥4路GIPO、≥1路RS232、≥1路RS485； 9.支持每个通道独立的AFC（反馈抑制）； 10.支持噪声抑制； 11.支持总线式AEC； 12.支持提供终端用户订制操作界面，支持30台设备在同一个界面管理； 13.支持USB接口，支持音乐播放、录制和软视频会议。 | 1 | 套 |
|  |  | 双通道专业功放（环绕） | 1.立体声功率8Ω：≥400W； 2.立体声功率4Ω：≥600W； 3.桥接模式8Ω：≥1000W； 4.频率响应：≥20Hz-20kHz； 5.总谐波失真：<0.5%； 6.互调失真：≤0.35%； 7.转换速率：>10V/us； 8.电压增益：≥37.5dB； 9.阻尼系数：>200； 10.信噪比：>100dB； 11.串扰：≤-59dB； 12.输入灵敏度(额定功率8Ω)：≥0.775V or 1.4V； 13.输入阻抗(额定)：≥20KΩ（平衡），≥10KΩ（非平衡）。 | 4 | 台 |
|  |  | 全频扬声器（环绕） | 1.系统类型：同轴音箱； 2.频率响应：65Hz-20KHz； 3.频率范围：53Hz‒25KHz； 4.灵敏度：≥97dB； 5.最大声压级：≥128dB； 6.系统峰值声压级：≥134dB； 7.系统额定阻抗：≥8Ω； 8.功率：持续≥350W/节目≥700W/峰值≥1400W； 9.分频器频率：≥1.6KHz。 | 7 | 只 |
|  |  | 高端吸顶全向麦克风 | 1.吸顶式阵列麦，支持吸顶安装； 2.支持Dante音频协议，兼容第三方Dante设备，支持多台设备级联部署； 3.设备支持视频会议、录播、本地扩声和混合场景，且本地扩声时不影响录播和视频通话效果； 4.设备的音频采样率≥48kHz； 5.设备可根据场景在软件中对房间长宽高建模，能在教室内根据需要划定不同拾音区域； 6.设备应支持拾音位置的识别，能区分讲台区域和学员区域，并可向三方系统提供发言人的位置信息，用于需要发言人位置的系统集成； 7.设备支持基于TCP/IP的API接口，支持可以提供音频控制、功能开关、设备重启、状态查询等接口； 8.设备支持与本地扬声器集成工作，实现本地扩声，扩声时延≤30ms，增益≥10dB； 9.设备支持对教室内常见的座椅移动声，键盘鼠标声进行有效抑制。 | 2 | 只 |
|  |  | Dante音频处理器 | 1.模拟输入通道：≥8，模拟输出通道：≥8； 2.Dante输入通道：≥8，Dante输出通道：≥8； 3.采样率：≥48 kHz； 4.输入动态范围：≥100dB； 5.输出动态范围：≥103dB 6.闪避器(Ducker)：支持； 7.内置两进两出的USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如:ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等） 8.具有中央控制功能，支持RS232、UDP等控制方式，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。 | 1 | 台 |
|  | 数据网络系统 | 路由器 | 1.设备接口：支持≥8个千兆电口，≥2个千兆光口，≥1个USB接口； 2.推荐带机量：≥400 个； 3.可管理AP数量：≥16个AP； 4.支持智能流控； 5.集成AC功能。 | 1 | 台 |
|  |  | 无线AP | 1.无线协议：支持802.11a/b/g/n/ax/be Wi-Fi协议，支持MU-MIMO双流技术； 2.工作模式：需支持双频（2.4GHz，5GHz）； 3.传输速率：2.4G需提供≥600Mbps的接入速率，5G需提供≥4000Mbps的接入速率； 4.天线：需内置天线； 5.固定端口：≥1个10/100/1000/2500Mbps电口，≥1个10/100/1000Mbps电口； 6.供电方式：支持本地供电，支持PoE 802.3at供电； 7.安装方式：需支持墙面、吸顶。 | 2 | 台 |
|  |  | PoE交换机 | 1.固定端口：≥24个10/100/1000M自适应电口，≥4个SFP千兆光口； 2.交换容量：≥600Gbps； 3.包转发率：≥100Mpps； 4.MAC地址：支持静态MAC地址、支持MAC地址过滤； 5.MAC表项：≥8K； 6.PoE：24个电口支持（802.3af和802.3at)。 | 2 | 台 |
|  |  | 配件及辅材 | 涵盖必要的网络布线（如网线、水晶头）、必要的电力布线（如电线、插座）、必要的音视频连接线（如HDMI线、音频线）、必要的安装固定（如音视频设备支架、线槽）相关材料等；具体辅材根据现场实施情况而定。 | 1 | 项 |
|  | 全景智慧课堂系统 | 全景智能中控软件 | 1.中控面板提供一键开关教室系统功能，可在开机时依次启动，关机时依次关闭；（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章） 2.墙面控制面板支持触摸按键操作，确保简单直观，方便教师和管理人员快速使用； 3.教师可通过智能讲台上的软件，进行一键开关教室系统； 4.智能讲台的一键开关机功能与墙面控制面板的一键开关机功能效果相同； 5.智能讲台控制界面提供开关状态显示和二次操作确认； 6.支持按预设顺序启动或关闭各类硬件设备，包括矩阵、摄像机、串口服务器、电源时序器、LED拼接屏；（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章） 7.防止突发电流对设备造成损害，同时保证画面、音效等功能的有序加载； 8.可在智能讲台的控制界面上，通过拖拽滑块或点击，调节音响的音量； 9.智能讲台控制界面具备实时反馈功能，音量调整后可即时生效； 10.智能讲台控制界面可显示当前音量级别，支持一键静音、恢复原先音量的操作；（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章） 11.通过智能讲台可远程控制教室摄像机，包括云台转动（PTZ：水平/垂直移动）、镜头变焦调整；（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章） 12.高清摄像机控制适用于不同教学场景，例如：拉近特写进行细节教学、调整视角覆盖全班、优化低光环境下的拍摄效果等； 13.系统提供针对时序电源、音频处理器、视频矩阵的独立控制和调试功能，适用于设备维护、故障排查； 14.当一键开关机出现异常时，能够通过企业微信第一时间告知供应商运维保障人员，从而提高问题处理效率。 | 1 | 套 |
|  |  | 全景资源管理软件 | 1.支持本地资源分角色管理，实现访客资源与教师资源分区隔离； 2.提供本地资源管理权限，支持教师对本机个人资源的删除操作； 3.支持U盘与移动硬盘挂载功能，支持教师临时接入外部设备展示课件与多媒体教学资料； 4.具备全局资源搜索能力，覆盖个人、U盘及共享资源，教师可查找资料； 5.支持多设备资源空间挂载，可灵活集成智能讲台、全景服务器资源节点，实现资源集中统一管理； 6.支持从U盘直接打开图片、视频、PPT资源文件，并可同步在环幕上实时展示，提升教学效率； 7.提供录播资源预览页面，可直接在预览中下载文件，也可在线播放录播视频；（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章） 8.支持外接存储设备文件排序功能，教师可按名称和类型排序筛选所需资料； 9.上传PPT资源后自动生成缩略图，教师可在智能讲台上通过预览图选定和切换页面；（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章） 10.允许用户对本机个人资源进行重命名，提供方便快捷的资源重命名操作，让老师能够规范资源命名方式，便于后续分类与查找管理； 11.支持U盘资源快速上传，支持包括图片、视频、PPT、U3D类型文件的快速上传，有效缩短资源加载与打开时间； 12.提供类Windows文件夹模式，支持分层级文件结构，减少教师管理教学资源的学习成本，提高操作效率。 | 1 | 套 |
|  |  | 全景智能讲台软件 | 1.支持游客登录与微信扫码双模式身份认证，游客无需注册即可体验基础功能，微信授权登录后可实现用户信息云端同步； 2.提供六种教学场景智能切换：桌面投屏、全景板书、远程授课、资源播控、小组分屏、全景创新课堂AI教学资源模式；（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章） 3.书写内容支持手动截图并本地化存储至本机个人或游客文件夹； 4.环幕端内容同步预览系统，教师端可实时查看环幕端呈现效果，具有低延迟的特性，便于及时调整教学内容布局与呈现方式； 5.具备本地文件智能管理模块，支持预览本地文件、U盘文件，提供文件类型缩略图和列表的浏览模式，支持打开大型文件（党史、思政文件），可删除个人或游客文件； 6.支持U盘即插即用功能，支持自动识别存储设备，支持文件内容预览，提供拷贝文件进度； 7.支持全景图片、全景视频、PPT（含动画特效，声音，支持翻页笔操作）、3D场景（虚拟仿真资源）的播放控制，支持多点触控操作面板；（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章） 8.多通道信号管理系统，最高可启用8路视频矩阵HDMI输入信号，并且可自定义输入信号名称，同时带有立体环绕音音响，给用户带来沉浸式的音频体验； 9.支持裸眼3D场景课程的加载与切换；（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章） 10.支持课堂签到与随机点名功能； 11.支持断网保护与状态恢复机制，网络中断后自动尝试重连，成功恢复后可完整还原用户登录状态、当前设备信号源、音量控制参数，异常退出后可自动恢复到断线前打开文件或场景。（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章） | 1 | 套 |
|  |  | 全景智能调度软件 | 1.支持在公网模式下通过云端平台生成的教室ID进行授权。其中包括软件、功能、资源等授权；（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章） 2.授权成功后，可从云端拉取本教室的软件列表，并显示当前软件安装进度； 3.支持教室内的软件根据讲台上的模式切换，支持自动调度软件到前台显示； 4.支持实时检测课堂状态，可判断上课与下课状态，可仅在下课后执行软件更新操作；（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章） 5.支持进行SHA-512校验； 6.支持在软件更新失败后自动回滚至上一个版本； 7.支持教室系统按用户切换模式触发软件启动，根据实际教学需求动态加载相关模块，有效降低系统资源占用，提升整体运行效率与稳定性； 8.支持对软件的异常崩溃进行自动检测与处理，系统可在故障发生后重启相关服务，并自动恢复至崩溃前的运行状态；（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章） 9.支持对教室系统软件的未响应状态进行实时监测，一旦发现异常将自动触发重启机制，并恢复至此前正常运行状态，确保系统持续稳定运行，避免因卡顿或失控影响教学和使用体验； 10.支持教室所有软件的运行状态的监控，包括CPU、内存占用信息； 11.支持将所有的教室软件的异常状态实时推送至智能讲台，方便教师或技术人员第一时间获知系统运行状况，提升故障响应速度，保障教学过程顺畅进行； 12.支持对教室内各类工作站设备的运行信息进行实时记录，包括CPU使用率、内存占用、磁盘容量。（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章） | 1 | 套 |
|  |  | 全景本地化教学软件 | 1.支持全景视频播放，支持播放分辨率≥15360×2160P@30Hz的视频，同时可支持视频的倍速播放、画面展示方式的改变以及图像环绕显示屏幕旋转；（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章） 2.支持格式为JPG、PNG、JPEG格式图片与全景图片的展示，并且可支持图片环绕显示屏幕旋转； 3.支持通过讲台将任意全景图片设置为教室环幕背景； 4.小组模式支持一名教师主屏投屏和四个小组分屏投屏，各小组可独立播放音视频内容。（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章） 5.支持任意两个小组进行PK展示，在PK状态下仅参与对战的两个小组音频保持播放，其他小组自动静音； 6.支持老师通过无线投屏、HDMI、智能讲台的远程桌面等方式展示教学课件，其中无线投屏设备需要与全景服务器处于同一局域网内； 7.共享课模式支持自动化布局，可以根据远端用户加入的顺序，以及与远端教室退出的顺序实时变换布局； 8.老师课件支持一屏/三屏切换，并支持自定义缩放和更改位置。通过讲台电脑可以切换一个窗口展示与三个窗口展示，并可以更改投屏展示位置以及投屏的缩放比例；（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章） 9.支持将U盘中图片手动同步展示在全景环幕上，并可进行图片的缩放、旋转、标记操作； 10.支持课件信号源的随意切换。通过讲台电脑可以选择课件信号源的展示方式，如：投屏器信号、HDMI信号、讲台远程桌面画面等； 11.支持主讲方和收视方分别进课。双方用户可以通过讲台电脑，点击主讲进课与邀请码进课，分别进入对应的直播课程；（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章） 12.支持显示用户自定义Logo。通过讲台的设置页面，用户可以自定义上传Logo，并且还可以选择显示或者隐藏Logo； 13.共享课支持老师回显与课件之间互相切换。用户通过讲台电脑，可以选择展示老师回显或者老师课件，对应的操作会在共享课某一窗口中实时体现。 | 1 | 套 |
|  |  | 全景PPT播控软件 | 1.支持普通分辨率PPT的五页式展示模式，五页式布局：中央主窗口（当前页）+左右对称副窗口，提升讲解连贯性。适合进行复杂概念梳理或案例分析。数学公式推导时保持上一步骤可见，案例分析时维持前后逻辑关联；（投标时需提供产品功能截图证明） 2.支持后两页遮罩，采用磨砂玻璃效果，GPU加速的实时刷新高斯模糊算法。避免未讲内容分散注意力，同时保留页面框架提示； 3. 支持大分辨率PPT的全景展示模式，支持全景分辨率文件的无损渲染，适合展示高清图片、地图、设计图等，确保细节清晰可见； 4.支持主流协议的翻页笔进行远程翻页，支持讲台物理按键与软件虚拟按钮同步响应，方便教师在教室中自由走动讲解，增强互动性； 5.支持通过缩略图预览快速跳转到任意PPT页面，方便教师灵活调整讲解顺序，实时显示PPT页面切换； 6. 支持PPT展示时同时以小窗口方式呈现其他信号源内容，如实时实验视频、网页资源等。支持多路视频流同时解码，自动识别内容类型匹配窗口比例； 7.支持多课件信号源投屏功能，允许多个设备如电脑、平板、手机连接并展示内容。提高接入可选择性； 8.支持课件信号源的快捷切换，便于教师在不同设备间无缝展示。支持在讲台端实时切换信号源； 9.支持无线投屏功能，教师可通过Wi-Fi将设备内容投射至大屏，减少线缆限制。支持多组无线投屏，多个设备同时接入； 10.提供多种预设PPT背景主题，教师可根据教学内容选择如科技风、自然风、历史风等风格。支持教师通过设置背景图片来自由切换当前背景，并支持保存个人配置，多用户切换保持背景同步； 11.支持翻页动画，提高切换页码友好度。通过GPU硬件加速保持画面流畅运行，并支持动画效果，增加互动性。 | 1 | 套 |
|  |  | 全景书写板软件 | 1.支持多种画笔工具选择，提供≥4种标准笔迹颜色及多级粗细调节功能，满足不同学科教学场景的板书需求，增强教学表现力； 2.支持智能橡皮擦工具实现选择性笔迹擦除，配备操作回退功能，当发生误擦除时可快速恢复原始笔迹，确保教学流程的连贯性； 3.支持调整橡皮擦擦除范围，橡皮擦可通过滑块调整擦除区域半径，人性化设计可调节适应多种用途； 4.支持书写板保存截图，截图格式：PNG（透明背景模式保存）。保存的板书文件名称携带时间戳，方便教师后续快速检索； 5.支持线性撤销、重做。支持超大冗余撤销重做机制，支持防错模式，支持中途操作打断机制； 6.支持清除所有内容，支持清除后会打断撤销重做机制。方便教师快捷操作，提高人性化互动； 7.支持电磁笔书写，流畅丝滑的书写体验，贴合真实的教学环境； 8.支持工具栏响应手指操作，支持工具栏可折叠，提高显示宽度，增加沉浸感。支持汉字显示，提高认识度； 9.支持多点触控，支持高精度刷新率，支持高频刷新，快速响应书写笔和手指，提高人机交互能力； 10.支持环幕预览区域左右拖动，从而改变板书书写范围，提高书写效率，丰富板书区域选择，提高产品适用性；（投标时需提供产品功能截图证明） 11.支持讲台和环幕同步书写，支持多种分辨率自适应调节，支持全景分辨率屏幕，支持环幕端为纯净视图（仅显示内容），提高教学显示； 12.支持调用多个预设图形，提升书写效率，提高容错率，提高教学教学友好度，提升教学体验感。 | 1 | 套 |
|  |  | 全景录播软件 | 1.提供高清视频采集能力，支持1080P、4K分辨率录制模式，确保画面细节清晰呈现教学场景与操作演示； 2.具备多格式编码输出功能，支持生成标准FLV流媒体格式及通用MP4流媒体格式，适配不同播放场景需求； 3.支持对应球机PTZ控制，切换不同视角实现人为导播功能； 4.布局切换时动态效果引擎支持预设淡入淡出动画模板； 5.导播台提供多画面布局模板，支持通过选框方式实时切换视频/课件/摄像头的布局画面； 6.集成RTMP协议传输模块，可将编码流实时推送至CDN网络，实现低延迟的互联网直播分发； 7.多路独立录制系统可将教师、学生、课件画面不同信号源分别存储为独立视频文件； 8.支持录制文件在web端的预览； 9.时间同步显示已录制时长，精确到秒级时间码显示，辅助用户掌握视频制作进度； 10.上传自定义Logo，并可设置显示时长及循环间隔时间； 11.支持主讲老师信息自定义，便于更灵活的配置主讲人的信息； 12.支持主讲老师自定义信息显示时长，显示间隔设置； 13.录制状态同步机制通过websocket保持多终端信息同步，实时更新录制进度与参数配置； 14.支持录播异常重启恢复rtmp推流； 15.跨平台接入服务兼容讲台端、网页端互斥接入模式。 | 1 | 套 |
|  |  | AI同步课堂管理平台 | 实现全景与其他3间教室间的直播互动教学。其他接入的3间教室需具有拾扩音设备、前后摄像机（支持RTSP协议）、教学电脑，以上设备需在同一局域网互通且能访问互联网。 一、教学助手 1.支持通过客户端采集教室音频流，内置编解码模块，可通过网络抓取技术采集显示信号和音频信号同步进行压缩编码传输； 2.支持共享桌面画面，听课教室以及观摩学生可以直接看到主讲教室桌面，方便教学课件进行展示； 3.支持调用本地的摄像机（支持同时接入老师机位摄像机和学生机位摄像机），采集教室视频流； 4.支持静音设置，老师在直播授课过程中，点击麦克风，手动操作本教室静音，同时也可以点击关闭本教室摄像机画面； 5.支持复制听课信息，方便听课教室通过参加码分享加入直播课程； 6.支持复制观摩信息，方便邀请旁听学生通过课堂观摩直播链接快速进入观摩课堂，节省时间； 7.支持客户端设置是否开启直播流。 8.支持学生通过微信小程序观摩课堂; 9.支持学生通过WEB端观摩课堂； 10.可以将主讲教室教学画面、远程互动教学画面经过导播和画面组合后进行实时直播和同步录制。 | 1 | 项 |
|  | 未来科创中心平台 | 未来科创中心主页 | 1.支持专属视觉体系定制，可自定义LOGO、界面主色调、图标风格且贴合学校特色； 2.支持响应式界面适配，自动适配PC端、平板端不同屏幕尺寸，保障界面布局、字体大小、交互按钮的一致性与易用性； 3.支持门户整体视觉规范管理，支持统一维护主题色、辅助色、字体样式、图标规范等，实现门户各页面、各模块风格一致，避免碎片化配置。 4.支持门户导航的后台管理。支持建立自定义导航模块；支持对模块进行重命名；对模块资源进行创建、查看、编辑、排序和删除等操作；支持设置模块在前端门户呈现的顺序。 5.支持门户首页的后台管理。支持自定义配置首页呈现的模块并可进行顺序调整；支持配置模块内的资源；支持配置呈现的样式，需提供多套排版样式模板供用户选择。 6.为提供更丰富的使用体验，平台需支持通过零代码、拖拽的方式搭建前端页面上的可视化组件。 7.平台需提供可拖拽的前端组件用于组件开发，支持单列布局、多列布局、列表布局、网格布局、横滑布局、浮动布局六种常见的布局形式，并允许用户在布局形式中添加文本、图片、视频、分割线、按钮、标签、进度条等多种页面视觉元素。在前端组件中，用户可设置输入框或下拉选择框，以带来更好的交互体验。 8.为了更灵活的实现页面交互效果，对于组件中的元素，需支持用户对元素进行自定义配置，以满足不同的页面和交互设计规范。当用户选中某一元素时，会在页面中弹出相应的配置选项。所有的视觉元素可手动配置，或者引用变量进行配置，并动态展示相关数据。视觉元素可以配置相应的逻辑条件，在条件满足时进入展示或不展示状态。 9.支持基于角色的后台权限管理机制，可按管理员、内容维护人员等不同角色分配导航管理、页面配置、组件配置等操作权限，避免误操作。 10.支持门户配置的发布与生效管理机制，支持配置修改后统一发布生效，避免配置过程中对线上用户造成影响。 11.支持门户后台操作日志记录，记录导航、页面、组件等关键配置的新增、修改与删除行为，支持按时间和操作人查询，满足运维审计要求。 | 1 | 项 |
|  |  | 课程中心 | 1.支持整合学校自主建设课程资源，实现多来源、多类型课程资源的集中呈现与规范管理；支持通过与学校数据中台或其他第三方平台对接，获取教务系统及多个教学平台中的课程相关数据，实现课程信息统一汇聚与同步更新； 2.支持按学院、学科、学期、课程类型等条件进行课程检索；支持按课程成果类型（如国家级、省级、校级等）进行筛选，满足不同教学与学习场景下的课程查找需求； 3.支持展示课程基本信息、教学大纲、师资团队及相关教学资源；支持课程信息的统一维护与管理，包括课程基础信息、课程展示信息及学习入口信息的配置与更新； 4.支持用户通过课程中心访问课程时，可从课程主页直接跳转至对应教学平台开展学习，实现课程展示、访问与学习过程的无缝衔接。 | 1 | 项 |
|  |  | 数据对接系统 | 1.支持CAS、OIDC(OAuth2.0)任意一种身份认证接口完成统一身份认证对接，实现单点登录，用户一次登录便可访问所有已授权的业务系统，无需重复输入账号与密码。校内已有标准接口，对接过程中所产生的费用由中标方承担； 2.支持在用户成功认证后，自动同步校内统一身份信息，包括但不限于用户唯一标识、姓名、角色类型、所属单位等基础信息，为门户个性化展示与权限控制提供数据基础； 3.支持基于统一身份认证体系的权限校验机制，确保不同用户仅能访问其授权范围内的门户功能与资源，保障系统访问的安全性与合规性； 4.支持与门户导航及功能模块联动，根据用户身份和角色动态加载可访问的导航菜单与常用功能入口，实现差异化展示； 5.支持认证异常处理机制，当认证失败、会话失效或权限不足时，能够进行统一提示与安全跳转，保证用户体验与系统稳定性； 6.支持认证过程的安全控制与日志记录，对用户登录行为进行必要记录，满足学校信息安全与运维管理要求； 7.支持同步课堂网接入，建立能支持一校多地、不同教室的同步课堂教学系统，并与课程资源平台的在线教学系统打通，构建起线下课堂教学、线上同步课堂、跨地域互动的多空间协同教育教学支撑体系。 | 1 | 项 |
|  |  | AI智课运行管理 | 1.课程运行管理 (1)需支持教师进入具体课程后，自动加载课程运行主页，作为教师开展课程教学、组织教学活动与查看课程运行状态的统一操作界面； (2)需支持课程运行主页展示课程基础信息，包括课程名称、所属学期、任课教师、课程学分、学时规模及关联教学班级数量等内容，辅助教师快速识别课程运行背景； (3)需支持在课程运行主页中集中展示课程整体运行状态与教学概览信息，包括课程进度、学习完成比例及课程达成度等关键指标，辅助教师实时掌握课程实施效果； (4)需支持课程运行主页关联展示课程智能化运行信息，包括课程AI知识库规模、AI课代表或智能助手的使用情况等内容，体现课程智能教学应用状态； (5)需支持在课程运行主页中按教学流程集中呈现教学工具入口，覆盖课程管理、课前、课中、课后等教学阶段，形成一体化的课程运行操作视图； (6)需支持教师通过课程运行主页进入课程管理相关功能，包括课程基本信息管理、课程资源库管理、成绩设置及OBE管理等，支撑课程规范化运行； (7)需支持教师通过课程运行主页进入课前教学功能入口，包括备课、学习资源管理、教学通知发布及课程问答讨论等，辅助教师完成教学准备工作； (8)需支持教师通过课程运行主页进入课中教学功能入口，包括课堂授课、直播授课及课堂录制等能力，满足线下、线上及混合式教学场景需求； (9)需支持教师通过课程运行主页进入课后教学功能入口，包括发布作业、发布考试、小组教学组织及学情数据查看等，实现教学活动的闭环管理； (10)需支持在课程运行主页中展示课程下关联的多个教学班级信息，包括班级名称、学生人数及班级运行状态，便于教师进行多班级课程管理； (11)需支持教师对不同教学班级进行区分管理，并支持教学内容在多个教学班级之间进行教学同步，保障课程运行的一致性与管理效率； (12)需支持在课程运行主页中集中展示课程相关教学活动记录，包括课堂、作业、考试、讨论及通知等不同类型教学活动； (13)需支持教学活动以卡片化方式进行展示，呈现活动类型、活动名称、发布时间、截止时间、适用班级及完成进度等关键信息，辅助教师快速掌握教学执行情况； (14)需支持在课程运行主页中对教学活动进行筛选与分类查看，提升教学管理与教学内容查阅效率； (15)需支持在课程运行主页中展示课堂相关内容记录，包括课堂回放、课堂报告等教学过程性成果，支持教师进行教学复盘与质量分析； (16)需支持教师通过课程运行主页直接查看课堂回放内容，并获取对应的课堂时间信息与参与情况数据； 2.班级管理 (1)提供强大的多班级管理能力，允许单一课程下建立并管理多个教学班。这为教师实施差异化教学、分组教学或项目制学习提供了灵活的组织框架，确保教学策略能够精准落地； (2)支持教师便捷地执行学生增、删、调班操作。无论是新学生加入、学生毕业离班，还是根据学习进度进行班级调整，系统均能提供流畅、高效的管理体验，确保班级信息的实时准确与动态更新； (3)支持多种学生选课方式，包括通过课程号主动选课、老师自主名单统一导入。课程支持多个教学班，老师可以对教学班进行自主管理，包括调、退课等；支持老师设置入班人员审核，保证只有选课学生能参与到日常课程教学过程中或者自由开放给任何人参与教学； 3.教学团队管理 (1)支持为每门课程或教学单元配置专属的教学团队。教学团队是集课程规划、教学执行、学生辅导、过程管理于一体的核心教学力量。它能够根据课程目标和学生群体特征，制定并实施教学策略，提供贯穿教学全周期的专业支持。通过多维度协作，团队能精准把握教学节奏，解答学生疑问，并共同维护积极的学习氛围，定期汇总教学反馈与成效； (2)支持教师根据教学需求，自由组建教学团队并明确成员角色与职责。教师可自定义关联对应的班级或课程； (3)教师可根据需求创建课程助教，协助教师高效完成教学任务，分担教学压力，提升教学质量和互动体验； 4.全景教室课堂教学 a.全景教室授课 (1)支持老师通过移动端来组织课程中的多个教学班级开展课堂教学活动； (2)支持移动端课中PPT投屏和课堂工具遥控的功能，教师手机打开即可开启课堂投屏； (3)支持老师课中通过口令唤起AI助教，帮助老师打开课件、发布课堂工具，解答课堂问题等工作，辅助老师课堂教学；（投标时需提供产品功能截图证明） (4)支持pc端移动端课中选择备课课件进行教学，支持预览课件目录、选择页面展示并实时同步至学生端； (5)支持pc端移动端课中课堂工具的创建，包含课堂二维码、课堂签到、投票、点名、抢答、答疑、头脑风暴、随堂测验、计时器和分组讨论工具；支持创建后实时发布给学生参与； (6)支持pc端移动端课堂签到功能，支持位置签到、手势签到、二维码签到和密码签到这4种类型； (7)支持pc端移动端课堂投票功能，题目类型支持单选、多选、判断题，题目支持图文结合，可设置正确答案；支持匿名投票；投票结果实时查看，可查看具体的选项选择比例和选择人，设置正确答案的，还可以查看题目的正确率和具体参与人的对错结果； (8)支持pc端移动端课堂随机点名功能，支持设置随机点名人数； (9)支持pc端移动端课堂抢答功能，设置抢答人数，增加筛选概率； (10)支持pc端移动端课堂头脑风暴功能，设置讨论主题并发布至学生端，教师可查看学生发表的观点内容以及根据观点生成的词云； (11)支持pc端移动端课堂提问功能，教师实时查看学生在课堂中的提问内容并进行解答； (12)支持pc端移动端课堂随堂测验功能，支持发布备课中准备好的测验题目，支持查看学生提交情况，已交和未交名单；支持查看题目分析，题目正确率、各选项选择人数；支持根据测验作答情况随时公布答案和结束测验； (13)支持pc端移动端分组讨论功能。教师课中选择随机分组或自由分组方式进行分组的快速创建；通过输入讨论主题一键发布讨论至学生端参与； (14)支持pc端移动端课堂实时讨论功能，教师开启弹幕后，学生的聊天内容实时展示于弹幕区域，教师可及时查看与解答； (15)支持pc端移动端课中打开数字助教，实时与助教对话，根据不同数字助教的人设定位、数字人给予专业的回复；（投标时需提供产品功能截图证明） b.直播授课 (16)在线虚拟课堂将会是教学组织的一种必不可少的形式，老师可以通过互联网在线上开展课堂教学，模拟线下教学场景； (17)支持老师开展线上直播教学，老师可以通过语音完成远程授课，当需要学生参与课堂互动时，可以选择1个学生或者多个学生语音加入课堂互动；学生也可以举手，示意老师需要加入课堂互动；老师可以实时看到本人的麦克风音量，并调换麦克风设备；当老师在线点名到某位学生时，在学生同意后即可加入直播连线；过程中学生可自行静音或者结束语音互动； (18)支持将手机摄像头作为转播工具进行直播教学，在转播过程中支持签到、投票、点名、抢答、弹幕等课堂互动；支持展示PPT、word等教学课件；直播结束后将自动录制直播内容并生成回放提供给学生课后复习。支持学生在移动端进行直播学习，学习过程中支持切换收视画面为摄像头转播画面或教学课件； (19)支持桌面共享：教师可以在直播过程中同屏电脑桌面，学生可在直播过程中实时看到教师电脑桌面的相关操作； (20)支持老师在直播课堂中分享课件，课件类型可以是PPT、视频、音频等各类文件，学生可以在移动端看到老师的分享；当老师分享PPT时，老师端和学生端保持同步翻页； (21)支持录制：老师可以把讲课的过程录制下来，下课后将生成视频回放；回放支持发布给学生； (22)支持在线直播过程中，老师可以实时查看学生的在线情况，并支持手动刷新学生的在线状态，监控出勤率； (23)支持在课堂报告内查看学生在线时长； (24)支持老师进行在线直播课堂教学，不需要在电脑本地或者浏览器上安装任何插件，只需使用浏览器即可。需支持Windows和Mac，浏览器需支持Chrome，Firefox等主流浏览器。 | 1 | 项 |
|  |  | 教学活动中心 | 1.作业考试 (1)支持线上考试功能，帮助老师在线上完成学生学习成果的测评；支持老师创建线上/线下考试、批阅考试试卷，同时支持线下考试成绩录回平台；支持学生可以通过电脑端或移动端在线上查看考试、提交考试试卷；移动端支持学生通过拍照片、视频和语音提交回答；支持老师通过语音、视频、图片、拍照、附件等形式进行试卷评价； (2)支持线上作业功能，老师可以通过电脑端或者移动端在线上布置作业、督促提交作业、批阅作业和参与和学生在作业问题上的互动，学生也可以通过电脑端或者移动端在线上查看作业、做作业、提交作业和参与作业问题互动；主观题支持AI自动批阅，根据教师设置的答案与解析，AI将提供学生作业得分建议； (3)支持在线作业/考试的数据统计分析，方便老师对学生学习成果检验有更精准地分析；支持查看成绩分布图，清楚了解成绩分布曲线是否为正态分布；支持作业/考试的试题分析，对于客观题，支持查看每一道题目的得分率、每个选项的选择人数情况、易错选项和学生答题情况等； (4)支持教师在线通过AI出题、手动出题的方式布置代码编写、补全、纠错三种编程题型作业；学生通过学生端可进行在线编写、运行与提交，支持实时保存代码草稿与多次运行最后提交机制，确保学习过程的完整性与可追溯性；（投标时需提供产品功能截图证明） (5)代码作业：提供代码作业功能，支持多语言环境配置，教师可根据课程类型选择Python、C++、Java等语言环境，系统自动保障代码运行的独立性和安全性。支持AI与教师协同批阅，批阅智能体打分并给出评语后，教师可一键查看课程班级内所有学生得分情况和批阅报告，系统保存学生最后三次提交的代码以及对应的代码执行数据（时间消耗、内存消耗），教师可进行复核并二次编辑得分和评语； (6)支持输入输出样例与测试用例管理，教师可在出题时AI生成或自定义输入输出样例和测试用例，批改模式下，系统在学生提交作业后自动判定代码执行结果，展示运行结果，保存运行日志，支持多样化的测试数据类型与用例数量设置； (7)支持AI批改与反馈机制，结合代码批阅智能体分析学生代码逻辑，从正确性、规范性、效率等维度给出综合评价、评分及改进建议； (8)支持AI批阅与教师人工复核的人机耦合机制，批阅智能体打分并给出评语后，教师可一键查看课程班级内所有学生得分情况和批阅报告，系统保存学生最后三次提交的代码以及对应的代码执行数据（时间消耗、内存消耗），教师可进行复核并二次编辑得分和评语； (9)支持学生端AI点拨功能，学生在编写代码时可利用该功能按钮获得思路提示与错误定位建议，系统会根据题目与学生历史作答情况生成个性化建议提示，帮助学生定位问题，提升思维； (10)支持考试随机组卷，可设置“知识点出题、题目文件夹出题、试题标签出题和难易度出题的混合规则，针对题型进行随机组卷；支持同一道题目关联多个知识点进行随机组卷；支持在教师确认好随机组卷规则后，查看考试样卷； (11)考试安全性预防（封卷），访问题库需本人微信扫码验证访问，保障试题安全。支持考试封存，封存后任何人任何路径都不可直接访问考试试卷，根源上杜绝试题泄漏。支持考试结束后试卷及答案按班级选择发放； (12)考试防作弊：增加视频监控、屏幕监控、AI监考；严肃考试纪律，保证在线考试质量； (13)视频监控：考试期间，为教师提供作答学生的视频监控画面，支持教师查看每一位学生的视频详情，教师可标注及警告个别学生； (14)屏幕监控：考试期间，为教师提供作答学生的电脑答题画面，学生在答题过程中如有切换网页等操作将被系统截图且发送给监考教师，此异常信息将记录在个人答题详情里； (15)AI监控：系统将自动识别考试学生的视频画面中是否有出现“多人”或“无人”的情况，如有出现将反馈给监考教师，并将异常信息记录在个人答题的详情里； (16)平台支持答案防黏贴、限制多台设备作答、选项题目乱序、记录切屏次数； (17)支持在线灵活设置课程学习成绩权重，老师可以在网页端设置各类成绩权重占比，其中包括考勤成绩、平时成绩（学习进度+互动表现）、作业成绩、考试成绩等；支持查看学生参与的所有活动情况；成绩权重占比设置后，即可查看当前权重下学生具体的成绩得分，同时支持老师手动修改成绩；学生可以通过电脑端或移动端，在线上实时查看所参与的教学活动情况以及当前得分排名，同时支持查看与昨日对比排名是否前进；支持老师随时发布成绩，发布成绩后学生可查看最终成绩； 2.课堂工具 (1)支持课堂签到功能，提高老师点名的效率；支持按地理位置签到，可设定签到时长和签到范围，超出范围或者逾时的学生不允许签到；支持按固定手势图形签到；支持签到出勤率统计，以及详细信息导出； (2)支持课堂投票功能，提高课堂互动性；题目类型支持单选、多选、判断题，题目支持图文结合，可设置正确答案；支持匿名投票；投票结果实时查看，可查看具体的选项选择比例和选择人，设置正确答案的，还可以查看题目的正确率和具体参与人的对错结果； (3)支持随机点名功能，支持设置随机点名人数； (4)支持课堂抢答功能，帮助课堂活跃气氛；支持设置抢答人数，增加筛选概率； (5)支持课堂提问功能，帮助老师在不打断教学节奏的情况下，也能收集学生问题，用于课后统一解答；支持学生发起新问题，对于已有问题表示同问或者回答的意愿；课堂上没有解决的问题，可以转移到课后问答区域，继续线上讨论； (6)支持课堂话题讨论功能，帮助老师在课堂教学过程中，快速发起话题讨论，学生发表各自独立的观点，快速提取关键点，进行归纳总结；支持老师通过语音、拍照、照片和添加附件的方式快速完成话题讨论的创建；支持学生参与话题讨论，参与方式支持文字、语音、拍照、照片、文件；支持学生为他人的讨论内容点赞；支持老师查看所有回答的词云，按照热度排序滚动查看学生的讨论观点中高频热词； (7)支持课堂分组讨论功能。教师课中选择随机分组或自由分组方式进行分组的快速创建；通过输入讨论主题一键发布讨论至学生端参与； (8)支持在课堂上发送课堂资料给学生； (9)支持通过网页端展示课堂教学资料，通过网页端直接播放用于课堂教学的PPT，无须提前把资料拷贝到教师的电脑中； (10)支持线下课堂互动报告，包括上课时间、签到率、课堂互动活动统计、每个学生参与互动的统计，课堂资料统计等； (11)支持老师下载课堂报告，汇总数据线下课堂的数据；下载的数据包括每个学生整体的课堂学习情况，以及每一次的出勤率、互动情况等、具体的互动记录包括投票、随机点名、抢答、课堂提问等； (12)支持老师教学可以不局限于站在教室电脑前使用课堂工具和播放PPT，可以使用移动端遥控课堂教学PPT、视频和音频等教学资料在电脑大屏幕上显示或播放，也可以使用移动端遥控相应的课堂工具在教师电脑大屏幕上显示，如签到、投票、点名、抢答等；使用移动端支持PPT投屏和课堂工具遥控的功能，不需要强求在电脑上安装任何插件，或者在教室中安装额外硬件设备；支持专属投屏网站，老师可手机扫码开启课堂投屏； (13)所有课堂互动功能需支持在手机移动端和网页端全部完成，不强求一定要在教室电脑上安装额外插件； 3.题库 (1)平台为每位教师提供独立的个人专属题库，适用于其个人空间下的所有课程。教师可以自由添加、编辑和管理题目，确保题库内容的个性化和针对性； (2)题库支持多种基本题型，包括但不限于单选题、多选题、判断题、填空题、问答题等，以满足不同学科和教学需求； (3)支持AI生成试题，解决传统出题耗时、效率低、题型单一等问题，为教师提供一种快速、智能且高度定制化的试题生成解决方案； (4)支持从WORD文档或EXCEL批量导入题目，减少手动录入的工作量。同时，教师可以在平台上直接对题目进行编辑和更新，确保题库内容的时效性和准确性； (5)支持智能导入题目功能，可上传PDF、DOC、DOCX、PNG、JPG、JPEG格式文件，通过智能识别和算法解析识别题目，识别后将与题库题目对比进行查重，并支持导入题库；（投标时需提供产品功能截图证明） (6)同步共享课功能允许教师将选定的共享课程中的试题（如单选、多选、判断等）一键同步到自己的题库，从而快速丰富个人教学资源，节省备课时间； (7)题目可以与特定的课程和教学内容相挂钩，帮助教师更有针对性地设置练习和考试题目。此外，单个题目还可以关联多个知识点标签，便于学生进行有针对性的学习和复习； (8)系统会记录学生在答题过程中的数据，包括答题时间、正确率，为教师提供详细的学生学习反馈，以便进行个性化的辅导和教学调整； (9)平台提供题库数据的备份和恢复功能，确保教师的数据安全，防止因意外情况导致的数据丢失。 | 1 | 项 |
|  |  | AI多元学习空间 | 1.创新探索学习 (1)探索学习需允许学生选择自主探索提问或者平台推荐学习资料两种学习模式。在自主探索提问模式中，支持学生通过提问进行知识领域探索；平台推荐学习资料模式支持根据学生学习兴趣提供学习资源推荐； (2)支持学生对任意主题进行提问，平台需根据知识库检索结果AI生成答案； (3)需记录并展示学生提问的探索路径。支持通过树状图/思维导图的形式展示学生的提问路径，每个问题以节点的形式展示在思维导图上，并展示与此问题相关的知识图谱和资源。对于学生当前提问的节点，需提供不少于三个推荐问题，来引导学生继续进行探索。在探索学习页面，AI算法需自动根据学生的过往提问记录，生成新的探索主题。（投标时需提供产品功能截图证明） (4)需支持编辑探索路径生成的思维导图中所有的节点名称，或者删除节点； (5)需对于每一个问题的答案，在答案的最后固定展示所有的参考来源，点击可跳转至来源的页面； (6)每一个问题的答案支持展开至全屏查看。全屏状态下，显示答案相关的知识图谱、推荐资源。需展示理解当前问题所需要的相关问题，通过“前置路径”“深入理解”“相关学习”等类别对推荐问题进行分类，允许学生点击问题一键继续提问。在全屏展示时，提供测验功能，为学生生成一道和答案相关的题目。学生可以点击选项完成作答，并在作答后显示正确答案； (7)需提供资源推荐的服务，根据学生学习情况，自动推荐相关的资源； 2.自定义学习计划 (1)需支持学生输入个性化偏好来生成学习计划。学生可以配置计划名称、学习期望、资源类型偏好以及学习深度。生成学习计划时可选的资源类型需要包含视频和图文。需支持学生创建多个学习计划，可按照完成状态进行排序，需支持搜索学生的全部学习计划。生成的学习计划需支持展示计划的整体概述，包括学习目标和学习资源总数，以及相关的知识图谱。生成的学习计划需带有章节结构，章节结构不少于两级，并根据学习、思考记忆、练习等类型进行分类；（投标时需提供产品功能截图证明） (2)支持展示学习资源和AI生成的学习笔记，支持学生手动编辑和新增更多的笔记； (3)支持以思维导图形式展示整个章节的知识总览，并对所有笔记进行汇总展示； (4)支持AI生成的测试题目，支持学生在做题并得到题目的对错反馈； (5)需提供解题助手，点击可根据题目内容对学生做出引导式提示。 | 1 | 项 |
|  |  | 资源库 | 1.知识图谱 (1)知识图谱是老师的个人图谱，支持多门课程知识点集合，可用于日常教学的图谱工具； (2)知识图谱支持三种方式创建，一是使用图谱助手，助手通过分步骤引导，与助手对话指导生成图谱。二是上传文件，AI自动萃取知识生成图谱。三是手动构建知识图谱，支持手动添加知识点； (3)需支持图谱助手引导陪伴构建，第一步完善基础信息，确定知识图谱的构建目的，以及节点和关系类型的设置。第二步生成知识主题从构建语料中抽取信息，建立知识图谱的框架。第三步生成多级知识点，通过深度语义挖掘，填充主题下的知识层级。第四步构建树状图谱，聚合每个主题下的知识，生成一张“知识地图”。第五步生成网状图谱，AI智能捕捉跨主题的知识关系，构建出经典的网状图谱。第六步AI完善知识内容，基于知识库语料，自动为每个知识点生成描述并关联相关资源； (4)批量上传文件AI自动萃取知识生成图谱，根据文本预处理、关键词提取、关系抽取、命名实体识别、知识融合、构建知识图谱。包含知识点及关联关系，生成图谱支持再编辑，包含添加、删除、修改、搜索知识点，支持关联知识点关系，切换网状图谱和树状图谱，手动布局、自动布局功能及导出图谱，导出格式包含PNG图片格式，源图谱文件psg，csv格式，Excel格式； (5)手动构建知识图谱，支持手动添加、删除、修改、搜索知识点，支持关联知识点关系，切换网状图谱和树状图谱，手动布局、自动布局功能及导出图谱，导出格式包含图片格式png，源图谱文件psg，csv格式，Excel格式； (6)知识点详情，支持AI生成知识点描述，并支持修改文本。支持添加知识点学习资源，手动上传本地资源、选取个人资源库内资源和知识库资源，关联文件类型包含视频、音频、图片、文档、链接等文件格式； (7)支持手动关联知识点关系，可连线知识，选择知识点关系，支持自定义添加及管理关系； (8)支持创建知识主题，支持知识点拖拽、批量移动至构建知识主题，支持选择主题高亮显示知识点； (9)图谱展示，支持筛选出关键知识点（与其他知识点关联度最广的知识点）进行展示，其他知识点默认隐藏，点击关键知识点分层显示，通过大小、颜色区分展示； (10)支持知识图谱学习，学生登录账号学习图谱，可查看每个知识点详情，包含知识点描述、关联关系、学习资源； 2.个人资源库 (1)支持个人教学资源库的功能，老师可以统一管理全部课程的教学资源；支持老师在个人教学资源库中上传各类教学资源；支持老师在新建课程时，直接从个人教学资源库引用教学内容； (2)在个性化教学过程中，教师可以灵活运用个人资源库中的各类教学资料，当个人资源不足时，可便捷地引入外部资源进行补充和改造，以满足教学需求； (3)提供丰富的个人资源存储空间，资源涵盖：教案、课件、习题、教学视频等多种类型，满足不同教学场景的需求； (4)支持创建作业考试、备课、知识图谱，方便老师随时调用；支持创建能力训练、智能体教学、智能体，方便老师随时引用； (5)个人资源库提供知识库模块，支持老师手动在知识库上传文件，结构化知识块后用于智能体对话； (6)支持教师自主上传和管理个人资源，确保资源的个性化和针对性，教师可随时引用、修改和更新个人资源，实现教学资源的持续优化； (7)支持教师在管理个人资源时，查看资源详情、更新历史等信息，方便教师对资源进行全方位了解； 3.团队资源库 (1)在团队协作教学过程中，团队成员可以共享和利用团队资源库中的优质教学资源，当团队资源不足时，可共同引入外部资源进行补充和改造，提升团队教学水平； (2)提供海量的团队资源存储空间，资源涵盖：集体备课资料、教学研究成果、共享课件、团队教学视频等，促进团队成员之间的交流与合作； (3)支持团队成员共同上传、管理和维护团队资源，确保资源的共享性和时效性，团队成员可共同编辑、更新和优化团队资源，实现资源的共建共享； (4)支持创建作业考试、备课、知识图谱，方便老师随时调用；支持创建能力训练、智能体教学、智能体，方便老师随时引用； 4.AI资源库 (1)系统构建了全面覆盖思政、创新创业、人文素养等关键课程领域的AI资源库。教师可轻松筛选并一键引入海量优质教学资源，极大丰富教学内容，提升备课效率； (2)在打造校内在线课程的过程中，老师可以灵活使用已有的课程学习资源，当老师既有课程资源匮乏或者没有资源时，可以引用现成的在线视频课程资源进行本地化改造，辅助校内教学； (3)提供6000门以上课程资源，课程覆盖：哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学、军事学等学科。提供至少500门已认定的国家级一流本科课程优质视频资源可供老师引入，辅助教师打造校本混合式金课，老师可引用线上“金课”部分内容和章节用于校内教学，结合课程自身特色做校内教学创新；（投标时需提供产品功能截图证明） (4)提供1700门以上带有知识点的课程资源，知识点与知识点之间的逻辑关系将以知识图谱的形式展示，理清课程重点和结构脉络； (5)提供较为新颖的且完整课程资源，课程大多是最近1~2年内建设，课程内容新颖、能够迎合社会发展的最新需要，课程资源目前已有的课程中，其中60%的课程为2018年后创建； (6)支持灵活的引入模式，老师可选择整门课程直接引入，也可作为资源部分引入；支持既可以基于一门已有的视频课程课的作为模板，直接建设课程，也可以在课程中引用组合一门或多门视频课程； (7)支持老师在引入线上课程资源时，查看课程基础信息、课程介绍、开课团队介绍、教学设计、在线章节视频预览、知识地图等； (8)支持老师通过查看课程所属学分分类、适用专业、开课学校等辅助信息，老师可通过关键词搜索快速查找需要的课程资源。 | 1 | 项 |
|  |  | AI智能体工具 | 1.教师智能助手 (1)多Agent协作体系，涵盖工具型、批阅型、助手型三大类Agent，覆盖高校教师日常教学、科研辅助、事务管理等核心工作场景，无需切换多套系统，即可通过自然语言调度各类Agent快速完成对应任务，提升教学工作效率；（投标时需提供产品功能截图证明） (2)工具型Agent包含会议与日程、作业管理、作业批阅、学科数据、内容创作5类细分Agent，每类Agent均配备专属名称、可视化头像及清晰功能描述，便于教师快速识别用途；各类Agent下属包含多个针对性技能工具，每个工具同样配备详细名称与功能说明，明确告知教师工具的具体用途及使用场景，助力教师精准选用工具完成对应工作； (3)批阅型Agent聚焦高校教师核心批阅需求，细分为题卷批阅Agent、语言写作批阅Agent、论文/报告批阅Agent。题卷批阅适用于由多道题目组成的作业，支持逐项批阅打分，常用于试卷、练习题卷或实验步骤型作业。语言写作批阅适用于作文、短文、翻译等文字表达类作业，重点考察学生的语言表达能力、逻辑结构和内容完整性等。论文/报告批阅适用于论文、案例设计、报告等长文写作类型作业，侧重行文结构、学术规范与内容逻辑批阅。可满足不同类型作业的精准批阅需求，助力教师提升批阅效率与评价针对性； (4)助手型Agent支持教师根据自身教学工作习惯，通过自定义工作流编排生成专属Agent，满足个性化教学事务处理需求；每个自定义助手型Agent可设置专属名称、头像及功能描述，明确其核心用途； (5)采用两层智能调度机制，精准匹配教师任务需求，避免操作繁琐，减少教师选择成本，确保每一项任务都能快速分配至对应Agent及工具。第一层调度：教师发起任务后，自动识别任务类型（如教学事务、批阅任务、个性化需求等），快速判断并匹配对应的Agent，无需教师手动选择Agent，减少操作步骤。第二层调度：若判断任务对应工具型Agent，系统将进一步识别任务具体需求（如“发布作业”“统计学生成绩”“制作课件”等），精准匹配该工具型Agent下属的对应技能工具，并触发任务自动执行，无需在多个工具中手动查找，大幅提升调度准确性及任务处理效率；（投标时需提供产品功能截图证明） (6)支持教师根据自身需求，手动指定某一特定Agent完成对应任务，适配教师个性化操作习惯，提升使用灵活性； (7)内置涵盖学术研究、生产力工具、日常生活三个场景共12个MCP服务，支持用户选择MCP服务添加到自己的智能体。若用户需要使用已添加的某个MCP服务时，只需用自然语言描述具体需求（例如 “查一下上海明天的天气” ），智能体可自动识别并调用对应 MCP 服务下的合适工具。同时在对话界面实时显示正在调用的工具名称，例如“正在调用【天气查询】工具”，让用户可以清晰了解当前操作进度，知道智能体正在进行的具体工作，避免茫然等待；（投标时需提供产品功能截图证明） (8)支持自定义MCP服务，当平台没有所需MCP 服务时，用户可自主创建MCP服务，打造个人专属MCP工具集，有效填补MCP广场中没有所需服务的空白。创建时需要设置MCP服务的基础信息，包括名称、头像、功能介绍等，以及server 信息，server信息以json格式配置，并可实时对输入的内容进行 json格式校验，若格式有误，输入框下方即时显示具体错误提示，并标注错误位置。创建提交后平台自动根据配置信息进行MCP服务连接或者自动安装部署；（投标时需提供产品功能截图证明） (9)支持用户根据自身需求，手动指定某一特定MCP服务完成对应任务，提升使用灵活性； 2.AI作业批阅智能体 (1)支持创建批阅智能体，减轻教师批阅作业的负担。创建批阅智能体时，支持依据批阅作业的类型，选择创建不同的批阅智能体。智能体基础信息配置：支持基于智能体类型、智能体名称，AI生成智能体描述； (2)实验报告批阅配置：支持模块化勾选不同的批阅模块，并单独配置模块的配置项；批阅打分模块配置：支持手动输入或上传文件自动提取结构化的评分标准综合评语/改进建议：支持选择大语言模型，并基于模版填充生成评语的提示词；支持配置配置评语的生成风格和长度； (3)写作批阅：动态获取作业主题：当批阅智能体被引用在某个作业中时，就可以自动从作业中获取作业信息，核心词汇创建与使用：支持手动构建词汇表或者通过上传文件由AI自动提取词汇构成核心词汇表；并且在后续的作文批阅中将参考核心词汇内容； (4)写作逐句批阅：支持手动填写或上传文件后自动提取精彩句和待改进句的批阅标准，同时支持点击按钮插入标准的模版。支持基于批阅标准，将作文中的精彩句和待改进句分别识别出来，并在批阅结果中作出标识；（投标时需提供产品功能截图证明） (5)写作批阅设置：支持基于核心词汇表，识别作文中核心词的运用以及可以替换为核心词汇的部分，并批注出来。支持配置评语的风格、评语输出的语言、评语的长度；（投标时需提供产品功能截图证明） (6)批阅打分：支持维度评分和梯度评分两种模式。维度评分：支持手动填写维度名称、描述、分值等，同时支持上传文件AI自动识别生成；支持维度的新增和删除； (7)梯度评分：支持设置总分后，基于总分呈现分值横轴。用户直接在横轴上通过点击来新增分档，分档区间可以通过在横轴上拖拽对应的点开调整。支持对单个分档设置分档标签，包含优、良好、中等、较差、差。支持通过上传文件，AI自动识别提取出梯度总分、各分档区间及描述等，并填充；（投标时需提供产品功能截图证明） (8)词汇积累：支持由AI自动根据写作主题推荐相关词汇，或基于教师配置的核心词汇表推荐相关词汇，并在批阅结果中以词汇卡的形式展示给学生； (9)综合评语/改进建议：支持选择大语言模型，并基于模版填充生成评语的提示词；支持配置评语的输出语言、生成风格和长度； (10)示例范文：支持AI基于逐句批阅、批阅打分模块的批阅结果，针对学生提交的作文进行作文的润色和优化； (11)为确保批阅准确性，支持测试批阅智能体效果：在智能体配置面板进行效果测试，上传或输入文件，基于用户配置内容生成批阅结果文件，点击后可跳转页面查看详情； (12)支持在创建自定义作业时，开启AI自动批阅，并从资源库中引用对应的批阅智能体。在学生提交作业后，批阅智能体依据创建时各配置项中配置的标准，自动批阅提交的作业，并返回批阅结果； (13)支持教师对AI批阅的结果进行复审和修改，确认后发布给学生； 3.智能体配置 (1)需支持配置智能体的头像和音色，提供不少于5个选项。音色可以在页面上点击试听； (2)需支持开启或关闭智能体的记忆功能。开启后，智能体将具备长期记忆能力，能够对与用户的交互过程进行记录，并在未来的对话中使用； (3)需支持用户一键重置智能体的所有配置； (4)需支持以日历的形式管理智能体日程，在日历上显示所有的单次和重复日程。所有日程支持手动修改和删除； (5)需支持对智能体的消息通知功能进行开启和关闭，包括作业截止、学生申请重做、作业提交人数不足、课堂开课前提醒、课堂剪辑生成等多种情况下的消息通知； (6)需提供提示词配置功能，可编写和管理智能体提示词； (7)需支持通过配置，将智能体关联到课程，允许课程下所有学生使用智能体； (8)需支持管理智能体的知识来源，选择开启或关闭搜索引擎、科研文献库，并配置课程知识库； (9)对于教师发布给学生，有学生使用的智能体，展示智能体的使用数据，使用词云等形式进行数据展示，并对使用情况提供AI总结； (10)需支持对数字人的位置与尺寸进行自定义配置；允许用户将调整后的数字人尺寸应用至所有页面，同时提供一键恢复数字人至默认尺寸的功能； (11)需提供不少于10种国产大语言模型供用户选择，为数字人底层语音交互功能提供技术支撑； 4、AI工具 a.科研探索 (1)支持对资源库内容进行深度智能检索，精准筛选相关文献。同时，提供方向趋势分析数据，帮助教师把握学科前沿动态； (2)利用AI能力，深入分析特定主题下的主流观点，快速找到某一具体观点的支持与反对声音，为学术探讨提供多维视角； (3)基于分析结果，自动生成主题对应的知识图谱，直观展现知识点间的关联，深化理解； b.AI写作 (1)支持一键生成规范、完整的教学大纲，大幅节省备课时间； (2)提供丰富的AI写作模板，满足论文、报告、教案等多种写作场景需求，实现高效创作； (3)支持通过自然语言指令与AI互动，进行创意构思与内容创作，如同拥有一个智能写作伙伴； (4)可上传本地文档，由AI进行语言润色、逻辑优化，提升文稿质量； (5)生成的内容自动归档至“我的文件”，支持轻松收藏、删除和下载，管理有序； c.AI阅读 (1)提供长篇文档内容摘要、关键信息提取、知识问答能力，增进信息理解，助力学术阅读； (2)支持AI生成知识速览，支持问答对话，分段翻译和记录笔记功能； d.自动出题 (1)支持基于任意教学主题一键生成测试题目，涵盖多种题型。同时，允许教师在历史题库中便捷编辑与管理过往题目； (2)可上传参考资料，结合预设的考核目标，智能生成高度匹配的试题，满足多样化的考核需求； e.虚拟数字人 (1)支持用户上传自定义素材，实现真人形象及虚拟数字人形象的个性化定制；同时兼容用户已完成定制的第三方厂商数字人形象，可直接进行适配对接； (2)支持将数字人配置于智能体对话、授课、作业等多类场景；可根据不同场景需求，通过提示词定义数字人的人设定位、对话风格及核心擅长领域，满足各场景下差异化的助教风格需求； (3)支持数字人多语音包配置，允许用户按需通过语音复刻定制专属语音包，同时提供系统内置不少于10种通用语音包，覆盖男声、女声、老年、少年等风格，可按场景自由切换； (4)支持多语言播报能力，可实现中英文语言的流利播报，保障语音输出的流畅性与准确性； (5)支持数字人口型精准同步功能，数字人的口唇动作可精确匹配语音播报对应的文字内容，实现口型与语音的高度协同； (6)支持数字人手势及身体动作驱动功能，可在数字人播报过程中随机添加手势与身体动作，增强数字人交互的生动性； (7)支持在作业页面对数字人的位置与尺寸进行自定义配置；允许用户将调整后的数字人尺寸应用至所有页面，同时提供一键恢复数字人至默认尺寸的功能； (8)提供不少于10种国产大语言模型供用户选择，为数字人底层语音交互功能提供技术支撑。 | 1 | 项 |
|  |  | AI教研空间 | 1.AI生成教案：支持输入核心主题，系统从数据资源库中查找相关资源作为参考，根据固定大纲开展智能创作，AI生成一份完整的教案；教案大纲包含：教学目标（知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观）教学重难点（教学重点、教学难点）、教学方法、教学内容、教学过程（导入新课、讲授新课、课堂练习、总结反馈、拓展学习）、作业布置、板书设计、总结与复习（课程小结、参考文献、课后作业）和教学反思这9大结构；（投标时需提供产品功能截图证明） 2.AI生成课件大纲和PPT：支持输入核心主题，AI生成课件大纲，支持编辑大纲，增删改和拖拽移动内容的功能；根据大纲内容生成课件ppt，支持更换ppt模版样式和编辑大纲的功能； 3.AI生成教学计划：支持AI参考课程知识库中的“课程大纲”生成课程的教学计划，包括教学单元、教学小节和知识点框架，并以可视化路径图形式呈现；支持教学单元根据课程知识的逻辑体系进行拆分和制定，将有关联的知识内容整合在一个教学单元内；支持教学小节聚焦知识点，自动关联并推荐2-4个教辅资源，资源来源于MOOC视频、电子书、互联网资源；支持教师编辑AI生成的教学计划，可新增、删除或调整各教学单元；支持新增、删减单元小节，支持调整单元小节信息与顺序，支持添加重点、难点； 4.智能出题：支持基于任意教学主题或上传材料一键生成试题，涵盖多种题型；支持管理与编辑过往题目。 | 1 | 项 |
|  |  | 项目制教学协作云空间 | 1.支持协作空间创建，需填写空间名称并补充描述；封面配置支持手动上传图片或通过AI生成教育场景适配封面，提交即可完成创建； 2.创建后系统自动生成专属邀请码，同时加载任务看板、群聊等教育协作专属基础模块，无需额外配置即可直接开展协同工作； 3.空间负责人在成员管理页点击“手动添加”，弹窗加载名下课程学生列表，勾选提交后学生直接进入“已审核”列表（默认身份为成员，操作列支持删除、取消通过、设为管理员）；该功能可快速拉取授课班级学生，免审准入提升协作启动效率； 4.点“邀请码”，弹窗生成唯一邀请码可复制；他人用码申请后，信息同步至“未审核”列表，待负责人/管理员审核通过后转“已审核”；适配跨课程/外部协作场景，审核机制保障成员精准性与秩序； 5.负责人/管理员在“已审核”列表点击成员的“取消通过”按钮，该成员即被移除列表且空间权限同步终止；可指定部分成员为管理员协助管理空间，灵活调整成员范围，保障协作高效开展； 6.仅负责人可发起“更换负责人”，选定人员后弹窗提示“是否转让空间全部权限？”并标注“变更不可恢复”风险，核对信息确认变更后，新负责人获全部管理权限，原负责人自动转为管理员； 7.负责人/管理员可在任务看板创建或复用任务并设置日期范围，任务列表默认按截止时间降序排列；老师可在任务下绑定新作业或已有作业，确认后一键发布至协作空间并推送通知； 8.成员在对应任务下完成作业即可提交，所有成员均可查看任务及作业详情、实时追踪提交进度，形成“任务发布-作业绑定-提交反馈”协作闭环； 9.支持将任务拆解为事项推进，事项可添加标题、详情及附件，默认按添加时间降序排列且同步展示空间全员；事项含两大模块：子任务模块：指定参与人后，参与人可提交（支持多选协作工具内容并同步至团队资源）、标记完成，任意参与人标记完成即判定子任务完成；协作工具：内置在线会议、AI写作、知识图谱、智能体4类工具，全员可直接调用；操作成果可一键发布至团队资源并开放全员编辑权限，覆盖实时沟通、内容生成、信息梳理、联合训练等协作需求；（投标时需提供产品功能截图证明） 10.文件分类与共享：支持创建文件夹，填写名称确认即可，助力团队文件共享查阅； 11.资源库：集中存储协作工具产出内容及分类文件夹资源，成员可编辑、删除资源，实现成果统一管理，便于团队追溯复用历史内容； 12.最新动态为协作空间实时消息汇总，涵盖5类核心动作通知：①空间操作类（成员删改、负责人更换、权限调整、成员审核）；②任务看板类（任务/作业增删改、作业提交）；③事项协作类（子任务/通知增删改及完成）；④资源工具类（协作工具、文件夹、资源操作）；⑤群聊类（群聊使用动态）； 13.群聊是协作空间的实时沟通工具：成员可发消息同步协作信息；管理员有“加禁言”权限维护秩序，助力高效沟通。 | 1 | 项 |
|  | 运营维护 | 未来科创中心系统设计 | 根据场地进行整体规划设计； 1.根据场地层高、面积，综合考虑声场效果进行设计； 2.综合布线系统、摄像系统布点原则、管线路由及效果图设计、实施图纸绘制。 | 1 | 项 |
|  |  | 未来科创中心系统安装与调试 | 系统安装: 1.包含多媒体系统设备安装、线路连接，安装在空间的中央位置，满足整体环幕弧度要求。安装前需要进行环幕屏的调试，确保图像显示质量良好，同时需要与控制系统相连通； 2.包含直播互动系统设备安装、线路连接，其中摄像系统需捕捉不同的视角和场景。安装前需要对设备进行测试，确保设备正常运作； 3.包含网络系统设备安装、线路连接； 4.包含中控系统设备安装、线路连接，安装前需要对控制系统进行测试，确保其与其他设备连接良好，并且能够顺畅地控制整个系统； 5.包含音响系统设备安装、线路连接，安装需考虑整体声场环境，以达到音效立体、清晰、逼真的效果。安装前需要进行音效测试，以确保音效质量良好； 6.包含其他配套软硬件安装、线路连接，保证线路整洁、有序，不影响整个系统的运行； 7.包含整体教学空间配套线材、配套安装支架、辅材。 系统调试: 1.包含多媒体系统调试，对多媒体设备的连接、配置、校准等工作，确保多媒体设备能够正常使用，并且画面和声音的效果良好，达到使用预期效果； 2.包含直播互动系统调试，主要包括对直播互动软硬件设备（如摄像头、麦克风、直播互动软件等）的配置和校准，以及对网络传输质量的测试和优化。目的是确保直播效果清晰稳定，并且能够实现互动功能，达到使用预期需求； 3.包含网络系统调试，主要包括对网络设备（如交换机、路由器、无线AP等）的配置和调试，以及网络质量的测试和优化。目的是确保网络畅通无阻，保证全景教学空间的各种设备和系统能够稳定运行； 4.包含中控系统调试，此项是全景教学空间的核心控制系统，需要对其进行全面的配置和调试，以确保各个设备的联动和协调。主要包括对中控系统的软硬件设置、联网配置、场景模拟等方面的调试； 5.包含音响系统调试，需要对其进行音效调试，以确保音质清晰、音量适中、环境效果良好，从而提高教学效果和听课体验； 6.包含整体系统联合调试，联合调试是对全景教学空间的所有设备和系统进行整体测试和优化的过程，目的是确保各个部分能够协调工作，实现高效稳定的运行。调试工作还需要对场景的应用进行验证和测试，以确保场景的还原度和真实感，为后续日常教学活动和应用做好准备与保障。 | 1 | 项 |