技术要求

1.1电动固定式高压空气压缩机系统（含主机、后处理、管路、电气及配套），1套

- 电动固定式压缩机应满足招标方高压空气供给需求，采用四级压缩、风冷、V 型结构，具备稳定可靠的高压连续运行能力。设备公称容积流量不低于 1.5m³/min，额定排气压力不低于 25.0MPa，吸气条件为常压常温，排气温度、运行噪声、润滑油耗量等指标满足现场安全与环保使用要求，驱动电机功率、转速与主机匹配，采用联轴器直联传动、软启动控制及飞溅润滑，整体为固定式撬装结构，外形尺寸与重量适配现场安装布置。

- 设备控制系统应具备压力自动调节、到压停机、超压保护、自动排污等功能，配置完善的压力、温度监测仪表，运行安全可靠、操作简便；主机关键部件结构合理、散热良好，曲轴、连杆、活塞、气阀等核心零部件使用寿命满足长期稳定运行要求，整机设计寿命、性能偏差符合行业通用标准。

- 须成套提供压缩机主机、驱动电机、电控系统、冷却系统、各级安全阀、止回阀、管路及配套部件，同时提供满足高压空气净化要求的冷冻式干燥机、各级过滤器及撬装管路、高压电排等完整后处理系统，确保供气品质达标。设备设计、制造、检验应符合国家及行业现行有效标准，管路、阀门及接口满足安全使用规范。

- 供货范围含主机、后处理系统、专用工具、易损备件及完整随机技术资料，卖方须提供现场安装调试、操作培训及售后服务保障，质保期不低于24个月，具备快速响应的故障处理能力，交货周期满足招标方项目进度要求。

1.2立式安放空气储气罐，1套

- 1)容积：10m³，DN1600*H4250*球形封头*裙座安装支撑。

- 2)材质：Q345DR（正火 + 回火，GB/T 713.3-2023）、16MnDIV（淬火+回火，NB/T 47009-2017中IV级）按要求进行制造。

- 3)介质：压缩空气。

- 4)压力参数

设计压力：17.25MPa；

工作压力：15MPa

液压试验压力：21.6MPa

- 5)温度参数：设计温度:-30/80℃；工作温度:-20/60℃，兼顾考虑大流量20kg/s瞬态放气温降。

- 6)腐蚀裕度:1.0mm。

- 7)人孔：DN450/Class1500,材质：16MnDIV。

- 8)管口表

| 符号 | 公称尺寸 | 公称压力 | 连接标准 | 法兰型式 | 连接面型式 | 用途或名称 | 伸出长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | DN20 | Class1500 | HG/T 20615-2009 | WN | RJ | 空气进口 | 200 |
| N2 | DN25 | Class1500 | HG/T 20615-2009 | WN | RJ | 安全阀口 | 200 |
| N3 | DN100 | Class1500 | HG/T 20615-2009 | WN | RJ | 空气出口 | 350 |
| N4 | DN25 | Class1500 | HG/T 20615-2009 | WN | RJ | 排污口 | 见图 |
| P | DN15 | Class1500 | HG/T 20615-2009 | WN | RJ | 压力表口 | 200 |
| M | DN450 | Class1500 | -- | -- | -- | 人孔 | -- |

- 9)设计条件：

符合北京西山实验室基本地理条件需求。

- 10)使用年限：20年。

- 11)执行标准:

TSG21-2016《固定压力容器安全技术监察规程》

GB/T 150.1～150.4-2024《压力容器》

NB/T 47014-2023《承压设备焊接工艺评定》

NB/T 47015-2023.《压力容器焊接规程》

NB/T 47018.1～3/5-2017、NB/T 47018.4-2022《承压设备用焊接材料订货技术条件》

HG/T 20583-2020《钢制化工容器结构设计规范》

- 12)无损检测：

A类焊缝100％“相控阵”检测，B级合格；D类焊缝100％PT检测。

- 13)配套供货：配套安全阀、压力表、排污阀；进/出气口法兰配对供货含密封垫片。

- 14)低进气（进气口距离±0：约1490mm），高出气（出气口距离±0：约4590mm）。

- 15)整体热处理。

- 16)储罐筒体、球型封头、人孔内表面衬里、δ＝1.5mm.S30408不锈板。