| 技术参数 | 电子制造封测全流程教学平台 | 一、主要用途: 用于电子制造封测全流程教学，其中电子芯片制造、封装采用虚拟仿真的模式来开展，支撑芯片制造工艺、半导体封装等课程的实验教学，芯片测试、电子元器件测试则采用真实仪器测试的模式来开展，支撑芯片测试技术与实践、半导体物理、半导体器件物理等课程的实验教学，同时用于竞赛等课外创新实践活动。 二、主要技术指标： 电子制造封测全流程教学平台包含2个分布式终端，终端包含各种常用和专用的测试测量仪器以及设备模型资源，通过在线数智化平台实现实验数据的交互，单个终端的主要技术参数如下： 1、包含不少于2通道源测量单元（SMU），电压范围不小于±10V，电压输出分辨率不低于170uV，电压输出精度不低于333uV，电压测量分辨率不低于10uV，电压测量精度不低于50uV，电流测量分辨率不低于0.1nA，电流测量精度不低于1nA，带独立的触发端口，可用于输出触发信号或接收外部触发信号； 2、包含不少于1通道LCR表，最大精度不低于0.02%，频率范围不小于1kHz-2097kHz，频率分辨率不低于1Hz，绝对频率误差不超过+/-0.001%，电阻测量范围不小于0.1Ω - 1MΩ，电容测量范围不小于0.1pF - 1mF，电感测量范围不小于10nH - 100H； 3、包含不少于34通道逻辑分析仪，输入电压范围不小于0-5V，最大采样率不低于1GS/s，输入阈值可调范围不小于0V - 2V，阈值精度不低于350mV，触发分辨率不低于1ns； 4、包含不少于16通道Digital Pattern，最大采样率不低于125MS/s，每通道支持独立配置； 5、包含不少于8通道GPIO，支持5V TTL输入电平和3.3V LVTTL输出电平，每通道支持独立编程控制； 6、包含不少于8通道示波器，最大带宽不低于350MHz，每通道最大采样率不低于1.5GS/s，分辨率不低于8bits，输入耦合支持DC或AC； 7、包含不少于2通道任意波形发生器，频率不低于20MHz，分辨率不低于14bits，在50Ω输出阻抗时，输出电压范围不小于±6V，在输出阻抗＞10kΩ时，输出电压范围不小于±12V； 8、包含数字万用表功能，分辨率不低于5½，最大共模电压不小于300V DC 或AC(rms)； 9、包含可编程直流电源功能，支持2种电压输出模式，模式一支持的电压输出范围不小于0-6V，最大电流输出不小于3A，模式二支持的电压输出范围不小于±25V，最大电流输出不小于1A； 10、内置处理器，预装操作系统，搭载不小于13.3寸的触控屏幕； 11、搭载触摸交互侧屏，交互侧屏可用于显示实验对应的教学知识点原理动画或视频展示以及实验原理、实验操作等指导图文展示； 12、平台可通过互联网远程访问和控制； 13、集成AI助教功能，可与学生进行互动问答； 14、配套集成电路芯片参数测试软件，通过参数配置即可完成集成电路芯片参数的测试与分析，该软件提供了包括但不限于以下集成电路芯片的参数测试功能： ①ADC芯片：LSB、FSR、Offset、Gain Error、DNL、INL、THD、SFDR、SINAD、ENOB、SNR等 ②存储器芯片：ICC、VIH、VIL、IIH、IIL、VOH、VOL、IOH、IOL、Tp、Func等 ③运算放大器芯片：Gain、CMRR、PSRR、Slew Rate、A-F、Offset等 ④74系列芯片：ICCL、ICCH、IIL、IIH、VOH、VOL、Tr、Tf、Func等； 15、配套专用半导体参数测试软件，包含I-V测试仪、C-V测试仪、任意波形发生器、源测量单元、电源、示波器等仪器软面板，软面板支持自由配置仪器参数功能，支持测量曲线和参数数据的完整展示和查看；（提供专用半导体参数测试软件的功能截图作为证明材料，截图需证明程序包含I-V测试仪、C-V测试仪、任意波形发生器、源测量单元、电源、示波器等仪器软面板，每个软面板支持对应仪器的参数设置和数据显示） 16、包含集成电路制造工艺设备模型资源，覆盖不少于12种制造设备，需包含单晶炉设备、单线锯设备、滚磨机研磨机设备、晶圆清洗设备、离子注入设备、氧化炉设备、CVD设备、PVD设备、光刻设备、刻蚀设备、平坦化研磨设备等，每个设备可设置参数并提供对应的操作方法与相关教学知识点，提供晶体生长、晶圆片制造、晶圆清洗、离子注入、热氧化、杂质扩散、薄膜淀积、光刻、刻蚀、平坦化等工艺流程教学资源。 17、包含集成电路封装工艺设备模型资源，覆盖不少于12种封装设备，需包含贴膜机、晶圆减薄机、划片切割机、芯片粘接机、自动上片机、高温固化机、引线键合机、注塑机、电镀设备、激光打标机、切筋成型机等，每个设备可设置参数并提供对应的操作方法与相关教学知识点，提供晶圆减薄、晶圆切割、芯片固晶、芯片键合、注塑、切筋成型、去溢胶、激光打标、成品检查等工艺流程教学资源。 18、开放硬件的LabVIEW、Python、C API接口，支持二次开发；（提供演示视频作为证明材料，视频需体现终端的任一硬件如示波器结合基于LabVIEW软件二次开发好的程序实现数据采集等功能） 19、提供不少于4种真实芯片（ADC芯片、运算放大器芯片、74系列芯片、Memory芯片）的待测件；（要求提供ADC芯片、运算放大器芯片、74系列芯片、Memory芯片4种真实芯片待测件的照片作为证明材料） 20、配套实验线缆、实验对象板卡、面包板、完整的实验指导书和实验代码，覆盖实验至少包括： 实验一 PN结的直流特性测试与分析 实验二 肖特结构的CV特性与势垒高度测量 实验三 BJT直流参数的测量 实验四 MOSFET直流交流参数的测量 实验五 BJT特征频率的测量 实验六 MOSFET动态开关特性测试 实验七 MOSFET的低频CV特性测量 实验八 分立器件运算放大器测试 实验九 集成运算放大器参数测试 实验十 数字集成电路单元的工艺流程设计 实验十一 集成电路测试技术基础（74系列芯片） 实验十二 模拟IC测试（运放芯片） 实验十三 数字IC测试（存储器芯片） 实验十四 混合信号IC测试（ADC芯片） |
| --- | --- | --- |