1、科研级别多端口主机，无限远光学系统，U 型光路设计，可搭载双层光路，内置1.5 x～2 x 中间放大模块。荧光光路视野、侧端口视野、后端口视野均≥25 mm。

2、调焦机构：具备同轴粗、微调旋钮，粗调行程：行程范围≥11 mm，具有上限调节。

3、照明装置：高功率LED 光源，内置复眼透镜，寿命≥60000 小时。

4、物镜转换器≥6 孔位。

5、物镜参数：物镜螺纹尺寸≥25 mm 、物镜齐焦距离≥60 mm。

5.1、平场荧光相差物镜 4X（N.A.≥0.13, W.D.≥17.1 mm,PH-L）

5.2、平场荧光相差物镜 10X（N.A.≥0.30, W.D.≥15.2 mm,PHL）

5.3、长工作距离平场荧光相差物镜 20X（N.A.≥0.45，W.D.≥6.9-8.2 mm，PH-1）具备物镜矫正环，范围≥0-2 mm

5.4、长工作距离平场荧光相差物镜 40X（N.A.≥0.6, W.D. ≥2.8-3.6 mm，PH-2）具备物镜矫正环，范围≥0-2 mm

6、目镜参数：10X 宽视场目镜，目镜趋光度独立可调，视场数≥22 mm

7、载物台：机械式高精度载物台，适用于多种适配器

8、聚光镜转盘：7 孔位聚光镜转盘，配置长工作距离聚光镜。

9、荧光附件装置：荧光滤色块转盘≥6孔位，配备复眼照明透镜，荧光光路视野≥25 mm

10、荧光光源参数：LED 长寿命照明装置，寿命≥20000 小时。

11、荧光通道：荧光通道≥3 通道，配置标准：DAPI\FITC\TEXRED，硬镀膜荧光滤色块。

12、显微镜分光系统：具备≥4 档分光，目镜 100%、左端口100%，右端口 100%，左端口：目镜 80%：20%。侧端口支持C 型接口相机视野≥22mm, 侧端口支持 F 型接口相机视野≥25 mm.

13、高清成像系统主要技术参数:

13.1、与显微镜相适配的成像系统，芯片尺寸≥ 35mm x 23 mm,物理像素≥2300 万彩色；黑白彩色双模式。

13.2、记录像素：≥6000 x 3984。

13.3、曝光时间: 100 微秒至120 秒；

13.4、成像速度: 6000 x 3984 ≥9 fps, 1920 x 1080≥ 66 fps；

13.5、安装接口: F 型接口，相机视野≥25 mm；

13.6、USB 3.2 高速数据传输端口，保障数据传输的快速与稳定；

14、软件：与显微镜相适配的图像测量分析软件，具备软件加密u 盘.

14.1、测量功能：可通过直接在图像上画出目标来进行测量，包括分类、灰度值、自动计数、长度、半径、面积和角度测量等。

14.2、通道叠加功能：支持 4D、四通道图像叠加，可以保存合并之后的图像，也可以保存单个通道的图像。

14.3、视频拍摄功能：描大图拼接功能，具有 avi 格式视频拍摄功能。

14.4、图像处理功能：具有图像对比度调节、背景减除、分量混合等功能。

14.5、图像滤镜：可进行图像平滑、锐化以及边缘检测等

14.6、标准功能：支持最多六维图像拍摄，包括标尺加注，文本框插入，自动白平衡，拍照，大图拼接，定时拍摄等功能，所有测量数据均可导出电子表格。

14.7、扩展功能：支持多种插件功能选配如：EDF 景深拓展、3D 表面视图、动态比较、数据库、高级解释器、时间（光强）测量等等。

15、配台式电脑一套， 不低于i7处理器、32G内存、512G固态硬盘+1TB机械硬盘、2G独立显卡、27寸高清显示器。