一、主要配置：

1.主机：科研级主机体、双层光路设计，光学系统：无限远光学系统。

1-1观察方式支持：明场观察、荧光观察、暗场观察、偏光观察、 DIC微分干涉观察、相差观察。

2.照明装置：内置LED光源，内置复眼透镜，光源寿命≥50000小时；

3.调焦：调焦装置：手动调焦机构，同轴粗调焦／微调焦，调焦行程向上≥3 mm，向下≥26 mm，总行程≥29 mm，粗调焦旋钮具备扭矩调节装置，具备载物台高度限位装置。

4.目镜筒：宽视野防霉三目镜筒，视野≥25 mm，三档分光（100:0/20:80/0:100）。

5.目镜：10 x目镜 (视野≥25 mm)，目镜独立消色差，屈光度独立可调。

6.物镜转换器：≥六孔物镜转换器。

7.物镜：螺纹尺寸≥25 mm，齐焦距离≥60 mm

7.1高级多功能荧光物镜4X，数值孔径≥0.13 工作距离≥17.1 mm

7.2高级多功能荧光物镜10X，数值孔径≥0.30 工作距离≥16 mm

7.3高级多功能荧光物镜20X，数值孔径≥0.5  工作距离≥2.1 mm

7.4高级多功能荧光物镜40X，数值孔径≥0.75  工作距离≥0.66 mm

7.5高级多功能荧光物镜100X，数值孔径≥1.30  工作距离≥0.16 mm

8.光阑：可调视场光阑， 孔径光阑。

9.聚光镜：摇出式高数值聚光镜，具备可摇出式顶透镜，数值孔径≥0.9，支持2倍-100倍物镜。

10.具一键拍摄功能，眼睛在目镜下观察时即可操作拍照保存，无需观察电脑屏幕。

11.载物台：双切片夹陶瓷涂层样品台，防刮蹭、防腐蚀。横向行程78（X）x 54(Y) mm,手柄高度和扭矩可调控；具备载物台上限卡位。

12.荧光转盘：≥六孔位荧光滤光块转盘，具有噪声消除装置，能有效消除杂光，捕捉微弱的荧光信号。

13.荧光滤光块：专用滤光块数量≥3个，DAPI(紫外)、FITC（绿色）、TEXRED（红色）。

14.荧光光源：LED长寿命照明装置，寿命≥20000小时。

15.高清成像系统主要技术参数:

15.1.与显微镜相适配的成像系统，芯片尺寸≥ 35 mm x 23 mm,物理像素≥2300万彩色；黑白彩色双模式。

15.2.记录像素：≥6000 x 3984；

15.3.曝光时间: 100微秒 to 120秒；

15.4.成像速度: 6000 x 3984 ≥9 fps, 1920 x 1080≥ 66 fps；

15.5.安装接口: F型接口，相机视野≥25 mm；

15.6.USB3.2高速数据传输端口，保障数据传输的快速与稳定；

1.软件：与显微镜相适配的图像测量分析软件，具备软件加密u盘。

16.1.测量功能：可通过直接在图像上画出目标来进行测量，包括分类.灰度值、自动计数、长度、半径、面积和角度测量等。

16.2.通道叠加功能：支持4D、四通道图像叠加，可以保存合并之后的图像，也可以保存单个通道的图像。

16.3.视频拍摄功能：描大图拼接功能，具有avi格式视频拍摄功能。

16.4.图像处理功能：具有图像对比度调节、背景减除、分量混合等功能。

16.5.滤镜：可进行图像平滑、锐化以及边缘检测等

16.6.标准功能：支持最多六维图像拍摄，包括标尺加注，文本框插入，自动白平衡，拍照，大图拼接，定时拍摄等功能，所有测量数据均可导出任何格式的电子表格编辑器。

16.7.扩展功能：支持多种插件功能选配如：EDF景深拓展、3D表面视图、动态比较、数据库、高级解释器、时间（光强）测量等等。

17、配台式电脑一套， 不低于i7处理器、32G内存、512G固态硬盘+1TB机械硬盘、2G独立显卡、27寸高清显示器。