技术参数

包1：石英弹簧相对重力仪

1.读数分辨率：0.1微伽；

2.观测精度：≤10微伽；

3.测量范围：≥8000毫伽；

4.残余漂移：≤20微伽/天；

5.未补偿漂移：≤200微伽/天；

6.自动倾斜补偿范围：不低于±100"；

7.自动改正：潮汐，倾斜，温度，噪声滤波，地震滤波，漂移；

8.采样率：不低于5Hz；

9.定位模块：GNSS定位模块，定位精度优于5m；

10.电源：配备2块可充电锂电池，单块电池供电时间不低于100小时；

11.工作温度范围不小于-20℃～+45℃；

12.数据输出：USB或者蓝牙；

13.尺寸（长x宽x高）不大于27cmx27cmx30cm；

14.主机重量不大于10kg。

包2：超高精度陀螺寻北仪

1.寻北精度：≤3.6″；

2.预定向范围：360°全方位自主寻北；

3.具有多目标瞄准回转轴自动锁紧功能；

4.采用超声波电机驱动技术，低噪声、大扭矩、无磁干扰；

5.采用AI智能化电源管理技术，即插即用，无需单独为陀螺仪充电；

6.集成通用导轨，可轻松安装标准激光测距、激光陀螺、卫导模块，实现功能扩展；

7.测角精度≤0.5″；

8.定向时间：≤12min；

9.寻北重复性：≤5″；

10.定向方式：阻尼跟踪法+积分法；

11.重量（不含全站仪）：≤15kg；

12.工作温度范围不小于-20℃~+50℃ ；

13.存储温度范围不小于-40℃~+60℃；

14.供电时间：配备2块可充电锂电池，单块电池供电时间不低于4小时；

15.安全性保护：敏感部主动保护；

16.防磁：具备多层磁屏蔽；

17.防沙防尘：多重防护；

18.对中方式：激光；

19.运输尺寸：≤45cmx45cmx90cm。