一、电磁接收机：

- 1.通道数：≥4电道，≥3磁道，电道与磁道专用；

- 2.数据记录方式：2400Hz、150Hz抽取记录，15Hz、1Hz连续记录，高中频自动交替采集，低频连续采集，记录方式与主流产品格式完全兼容；

- 3.动态范围：≥130 dB；

- 4.*功耗：<1W@12VDC（LMT模式），<1.5W@12VDC（MT模式）；

- 5.存储容量：≥256 GB；

- 6.授时方式：卫星同步+内部时钟授时；

- 7.守时精度：驯服后，在无GNSS信号的情况下，十小时漂移小于1ms；

- 8.GNSS天线：内置GNSS天线，也可外接GNSS天线；

- 9.工作方法：MT（100000S-1kHz）、LMT（100000S-10S）；

- 10.滤波器：仪器内置高通、低通、带通、带阻、射频滤波器，具有较强的抗干扰能力；

- 11.自检内容：接地电阻检测、自然电位检测，主机标定，磁传感器灵敏度标定;

- 12.数据监控：支持无线WIFI和4G网络远程实时显示时间序列，实时计算电磁场功率谱、阻抗结果、相关度，通过平板、手机等无线终端查看时间序列、电磁场功率谱、阻抗结果、相关度结果；

- 13.连接方式：USB、100M以太网有线下载，4G、WIFI无线下载，可边采边下载，下载期间无需中断采集；

- 14.仪器内部内置高精度温度传感器，分辨率小于0.1摄氏度，加速度传感器传感器，分辨率小于4mg；

- 15.控制软件功能：管理授权多用户远程并行下载原始数据，window、安卓、鸿蒙多平台阻抗计算，评估原始数据质量；

- 16.软件升级：支持仪器内部的驱动与采集软件、移动控制软件在线自动升级；

- 17.全铝合金外壳，坚固可靠；

- 18.工作温度范围：-40 ~ +70°C；

- 19.防尘防水等级：不低于IP67；

二、4G天线：

- 最大发射功率：5W

- 频带范围：617~3800MHz

- 休眠功耗：＜0.1mW

- 增益：≥8dBi

三、不极化电极：

- 极差：≤0.2mV

- 极差漂移：≤|0.1|mV@1月

- 噪声：≤0.02@10-4Hz（mv/√Hz）

- 使用寿命：≥10年

四、GNSS天线：

- 增益：≥30dB

- 功耗：≤22mW

- 工作温度：~40℃~85℃

- 支持格式：GPS/GLONASS/BeiDou

五、预处理软件：

- 时间序列预处理与谱重构功能：具备时间序列查看、预处理、时域筛选功能，可基于重构序列生成功率谱和阻抗文件。

- 远参考处理与阻抗估计算法：支持单站及多站远参考处理，兼容MT和LMT数据，集成多种Robust阻抗估计算法。

- 工程管理与并行加速：具有工程数据管理模式，采用并行计算加速技术，提升批量处理效率。

- 干扰压制与谱分析功能：具备干扰自动压制、EMD分解、功率谱计算、指定频点阻抗计算及阻抗突变自动压制功能。

- 设备兼容与数据交换：支持V8、EH4、Z5等主流设备的时间序列及校准文件导入，并支持文本格式导出结果。