技术参数

| 名称 | 基本功能和技术参数描述 |
| --- | --- |
| 智能泡沫影像控制单元 | 基本功能描述：单元式架构，包括摄像头、光源和控制系统，具备边缘自治与独立完成控制的能力，内嵌泡沫影像算法、模糊控制算法与专家策略；泡沫影像算法提取泡沫视觉特征，准确反映浮选工况与工艺指标；模糊控制算法结合专家策略，直接对接浮选设备控制系统，调整设备运行参数，精确、连续的流程控制提高生产稳定性，保证精矿产品质量；工业级高可靠性设计，满足工业现场运行环境复杂的要求,支持工业网络接口及通用通讯协议，可对接厂内SCADA/DCS/MES系统。 技术参数： 1、摄像头 传感器类型：1/2.4" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色 0.005 Lux 快门：1/3 s~1/100,000 s 宽动态：120 dB 日夜切换模式：ICR红外滤片式 调节角度：水平 0~355°垂直 0~75°旋转：0~355° 视频： 最大图像尺寸：3200 × 1800 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（3200 × 1800，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360） 视频压缩标准 主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16 Mbps 码率控制 定码率，变码率 网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，NTP，UPnP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，UDP，Bonjour，SSL/TLS，WebSocket，WebSockets 同时预览路数：最多6路 接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 产品尺寸：Ø121.5 × 97.6 mm 启动和工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.94 A，最大功耗：11.2 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：12.9 W 2、光源 工作温度：-20℃~60℃ 工作湿度：<95% 无冷凝 防护等级：IP66 色温：5000K~8000K 寿命：不低于30000小时（环境温度25 ℃） 供电方式 AC：220 V ± 25% 最大功耗：58W 3、控制系统 控制器：嵌入式，Linux内核 人机界面：14"触摸屏，分辨率1920×1080，亮度300cd/m² 工作温度：-20℃~60℃ 存储温度：-40℃~85℃ 工作湿度：10%~90% 无冷凝 防护等级：IP65 输入电压：AC 220V 功耗：小于100W 业务接口：1个千兆SFP光接口/8个10/100/1000M自适应PoE电口 PoE协议：802.3af，802.3at 供电输出：DC 48~58V 双电源冗余 散热方式：无风扇，自然散热 4、安装支架 满足现场操作平台的承重要求 |
| 现场通讯柜 | 基本功能描述：包括供电和通讯两个方面的功能，为智能泡沫影像采集单元中的光源供电，可实现远程调节；为智能泡沫影像采集单元中的摄像头供电并提供网络通讯，实现泡沫图像的光电信号转换和远程传输。 技术参数： 业务接口：4个千兆SFP光接口、8个10/100/1000M自适应PoE电口 PoE协议： 802.3af，802.3at 工作温度：-40℃~75℃ 存储温度：-40℃~85℃ 工作湿度：5%~90% 无冷凝 供电输出：8路DC 48~57V、双电源冗余 散热方式：无风扇，自然散热 |