技术参数（全功能婴儿模拟人）

一、基本生理特征

- 1.九个月大的无线模拟婴儿。全身有灵活关节，头颈部移动逼真，具备婴儿的生理结构特征，有多处皮下及肌肉注射部位。

- 2.婴儿上半身可自动移动，可以表现出不同程度的移动状态。

- 3.婴儿可以模拟出多种呼吸模式，比如可模拟腹式呼吸、缩回式（三凹征）呼吸等。

- 4.婴儿囟门可控制凸起，模拟脑膜炎症等疾病。

- 5.完全无线的新生儿模拟人，适合多场景下的培训。

- 6.模拟人手臂可运动，模拟不同的临床情况。

- 7.模拟人可以进行肝脏触诊，可模拟肝脏肿大。

- 8.模拟人操作软件中具有虚拟自动体外除颤仪，能够自动感应模拟人心律，判断是否需要除颤，并给出明确的语音指导施救者的操作，同时除颤监护仪会持续监护并显示病人的心电。

- 9.模拟人操作软件的虚拟自动体外除颤仪可与模拟人监护仪同屏显示，不需要额外的显示器。

- 10.虚拟自动体外除颤仪除颤放电后能对模拟人产生效果，病情会根据病例设定自动发生变化，接上除颤器电极片，除颤放电等操作会自动记录在模拟人的评估报告系统中。

二、心脏及循环系统功能

- 1.有肱动脉和股动脉的搏动，脉搏的强弱与心电图、血压同步，也可在系统中手动单独调节脉搏强度。

- 2.具备≥2000多种不同的心律、QRS波、期前收缩率等组合，心率调节范围在20~320次之间。

- 3.心电图有肌电干扰、电磁干扰、电机械分离等模式

- 4.可通过连接3导联ECG监测显示心搏节律

- 5.可在监护仪上实时显示十二导联心电图，符合生命体征变化。监护仪上有一个单独图标,单击则可显示十二导联心电图。

- 6.可用临床使用的除颤器和起搏器进行除颤、复律，除颤效果可随治疗和情境需要进行设置并自动显示。模拟人在各种处理后相应的症状、体征和监测参数自动出现与病例所设置的病情相一致的变化。

- 7.毛细血管充盈功能的评估：按压模拟人手掌，手掌可以变白，并且根据恢复肤色的速度判断模拟病人的循环是否正常，胸骨充盈时间0~6秒可调节；左手充盈时间0~6秒可调节。

三、气道和呼吸系统

- 1.模拟人气道解剖结构与人体一致，可清晰的看到会厌、声门等结构。

- 2.模拟人具有自主呼吸功能，可模拟胸部起伏并调节不同的频率、深度和是否规则、双边或是单边胸部起伏；可进行呼吸机、麻醉机的通气训练。

- 3.配有SPO2监测仪，可在手指上监测血氧饱和度值。当SPO2探头接到模拟人手指上时，SPO2的数据会反映在监护仪上。

- 4.模拟人可以根据模拟病人的设定，表现出各种并发症的呼吸模式，例如：腹式呼吸、三凹征、张力性气胸、单边胸部起伏、单边呼吸音、缺氧/紫绀的出现。

- 5.可培训标准的气道开放手法、吸引，及使用口咽和鼻咽通气道、复苏器通气、经口和经鼻插管、喉罩(LMA)、光纤气管插管，以及培训Sellick 环状软骨加压手法操作和插胃管的操作。

- 6.具有可变的肺部顺应性和肺部阻力，肺部阻力有3种程度可以调节，肺部顺应性有4种程度可以调节。

- 7.气道并发症：模拟人可以模拟出各种困难气道的表现，例如：舌水肿、咽部阻塞、喉部痉挛、肺顺应性降低、胃胀气、异物气道阻塞、舌头退缩等。

- 8.胸部起伏模式包括：正常、浅、深、不规则四种模式。

- 9.有集中听诊功能，激活该功能时，系统会自动关闭模拟人相应的动作，让学生集中进行听诊练习。（需提供功能截图或技术白皮书或彩页等证明材料）

- 10.可进行左侧气胸穿刺减压，及腋中线胸腔穿刺。

四、声音

- 1.模拟人可以发出呻吟, 咳嗽, 哭泣和其它可在临床收集各种不同状态下的声音表现，也可自行导入不同声音。

- 2.模拟人可以设定正常和异常的呼吸音、听诊音量可以调节大小，听诊位置包括前胸4个听诊位置，后背4个听诊位置；可训练多种听诊音的听诊，包括：正常呼吸音、粗湿罗音(粗爆裂音)、细湿罗音（微爆裂音）、干罗音、喘鸣音、喘息音、胸膜摩擦音、肺炎等。

- 3.模拟人可以设定心音在不同的生理及病理模式下的症状表现，在练习过程中，听诊音量大小可以调节；可进行心音听诊训练：包括正常心音、各种病理性杂音如早期收缩期杂音、全收缩期杂音、舒张期杂音、连续性杂音、奔马律、主动脉瓣狭窄、室中隔缺损、房间隔缺损、肺动脉瓣狭窄等。

- 4.支持用户自行录音，并将录音内置到模拟人的语音库，可以灵活模拟多种语音。

五、穿刺和给药

- 1.婴儿双腿具有骨髓穿刺功能，可使用胫骨穿刺针进行胫骨穿刺，模拟胫骨穿刺骨髓腔输液。

- 2.模拟人全身有多处可做静脉输液的部位，包括手背、肘前部及腿部静脉通道，静脉输液口可更换。

- 3.导师可自由增减药物品种，不受药物数量限制。可针对人群、个体差异的用药作相应改变。

- 4.模拟人可以根据给予的药物做出相应的生理反应。

六、CPR功能

- 1.CPR符合美国心脏协会2020指南及儿科高级生命支持（PALS）课程的培训要求

- 2.CPR按压自动产生脉搏、血压波形和心电图。

- 3.具有真实的按压深度。

- 4.可即时反馈心肺复苏的质量，包括按压深度、按压频率、按压手位信息、按压回弹是否完全、通气潮气量、通气频率等。图形动画和波形界面两种方式。系统可以自动生成报告，分别为按压深度、按压频率、按压回弹是否完全、通气质量进行0~100分的评分。

- 5.可实时反馈心肺复苏质量。

- 6.可显示按压回弹的情况。

- 7.CPR的结果可以出具独立的分析报告，分析学员CPR的质量，方便导师做课后的分析。

- 8.CPR的考核标准可以自行设定，可以适应不同地区不同单位的考核标准。

- 9.具有自动除颤训练系统，可以随时在成人模式和儿童/婴儿模式之间切换，可以设定CPR所需要的时间长度，系统具有多语言功能，能提供≥10种语言选择。具有快捷键切换语言，每次切换成功，会有对应语言的语音提示。（需提供功能截图或技术白皮书或彩页等证明材料。）

七、神经系统及其他功能

- 1.模拟病人可眨眼。

- 2.模拟人的眼部可以模拟抽搐的情况。

- 3.眼睛状态可调节，有开、闭和半开三种状态模式。

- 4.瞳孔自动对光反射，可调同步或异步反射。

- 5.对光反射时可调正常及缓慢的反应速度，也可以设定为对光没有反应。

- 6.自动对光反应可设定为一边有反应，另外一边没有反应。

- 7.可模拟出神经损伤下瞳孔不等大的情况，以及瞳孔散大和针尖样瞳孔。

- 8.眼部活动功能可透过感应器将数据传送至日志中。

- 9.模拟人四肢及头部移动的模式可手动设置，包括四肢无力、肌肉紧张、移动、头部瘫软等情况。

- 10.模拟人可模拟婴儿癫痫发作的情况，如全身癫痫、仅左臂抽搐、仅右臂抽搐等。

八、模拟人操作软件

- 1.可支持全球≥12种语言，包括：中文、英语、日语、朝鲜语、葡萄牙语、西班牙语、德语、法语、意大利语、荷兰语、波兰语、俄语。（需提供功能截图或技术白皮书或彩页等证明材料）

- 2.模拟人操作软件须在Windows系统运行。

- 3.软件包含X光片、生化检验报告导入功能，并能与监护仪同步显示。

- 4.软件具备趋势界面，可显示前后10分钟体征参数随时间变化的曲线，并随着新的治疗操作随时校正曲线，使导师对模拟人的体征走向有个清晰的把握。

- 5.正在运行的病例可暂停，快进和保存。

- 6.导师可随时在正在运行病例过程中添加评语并保存。

- 7.支持用户自行录音，并将录音内置到模拟人的语音库，可以灵活模拟多种语音。

九、监护功能

- 1.可通过自身携带的监护仪显示各种监护波形和常数，可模拟连接监护导线后出现相应监护模型和监测参数。

- 2.模拟病人应可连接临床使用的监护仪进行心电监测。心电监测可自动显示与当时病情相一致的心电的波形。

- 3.至少可显示以下波形，心电图、CO2、SpO2、动脉血压、中心静脉压、肺动脉压。

- 4.至少可监测并显示以下参数：心率、脉搏、血氧饱和度、无创血压、外周体温、体核体温、有创动脉血压、肺动脉压、肺毛压、CO2、O2、N2O、呼吸率、TOF、CVP、麻醉剂、心输出率、颅内压。

- 5.至少可显示以下辅助诊断结果：X线片、实时12导联心电图、生化检验报告等。

- 6.至少可进行以下操作：

- （1）可与临床使用的监护仪一样调节波形的增幅和速度。

- （2）可与临床使用的监护仪一样调节各种监测参数的报警上下限，并在参数超出设定好的上下限时发出报警声。

- 7.监护系统可使用与控制端同类型的便携式电脑，可触摸屏幕进行操作，可随时与控制端电脑互换。

- 8.导师应可通过操作计算机的界面或直接在监护仪更改监护仪显示的波形数量，系统应提供≥4个选项 (5个波形、4个波形、3个波形和大数字版面)，导师也可以更改参数显示的位置和颜色。

- 9.系统带有X线片，导师也可以再自行导入JPEG格式的X线片图。

十、 智能化评估报告系统

- 1.模拟人操作软件带有录像功能和评估系统功能，不需要额外设备。模拟病人评估系统需包括网络镜头、评估软件及模拟病人。另外系统将学员日志、病人监护仪数据、现场声音与视像结合至1个独立的评估文件里进行运作。

- 2.模拟人可以通过自身感应器自动生成日志记录，时间显示上带有秒表功能。

- 3.评估报告内容包括模拟人的生命体征参数、学员操作记录、操作视频录像、监护仪界面回放。评估这些内容时，在时间上能够完全一一对应。

- 4.系统要带有视频监控系统，并且能与模拟人控制软件相兼容。

- 5.正在运行的评估报告可快进、倒退和保存。

- 6.独立的评估文件可在Windows XP, Windows VISTA和Windows 7、8和10等作业系统装有评估报告查看器软件的计算机中打开。

- 7.评估报告支持中文系统。

十一、 病例编辑系统：

- 1.病例系统支持编写生理驱动自动病例，模拟人运行病例之后，可以根据学员的操作自动做出对应的生理反应。

- 2.全中文的病例编辑系统。

- 3.独立的病例编辑系统，可以支持用户选择使用模拟人配套的电脑或者自己的电脑中编写病例。

- 4.病例编辑系统支持监护仪的修改，可以修改监护仪的版面和参数格式。

- 5.病例编辑系统支持主题模式编写，可以设定半自动的病例，方便较简单病例的实施。

6.系统支持添加导师指导信息，可以在模拟人运行病例的过程中，显示提示信息，提示导师关于病例运行的信息。