模拟电路仿真加速器采购项目技术参数
一、模拟电路仿真加速器
1、模拟IC原理图和版图编辑环境高效全流程化的IC设计平台；
1.1集成物理验证工具、仿真工具、波形查看工具、寄生参数提取分析工具，要求所有工具能够在同一平台内无缝对接，方便在同一平台下工具互相调用；

1.2涵盖设计数据库管理（Design Manager）、原理图编辑器（Schematic Editor）和版图编辑器（Layout Editor）；

1.3支持主流数据库，包括但不限于OpenAccess；
1.4支持多种数据格式网表的导入导出包括CDL，EDIF，SPICE，HSPICE，SPECTRE，PSPICE格式网表，支持iPDK，实时DRC编辑等功能；

1.5提供方便的Guardring、Metal Slot添加等功能；

1.6能方便查找与schematic中相对应的layout中的net和instance；

1.7数据库原理图接口

1.7.1可以基于Python语言实现原理图数据库的基础功能操作，涉及到所有版图的基础功能对应接口。

1.7.2支持原理图文件的新建、打开、保存、打印等接口调用

1.7.3支持原理图的生成和编辑等

a)
支持创建instance、pin、Solder Dot等元件

b)
支持bus、wire等布线形式

c)
支持元件的选择、移动、摆放、复制、旋转、镜像、生成阵列

d)
支持undo、redo 等接口操作

1.7.4支持Symbol的生成和编辑等接口调用

1.7.5支持层次化的原理图设计等接口调用

1.8数据库版图接口

1.8.1可以基于Python语言实现版图数据库的基础功能操作，涉及到所有版图的基础功能对应接口

1.8.2支持版图文件的生成和编辑等接口调用

a)
支持版图文件的打开和关闭

b)
支持版图文件的保存和另存为

c)
支持GDS格式版图文件的导出

1.8.3支持版图的生成和编辑相关接口调用

a)
支持创建矩形、多边形、圆形、椭圆等图形

b)
支持path、波导等布线形式

c)
支持元件和图形的选择、移动、摆放、复制、旋转、镜像、生成阵列等操作

d)
支持图形的布尔运算等逻辑相关接口调用

1.8.4支持层次化版图的创建与编辑

1.9数据库原理图高级接口

1.9.1可以基于python语言实现原理图数据库的高级功能操作

1.9.2支持原理图文件的新建、打开、保存、打印等接口调用

1.9.3支持原理图的生成和编辑等

a)
支持创建instance、pin、Solder Dot等元件

b)
支持bus、wire等布线形式

c)
支持元件的选择、移动、摆放、复制、旋转、镜像、生成阵列

d)
支持undo、redo 等接口操作

e)
支持原理图缩放等

1.9.4支持Symbol的生成和编辑等接口调用

1.9.5支持层次化的原理图设计等接口调用

1.9.6支持原理图驱动版图等接口调用

1.10数据库版图高级接口

1.10.1可以基于python语言实现版图数据库的高级功能操作 

1.10.2
支持版图文件的生成和编辑等接口调用

a)
支持版图文件的打开和关闭

b)
支持版图文件的保存和另存为

c)
支持GDS格式版图文件的导出

1.10.3支持版图的生成和编辑相关接口调用

a)
支持创建矩形、多边形、圆形、椭圆等图形

b)
支持path、波导等布线形式

c)
支持元件和图形的选择、移动、摆放、复制、旋转、镜像、生成阵列等操作

d)
支持图形的布尔运算等逻辑相关接口调用

1.10.4支持层次化版图的设计

a)
支持层次化版图的创建与编辑

b)
支持层次化版图的Descend和Return显示

2、SPICE 电路仿真

2.1＞100M器件规模的仿真容量；
2.2支持并行仿真技术，对传统商用并行SPICE仿真器能够达到＞3倍的加速比；
2.3支持数模混合仿真；
2.4对于电源管理类电路，具有卓越的收敛性和性能；
2.5具备电路自动静态和动态检查功能；
2.6支持Save/Recover断点续仿；
2.7 支持矩阵求解器；
2.8智能矩阵求解器，精度无损，性能相对CPU并行矩阵求解器可达到5倍以上加速比；
2.9全面的电路仿真分析；
2.10支持常用的电路分析类型，包括但不限于OP/DC/Tran/AC/PZ/STB/Noise/Transient Noise及多重扫描等；
2.11 Corner分析功能

2.11.1支持Monte Carlo分析，以及快速Monte Carlo分析

2.11.2支持业界主流的晶体管模型和建模语言

2.11.3
BSIM3/BSIM4/BSIMSOI/BSIMCMG/PSP/MOSVAR/MOS1/MOS3/TFT/HiSim HV/MOS20

2.11.4
BJT/JFET/DIODE

2.11.5
S-element/Nport/W-element/IBIS

2.11.6
无源器件和电源

2.11.7支持硬件描述语言Verilog-A

3、模拟IC仿真波形查看工具

3.1与数模混合信号IC设计平台工具集成，支持与电路图之间的Cross Probing交互；

3.2快速打开超大规模波形文件；

3.3支持tr，sw，ac，ms，FSDB，psf及raw等格式的波形文件；

3.4支持波形的放大、缩小、平移、堆叠显示和打散堆叠显示等操作；

3.5支持波形测量和比较，包括Measure Tool、Wave Compare、X-cursor和Y-cursor等；

3.6支持常用的计算功能；

3.7支持Eye Diagram和柱状图显示功能；

3.8支持FFT相关功能；

4、模拟IC版图物理验证工具

4.1可以与数模混合信号IC设计平台 及其他常用工具无缝集成； 

4.2支持命令并行和数据并行；

4.3支持大规模版图验证；

4.4支持层次和打散DRC & LVS；

4.5支持开路检查并反标开路节点

4.6迅速对版图进行缩放后比较 ；

4.7自动生成source和layout逻辑图用于交互式的LVS查错；

4.8高效的短路路径检查方式；

4.9提供layout中的trace net功能；

5、模拟IC寄生参数提取工具

5.1提供早期及后版图阶段仿真的寄生参数提取；

5.2内置布线引擎，支持未布线版图浊者部分布线版图的全芯片寄生参数提取方案；

5.3支持层次式提取方案；

5.4内置快速准确的三维场求解器；

5.5任意线网端口间电阻分析，版图任意两点电阻分析； 

5.6基于DSPF的寄生参数分析，端口间时延分析。
6、license（软件许可）数量

提供30套定制化模拟电路IC设计工具license（软件许可）。
