数字孪生智慧化工实验平台

技术参数

设备1 液液催化反应实验装置 数量4套

一、设计参数

1.1.操作温度：常温～90℃

1.2.操作压力：常压

1.3.体系：邻硝基苯甲醛～乙酰乙酸甲酯、乙酸～正丁醇

二、装置主体参数

2.1 送料泵：蠕动泵，泵体转速调节范围为0.1～200rpm，支持连续可调进料；泵头采用六滚轮结构，配置4～20 mA外控模块，可接入控制系统实现远程启停、流量调节及进料速率设定。

2.2 反应釜：容积不小于10L，采用双层夹套结构，主体材质为316L不锈钢。釜体配置机械搅拌机构，夹套可与外循环加热水浴连接，反应釜设置上下封头及法兰连接结构，釜体配置支耳，便于与装置框架固定安装。

2.3 冷凝器：冷凝器主体材质为304不锈钢，两端封头焊接，外表面采用喷砂处理。要求投标时提供喷砂材质局部图片不少于2张。

2.4 原料罐：容积不小于5L，材质304不锈钢，两端封头焊接成型，外表面喷砂处理。各储罐底部设置出料接口，并通过独立管路与对应输送泵连接，实现不同原料或辅助液体的独立储存、分路输送和定量加料。要求提供喷砂材质局部图片不少于2张。

2.5 催化剂储罐：容积不小于5L，主体材质为316L不锈钢，两端封头焊接成型，外表面喷砂处理，配罐底阀、加料口、放空阀。要求提供喷砂材质局部图片不少于2张。

2.6 产品罐：容积不小于5L，产品罐采用304不锈钢材质，两端封头焊接成型，外表面喷砂处理。产品罐设置进料口、排液口及放空/排气接口，可满足反应液排放和分离单元前暂存需求。

2.7 水浴：工作电压220V，功率不大于1000W，水浴容积不小于6L，温度控制范围为-5～99℃。水浴通过夹套循环管路与反应釜连接，为反应釜提供稳定热源。要求提供水浴实物照片不少于1张。

2.8 阀门与管路单元：装置主体管路采用不锈钢管连接，阀门部分采用316L不锈钢球阀。要求提供316L不锈钢球阀实物照片不少于1张。

2.9温度检测：铠装热电阻，Pt100，-50～300℃。

2.10 装置外形尺寸：装置整体外形尺寸不大于1480mm×580mm×2500mm（长*宽*高）。主体采用铝合金框架结构，装置底部配置可升降万向脚轮，脚轮带ABS调节手把，可分别调节高度，满足设备移动、定位及水平调节需求。

2.11提供该装置的工艺流程图及彩页，用于评定所投产品的工艺流程及配置是否满足技术要求。

3、控制系统参数

3.1 硬件控制部分：

3.1.1集成模组：内置12组可任意选配信号板的插槽。具有1路以太网、1路WIFI通讯。内置4G DTU模组，具备物联网数据库交互功能。要求提供集成模组照片1张，内部集成不低于12组插槽口的正面、反面照片1张。

3.1.2 智联交互终端：

3.1.2.1要求交互终端控制屏尺寸≥21.5寸，分辨率≥1920*1080，前置摄像头≥200万像素，DDR4内存≥8G，SSD硬盘内存≥128G；内置5G双频WIFI、4G模块、蓝牙模块、密钥接口；内置麦克风及扩音器各1个；网口2个，USB3.0接口4个，独立RS232串口2个，独立RS485接口1个；HDMI接口1个。

3.1.2.2可兼容Windows操作系统，无需外接其他设备可支持安装Office办公软件、人脸识别软件。

3.1.2.3采用双节式可移动支架安装在主体框架，柔性可调节交互终端位置、角度。

4、配套粗苯加氢实验仿真软件技术要求
4.1 3D仿真软件以粗苯加氢实验为仿真对象，具有操作说明、设备认知、实验操作、数据记录、数据处理、实验报告和评分等不少于7个功能模块，支持桌面端、网页端等至少2种运行方式；
4.2实验操作引导：仿真实验具有实验操作步骤说明和操作引导视频。
4.3粗苯加氢实验仿真认知：包含脱氧反应器、一段反应器、二段反应器、 氢气缓冲罐、原料油罐、冷凝器、气液分离器、电加热炉、气体流量计、液体泵（柱塞泵）、减压阀、背压阀等模型。
4.4粗苯加氢实验仿真操作具有本地和远程两种控制模式。本地模式：支持通过仿真控制柜设置和调节温度、流量和泵的启停等操作；远程模式：支持通过控制终端的控制软件设置和调节温度、流量和泵的启停等操作。完整模拟粗苯加氢实验流程：包含装置气密性检测、脱氧催化剂激活、硫化操作、加氢反应操作、产物采样与样品分析等实验内容。要求投标时提供相关截图不少于5张。

三、配置要求

1、装置主体硬件部分

1.1、反应釜1个

1.2、蠕动泵5个

1.3、水浴1个

1.4、储液罐5个

1.5、冷凝器1个

2、控制系统

2.1 总控制柜 1个

2.2 工业一体化操控终端 1台

2.3 自检测系统软件 1套

设备2 重结晶分离实验装置 数量1套

一、装置功能

1、精准控温，实现降温析晶。

2、机械搅拌，让物料充分溶解、均匀结晶。

3、冷凝回流，减少有机溶剂挥发损耗。

4、低温冷却模块，控制降温速率得到规整晶体。

二、主要技术参数

1、设计参数

1.1操作温度：常温～90℃

1.2操作压力：常压

1.3体系：邻硝基苯甲醛～乙酰乙酸甲酯

2、装置主体参数

2.1重结晶釜：容积不大于10L，采用双层夹套结构，主体材质为玻璃。釜体配置机械搅拌装置，夹套与外循环水浴连接，可通过循环介质实现釜内物料的加热、保温及低温冷却控制。

2.2冷凝器：冷凝器安装于重结晶釜上部气相出口处，两端采用封头焊接结构，冷凝器设置循环水进口和循环水出口，可接入外部循环冷却水。

2.3水浴：水浴工作电压为220V，功率不大于1000W，容积不小于10L，温度控制范围为-20℃～常温，水浴具备外循环功能。要求提供水浴实物照片不少于1张。

2.4管路：管径≥6mm，材质为不锈钢。

2.5阀门：卡套球阀、不锈钢球阀。

2.6温度测量采用温度传感器，Pt100，量程-50～300℃，显示分度≤0.1℃。

2.7流量计：转子流量计，量程为4-40L/h。

2.8装置外形尺寸：不大于1480mm×580mm×2500mm（长*宽*高），主体采用铝合金框架结构，重结晶釜、冷凝器、低温水浴及相关管路集成安装于同一实验平台。装置采用高品质铝合金框架，配有可升降万向脚轮：脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。

2.9提供该装置的工艺流程图及彩页，用于评定所投产品的工艺流程及配置是否满足技术要求。

3、控制系统参数

3.1 硬件控制部分：

3.1.1集成模组：内置12组可任意选配信号板的插槽。具有1路以太网、1路WIFI通讯。内置4G DTU模组，具备物联网数据库交互功能。

3.1.2 智联交互终端：

3.1.2.1要求交互终端控制屏尺寸≥21.5寸，分辨率≥1920*1080，前置摄像头≥200万像素，DDR4内存≥8G，SSD硬盘内存≥128G；内置5G双频WIFI、4G模块、蓝牙模块、密钥接口；内置麦克风及扩音器各1个；网口2个，USB3.0接口4个，独立RS232串口2个，独立RS485接口1个；HDMI接口1个。要求提供交互终端控制屏尺寸及各接口证明材料。

3.1.2.2可兼容Windows操作系统，无需外接其他设备可支持安装Office办公软件、人脸识别软件。要求提供在交互终端上安装Office办公软件、人脸识别软件照片1张。

3.1.2.3采用双节式可移动支架安装在主体框架，柔性可调节交互终端位置、角度。

三、配置要求

1、装置主体硬件部分

1.1、重结晶釜1个

1.2、水浴1个

1.3、冷凝器1个

1.4、温度传感器1个

1.5、阀门若干

1.6、转子流量计1个

2、控制系统

2.1 总控制柜 1个

2.2 工业一体化操控终端 1台

2.3 自检测系统软件 1套

设备3 精馏分离实验装置 数量2套

一、装置功能要求

1、装置可进行反应精馏操作、普通精馏操作；可连续操作或间歇操作。

2、塔体采用透明玻璃塔，塔体外壁采用透明导电膜保温，塔内可装填不同的填料。

3、塔体预留3～5个侧口，可根据需要进行进、出料和取样、测温用 。

4、装置运行稳定，能调节不同回流比，回流比范围1～+∞。

二、主要技术参数要求

1、设计要求

1.1 操作压力：常压。

1.2精馏塔材质：透明玻璃。

2、装置主体参数要求

2.1 装置主体由玻璃塔体、塔头、玻璃塔釜、进料泵、原料罐、产品罐等组成。

2.1.1 玻璃塔体：塔体内径≤20mm，塔填料层高≤1.3m，玻璃外罩直径≤70mm，φ3mm玻璃弹簧填料。塔外壁上、下两段采用透明导电膜加热保温，导电膜功率可调，不影响实验现象观察。

2.1.2 塔头：自动回流比控制，回流比控制器设置范围1～+∞。

2.1.3 玻璃塔釜：容积≥500mL，功率≥200W，配加料、测温、溢流和取样接口。

2.1.4 原料罐：容积≥500mL，玻璃材质。

2.1.5 产品罐：容积≥500mL，玻璃材质。

2.2 温度测量采用温度传感器，Pt100，显示分度≤0.1℃。

2.3 进料泵采用蠕动泵，转速范围0.1～200rpm，液体流量可计量。实现液体输送计量精准、稳定性高、安全无污染。

2.4 U型压差计：±2000Pa，玻璃材质。

2.5 装置尺寸不大于1480mm*580mm*2490mm（长*宽*高）。

2.6 装置外观：要求装置采用高品质铝合金框架。装置配有可升降万向脚轮，脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。

2.7提供该装置的工艺流程图及彩页，用于评定所投产品的工艺流程及配置是否满足技术要求。

3、控制系统参数要求

3.1 硬件控制部分：

3.1.1集成模组：内置12组可任意选配信号板的插槽。具有1路以太网、1路WIFI通讯。内置4G DTU模组，具备物联网数据库交互功能。

3.1.2 智联交互终端：

3.1.2.1要求交互终端控制屏尺寸≥21.5寸，分辨率≥1920*1080，前置摄像头≥200万像素，DDR4内存≥8G，SSD硬盘内存≥128G；内置5G双频WIFI、4G模块、蓝牙模块、密钥接口；内置麦克风及扩音器各1个；网口2个，USB3.0接口4个，独立RS232串口2个，独立RS485接口1个；HDMI接口1个。

3.1.2.2可兼容Windows操作系统，无需外接其他设备可支持安装Office办公软件、人脸识别软件。

3.1.2.3采用双节式可移动支架安装在主体框架，柔性可调节交互终端位置、角度。要求提供智联交互终端移动至不同角度的整体照片3张，须提供所投支架产品的委托检验或测试报告。

3.2 软件控制部分：装置监测与控制软件，具备自检测功能，提供软件运行界面截图不少于2张。

三、配置要求

1、装置主体硬件部分

1.1 玻璃塔体 1套

1.2 塔头 1个

1.3 玻璃塔釜 1个

1.4 原料罐 2个

1.5 产品罐 1个

1.6 温度传感器 2个

1.7 进料泵 2台

1.8 U型压差计 1个

1.9 回流比控制器 1个

2、控制系统

2.1 总控制柜 1个

2.2 工业一体化操控终端 1台

2.3 自检测系统软件 1套

设备4 智能化液液催化反应实验装置数字孪生系统 数量1套

一、智能化液液催化反应实验装置

数字孪生系统是面向液液催化反应实验景的可视化智能监控系统，实现装置的虚实映射和实时数据可视化。

1.1、系统核心可视化内容包含：实验装置3D模型、温度折线图、泵转速仪

1.2、温度：支持实时动态绘图，展示瞬时数值和短周期变化趋势。

1.3、泵转速仪表盘：采用仿真工业表盘样式，实时同步泵转速、介质流量实时数值，表针可随数据动态联动。要求投标时提供该功能截图不少于2张。

1.4、交互方式有：支持旋转、缩放、移动等方式全方位查看设备3D模型；当鼠标悬浮于3D模型上的塔体、罐体、泵、换热器、阀门等位置时，显示对应的名称标签。

1.5、系统具有设备认知功能，点击设备列表时，视窗自动切换至对应的设备模型并高亮显示，包括：反应釜、原料罐、冷凝器、重结晶釜、产品罐等设备。要求投标时提供该功能截图不少于3张。

二、数字孪生工作站配置

i7（13代）处理器，内存16G，硬盘1TBSSD，显示器27英寸；独立显卡显存4GB，带键盘鼠标。