高精度超宽频阻抗检测系统技术参数要求

一. 仪器主机技术要求

1.1最大施加电流可达：±2A

1.2超平滑扫描功能：≥64 MS/s

1.3 可升级≥100 A电流放大器；

二. 恒电位恒电流仪技术要求

2.1采样速率：≥1 MS/s

2.2 电流精度：0.1%（全量程）

2.3 电流最佳分辨率：≤1.5 pA

2.4 电压精度：0.1%（全量程）

2.5 电压最佳分辨率：≤1 μV

2.6电位扫描方式：具有线性扫描及阶跃扫描双重方式

2.7 浮地设置：标配

2.8 最小脉冲宽度：≤1 μs

2.9 电压扫描速率：25 kV/s-1 μV/s

2.10 电流扫描速率：1 kA/s-200 μA/s

三. 频率响应分析仪技术要求

3.1 频率范围：10 μHz - 1 MHz

3.2 频率分辨率：≤1/65,000,000

3.3 波形：单波、任意多波；

3.4 精确性：±0.1%, ±0.1°

3.5 分析模式:单波、多波、谐波

3.6 频率误差：±100 ppm

四. 辅助电压输入端口

4.1 提供至少4个同步辅助差分电压输入端口，电压范围±8 V；

4.2 辅助电压输入频率范围：10 μHz – 1 MHz，可进行电池组/单体阻抗同步测量，或者正极/负极/全电池阻抗同步测量；

4.3 可同步监测外部设备信号，如：热电偶、酸度计、压力传感器等等；

五、软件功能

5.1 常规电化学软件包具但不限于：开路电压，LSV，CV，Staircase LSV，Staircase CV，电压脉冲，NPV，DPV，SWV，恒电流，电流脉冲，LSP，CP，Staircase LSP, Staircase CP，恒电位阻抗，恒电流阻抗，Mott-Schottky，数据可图形显示或表格显示，也可输出到其它程序作详细的分析

5.2 应用软件可对实验方法进行编程，以实现序列实验和循环实验。软件具备阻抗数据拟合分析功能。

5.3 软件无需授权，完全免费，也可离线查看和分析数据。