1通过声波能量提供高精准，全自动，非接触式的液体转移功能。（需提供产品彩页或官网参数截图加以证明）

2无需一次性吸头或喷嘴等第三方媒介辅助，无液体粘附及残留，无交叉污染，降低耗材费用，保证移液精准。

3液体转移范围2.5nL-5µL。

4能够检测DMSO的吸水后的浓度变化，并形成报告。（需提供产品彩页或官网参数截图加以证明）

5能够自动探测待转移液体体积及组成，移液前无需用户进行校准。（需提供产品彩页或官网参数截图加以证明）

6可以实现384孔板、1536孔板等来源板到96孔、384孔、1536孔和3456孔的SBS标准板等目的板的任意孔到任意孔的移液。

7移液过程高度自动化，更换不同材质母板时，对于不同液体无需人工操作校准和能量设置，即可进行精准移液。

8可转移DMSO、PCR Master mix、DNA、RNA、细胞、蛋白缓冲液和甘油等多种不同液体类型。

9对于母板中的不同类型的液体，能够自动化精准识别，无需额外的人工校准步骤，减少人工操作误差，保证实验准确性和重复性。

10能够实时监测每孔中移液过程中液面和体积变化。

11移液完成后可出具仪器运行报告，便于用户进行数据回溯。

12转移液体体积在2.5nL及以上时，移液精确度误差小于8%，移液的准确性偏差小于10%。（需提供产品彩页或官网参数截图加以证明）

13移液速度：4min内完成将2.5nL液体从384孔板的384孔转移到另一块384孔板的384孔中；5min内完成将100nL液体从384孔板的384孔转移到另一块384孔板的384孔中。（该时间是指将384孔板放入设备至移液结束所需全部时间）

14用于梯度稀释时，无需重复混匀和转液，只需加入不同体积的样品即可快速、高效、精准的完成梯度稀释。

15可以与自动化设备进行整合。

16设备能持久运行稳定，可连续运行24小时以上。

17配备仪器功能所需的压缩机，机器震动不影响设备功能。

18配备仪器功能所需的真空泵，机器震动不影响设备功能。

19具有操作控制和数据分析软件，能对仪器进行控制和数据分析查看功能。

20配备电脑工作站，不低于以下配置：处理器Intel Core i5-13400，内存8GB，固态硬盘256GB，机械硬盘1T，显示屏27英寸。

21不间断电源，突发断电时可供设备运行30 min及以上。