## 2026年研究生教室提质改造项目

## (补充采购)设备技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数与功能 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 电铃系统 | 1.系统支持B/S架构WEB应用、广播C/S客户端、广播移动APP客户端、广播寻呼话筒客户端应用； 2.支持Web Socket协议的实时广播方式。提供Web Socket协议实时广播，实现H5页面上无插件广播方式； 3.支持实时广播，包含实时喊话、媒体文件播放、模拟音频接入、本地音频采集播放，可实现单点/多点广播或分区广播； 4.支持紧急广播； 5.支持定时广播任务禁用、启用操作，支持定时广播任务按任务、广播点维度进行可视化展示； 6.支持预案广播，支持预案编辑管理，可一键触发播报，支持单次、循环播放模式； 7.支持与教学课表智能联动播报，支持自定义设置智能播报规则有效时间段、区域、位置、报警事件类型、事件源、广播点位、播报内容及视频联动点位，支持自定义扩展报警事件类型、播报场景，支持设置播报内容，可选择媒体文件或文字播报，自定义播报次数； 8.支持媒资审核应用，包括待审核任务的查询、已审核任务的查询、待审核任务的审核处理，支持媒资审核资源类型包括媒体文件、定时任务、广播预案、广播通知、联动规则； 9.支持广播设备的网络状态和音量监控。 |
| A2 | 主音箱 | 1.一体化壁挂式设计，内置网络音频解码、高性能D类功放及全频扬声器单元； 2.内置双通道数字功放，支持定阻输出，可外接一路副音箱，具备服务器音量调节功能； 3.采用双核芯片，内置NOR Flash+EMMC双存储，支持系统双备份； 4.支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯； 5.支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集播放； 6.支持实时和定时任务播放，支持本地保存60个定时任务，内置1GB存储空间最多支持1000个wav、mp3音频素材库管理； 7.支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行； 8.集成DRC和AEC、ANS、AGC音频算法，支持播放MP3、WAV格式音频文件，支持48kHz采样率16bit数字音频码流解码； 9.可脱离平台独立联动IPC事件报警，如人员聚集报警、异常事件检测等，针对不同报警事件播报不同内容； 10.设备独立支持报警输入、布防计划及语音联动，支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选； 11.支持网络音频信号、本地3.5mm本地输入、蓝牙音频输入进行混音，根据任务优先级自动调整音量，优先级可配置； 12.支持广播平台设置断点续播功能，每日同时段的循环播放具备断点记忆，被打断恢复后，可自动从下一个音频文件开始播放； 13.支持离线广播功能，下发音频文件、定时广播任务和报警触发任务后，终端在断网后可继续播放； 14.内置阵列麦克风，支持平台端对现场的监听与对讲； 15.具有过流、过压、欠压、过载、短路保护功能； 16、物理接口：报警输入≥2；音频输入：Line in≥1、定压输入≥1，蓝牙输入≥1；音频输出：定阻输出≥1。 |
| A3 | 副音箱 | 1. 设备功能：支持主音箱配套扩声，满足场景扩声放大使用需求； 2. 额定功率：≥20W； 3. 扬声器配置：配备5.25英寸全频扬声器单元≥1只； 4. 灵敏度：90dB（1m/1W标准测试条件）； 5.最大声压级：≥101dBSPL（1m测试距离），保障声场覆盖清晰度； 6. 频率响应：100Hz～20kHz，频响范围均衡，人声及高清音频还原度佳； 7. 输入方式及阻抗：≥1路定阻音频输入接口，标准匹配8Ω阻抗，支持COM公共端接入，适配常规专业扩声系统。 |
| A4 | 98寸大屏幕交互式智能教学终端 | - 1.整体采用ABA样式，左、右黑板（A）+中间触控一体机（B）的安装方式，整体尺寸≥4950mmx1300mm，单副黑板尺寸≥1350mmx1300mm；平面一体化设计，主副屏在同一平面，中间无缝隙连接，无推拉式结构及外露连接线。 - 2.整机屏幕采用≥98英寸 UHD超高清LED 屏，显示分辨率≥3840x2160，显示比例16:9。屏幕采用≥3.2mm防眩钢化玻璃保护，具备防眩光效果，钢化玻璃表面硬度≥9H。 - 3.整机具备至少6个前置物理按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作；可通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制，可录制复杂环境声音；支持关机状态下长按电源键可进入到一键还原状态。 - 4.整机内置多通道声道音响，中高音扬声器≥2个，低音扬声器≥2个，额定总功率≥60W，谐振频率＜300Hz。（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告佐证）。 - 5.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m，整机内置≥4核音频CPU处理器，最多支持8路麦克风数据处理，采样率支持192KHZ，音频处理任务不占用整机系统的 CPU 运算能力。 - 6.整机内置双Wi-Fi无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。Wi-Fi和AP均支持双频2.4G&5G频段，Wi-Fi制式支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax标准，支持版本Wi-Fi6，工作距离≥15m。 - 7.整机内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥2个；可拍摄不低于1600万像素的照片，视场角≥141°且水平视场角≥139°，支持画面畸变矫正功能；支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告佐证）。 - 8.整机为双系统设计，嵌入式安卓操作系统版本为≥Android14，CPU核数≥8核，GPU核数≥4核；安卓系统ram≥4G；rom≥32G（需提供具有CMA标识或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）。嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，具有白板书写、WPS软件使用和网页浏览功能。 - 9.OPS要求：CPU配置不低于10核16线程；内存：≥8GB DDR4；硬盘：≥256GBSSD；。 - 10.采用最新万兆高速传输接口，传输速率≥10Gbps。 - 11.整机支持提笔书写，在白板界面，使用书写笔触碰屏幕，将自动切换至画笔工具。 - 12.整机支持无线传屏，需满足用户将手机、笔记本电脑等设备内容传输到整机上显示的需求。 - 13.整机前置USB3.0接口≥3个，Type-C接口≥1个；外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可将整机网络共享给外接电脑，并支持反向触控控制功能；侧置或前置HDMI IN≥2个；侧置输入接口RS232≥1路、USB接口≥2路；侧置输出接口具备音频输入输出≥1路、触控USB输出≥1路，HDMI OUT≥1路。（需提供具有CMA标识或CNAS标识的检测报告复印件附加实物图片或功能截图，并加盖投标人公章。） - 14.支持使用RS232串口连接中控设备，通过中控串口控制，可控制设备正常开机、关机、切换信号通道等。 - 15.同品牌智能笔一支：笔身配置不少于五个按键，具备上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换。支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开已安装的应用，可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料，可进行语音转写输入，支持语音控制屏幕黑屏、亮屏，音量大小调整，返回桌面，截屏，关机等操作。 |
| A5 | 55寸辅助显示屏 | - 1.整机显示尺寸：≥55英寸；物理分辨率：≥3840x 2160；刷新率：≥60 Hz。 - 2.屏幕参数：可视区域：≥1209.6(H)mm x 680.4(V)mm；像素间距：0.105mm(H) x 0.315mm (V)；背光源类型：DLED；可视角度：≥178°(H)/178°(V)；亮度：≥200nits；色深度：≥1.07G Colours 8Bit+FRC；对比度：≥1200:1；响应时间：8ms（Typ）；色域：≥103% BT709。 - 3.连续使用时间：≥7 x16 H。 - 4.操作系统：≥Android 9.0； CPU：≥4核Cortex-A35，主频 ≥1.8GHz；GPU: ≥ARM Mali-G31 MP2；内存：≥2 GB；内置存储：≥32 GB EMMC 。 - 5.音视频输出接口：AUDIO OUT ≥ 1；音视频输入接口：HDMI IN≥2。 - 6.网络接口：100M LAN ≥ 1；数据传输接口：USB2.0≥2。 - 7.支持RS232控制。 - 8.设备配套专用单面固定支架，支架材质坚固、承重稳定，适配本机安装尺寸，安装牢固、贴合机身。 |
| A6 | 升降讲台 | - 1.讲桌的桌板尺寸长×宽1600mm×750mm，高度根据教室地台高度定制，需按照学校指定的材质及施工工艺安装可拆卸式扩充地台；桌面颜色白色，桌面前方需具备前围挡设计，讲台前侧可印制中南大学校名及LOGO；讲桌台面需设计专用于放置或安装中控、话筒等教学设备的空间；讲桌需具备水杯托设计。 - 2.讲桌的桌体结构需采用冷轧钢材或其他更加坚固的金属材质，并且材质表面需经过静电喷涂技术进行色彩喷涂，厚度≥1.0mm；颜色可定制。讲桌采用双层木质桌面设计，上层桌体木板厚度≥25mm，下层桌面厚度≥12mm。桌板边缘采用PVC直封边。 - 3.讲桌具备可控制桌面升降的物理升降按键，支持在升降过程中实时显示当前的桌面高度，同时具有≥3组记忆高度的快捷按键（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告佐证）。 - 4.升降立柱最大承重为≥120kg，讲桌具备垂直平面水平位置≥110N推力位移仍不超过5mm的移动。 - 5.讲桌的桌面接口区具备万能5孔220V电源插座≥1个、USB接口≥2个，笔记本电脑的标准HDMI接口≥1路，RJ45≥1个。 - 6.讲桌内置19英寸标准机架式机柜，机柜空间≥11U，并带有机械锁，机柜门带有磁吸式小门，无需打开柜门即可开关电脑。机柜门采用大面积散热孔设计，易于柜内设备的通风散热，避免设备损坏。前后门都可以打开，方便设备安装及维护。 - 7.讲台书写屏的显示尺寸需≥23.8寸；采用防眩光钢化玻璃面板；分辨率需≥1920×1080；触摸点数需≥10点；讲桌的显示器支架需具有滑轨设计，可连同显示屏一起整体抽出滑动，并且支架底座下方需设计有键鼠收纳空间，可存放一套键盘鼠标；同时支架需支持电动翻转，并具备可控制翻转角度的物理按键。讲台书写屏背部Touch输出口需符合传统触屏类产品的规范，统一采用USB-B型母口的形式。 |
| A7 | 教室设备拆除与安装 | 对上述设备对应的教学空间按要求进行原有设备的拆除，并根据用户要求进行移位。 对备用设备对应的教学空间按要求进行合理化安装。 |
| A8 | 辅材 | - 网线：项目涉及的36间教室改造用线。 - HDMI线：项目涉及的12间教室改造用线。 - 电源线：项目涉及的36间教室改造用线。 - USB数据线：项目涉及的12间教室改造用线。 - 排插：项目涉及的36间教室改造配套排插。 - HDMI分配器：项目涉及的12间教室改造配套分配器。 - 管材：项目涉及的36间教室改造用管。 |